Ime predpisa:

Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020

Št. zadeve:

007-29/2014

Datum objave:

10. 2. 2014

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

12. 3. 2014

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

mag. Nives Nared, gp.mko@gov.si

Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020

Ljubljana, januar 2014

VSEBINA

POVZETEK	5

Vizija	5

Cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov	5

Ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov	8

Financiranje	10

Učinki OP-TGP-2020	10

Multiplikativnost učinkov izvajanja ukrepov OP-TGP-2020	12

1	VIZIJA, CILJI IN USMERITVE	20

1.1	Vizija do leta 2050	20

1.2	Cilji Slovenije	20

1.3	Temeljna načela pri blaženju podnebnih sprememb	23

2	POVZETEK STANJA	26

2.1	Gibanje in struktura emisij TGP v Sloveniji	26

2.2	Izvajanje ukrepov OP TGP-1	27

3	UKREPI DO LETA 2020	29

3.1	ZELENA RAST GOSPODARSTVA	29

3.2	STAVBE: Obsežna prenova stavb in nove, energetsko učinkovite stavbe	39

3.3	PROMET: Izzivi trajnostne mobilnosti	47

3.4	KMETIJSTVO: Obvladovanje emisij ob povečanju samooskrbe s hrano	52

3.5	DRUGI SEKTORJI	59

3.6	IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE	71

4	NAČRT FINANCIRANJA DO LETA 2020	75

5	ORGANIZACIJA IZVAJANJA	77

6	SPREMLJANJE IZVAJANJA OP-TGP-2020 IN MEDNARODNO POROČANJE	81

6.1	Poročila o izvajanju	81

6.2	Mednarodno poročanje	85

6.3	Podpora mednarodnem poročanju, pogajanjem ter programiranju politik in ukrepov	86

PRILOGE	88

A.	PRILOGA A: OCENA STANJA IN IZVAJANJA OP TGP-1	88

A.1	Doseganje cilja Kjotskega protokola	88

A.2	Emisije TGP	90

A.3	Pregled izvajanja ukrepov OP TGP-1	106

A.4	Analiza stroškov, učinkov in vrzeli pri izvajanju ukrepov v obdobju 2008−2012	114

A.5	Viri sredstev in dinamika financiranja OP TGP-1	123

A.6	Državne subvencije, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja emisij TGP	125

B.	PRILOGA B: IZHODIŠČA OP-TGP-2020	127

B.1	Možni viri financiranja v obdobju 2014−2020	127

B.2	Cilji zmanjševanja emisij TGP	135

B.3	Druge pravne in strateške podlage	140

C.	PRILOGA C: OCENA UČINKOV OP-TGP-2020	151

C.1	Projekcije emisij toplogrednih plinov	151

D.	PRILOGA D: SEZNAMI VIROV, OZNAK, SLIK IN TABEL	166

- POVZETEK

- Vizija

Slovenija podpira mednarodno vizijo preprečiti nevarne posledice podnebnih sprememb in zadržati rast globalne temperature pod mejo 2 °C. Aktivno bo prispevala k realizaciji te vizije s prehodom na gospodarstvo, ki v celoti ločuje gospodarsko rast od emisij TGP: z učinkovitostjo in inovacijami zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in rabo naravnih virov, izboljšuje konkurenčnost ter spodbuja rast in zaposlenost.

Ukrepi za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov opredeljenih v tem Operativnem programu so hkrati ukrepi za kakovostno dolgoročno trajnostno rast gospodarstva.

- Cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov

V okviru podnebno-energetskega zakonodajnega paketa, ki je bil sprejet v konec leta 2008, je Slovenija sprejela nove pravno obvezujoče cilje za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. V skladu z Odločbo 406/2009/ES se obveznost zmanjšanja (omejevanja) emisij toplogrednih plinov nanaša samo na emisije sektorjev, ki niso vključeni v shemo trgovanja s pravicami do emisijei toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 2009/29/ES.

Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz Odločne 406/2009/ES se nanaša na:

- emisije iz rabe goriv  v gospodinjstvih in storitvenem sektorju,

- emisije iz rabe goriv v prometu,

- emisije iz rabe goriv (v malih in srednjevelikih podjetjih v industriji in energetiki),

- ubežne emisije iz energetike,

- procesne emisije iz industrijskih postopkov,

- raba topil in drugih proizvodov,

- emisije it kmetijstva ,

- emisije iz ravnanja z odpadki.

Cilj Slovenije do leta  2020 je, da se emisije toplogrednih plinov  ne bodo povečale za več kot 4 % glede na leto 2005 oz. da bodo leta 2020 manjše od vrednosti 12.117 kt CO2 ekv. Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov se ne nanaša na obdobje do leta 2020, ampak ima  Slovenija tudi pravno obvezujoče letne cilje, saj emisije toplogrednih plinov v obdobju 2013−2020 ne smejo biti večje od ciljnih letnih emisij določenih z linearno trajektorijo do cilja v letu 2020.

Od leta 2015 dalje bodo izračuni emisij toplogrednih plinov upoštevali vrednost potenciala globalnega segrevanja iz 4. Poročila Medvalnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC), kar posledično pomeni, da bo potrebno ustrezno uskladiti izračune absolutnih letnih obveznosti zmanjšanja emsij toplogrednih plinov.

Slika 1: 	Emisije toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja z emisijskimi kuponi v letih od 2005 do 2011 in letni cilji na linearni trajektoriji do leta 2020.

Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov  iz Odločbe  406/2009/ES se nanaša na  emisijo ogljikovega dioksida (CO2), metana (CH4), dušikovega oksida (NO2), fluoriranih ogljikovodikov (HFCs), perfluoriranih ogljikovodikov (PFCs) in žveplovega heksafluorida (SF) izraženih v tonah ekvivalenta ogljikove ga dioksida iz zgorevanja goriv in ubežnih emisij iz goriv, industrijskih procesov, uporabe toplil in drugih proizvodov, kmetijstva in odpadkov.

Za določitev ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 so pomembne tudi dolgoročne ambicije podnebne politike do leta 2030 in do leta 2050. Ukrepi OP-TGP-2020 so zasnovani tako, da bi zagotovili čim nižje stroške podnebne politike tudi v daljšem časovnem obdobju do leta 2030, usklajene tudi z vizijo zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050, ki izhaja iz Načrta EU za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami do leta 2050.

Dolgoročna vizija upošteva tudi učinke tehnoloških rešitev, ki so še v razvoju.  Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki to omogočajo, so naslednji:

- v prometu zaustaviti hitro rast emisij, da se ne bodo povečale za več kot 18 % do leta 2030 glede na leto 2005 (kar pomeni zmanjšanje za 15 % do leta 2030 glede na leto 2008) z vizijo zmanjšanja emisij do leta 2050 za 90 %;

- v široki rabi zamanjšanje za 66 % do 2030 glede na leto 2005 z vizijo brezogljične rabe energije v sektorju do leta 2050;

- v kmetijstvu je cilj obvladovanje emisj TGP na ravni do največ +6 % do leta 2030 glede na leto 2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano;

- v industriji zmanjšanje emisij za 32 % do 2030 glede na leto 2005 z vizijo zmanjšanja do leta 2050 za 90 %;

- pri ravnanju z odpadki zmanjšanje za 57 % do leta 2030 glede na leto 2005; z vizijo zmanjšanja emisij do leta 2050 za 90 %;

- v energetiki (zgorevanje goriv in ubežne emisije) cilj, da se emisije ne povečajo za več kot   27 % do leta 2030 z vizijo brezogljične oskrbe z energijo do leta 2050.

Tabela 1:	Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 in 2030 glede na leto 2005 ter dolgoročna vizija do leta 2050, ki si jih Slovenija zastavlja s tem programom

|  | Indikativni cilji zmanjšanja glede na leto 2005 |  | Dolgoročna vizija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v letu 2020 | v letu 2030 | do leta 2050 |
| Promet | + 27 % | + 18 % | - 90 % |
| Široka raba | - 53 % | - 66 % | brezogljična raba energije |
| Kmetijstvo | +5 % | + 6 % | - 42 do -49 % |
| Ravnanje z odpadki | - 44 % | - 57 % | - 90 % |
| Industrija6 | - 42 % | - 32 % | - 90 % |
| Energetika7 | + 53 % | + 27 % | brezogljična oskrba z energijo |

Stanje

Emisije toplogrednih plinov iz sektorjev, za katere velja obveznost iz Odločbe 406/2009/ES so leta 2011 znašale 11.515 kt CO2 ekv in so predstavljale 59 % skupnih emisij toplogrednih plinov Republike Slovenije. Skupno je bilo v letu 2011 v Sloveniji v ozračje emitiranih 19.509 kt CO2 ekv emisij toplogrednih plinov.

V strukturi emisij toplogrednih plinov za leto 2011 ima največji delež CO2 (82,9 %), katerega glavni vir je proizvodnja električne energije in toplote, sledi promet. CH4 predstavlja 10,1 %, glavna vira sta kmetijstvo in ravnanje z odpadki. N2O prispeva 5,7 %, glavni vir je kmetijstvo. Emisije F-plinov (HFC, PFC in SF6) predstavljajo 1,3 % vseh emisij, glavni vir so industrijski procesi.

Med emisijami iz sektorjev, za katere velja Odločba 406/2009/ES je imel v letu 2011 največji delež sektor promet: 49,5 %, sledita raba goriv v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih s 17,0 % in kmetijstvo s 16,5 %. OP-TGP-2020 se zato posebej posveča ukrepom zmanjšanja emisij v teh sektorjih. Gibanje emisij je zelo različno po sektorjih: od leta 2005 do 2011 so se povečale emisije iz prometa in sicer za 28,7 %, zmanjšale pa so se emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih za 24,4 % in kmetijstva za 5,1 %.

- Ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (v nadaljevanju OPTGP 2020) predstavlja izvedbeni načrt  ukrepov, s katerimi bo Republika Slovenija dosegla cilj zmanjšanja  emisij na podlagi  Odločbe 406/2008/ES.

Ukrepi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki so  določeni v OP-TGP-2020, so  usmerijeni k doseganju večjih razvojnih učinkov vloženih javno finančnih sredstev in k izboljšanju stroškovne učinkovitosti izvajanja ukrepov.

OPTGP 2020 se zato osredotoča na ukrepe na področjij oz. sektorjih, ki predstavljajo največje deleže v emisijah toplogrednih plinov, to so energetska sanacija stavb, emisije v prometu, kmetijtsvu in emisije toplogrednih plinov pri ravnanju z odpadki.

OP-TGP-2020 zagotavlja stabilen okvir za izvajanje aktivnosti in gradi na že sprejetih programih in uveljavljenih instrumentih in ukrepih v državi, jih krepi in nadgrajuje, ter dopolnjuje z novimi in dodatnimi ukrepi. Ključni gradniki za izvajanje evropske zakonodaje na področju podnebne politike do leta 2020 so sledeči  akcijski načrti, ki jih je že sprejela Vlada RS:

- Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 (AN OVE);

- Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2011−2016 (AN URE 2) in novi načrt za to področje za obdobje do leta 2020, ki bo pripravljen do aprila 2014 ter

- Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki iz leta 2013.

Prehod na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih ter krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij sta med tematskimi cilji evropske Kohezijske politike v obdobju 2014−2020, kar je ključno tudi za uspešno implementacijo ukrepov OP-TGP-2020, saj bodo ukrepi financirani v velikem deležu iz sredstev evropskih investicijskih in strukturnih skladov.

Izvedba Investicijskih ukrepov bo povečalia domače povpraševanje po zelenih rešitvah in predstavljajo veliko priložnost za gospodarstvo. Da bi ti ukrepi hkrati spodbudili nova, stabilna, mednarodno konkurenčna zelena delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, je posebna pozornost namenjena spodbudam, usmerjenim v zgodnejše faze razvoja rešitev »za zeleno gospodarsko rast«: to so spodbude za raziskave in tehnološki razvoj, za eko inovacije ter podpore za vstop na trg. Ti ukrepi so sicer dolgoročni, vendar bodo znatni učinki le-teh doseženi že do leta 2020.

Slovenija s programom OP-TGP-2020 načrtuje izpolnitev ciljev z izvedbo domačih ukrepov, določenih v Tabeli 1 brez uveljavljanja dobropisov iz projektnih dejavnosti (zunaj meja države), ki omogočajo državi prožnost pri izpolnjevanju ciljev Odločbe 2009/406/ES.

- Zelena rast gospodarstva

Ukrepi, ki so določeni v OP-TGP-2020 omogočajo prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki v celoti ločuje gospodarsko rast od emisij toplogrednih plinov: izboljšuje učinkovitost rabe virov, znižuje toplogredne pline, z učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje konkurenčnost ter spodbuja rast in zaposlenost. Za slovensko gospodarstvo je sicer značilen izrazit razklop med rastjo BDP in emisijami toplogrednih plinov, ne pa tudi razklop med gospodarsko rastjo in skupno rabo materialnih virov, kar bo za cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in dolgoročno konkurenčnost ključno.

Ukrepi za spodbujanje zelene rasti gospodarstva bodo osredotočeni na sdledeča področja: trajnostno potrošnjo in proizvodnjo, podporo raziskavam in inovacijam ter odpravo okolju škodljivih subvencij in pravilno določitev cen.

Subvencije, ki spodbujajo neučinkovito rabo fosilnih goriv in so v nasprotju s cilji zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, bodo postopoma znatno zmanjšane in dolgoročno popolnoma ukinjene. Za ohranjanje konkurenčnosti proizvodnih subjektov in preprečevanje energijske revščine - da bo pritisk na stroške za rabo goriv ublažen - bo ukrep  dopolnjen s spodbudami za povečanje učinkovitosti rabe goriv.

- Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavb je priložnost za hitro gospodarsko rast in ponoven zagon gospodarstva ter znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov  Da bi izboljšali učinkovitost obstoječih ukrepov in povečali obseg investicij na tem področju, je pri spodbujanju energetske sanacije stavb v javnem sektorju potrebno izboljšati finančni vzvod (razmerje med subvencijami in spodbujenimi investicijami) z 1:1,2 v letu 2012 na najmanj 1:3 v letu 2020 z okrepitvijo izvajanja energetskega pogodbeništva. Načrtovani so ukrepi, s katerimi bi  zagotavili večjo dostopnosti povratnih sredstev, kakor tudi virov namenskih povratnih sredstev mednarodnih finančnih institucij. S tem bo omogočen večji obseg energetske sanacije stavb v vseh sektorjih. Ker se investicije odplačajo z zmanjšanjem stroškov za goriva, bodo učinki na konkurenčnost in gospodarsko rast znatni in dolgoročni.

- Promet

ključen sektor pri doseganju državnih ciljev do leta 2020 je promet. Ukrepi na tem področju bodo usmerjeni v obvladovanje emisij toplogrednih plinov, tzato pa  sta ključna krepitev aktivnosti in dosledno izvajanje ukrepov, zlasti pa:

- promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa,

- spodbujanje trajnostnega tovornega prometa,

- povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil ter

- spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa.

Do sedaj sprejeti ukrepi bodo nadgrajeni s spremembami sistema koncesij, cenovne politike in sistema subvencioniranja v javnem potniškem prometu ter s spremembami sistema povračila za prevoz na delo in povračila potnih stroškov. Ključna bo tudi postopna ukinitev subvencij za rabo goriva/vračila trošarine v povezavi z uveljavljanjem novih ukrepov: shemo prostovoljnih obveznosti in finančnih spodbud za povečanje učinkovitosti rabe energij.

- Kmetijstvo

Dolgoročni cilj je obvladovanje emisij toplogrednih pllinov ob povečanju samooskrbe Slovenije s hrano in ob ohranitvi površine kmetijske zemlje v uporabi. Za doseganje tega cilja bo treba zmanjšati emisije na enoto pridelane hrane. Glede na naravne danosti za kmetovanje in glede na strukturo emisij toplogrednih plinov  v kmetijstvu je to še posebej pomembno pri prireji kravjega mleka ter mesa goved in drobnice.

- Financiranje

Skupni javnofinančni stroški OPTGO 2020 v obdobju 2014−2020 so ocenjeni na 1,319 mrd EUR, pri čemer so na vseh področjih spodbude sočasno namenjene doseganju drugih ciljev sektorskih politik na področjih energetike, prometa, kmetijstva in ravnanja z odpadki ter razvojnih ciljev države. Za izvajanje programa v okviru že sprejetih odločitev je 1,045 mrd EUR sredstev že načrtovanih v okviru predhodno potrjenih programov na posameznih področjih in/ali razporejenih za namene blaženja podnebnih sprememb iz sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov v finančni perspektivi 2014−2020 v okviru programov v pripravi (v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike EU 2014−2020 in Programa razvoja podeželja 2014−2020).

Stroški izvajanja programa so podrobno opredeljeni po posameznih poglavjih.

- Učinki OP-TGP-2020

Slovenija bo morala vsako leto od leta 2013 do 2020 dokazovati, da v sektorjih, za katere velja Odločba 406/2009/ES ne presega dodeljenih letnih količin emisij

Projekcija emisij z že sprejetimi ukrepi kaže na to, da bodo emisije v sektorjih za katere velja Odločba 406/2009/ES leta 2015 znašale 11.424 kt CO2 ekv ,kar je za 5 % manj od vmesnega cilja 11.988 kt v letu 2015, leta 2020 pa 11.397 kt CO2 ekv, kar je za 6 % manj od ciljne vrednosti 12.117 kt CO2 ekv v letu 2020. Iz tega sledi, da Slovenija cilj glede emisij leta 2020 in v vmesnih letih dosega že s projekcijo z ukrepi, kar je v veliki meri posledica zahtevnosti doseganja ciljnega deleža OVE v bruto rabi končne energije leta 2020.

Po projekciji z dodatnimi ukrepi so emisije še nižje, in sicer znašajo leta 2015 10.937 kt CO2 ekv, kar je 9 % manj od vmesnega cilja, leta 2020 pa 10.772 kt CO2 ekv, kar je 11 % manj od cilja Dodatni ukrepi  zmanjšanja emisij toplogrednih plinov so potrebni za optimiranje stroškov zmanjšanja emisij do leta 2030.

Slika 2: 	Dosedanji potek emisij neETS v obdobju 2005−2011 ter potek emisij po projekcijah z ukrepi in dodatnimi ukrepi od leta 2012 do leta 2030 v primerjavi s ciljno trajektorijo 2013−2020 (vir: IJS-CEU, KIS)

Največji vir emisij v sektorjih, za katere velja obveznost iz Odločbe 406/2009/ES je promet, ki je leta 2011 predstavljal 50 % vseh emisij teh sektorjev. Sledila sta sektorja kmetijstvo s 17 % in prav tako s 17 % drugi sektorji oz. široka raba (raba energije v gospodinjstvih, storitvah in kmetijstvu).

Leta 2020 bo delež emisij iz prometa še večji, ker se bodo emisije v tem sektorju manj zmanjšale kot v drugih sektorjih. Po projekciji z ukrepi bo delež prometa 53 %, po projekciji z dodatnimi ukrepi pa  52 %. Prav tako bo večji tudi  delež emisij iz kmetijstva,  20 % oz. 19 %, po drugi strani pa  bo delež emisij iz široke rabe občutno manjši , in sicer  12 % oz. 11 %.

Slika 3: 	Struktura emisij neETS leta 2011 in 2020 po projekciji z ukrepi ter z dodatnimi ukrepi (vir: IJS-CEU, KIS)

- Multiplikativnost učinkov izvajanja ukrepov OP-TGP-2020

Ukrepi energetske sanacije stavb predstavljajo najpomembnejše ukrepe za hitro okrevanje gospodarstva, zaposlovanje ter za izboljšanje konkurenčnosti družbe, predstavljajo  zagon investicijskega cikla, hkrati pa se investicije odplačujejo iz prihrankov pri uvozu goriv. Izvedba omenjenih ukrep ov zmanjšuje oziroma preprečuje energetsko revščino. Energetska sanacija stavb prispeva tudi k zmanjšanju drugih škodljivih snovi v zrak, posredno pozitivno vpliva na zdravje. Izvedba omenjenih ukreopov je  pomembna tudi  za prilagajanje na podnebne spremembe.

Nenazadnje velja poudariti tudi to, da ima izvedba omenjenih ukrepov  tudi pozitivne dodatne učinke za uporabnike stavb, saj se poveča tudi bivalno udobje.

Zmanjšanje rabe goriv v prometu bo ob tehnoloških ukrepih zmanjšalo emisije drugih škodljivih snovi v zrak, kar bo posredno pozitivno vplivalo na zdravje. Zmanjšuje se odvisnost od uvoza goriv. Spodbujanje javnega prometa ima tudi pozitivne vplive na rabo prostora, zlasti urbanega, ter prometno varnost.

Izvajanje ukrepov na področju ravnanja z odpadki oziroma učinkovite rabe virov je pomembno tudi za izboljšanje konkurenčnosti podjetij z učinkovitejšo rabo naravnih virov in zmanjšanjem stroškov za energijo. Poleg tega podjetjem, ki pri trženju svojih proizvodov uporabljajo tudi okoljske znake, lahko izvedeni ukrepi omogočajo boljše okoljske ocene za podjetje ali pri oceni vpliva izdelka v življenjski dobi.

Ukrepi prispevajo tudi k izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva in družbe kot celote, ter posledično k ohranjanju in povečevanju zaposlenosti, k zmanjšanju energetske uvozne odvisnosti, k zmanjšanju drugih škodljivih snovi v zrak ter posredno na kakovost zraka in zdravje.

Z ukrepi za spodbujanje zelene rasti gospodarstva se bo povečala konkurenčnost in ustvarili se bodo novi viri rasti in delovnih mest na podlagi prihranka stroškov zaradi boljše učinkovitosti, trgovanja z inovacijami in boljšega upravljanja virov v njihovem celotnem življenjskem ciklu.

Informiranje in ozaveščanje ima pomemben posreden vpliv na izvajanje vseh  ukrepov OP-TGP-2020 in s tem doseganja načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Ciljno usmerjeno usposabljanje in izobraževanje prispeva k dejanski pripravi in izvedbi ukrepov in poveča kakovost izvedbe, kar je  ključno za izvajanje ukrepov na področju zelene gospodarske rasti in doseganje večjih razvojnih koristi OPTGP 2020.

Tabela 2: 	Emisije virov neETS, v letih 2005 in 2011 in projekcija z ukrepi ter z dodatnimi ukrepi po letih do leta 2020 in v letih 2025 ter 2030

| TGP [Gg CO2 ekv] |  |  |  |  | Projekcija z ukrepi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 /2005 | 2020 /2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor \leto | 2005 |  | 2011 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |  |  |
| Proiz. el. en. in toplote in ubežne emis. | 365 |  | 373 |  |  | 461 | 452 | 443 | 434 | 458 | 483 | 508 | 533 | 558 | 522 | 464 | 53% | 49% |
| Industrija in gradbeništvo | 860 |  | 581 |  |  | 546 | 587 | 627 | 668 | 673 | 678 | 684 | 689 | 694 | 774 | 840 | -19% | 20% |
| Promet | 4.431 |  | 5.702 |  |  | 5.743 | 5.791 | 5.839 | 5.887 | 5.909 | 5.931 | 5.953 | 5.975 | 5.997 | 6.025 | 5.981 | 35% | 5% |
| Drugi sektorji | 2.585 |  | 1.954 |  |  | 1.730 | 1.707 | 1.685 | 1.662 | 1.595 | 1.527 | 1.460 | 1.393 | 1.326 | 1.085 | 920 | -49% | -32% |
| Industrijski procesi | 608 |  | 393 |  |  | 404 | 340 | 276 | 212 | 200 | 188 | 176 | 164 | 152 | 155 | 158 | -75% | -61% |
| Kmetijstvo | 2.003 |  | 1.901 |  |  | 1.970 | 2.009 | 2.048 | 2.087 | 2.120 | 2.154 | 2.187 | 2.221 | 2.255 | 2.299 | 2.342 | 13% | 19% |
| Odpadki | 692 |  | 562 |  |  | 483 | 471 | 458 | 445 | 433 | 421 | 409 | 397 | 385 | 338 | 299 | -44% | -31% |
| Raba topil | 43 |  | 49 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30% | -38% |
| SKUPAJ | 11.588 |  | 11.515 |  |  | 11.369 | 11.387 | 11.406 | 11.424 | 11.419 | 11.413 | 11.408 | 11.403 | 11.397 | 11.226 | 11.034 | -2% | -1% |
| Ciljna trajektorija in CILJ 2020 |  |  |  |  |  |  | 11.937 | 11.963 | 11.988 | 12.014 | 12.040 | 12.066 | 12.091 | 12.117 |  |  |  |  |
| Odstopanje od cilja (emisije/cilj-1) |  |  |  |  |  |  | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -6% | -6% |  |  |  |  |
| TGP [Gg CO2 ekv] |  |  |  | Projekcija z dodatnimi ukrepi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 /2005 | 2020 /2011 |
| Sektor \leto | 2005 |  | 2011 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |  |  |
| Proiz. el. en. in toplote in ubežne emis. | 365 |  | 373 |  |  | 461 | 452 | 443 | 434 | 458 | 483 | 508 | 533 | 558 | 522 | 464 | 53% | 49% |
| Industrija in gradbeništvo | 860 |  | 581 |  |  | 546 | 587 | 627 | 668 | 673 | 678 | 684 | 689 | 694 | 774 | 840 | -19% | 20% |
| Promet | 4.431 |  | 5.702 |  |  | 5.743 | 5.692 | 5.642 | 5.591 | 5.599 | 5.607 | 5.615 | 5.622 | 5.630 | 5.492 | 5.240 | 27% | -1% |
| Drugi sektorji | 2.585 |  | 1.954 |  |  | 1.730 | 1.674 | 1.619 | 1.563 | 1.496 | 1.429 | 1.361 | 1.294 | 1.227 | 1.026 | 877 | -53% | -37% |
| Industrijski procesi | 608 |  | 393 |  |  | 404 | 340 | 276 | 212 | 200 | 188 | 176 | 164 | 152 | 155 | 158 | -75% | -61% |
| Kmetijstvo | 2.003 |  | 1.901 |  |  | 1.924 | 1.947 | 1.970 | 1.993 | 2.014 | 2.034 | 2.054 | 2.075 | 2.095 | 2.107 | 2.119 | 5% | 10% |
| Odpadki | 692 |  | 562 |  |  | 483 | 471 | 458 | 445 | 433 | 421 | 409 | 397 | 385 | 338 | 299 | -44% | -31% |
| Raba topil | 43 |  | 49 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30% | -38% |
| SKUPAJ | 11.588 |  | 11.515 |  |  | 11.323 | 11.194 | 11.065 | 10.937 | 10.904 | 10.871 | 10.838 | 10.805 | 10.772 | 10.443 | 10.028 | -7% | -6% |
| Ciljna trajektorija in CILJ 2020 |  |  |  |  |  |  | 11.937 | 11.963 | 11.988 | 12.014 | 12.040 | 12.066 | 12.091 | 12.117 |  |  |  |  |
| Odstopanje od cilja (emisije/cilj-1) |  |  |  |  |  |  | -6% | -8% | -9% | -9% | -10% | -10% | -11% | -11% |  |  |  |  |

Tabela 3: 	Seznam ukrepov OP-TGP-2020

| Oznaka | Instrument/ukrep | Referenčni program | Vrsta ukrepa | Odgovornost | Rok (za pripravo) | Status (odločanja o instrumentu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZELENA RAST GOSPODARSTVA |  |  |  |  |  |  |
| NR-1 | Tvegani kapital za raziskovalno in inovacijsko intenzivna podjetja ter druge oblike finančnih spodbud za izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije | OP EKP 2014−2020 | različne oblike finančnih spodbud | ministrstvo, pristojno za raziskave in razvoj |  | novi ukrepi (v pripravi v okviru OP EKP) |
| NR-2 | Finančne spodbude (več instrumentov) za naložbe podjetij v inovacije in raziskave: za eko inovacije in razvoj novih zelenih izdelkov, storitev, poslovnih modelov idr. ukrepe |  |  |  |  |  |
| NR-3 | Finančne spodbude za podjetništvo: tehnološko posodabljanje podjetij, zagon podjetij idr. ukrepe |  |  | ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo |  |  |
| OR-1 | Revizija in dopolnitev zakonodaje o proizvodih, ki izhaja iz Direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, Direktive v zvezi z energijskim označevanjem in Uredbe o znaku za okolje. | ukrep | zakonodaja | pristojna ministrstva |  | spremembe ukrepa glede na sprejete akte |
| OR-2 | Postopno ukinjanje subvencij fosilnim gorivom |  |  |  |  |  |
| OR-4 OS-13 OP-6 | Razširitev in nadgradnja sistema zelenega javnega naročanja, vključno z uvajanjem javnega naročanja inovacij |  |  | ministrstvo, pristojno za finance |  |  |
| NS-5 NI-5 | Demonstracijski projekti | AN URE 2 | demonstracijski projekti, finančne spodbude | ministrstvo, pristojno za energijo |  | spremembe ukrepa glede na referenčni program |
| VEČSEKTORSKI UKREPI |  |  |  |  |  |  |
| OS-1 OP-7 | Energetska učinkovitost v okviru trajnostnega prostorskega načrtovanja | AN URE 2 | predpisi | ministrstvo, pristojno za prostor |  | ukrepi, kot so sprejeti v referenčnih programih |
| OS-5 OI-3 | Shema podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom |  | finančne spodbude | ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |
| OS-4 | Shema podpor za proizvodnjo toplote iz OVE | AN OVE |  |  |  |  |
| NI-5 | Spremembe in dopolnitev okoljske dajatve na onesnaževanje z emisijo CO2 | AN URE 2 | davki in takse | ministrstvo, pristojno za varovanje okolja |  |  |
| OR-3 OO-1 | Revizija okoljskih dajatev na področju odlaganja odpadkov | OP RKO |  |  |  |  |
| OS-3 OP-3 | Spodbujanje URE in OVE v okviru trošarin za goriva | AN OVE |  | ministrstvo, pristojno za finance |  |  |
| OP-9 | Spodbujanje učinkovitosti vozil v okviru davka za motorna vozila | ukrep |  |  |  |  |
| OS-2 | Spodbujanje URE in OVE v stavbah v okviru davka na nepremičnine | AN OVE |  |  |  |  |
| STAVBE |  |  |  |  |  |  |
| NS-1 | Spremembe in dopolnitve predpisov za energetsko učinkovitost stavb | AN URE 2 | predpisi | ministrstvo, pristojno za graditev |  | spremembe ukrepa glede na referenčni program |
| NS-2 | Sheme povratnih sredstev za energetsko učinkovite stavbe: posojila Eko sklada in spodbude drugim ponudnikom zelenih posojil za stanovanjski in javni sektor. Finančna sredstva za te sheme zlasti iz sredstev mednarodnih finančnih institucij. Povezava s spodbudami za uveljavitev energetskega pogodbeništva | ukrep | finančne spodbude | ministrstvo, pristojno za energijo |  | nov ukrep |
| NS-3 | Nepovratne investicijske finančne spodbude za energetsko sanacijo stavb v javnem sektorju, usmerjene v povečanje deleža projektov izvedenih z energetskim pogodbeništvom | AN URE 2 |  |  |  | spremembe ukrepov glede na referenčni program |
| NS-4 | Zagotavljanje kakovosti projektov energetske sanacije stavb v javnem sektorju |  | sklopa instrumentov |  |  |  |
| NS-6 | Podporna shema za prenovo stavbne kulturne dediščine | ukrep |  | ministrstvo, pristojno za graditev in ministrstvo, pristojno za kulturo |  | nov ukrep |
| OS-6 | Shema pomoči za učinkovito rabo energije v gospodinjstvih za ranljive skupine prebivalstva | AN URE 2 | finančne spodbude ter tehnična in socialna pomoč | ministrstvo, pristojno za energijo |  | ukrepi, kot so sprejeti v referenčnih programih |
| OS-7 | Investicijske subvencije za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stanovanjskih stavb |  | finančne spodbude |  |  |  |
| OS-8 | Predpisi stanovanjske zakonodaje | Deloma v AN OVE | predpisi | ministrstvo, pristojno za stanovanjsko politiko |  |  |
| OS-9 | Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih zgradbah | AN URE 2 |  | ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |
| OS-10 | Energetsko svetovalna mreža za občane − ENSVET |  | svetovanje |  |  |  |
| OS-11 | Predpisi za energetsko pogodbeništvo za javni sektor | AN URE 2, AN OVE | predpisi |  |  |  |
| OS-12 | Upravljanje z energijo v javnem sektorju | AN URE 2 |  |  |  |  |
| PROMET |  |  |  |  |  |  |
| NP-1 | Proces oblikovanja in uveljavljanja instrumentov za spodbujanje konkurenčnosti javnega potniškega prometa | AN URE 2 | sklop instrumentov | ministrstvo, pristojno za prostor |  | novi ukrepi |
| NP-2 | Shema subvencij za nova tovorna vozila v povezavo s prostovoljnimi obveznostmi za tovorni promet |  | finančne spodbude | ministrstvo, pristojno za finance |  |  |
| NP-3 | Nepovratne finančne spodbude za trajnostno mobilnost v obdobju 2014−2020 |  |  | ministrstvo, pristojno za promet |  |  |
| NP-4 | Nepovratne finančne spodbude za železniško prometno infrastrukturo v obdobju 2014−2020 | OP EKP | sklop instrumentov |  |  |  |
| NP-5 | Spodbujanje trajnostne izbire transporta v okviru obračuna potnih stroškov | AN URE 2 | predpisi | ministrstvo, pristojno za finance |  |  |
| OP-1 | Označevanje vozil | ukrep |  | ministrstvo, pristojno za varovanje okolja |  | ukrepi, kot so sprejeti v referenčnih programih |
| OP-2 | Subvencije za nakup novih vozil | AN URE 2 | finančne spodbude |  |  |  |
| OP-4 | Obvezni delež biogoriv v gorivih na trgu za pogon motornih vozil | AN OVE | predpisi | ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |
| OP-5 | Spodbujanje eko vožnje | AN URE 2 | usposabljanje | ministrstvo, pristojno za promet |  |  |
| KMETIJSTVO |  |  |  |  |  |  |
| NKM-1 | Nepovratne investicijske finančne spodbude za naložbe v osnovna sredstva, ki izboljšajo splošno učinkovitost kmetijskega gospodarstva in za infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva | PRP 2014−2020 | finančne spodbude | ministrstvo, pristojno za kmetijstvo |  | novi ukrepi v pripravi v okviru PRP |
| NKM-2 | Spodbude za izvajanje nadstandardnih načinov kmetovanja, ki prispevajo k zmanjšanju emisij didušikovega oksida |  |  |  |  |  |
| NKM-3 | Izvajanje nadstandardnih načinov kmetovanja, ki prispevajo k zmanjšanju emisij metana |  |  |  |  |  |
| NKM-4 | Programi usposabljanja, svetovanja in demonstracijski projekti |  |  |  |  |  |
| NKM-5 | Raziskave in inovacije v kmetijstvu |  |  |  |  |  |
| NKM-6 | Lokalne akcijske skupine |  |  |  |  |  |
| OKM-1 | Izvajanje Skupnega temeljnega rejskega programa za pasme goved in drobnice | Ukrep |  |  |  | ukrepi, kot so sprejeti v referenčnih aktih in programih |
| OKM-2 | Javna svetovalna služba |  |  |  |  |  |
| INDUSTRIJA |  |  |  |  |  |  |
| NI-1 | Nepovratne finančne spodbude za URE in OVE, posebej namenjena malim in srednjim podjetjem | AN URE 2, OP EKP | finančne spodbude | ministrstvo, pristojno za energijo |  | spremembe ukrepov glede na referenčne programe |
| NI-2 | Zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih v okviru obveznosti dobaviteljev energije | AN URE 2 | predpisi |  |  |  |
| NI-4 | Spremembe in dopolnitve predpisov, ki urejajo emisije F-plinov | ukrep | predpisi | ministrstvo, pristojno za varovanje okolja |  |  |
| OI-1 | Nepovratne investicijske spodbude za URE in OVE v industriji | AN URE 2 | finančne spodbude | ministrstvo, pristojno za energijo |  | ukrepi, kot so sprejeti v referenčnem programu |
| OI-2 | Subvencije za uvajanje sistemov za upravljanje z energije |  |  |  |  |  |
| OI-4 | Posojila Eko sklada z ugodno obrestno mero za ukrepe URE in OVE |  |  |  |  |  |
| ODPADKI |  |  |  |  |  |  |
| NO-1 | Nepovratna finančna sredstva za izgradnjo manjkajoče infrastrukture | OP RKO, OP ROPI, OP EKP | finančne spodbude | ministrstvo, pristojno za varovanje okolja |  | spremembe ukrepov glede na referenčne programe |
| NO-1 | Pilotni projekti za ozaveščanje |  | demonstracijski projekti, ozaveščanje |  |  |  |
| OO-2 | Nepovratna finančna sredstva za investicije v sisteme za zbiranje in za ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda v večjih aglomeracijah ter Investicije v stroškovno ter okoljsko upravičene male čistilne naprave. | OP EKP | finančne spodbude |  |  |  |
| RABA TAL IN GOSPODARJENJE Z GOZDOVI |  |  |  |  |  |  |
| NG-1 | Nadgradnja in izvedba gozdne inventure | ukrep | spremljanje izvajanja in mednarodno poročanje | ministrstvo, pristojno za varovanje okolja |  | novi ukrepi |
| NG-2 | Razvoj metodologije za spremljanje ponorov |  |  |  |  |  |
| NG-3 | Nadaljnja integracija ukrepov v sektorsko politiko |  | programiranje ukrepov | ministrstvo, pristojno za gozdarstvo |  |  |
| OG-1 | Poročanje UNFCCC in EK |  | poročanje | varovanje okolja |  | spremembe ukrepa glede na referenčni program |
| IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE |  |  |  |  |  |  |
| NU-1 | Subvencije za usposabljanje za krepitev kadrovskih potencialov za prehod v NOD | OP EKP | izobraževanje in usposabljanje | pristojna ministrstva in institucije |  | novi ukrepi |
| NU-2 | Načrtovanje in razvoj usposabljanja za prehod v NOD | ukrep |  | ministrstvo, pristojno za varovanje okolja |  |  |
| OU-1 | Vključevanje podnebnih vsebin v širši proces razvoja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v Sloveniji na vseh stopnjah izobraževanja |  | izobraževanje | pristojna ministrstva in institucije |  | ukrepi, kot so sprejeti v referenčnih programih |
| OU-2 OS-14 | Izobraževanje in usposabljanje na področju URE in OVE | ukrep AN URE 2 | izobraževanje in usposabljanje | ministrstvo, pristojno za varovanje okolja in ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |
| OU-3 OS-15 OP-8 | Informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti |  |  |  |  |  |
| ORGANIZACIJA IZVAJANJA OP-TGP-2020 IN UVELJAVLJANJE MEHANIZMOV PARTICIPACIJE ZA POSPEŠITEV IZVEDBE UKREPOV |  |  |  |  |  |  |
| NORG-1 | Koordinacija izvajanja OP-TGP-2020 | ukrep | organizacijski ukrepi | ministrstvo, pristojno za varovanje okolja | 2014 | novi ukrepi |
| NORG-2 | Krepitev zmogljivosti za izvajanje ukrepov OP-TGP-2020 v okviru pristojnih institucij |  |  | vsa pristojna ministrstva | 2014 |  |
| NORG-3 | Izvedba procesov za oblikovanje in pospešitev izvajanja ukrepov na področjih: davkov in taks, spodbujanja inovacij, energetske prenove stavb kulturne dediščine, uveljavljanja energetskega pogodbeništva in energetske prenove večstanovanjskih stavb |  |  | pristojna ministrstva | 2014 |  |
| NORG-4 | Izvedba procesov za oblikovanje in pospešitev izvajanja ukrepov na področju trajnostnega prometa |  | programiranje ukrepov, sodelovanje javnosti | ministrstvo, pristojno za promet |  |  |
| SPREMLJANJE IZVAJANJA, MEDNARODNO POROČANJE IN PODPORA PROGRAMIRANJU UKREPOV |  |  |  |  |  |  |
| NSP-1 | Poročanje Vladi RS o izvajanju OP-TGP-2020 | ukrep | spremljanje izvajanja, poročanje | ministrstvo, pristojno za varovanje okolja | 15. junij vsako leto | novi ukrepi |
| NSP-2 | Projekcije emisij TGP in poročanje EK |  |  | ministrstvi, pristojni za: varovanje okolja in za energijo | 15. marec 2015, 2017, 2019 | spremembe ukrepa |
| NSP-3 | Poročanje UNFCCC |  |  | ministrstvo, pristojno za varovanje okolja |  | ukrep, kot je sprejet v referenčnih aktih |
| NSP-4 | Nadgradnja metodologije za izdelavo projekcij v prometu |  | programiranje ukrepov | ministrstva pristojna za: varovanje okolja, promet ter za energijo | 30. april 2016 | novi ukrepi |
| NSP-5 | Razvoj modelov za pripravo projekcij do leta 2050 in vrednotenja učinkov na zeleno gospodarsko rast |  |  | ministrstvo, pristojno za varovanje okolja | 30. september 2015 |  |
| NSP-6 | Razširjena analiza stroškovne učinkovitosti in učinkov izvajanja ukrepov zmanjšanja emisij TGP |  |  |  | 30. april 2016 |  |
| NSP-7 | Uskladitev metodologije za ocenjevanje učinka ukrepov na zmanjšanje emisij TGP |  | spremljanje izvajanja |  | december 2014 |  |
| NSP-8 | Razvoj in nadgradnja statističnega spremljanja zelenih gospodarskih dejavnosti |  |  |  |  |  |

VIZIJA, CILJI IN USMERITVE

Vizija do leta 2050

Mednarodna skupna vizija, ki se ji pridružuje tudi Republika Slovenija, je preprečiti nevarne posledice podnebnih sprememb in zadržati rast globalne temperature pod mejo 2 °C. Evropski svet je že marca 2010 sprejel politično odločitev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 80-95 % do leta 2050 glede na leto 1990, tolikšno zmanjšanje bo po ugotovitvah Medvladnega foruma o podnebnih spremembah potrebno v razvitih državah za dosego navedenega cilja.

Slovenija aktivno podpira uveljavljanje te dolgoročne vizije in cilja ter njeno realizacijo v okviru podnebne politike EU in v sporazumih v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov za spremembe podnebja (iz Kobenhavna in Cancúna) ter z nacionalno podnebno politiko in ukrepi. Navedena sporazuma vključujeta tudi zavezo za izvedbo dolgoročnih razvojnih strategij za nizkoogljično gospodarstvo, kar je tudi osrednji poudarek strategije Evropa 2020 »Strategije za pametno, trajnostno in vključujočo rast«. Le-ta podpira prehod na gospodarstvo, ki je učinkovito pri rabi vseh virov, v celoti ločuje gospodarsko rast od rabe virov in energije ter njihovih okoljskih vplivov, znižuje emisije toplogrednih plinov, z učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje konkurenčnost ter spodbuja večjo varnost oskrbe z energijo. Slovenija vizijo iz strategije Evropa 2020 podpira v svojih nacionalnih politikah.

Slovenija podpira mednarodno vizijo preprečiti nevarne posledice podnebnih sprememb in zadržati rast globalne temperature pod mejo 2 °C. Aktivno bo prispevala k realizaciji te vizije s prehodom na gospodarstvo, ki v celoti ločuje gospodarsko rast od emisij TGP: z učinkovitostjo in inovacijami zmanjšuje emisije TGP in rabo naravnih virov, izboljšuje konkurenčnost ter spodbuja rast in zaposlenost.

Cilji Slovenije

Pravno obvezujoči cilji Slovenije do leta 2020 po Odločbi 406/2009/ES

V okviru podnebno-energetskega paketa, ki je bil sprejet v začetku konec leta 2008, je Slovenija sprejela nove pravno obvezujoče cilje za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. V skladu z Odločbo 406/2009/ES se obveznost zmanjšanja (omejevanja) emisij toplogrednih plinov nanaša samo na emisije v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja z pravicami do emisije toplogrednih plinov v  skladu z Direktivo 2009/29/ES. Odločba št. 406/2009/ES v 3. členu določa, da morajo države članice EU zmanjšati (omejiti) emisije toplogrednih plinov do leta 2020 glede na leto 2005 oziroma ne smejo povečati emisij toplogrednih plinov do leta 2020 za več kot je to za vsako državo članico določeno v prilogi II te odločbe. Hkrati odločba v tem istem členu države članice zavezuje k doseganju letnih ciljev za obdobje 2013−2020, ki so določeni na podlagi linearne trajektorije, ki so zgornja omejitev za emisije v tem obdobju. V Sloveniji leta 2020 emisije toplogrednih plinov  ne smejo biti za več kot 4 % višje glede na leto 2005 oz. višje od 12.117 kt CO2 ekv, letni cilji pa so prikazani v tabeli (Tabela 3), prvi letni cilj za leto 2013 znaša 11.937 kt CO2 ekv.

Slika 4: 	Emisije TGP iz virov neETS v letih od 2005 do 2011 in ciljna trajektorija do leta 2020

Tabela 4:	Ciljna trajektorija za emisije neETS v obdobju 2013−2020 (vir: EK13)

|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slovenija | [kt CO2 ekv] | 11.937 | 11.963 | 11.988 | 12.014 | 12.040 | 12.066 | 12.091 | 12.117 |

Cilj Slovenije za leto 2020 je, da se emisije TGP za neETS ne bodo povečale za več kot 4 % glede na leto 2005 oz. da bodo leta 2020 manjše od vrednosti 12.117 kt CO2 ekv. Hkrati ima Slovenija tudi pravno obvezujoče letne cilje, saj emisije TGP v obdobju 2013−2020 ne smejo biti večje od ciljnih letnih emisij, določenih z linearno trajektorijo do cilja v letu 2020 (Tabela 3).

Državni cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov so bili določeni z upoštevanjem meril ustrezne porazdelitve ter različnih izhodišč držav članic. Manj bogate članice bodo sicer lahko emitirale več emisij kot v letu 2005, a zastavljen cilj omejuje rast emisij in zahteva napor od vsake države članice.

Indikativni cilji zmanjševanja emisij TGP po sektorjih

Za pripravo programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 so pomembne tudi dolgoročne ambicije podnebne politike Slovenije in EU do leta 2030 in do leta 2050.

Z upoštevanjem pravno obvezujočih ciljev v obdobju 2013−2020, že sprejetih političnih odločitev na ravni EU o dolgoročnih ciljih, stroškov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v Sloveniji v obdobju do leta 2030 ter drugih splošnih razvojnih, sektorskih in okoljskih ciljev - pri oblikovanju vizije pa tudi z upoštevanjem učinkov tehnoloških rešitev, ki so še v razvoju.

Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki to omogočajo, so naslednji:

- v prometu zaustaviti hitro rast emisij, da se ne bodo povečale za več kot 18 % do leta 2030 glede na leto 2005 (kar pomeni zmanjšanje za 15 % do leta 2030 glede na leto 2008) z vizijo zmanjšanja emisij do leta 2050 za 90 %;

- v široki rabi zamanjšanje za 66 % do 2030 glede na leto 2005 z vizijo brezogljične rabe energije v sektorju do leta 2050;

- v kmetijstvu je cilj obvladovanje emisj TGP na ravni do največ +6 % do leta 2030 glede na leto 2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano;

- v industriji zmanjšanje emisij za 32 % do 2030 glede na leto 2005 z vizijo zmanjšanja do leta 2050 za 90 %;

- pri ravnanju z odpadki zmanjšanje za 57 % do leta 2030 glede na leto 2005; z vizijo zmanjšanja emisij do leta 2050 za 90 %;

- v energetiki (zgorevanje goriv in ubežne emisije) cilj, da se emisije ne povečajo za več kot   27 % do leta 2030 z vizijo brezogljične oskrbe z energijo do leta 2050.

Tabela 5:	Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 in 2030 glede na leto 2005 ter dolgoročna vizija do leta 2050, ki si jih Slovenija zastavlja s tem programom

|  | Indikativni cilji zmanjšanja glede na leto 2005 |  | Dolgoročna vizija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v letu 2020 | v letu 2030 | do leta 2050 |
| Promet | + 27 % | + 18 % | - 90 % |
| Široka raba | - 53 % | - 66 % | brezogljična raba energije |
| Kmetijstvo | +5 % | + 6 % | - 42 do -49 % |
| Ravnanje z odpadki | - 44 % | - 57 % | - 90 % |
| Industrija6 | - 42 % | - 32 % | - 90 % |
| Energetika7 | + 53 % | + 27 % | brezogljična oskrba z energijo |

Temeljna načela pri blaženju podnebnih sprememb

V obdobju do leta 2020 bo potrebno z omejenimi javnimi sredstvi doseči čim večje zmanjšanje emisij TGP in sočasno čimvečje razvojne koristi. Temeljna usmeritev bo zato izboljšanje stroškovne učinkovitosti ukrepov. Skladno z dosedanjimi usmeritvami države na področju blaženja podnebnih sprememb in skladno s politikami EU, bo Slovenija pri ukrepih za zmanjševanje emisij TGP upoštevala naslednja temeljna načela:

- Pospešena izvedba prednostnih ukrepov prehoda v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, kar je ključnega pomena za doseganje ciljev zaposlovanja iz strategije Evropa 2020 in za hitro gospodarsko rast za izhod iz gospodarske krize;

- Usmeritev podnebne politike v povečanje uporabe „najboljših razpoložljivih tehnologij“ in prizadevanj za spodbujanje uvajanja nastajajočih inovativnih tehnologij, postopkov in storitev za kakovostno gospodarsko rast in nova delovna mesta;

- Izboljšanje stroškovne učinkovitosti in povečanje razvojnih učinkov rabe javnofinančnih sredstev, ki vplivajo na spreminjanje Slovenije v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo. Pri tem sta prednostna cilja zmanjševanje družbenih stroškov, vključno z eksternimi stroški, in zmanjševanje emisij TGP v življenjski dobi;

- Uveljavljanje politik na vseh področjih, ki bodo prispevale k popolnejšemu razvoju trgov za bolj zelene izdelke in tehnologije ter spodbudile trajnostne poslovne rešitve;

- Vrednotenje vplivov na podnebje, pri vseh odločitvah z znatnimi vplivi na podnebje;

- Polno izkoriščanje slovenskih prednosti in mednarodnih priložnosti pri prehodu v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo in družbo;

- Popolno izvajanje pravil sprejetega podnebno-energetskega zakonodajnega svežnja in aktivno sodelovanje pri dogovorih glede okvira podnebne in energetske politike EU za obdobje po letu 2020.

Učinkovitost, učinki ter naložbe za hiter izhod iz krize

Podnebna politika Slovenije bo usmerjena k izboljšanju stroškovne učinkovitosti in večjim razvojnim učinkom javnofinančnih sredstev, vloženih v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Zato bo:

- izboljšano razmerje med vloženimi javnimi sredstvi za nepovratne spodbude in spodbujenimi investicijami za prehod v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, s ciljem doseči razmerje najmanj 1:10 v letu 2030.

- Stroški, ki jih ima družba za blaženje podnebnih sprememb, bodo zmanjšani zlasti s:

  - postopno odpravo škodljivih subvencij, ki so v nasprotju s cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta do leta 2020;

  - prednostjo ukrepom z nizkimi stroški in/ali velikimi eksternimi koristmi;

  - podporo doseganju ciljev prehoda v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo z davčnimi ukrepi v smeri zelene davčne reforme in postopno internalizacijo eksternih stroškov za podnebje do leta 2020;

- Za financiranje investicij bodo vzpostavljene sheme, ki bodo poleg nepovratnih javnofinančnih virov pritegnile zasebna sredstva v zadostnem obsegu. Prednostno bodo usmerjene v ukrepe, ki imajo sočasno velik potencial za hitro gospodarsko rast za izhod iz krize. Zato mora biti  prednostno vzpostavljena tudi sistemska podpora za zagotavljanje večjega obsega mednarodnih finančnih virov povratnih in nepovratnih sredstev za prehod v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, ter mehanizmi za to, da se nepovratna sredstva poveže s povratnimi sredstvi in tako dopolni finančni učinek teh sredstev.

Zelena rast

Podnebna politika je zlasti razvojna politika, v času gospodarske in finančne krize pa je to komponento podnebne politike še zlasti nujno okrepiti. Zato je potredbo doseči naslednje cilje in usmeritve:

- Povečati delež razvojnih spodbud, usmerjenih k ciljem prehoda v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo v skupnem obsegu razvojnih spodbud na najmanj 33 % do leta 2030. To se nanaša na vse spodbude za zelena delovna mesta, zelene tehnologije in eko inovacije.

- Podpora razvojnim in poslovnim partnerstvom v mednarodnem prostoru za prehod v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo;

- Na nivoju države in lokalnih skupnosti sprejeti dodatne ukrepe za doseganje cilja glede uporabe meril za zelena javna naročila pri vsaj 50 % javnih naročil;

- Aktivna vloga pri vzpostavljanju enotnega trga EU za zelene izdelke in pri razvoju metodologij za vrednotenje okoljskih koristi in vplivov v življenjski dobi izdelkov, da se zagotovi informirane izbire potrošnikov o vplivih na emisije TGP in spodbudi ukrepe, kot je npr. uveljavljanje rabe lesa kot materiala za povečanje ponorov emisij, tudi v mednarodnem prostoru;

- Zagotoviti vrednotenje vplivov na podnebje za informirano odločanje o javnih zadevah in za poslovno odločanje.

Sinergijski in mulitiplikativni učinki

V Sloveniji se večina ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov že danes izvaja tako, da zasledujejo več ciljev sočasno, s tem pa se znatno zmanjšajo stroški za izvedbo ukrepov in povečajo koristi zaradi sinergijskih in multiplikativnih učinkov. Primer so ukrepi učinkovite rabe energije (v nadaljevanju: URE) in obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE), ki sočasno zmanjšujejo onesnaženje zraka s polutanti SO2, NOx in prašnimi delci ter zmanjšujejo emisijetoplogrednih plinov. Ta usmeritev bo pri izvajanju podnebne politike do leta 2020 še okrepljena, zato bo zmanjšanje emisij TGP zlasti odvisno od izvajanja sprejetih sektorskih politik, ki že imajo integrirane podnebne cilje, kot tudi od nadaljnjega vključevanja podnebnih ciljev in ukrepov za blaženje podnebnih sprememb v nove sektorske programe, ki so v pripravi. Tako se bo podnebna politika do leta 2020 izvajala zlasti v okviru naslednjih ključnih že sprejetih programov in ukrepov:

- Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 (AN OVE);

- Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2011−2016 (AN URE 2) in novega načrta za to področje za obdobje do leta 2020, ki bo pripravljen do konca aprila 2014 in bo vključeval tudi Dolgoročno strategijo za mobilizacijo investicij za prenovo stavb;

- Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki iz leta 2013;

- Operativnega progama za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014−2020, ki je v pripravi;

- Programa razvoja podeželja v obdobju 2014−2020 za izvajanje kmetijske politike EU, tudi v pripravi.

Vendar sprejeti ukrepi in programi ne bodo zadoščali za doseganje pravno obvezujočega cilja zmanjšanja emisij do leta 2020.

Ukrepe, ki se izvajajo na pdlagi že sprejetih dokumentov je potrebno dopolniti in sprejeti nove, ki so opredeljeni v  poglavju »Ukrepi do leta 2020« Le-ti so zlasti na naslednjih področjih:

- razvojne politike za zeleno gospodarsko rast;

- na področju stavb in sektorjih prometa, kmetijstva in v drugih sektorjih;

- horizontalnih ukrepov izobraževanja, usposabljanja, ozaveščanja in promocije.

POVZETEK STANJA

Gibanje in struktura emisij TGP v Sloveniji

Slika 5: 	Rast emisij TGP in gospodarske aktivnosti v obdobju 1991−2011

V Sloveniji je opazen izrazit razklop med povečanjem gospodarske aktivnosti in emisijami TGP. V dvajsetletnem obdobju od leta 1991 je bruto domači proizvod zrasel za okrog 70 %, emisije TGP pa le za 13 %. Še bolj izrazito se kažejo spremembe v industrijskih dejavnostih, saj so se v istem obdobju emisije TGP zmanjšale za 44 %.

Emisije iz sektorjev, za katere velja obveznost iz Odločbe 406/2009/ES so leta 2011 znašale 11.515 kt CO2 ekv in so predstavljale 59 % skupnih emisij toplogrednih plinov. Skupno je bilo v letu 2011 v Sloveniji v ozračje emitiranih 19.509 kt CO2 ekv emisij toplogrednih plinov.

Emisije toplogrednih plinov v Sloveniji se zmanjšujejo: v obdobju 2005−2011 so se emisije sektorjuih, za katere velja obveznost zmanjšanja na podlagi Odločbe 406/2009/ ES zmanjšale za 0,6 %, emisije v sektorjih, vključenih v shemo trgovanja z pravicami do emisije toplogrednih plinov  za 11,9 %, skupne emisije toplogrednih plinov  pa za 3,4 %.

Med emisijami iz sektorjev, za katere velja Odločba 406/2009/ES je imel v letu 2011 največji delež sektor promet: 49,5 %, sledita raba goriv v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih s 17,0 % in kmetijstvo s 16,5 %. OP-TGP-2020 se zato posebej posveča ukrepom zmanjšanja emisij v teh sektorjih. Gibanje emisij je zelo različno po sektorjih: od leta 2005 do 2011 so se povečale emisije iz prometa in sicer za 28,7 %, zmanjšale pa so se emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih za 24,4 % in kmetijstva za 5,1 %.

Slika 6: 	Deleži emisij TGP iz virov neETS po sektorjih v letu 2011

Emisije iz sektorjev, za katere velja Odločba 406/2009/ES, so bile leta 2011 za 3,2 % manjše od letnega cilja za leto 2013, ki znaša 11.937 kt CO2 ekv. Samo v predkriznem letu 2008 so bile emisije toplogrednih plinov  v teh sektorjih večje kot bodo najvišje dovoljene vrednosti v obdobju 2013−2020. K temu so največ prispevale izrazito visoke emisije iz prometa, ki so se v naslednjem letu zmanjšale kot posledica padca gospodarske aktivnosti in višjih cen goriv v republiki Sloveniji  glede na sosednje države.

Slika 7:	Emisije TGP neETS v obdobju 2005−2011 glede letne cilje v obdobju 2013−2020 po Odločbi 406/2009/ES

Izvajanje ukrepov OP TGP-1

Kljub uspešno izpolnjenem cilju v prvem kjotskem ciljnem obdobju 2008−2012 pa je potreben kritičen vpogled v izvajanje Operativnega programa zmanjšanja emiisij toplogrednih plinov v obdobju 2008 do 2012 (v nadaljnjem besedilu: OP TGP-1). Večina ukrepov OP TGP-1 se je izvajalo delno, le 5 ukrepov se je izvajalo zadovoljivo, štirje ukrepi pa so se izvajali nezadovoljivo, saj niso bili doseženi načrtovani učinki ali izpolnjene zastavljene naloge. (Glej tudi prilogo A).

Učinkovitost in učinki OP TGP-1

Skupni javnofinančni stroški za izvajanje OP TGP-1 v obdobju 2008−2012 so ocenjeni na 670 mio EUR, kar je za 90 mio EUR več od predvidenih. Zmanjšanje emisij TGP z ukrepi je ocenjeno na 2.783 kt CO2 ekv, kar je za 731 kt CO2 ekv manj od načrtovanih. Večina nerealiziranih učinkov, 708 kt CO2 ekv, je bilo v sektorju EU-ETS.

Dva od ukrepov sta se izvajala z bistveno višjimi stroški spodbud od načrtovanih v OP TGP-1, in sicer celovita energetska sanacija stavb v javnem sektorju in shema podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE). Zato je bil tudi učinek vloženih javnofinančnih sredstev manjši od načrtovanega. Pri ukrepih v javnem sektorju je vzrok v višjem finančnem vzvodu od načrtovanega. Načrtovana mehanizma energetskega pogodbeništva se nista uveljavila. Pri proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE pa gre za drugačno strukturo investicij od načrtovane, saj so se najbolj povečevale zmogljivosti nadražje proizvodnje, in sicer iz sončne energije. Po drugi strani pa so bili s spodbudami Eko sklada v gospodinjstvih doseženi ciljni učinki z manj sredstvi, kot je bilo načrtovano.

Ukrepi so se izvajali tudi bistveno počasneje od načrta, kar je imelo zlasti negativne posledice za gospodarstvo, saj so projekti celovite energetske sanacije stavb lahko pomemben ukrep za hiter izhod iz krize.

Subvencije fosilnim gorivom

Sočasno s subvencioniranjem ukrepov za zmanjšanje emisij TGP pa je država izdatno subvencionirala tudi ukrepe, ki povečujejo emisije TGP, zaradi česar je in bo dražje doseganje ciljev za zmanjševanje emisij TGP in tudi drugih ciljev države v letu 2020 na področjih obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti (URE). Ne le z javnofinančnega, tudi z razvojnega stališča, je zaskrbljujoče, da je obseg subvencij namenjen rabi fosilnih goriv izjemno velik in celo večji od obsega subvencij za zmanjšanje emisij TGP. Skupen obseg subvencij tekočim in trdnim fosilnim gorivom v obdobju 2008−2011 je znašal 426 mio EUR, podatki so povzeti po poročilu OECD. Če to primerjamo z izplačanimi subvencijami za zmanjševanje emisij TGP v obdobju 2008−2012 (!eno leto daljše), ki so znašale 369 mio EUR; vidimo, da subvencije, ki povečujejo emisije TGP precej presegajo subvencije namenjene zmanjševanju emisij TGP.

UKREPI DO LETA 2020

ZELENA RAST GOSPODARSTVA

Stanje

Za slovensko gospodarstvo je sicer značilen izrazit razklop med rastjo BDP in emisijami TGP, ne pa tudi razklop med gospodarsko rastjo in skupno rabo materialnih virov, kar pa bo ključno za dolgoročne cilje prehoda v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo. V Sloveniji je bila vrednost indikatorja »produktivnost rabe materialnih virov« v času gospodarske rasti v obdobju 2000−2008 enaka, v času gospodarske recesije po letu 2008 pa je vrednost tega indikatorja začela naraščati, ali drugače: gospodarska rast Slovenije v času 2000−2008 je izrazito temeljila na rabi virov, kar je razvidno iz diagrama na sliki  (dominanten v rasti je bil delež gradbeništva, vključno z njegovimi multiplikativnimi učinki na rast gospodarstva). Obstoječi gospodarski sistem še vedno spodbuja neučinkovito rabo virov s tem, ko oblikuje cene nekaterih energentov in virov pod dejanskimi stroški.

Slika 8: 	Produktivnost rabe virov, ogljika in energije v Sloveniji v obdobju 2000−2012

Cilji

Spodbujanje prehoda v nizkoogljično gospodarstvo ima velik poslovni pomen in pripomore k večji konkurenčnosti in dobičkonosnosti. Prispeva tudi k zagotavljanju trajnostne oživitve gospodarstva po krizi in lahko poveča zaposlenost. Za doseganje ciljev zelene rasti gospodarstva je potreben okvir politike, ki ustvari enake konkurenčne pogoje, v katerih so inovacije in učinkovita raba virov nagrajene.

Cilj zelene rasti gospodarstva je podpreti prehod na gospodarstvo, ki je učinkovito pri rabi vseh virov, v celoti ločuje gospodarsko rast od rabe virov in energije ter njihovih okoljskih vplivov, znižuje emisije toplogrednih plinov, z učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje konkurenčnost ter spodbuja večjo varnost oskrbe z energijo.

Z ukrepi za spodbujanje zelene rasti gospodarstva se bo povečala konkurenčnost in ustvarili se bodo novi viri rasti in delovnih mest na podlagi prihranka stroškov zaradi boljše učinkovitosti, trgovanja z inovacijami in boljšega upravljanja virov v njihovem celotnem življenjskem ciklu. Politike takih ukrepov priznavajo medsebojno odvisnost gospodarstva, blaginje in naravnega kapitala ter si prizadevajo za odpravo ovir do učinkovitejše rabe virov.

Izvedba

Ključna elementa načrtovanja na nivoju EU in subsidiarno na nivoju držav članic, ki opredeljujeta okvir za prihodnje ukrepe za izpolnjevanje ciljev strategije EVROPA 2020, sta Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri, in Načrt za prehod na konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo.

Investicijski ukrepi, predlagani v naslednjih poglavjih, bodo povečali domače povpraševanje po zelenih rešitvah in predstavljajo veliko priložnost za gospodarstvo. Da bi ti ukrepi hkrati spodbudili nova, stabilna in mednarodno konkurenčna zelena delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, je posebna pozornost namenjena spodbudam, usmerjenim v zgodnejše faze razvoja zelenih tehnologij, izdelkov in storitev. Spodbude za raziskave, razvoj in inovacije, ter spodbude ob vstopu zelenih izdelkov na trg bodo imele predvsem dolgoročne učinke, a vendar znatne učinke tudi že do leta 2020. Ob vstopu izdelkov na trg je so ključnega pomena cene, ki niso izkrivljene z okolju škodljivimi subvencijam in ki v čim večji meri vključujejo tudi eksterne okoljske in druge stroške. Za uveljavljanje zelenih izdelkov na trgu, je ključno tudi označevanje izdelkov o emisijah v življenjski dobi.

Ukrepi za spodbujanje zelene rasti gospodarstva bodo osredotočeni na področja:

- trajnostne potrošnje in proizvodnje;

- spreminjanja odpadkov v vir (ukrepi so obravnavani v poglavju 2.4.2 tega operativnega programa);

- podpiranja raziskav in inovacij in

- okolju škodljivih subvencij in pravilne določitve cen.

Trajnostna potrošnja in proizvodnja

Okoli 80 % vseh vplivov na okolje, povezanih z izdelki široke potrošnje, je opredeljenih že v fazi njihovega načrtovanja. S politikami prehoda na konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo bo zagotovljeno, da bodo najbolj pogosti izdelki na trgu okoljsko primerno zasnovani, da bo optimizira učinkovitost rabe virov in materiala, in sicer z obravnavanjem možnosti recikliranja, reciklirane vsebine in ogljičnega odtisa v celotnem življenjskem ciklu izdelka. Okolju primerno zasnovo izdelkov in storitev krepijo prizadevanja za spodbujanje ekoinovacij in za sprostitev celotnega potenciala ekološke predelave in proizvodnje, s čimer se ustvarijo koristi za zelena delovna mesta in gospodarsko rast.

Na ravni EU in v Sloveniji bodo v obdobju do 2020 sprejeti ukrepi za nadaljnje izboljšanje okoljske uspešnosti izdelkov in storitev v njihovem celotnem življenjskem ciklu, in sicer z ukrepi za povečanje ponudbe okoljsko trajnostnih izdelkov in spodbujanje znatnega premika v povpraševanju potrošnikov po teh proizvodih.

To se bo doseglo z uravnoteženo kombinacijo spodbud za potrošnike in podjetja, vključno z malimi in srednjimi podjetji, tržnih instrumentov in predpisov za zmanjšanje okoljskih vplivov njihovih dejavnosti in proizvodov.

Pri tem bo ključna tudi zakonodaja o proizvodih, ki izhaja iz Direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, Direktive v zvezi z energijskim označevanjem in Uredbe o znaku za okolje. Na ravni EU se bo navedena zakonodaja izpopolnjevala z namenom izboljšanja okoljske učinkovitosti in učinkovitosti rabe virov za proizvode v njihovem celotnem življenjskem ciklu, kar bo zagotovilo bolj skladen okvir za trajnostno proizvodnjo in potrošnjo.

Ukrepi za nadaljnje izboljšanje okoljske uspešnosti izdelkov se bodo izvajali vzporedno z ukrepi izboljšanja učinkovite rabe virov, s katerimi se sicer presega ukrepe tega operativnega programa, a dolgoročno vpliva na zmanjšanje emisij. Vzpostavljeni bodo tudi drugi cilji za zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje na okolje, zlasti v živilskem, stanovanjskem sektorju in sektorju mobilnosti. Priznana in večkrat omenjena je na primer potreba po znatnem zmanjšanju izgube hrane pri njeni distribuciji in uporabi ter drugih izgub hrane in nastajanja odpadkov v celotni verigi preskrbe s hrano.

Na nivoju države in lokalnih skupnosti bodo sprejeti dodatni ukrepe na področju zelenih javnih naročil. Cilj je uporaba meril za zelena javna naročila pri vsaj 50 % javnih naročil. Poleg tega bo uveljavljeni sistem razširjen na nove kategorije izdelkov: za področje URE skladno z že potrjenim ukrepom iz AN OVE 2 (J.2 Zelena javna naročila) in na drugih področjih, ki zadevajo zmanjšanje emisij TGP. Dolgoročno bo nadgrajen tako, da bodo zelena javna naročila upoštevala emisije TGP v življenjski dobi izdelkov in tudi s tem povezane eksterne stroške, kar bo možno izvajati vzporedno z razvojem okoljskega označevanja izdelkov. Postopoma se ti principi že uveljavljajo v okviru Uredbe o zelenem javnem naročanju: pri spodbujanje energetske učinkovitosti vozil uredba zahteva obvezne ocene stroškov v življenjski dobi vključno z eksternimi stroški.

Podpiranje inovacij in raziskav

Za prehod na z viri gospodarno, zeleno in nizkoogljično gospodarstvo bodo potrebne pomembne inovacije, od majhnih posameznih sprememb do večjih tehnoloških dosežkov. V osnovnih in uporabnih raziskavah je treba opredeliti izzive ter usmerjati ukrepe, vključno z raziskavo na področju družboslovnih znanosti za razvoj našega razumevanja obnašanja. Ukrepi na strani povpraševanja bodo pripomogli k oblikovanju spodbud za zelene inovacije z vzpostavitvijo trgov.

Kot spodbuda za vzpostavitev trga zelenih inovacij bodo v okviru uporabe kohezijskih sredstev v Sloveniji v obdobju 2014-2020 podprte naslednje vrste projektov oziroma dejavnosti:

- razvojne dejavnosti in tehnološke investicije za proizvodnjo novih ali bistveno izboljšanih izdelkov;

- tehnološke kot tudi netehnološke inovacije (npr. oblikovanje) s tržnim potencialom;

- mreženje podjetij z visokošolskimi, raziskovalnimi, svetovalnimi in mednarodnimi institucijami za izmenjavo znanj, izkušenj ter za izpeljavo skupnih razvojnih projektov;

- eko inovacije in razvoj novih zelenih izdelkov, storitev, procesov in poslovnih modelov, ki bodo omogočile prehod Slovenije v nizkoogljično družbo, ki učinkovito ravna z viri;

- podpora projektom komercializacije razvitih produktov ter podpora vstopu novih tehnologij na trg za pridobitev referenc npr. preko inovativnih javnih naročil (predkomercialno naročanje) in demonstracijskih projektov.

Za spodbuditev napredka v raziskavah in inovacijah bo oblikovan pravilen sklop spodbud, da se poveča tudi vlaganje zasebnega sektorja v raziskave in inovacije z učinkovito rabo virov in zmanjšanjem emisije TGP. Potrebni so jasni okvirni pogoji za povečanje zanesljivosti vlagateljev in boljši dostop do financiranja za podjetja, ki opravljajo zelene naložbe, ki se štejejo za bolj tvegane ali imajo daljši čas vračanja.

Slovenija si je v finančni perspektivi EU 2014-2020 zagotovila preko 3,3 milijarde EUR kohezijskih sredstev, katerih znaten del bo usmerila na t.i. področja pametne specializacije. V ta namen je pripravljena Strategija pametne specializacije, kjer so zelo jasno navedene prioritete kam bo Slovenija ta sredstva usmerjala od leta 2014 do 2020, s terminskim načrtom in načrtom izvedbe, pričakovanimi rezultati in metodologijo spremljanja doseganja rezultatov. Podlago za sprejem Strategije pametne specializacije predstavljata Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020 (RISS), ki med ukrepi izpostavlja stalno vrednotenje in prepoznavanje področij specializacije, ter Slovenska industrijska politika 2014-2020 (SIP), ki na osnovi izzivov izpostavlja ključna tehnološka področja ter ključne industrijske sektorje.

Slovenija bo z izvedbo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 vzpostavila tudi ustrezen okvir in sklop spodbud za spodbujanje naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije za učinkovito rabo virov in zmanjšanje emisije TGP.

S Strategijo pametne specializacije so zelo jasno navedene prioritete vlaganj na področje raziskav, razvoja in inovacij od leta 2014 do 2020, pri čemer je upoštevano dopolnjevanje s programi EU, kot so Obzorje 2020, ki predstavlja Okvirni program za raziskave in inovacije, ter COSME 2020, okvirni program za konkurenčnost za mala in srednja podjetja.

Ukrepi v Sloveniji se bodo dopolnjevali tudi s programi spodbujanja inovacij in raziskav na ravni EU, ki so v novi finančni perspektivi 2014−2020 združeni v enotnem programu Obzorje 2020 s proračunom 77 mrd EUR. Program ima tri prioritete: znanstveno odličnost, vodilno vlogo industrije in družbene izzive, ki so vse pomembne za prehod v nizkoogljično družbo, posebej pa trije družbeni izzivi: Zanesljiva, čista in učinkovita energija, Pameten, okolju prijazen in integriran promet ter Podnebne aktivnosti, okolje, učinkovita raba virov in surovine skoraj v celoti naslavljajo vprašanje prehoda v nizkoogljično družbo, poleg teh so za prehod v nizkoogljično gospodarstvo relevantni tudi deli programov, ki se nanašajo na trajnostno kmetijstvo idr. Obsežen sklop instrumentov je namenjen SME.

Namenski instrument LIFE  omogoča bolje oblikovati prednostne naloge, neposredno spremljati izvajanje ter zagotavljati, da se razpoložljiva sredstva učinkovito porabljajo za varstvo okolja in podnebja. Program LIFE (3.618 mio EUR) bo prispeval k trajnostnemu razvoju in uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 in ima predvsem naslednje splošne cilje:

  - prispevati k prehodu na trajnejše nizkoogljično gospodarstvo, ki bo učinkovito uporabljalo vire, k varovanju in izboljševanju kakovosti okolja in k zaustavitvi ali zmanjševanju izgube biotske raznovrstnosti;

  - izboljšati razvoj, izvajanje in uveljavljanje okoljske in podnebne politike in zakonodaje Unije, spodbuditi in zagovarjati vključevanje in postavljanje v ospredje okoljskih in podnebnih ciljev v drugih politikah Unije ter v javni in zasebni praksi, tudi s povečevanjem njihove zmogljivosti;

  - podpreti boljše okoljsko in podnebno upravljanje na vseh ravneh.

Okolju škodljive subvencije in določitev cen

Tržne cene so glavno vodilo za izbire pri nakupu in naložbene odločitve, vendar ne odražajo nujno dejanskih stroškov rabe virov in njihovih vplivov na okolje. Poleg tega se cene še vedno izkrivljajo z okolju škodljivimi subvencijami, kar daje prednost nekaterim potrošnikom, uporabnikom ali proizvajalcem, da bi dodatno zaslužili ali znižali svoje stroške, vendar takšno ravnanje diskriminira dobro okoljsko prakso.

Postopno ukinjanje neučinkovitih subvencij

Okolju škodljive subvencije povzročajo večjo količino odpadkov, emisij, obsežnejše pridobivanje virov ali negativne učinke na biotsko raznovrstnost. Spodbujajo lahko neučinkovite prakse in ovirajo vlaganje podjetij v zelene tehnologije. Take subvencije so v različnih oblikah, npr. davčne olajšave ali oprostitve.

V Sloveniji je raba fosilnih goriv še vedno subvencionirana v velikem obsegu, kar je v nasprotju s ciljem zmanjševanja emisij TGP. Obseg subvencij namenjen rabi fosilnih goriv je izjemno velik in celo večji od obsega subvencij za zmanjšanje emisij TGP, kar zelo negativno vpliva na produktivnost in konkurenčnost. Skupen obseg subvencij tekočim in trdnim fosilnim gorivom v obdobju 2008−2011 je znašal 426 mio EUR. Subvencije tekočim gorivom so se od leta 2008 do 2011 skoraj potrojile in so leta 2011 znašale 84,3 mio EUR (glej prilogo A.6.1.1. Subvencije fosilnim gorivom v Sloveniji).

Ukinjanje okolju škodljivih subvencij bo zagotovilo gospodarske, socialne in okoljske koristi ter omogočilo boljšo konkurenčnost. Med odpravljanjem okolju škodljivih subvencij bodo morda potrebni nadomestni blažilni dogovori za najbolj prizadete gospodarske sektorje, regije in delavce, pri čemer je treba upoštevati učinek morebitne selitve proizvodnje v druge države.

Okolju škodljive subvencije se bodo do leta 2020 postopno ukinile, pri čemer se bodo upoštevali učinki na ljudi, ki potrebujejo pomoč.

Ustrezno določanje cen in preusmerjanje davčne obremenitve

Dviganje cen blaga je posledica pomanjkanja nekaterih virov na trgu, podjetja pa se vse pogosteje soočajo z nujno potrebo po prilagajanju, da bi ohranila svojo konkurenčnost, zlasti na mednarodni ravni. Vendar se stroški zunanjih učinkov še vedno ne obravnavajo, v primeru številnih virov pa taki znaki morda niso dovolj zgodnji, da bi se lahko preprečilo njihovo netrajnostno izkoriščanje. Splošen pojav obdavčitve pogosto vpliva na cene na načine, ki dajejo prednost rabi virov in ne obsežnejšemu zaposlovanju v gospodarstvu.

Tržni instrumenti imajo pomembno vlogo pri odpravljanju neuspešnosti trga, na primer z uvedbo okoljskih davkov, dajatev, sistemov za trgovanje z dovoljenji, fiskalnih spodbud za okolju prijaznejšo potrošnjo ali drugih instrumentov. Nove politike bi morale pomagati uskladiti cene virov, ki niso ustrezno ovrednotene na trgu, kot so voda, čist zrak, ekosistemi, biotska raznovrstnost in morski viri.

Zmanjševanje obdavčitve dela, da se spodbudita zaposlovanje in gospodarska rast, je že poudarjeno v letnem pregledu rasti za leto 2011 in sklepih Evropskega sveta iz marca 2011.

V tem okviru imajo pomembno vlogo „zelene davčne reforme“, ki zajemajo povečanje deleža okoljskih davkov, delež drugih davkov pa zmanjšujejo. Na podlagi okoljske obdavčitve se lahko uskladijo tudi prizadevanja za fiskalno konsolidacijo s spodbujanjem prestrukturiranja na gospodarstvo, gospodarno z viri. Kljub temu povprečni delež okoljske obdavčitve v skupnih davčnih prihodkih v EU od leta 1999 na splošno upada, leta 2009 pa je dosegel stopnjo 6,3 %, v Sloveniji pa je znašal 9,52 %, kar je zlasti posledica relativno visoke energetske intenzivnosti v državi.

Obsežen prehod z obdavčitve dela na okoljsko obdavčitev, tudi na podlagi rednih prilagoditev dejanskih stopenj, bo do leta 2020 povzročil znatno spremenil razmerje med prihodki države iz obdavčitve dela in okoljskih davkov, pri čemer se bodo upoštevale najboljše prakse držav članic.

Slovenija pri okoljski obdavčitvi energije sledi trendom v EU, okoljski davki na rabo energije so le nekaj nižji od povprečja EU-27, kar je prikazano s kazalnikom »implicitna davčna stopnja na energijo« na diagramu slike (Slika 9, upoštevana je višina energijskih dajatev, preračunana na končno rabo energije).

Politiko okoljskega obdavčevanja odlaganja odpadkov bo treba prevetriti, saj neobdavčenje odlaganja biološko razgradljivih odpadkov izrazito odstopa od povprečja dajatev za odlaganje odpadkov v EU, kar gotovo ne pripomore k dolgoročnemu zmanjšanju emisije toplogrednih plinov iz odlagališč odpadkov (glej tudi poglavji 2.4.2 Odpadki in Prilogo A.2.6 Emisije TGP in zelena gospodarska rast)

Slika 9: 	Implicitna stopnja obdavčitve energije v letih 2000 in 2011 po državah EU (Vir: EEA)

Slika 10: 	Višina dajatev na onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov po državah in po vrsti odpadkov po državah

Tabela 6: 	Novi instumenti in dopolnitve obstoječih instrumentov

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR-1 | Nepovratni viri financiranja | OP EKP 2014−2020: 1. prednostna os: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva«: 1. Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti v raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu; | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za raziskave in razvoj | Različni subjekti s področja RRD |  |
| NR-2 | Nepovratni viri financiranja Inovativna javna naročila Uporaba povratnih sredstev financiranja (finančni inženiring) | OP EKP 2014−2020: 1. prednostna os: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva«: 1. Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanjem povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj in visokošolskim izobraževanjem, zlasti na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologije, socialnih inovacij in aplikacij javnih storitev, povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij v MSP prek pametne specializacije, podpiranje tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotskih linij, podpiranje tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotskih linij, ukrepov za zgodnje validiranje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in začetne proizvodnje na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo; | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za raziskave in razvoj | Različni subjekti s področja RRD in gospodarskih dejavnosti |  |
| NR-3 | Povratni (dolžniški in lastniški) viri financiranja (instrumenti finančnega inženiringa: tvegani kapital, garancije za bančne kredite s subvencioniranjem obrestnih mer, mikrokrediti, mikrogarancije, krediti in mezzanine krediti). Nepovratni viri financiranja. Kombinacije povratnih in nepovratnih virov financiranja. Druge sodobne oblike financiranja (kot npr. semenski in predsemenski viri financiranja ipd.), vključno z javno-zasebnim partnerstvom. | OP EKP 2014−2020: 2. prednostna os: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«: 1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo | Različni subjekti s področja gospodarskih dejavnosti |  |

Tabela 7: 	Za zmanjšanje TGP z ukrepi zelene rasti gospodarstva bo pomembno zagotoviti izvajanje obstoječih nalog

| Oznaka | Instrument | Obstoječi ukrepi | Vrsta ukrepa/pristojnost | Učinki na sektor | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OR-1 | Revizija in dopolnitev zakonodaje o proizvodih, ki izhaja iz Direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, Direktive v zvezi z energijskim označevanjem in Uredbe o znaku za okolje. | Ukrep V skladu s spremembami EU zakonodaje dopolniti zakonodajo o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, energijskem označevanju izdelkov in o znaku za okolje | Zakonodaja/ pristojna ministrstva | Različni subjekti s področja gospodarskih dejavnosti |  |
| OR-2 | Postopno ukinjanje neučinkovitih subvencij | Ukrep Odpraviti instrumente izkrivljanja tržnih cen z okolju škodljivimi subvencijami | Zakonodaja/ pristojna ministrstva | Različni subjekti s področja gospodarskih dejavnosti |  |
| OR-3 | Revizija okoljskih dajatev na področju varstva okolja | Ukrep Redefinicija višine in obračuna okoljske dajatve na področju odlaganja odpadkov | Davki in takse/ ministrstvo, pristojno za varstvo okolja | Občine, izvajalci javne službe odlaganja odpadkov |  |
| OR-4 | Zeleno javno naročanje | Ukrep Razširitev in nadgradnja sistema zelenega javnega naročanja | Zakonodaja/ pristojna ministrstva | Javni sektor in ponudniki, gospodarski subjekti |  |

Finančna sredstva in viri

Področje vlaganj v raziskave in inovacije bo sledilo usmeritvam, ki jih opredeljuje Strategija pametne specializacije in ki bodo prispevala, k prehodu Slovenije v nizgoogljično družbo, ki učinkovito ravna z viri. Glede na zaostrene ekonomske razmere v državi predstavljajo kohezijska sredstva EU ključni vir za prihodnja vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije. Slovenija si je v finančni perspektivi EU 2014-2020 zagotovila preko 3,3 milijarde EUR kohezijskih sredstev, katerih znaten del bo usmerila na t.i. področja pametne specializacije.  Viri financiranja so: sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 2014–2020.

Učinki

Ukrepi iz poglavja Zelena rast gospodarstva štejejo za podporne ukrepe vsem navedenim ukrepom iz prejšnjih poglavij tega operativnega programa, z njihovo izvedbo se bodo cilji tega operativnega programa do leta 2020 lažje in finančno učinkoviteje dosegli. Pomembno bodo prispevali k večji stroškovni učinkovitosti doseganja dolgoročnih ciljev zmanjšanja emisij TGP po letu 2020.

Multiplikativni in sinergijski učinki

Z ukrepi za spodbujanje zelene rasti gospodarstva se bo povečala konkurenčnost in ustvarili se bodo novi viri rasti in delovnih mest na podlagi prihranka stroškov zaradi boljše učinkovitosti, trgovanja z inovacijami in boljšega upravljanja virov v njihovem celotnem življenjskem ciklu.

STAVBE: Obsežna prenova stavb in nove, energetsko učinkovite stavbe

Stanje

delež EMISIJ TGP v neETS: 17 %

trend: ↘

subvencije 2008−2012: 
212 mio EUR

Emisije iz rabe goriv v stavbah so v letu 2011 obsegale 17 % emisij toplogredbih pllinov iz sektorjev za katere velja obveznost iz Odločbe 406/2009/ES. Dve tretjini emisij prispeva raba goriv v gospodinjstvih, eno tretjino pa taba goriv v stavbah v stortivenem sektorju (javnem in zasebnem). Potencial za zmanjšanje emisij na področju stavb je zelo velik tako s prenovo obstoječih stavb, kot tudi z zamenjavo energentov.

Cilji

Dolgoročna vizija je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz rabe gorivv  stavbah do leta 2050 na skoraj ničelno raven, tako da bodo potrebe po energiji v stavbah majhne in pokrite prednostno z obnovljivimi viri energije. Za to bo nujno znatno pospešiti investicije v tem sektorju.

Ukrep sicer zahteva znaten vložek finančnih sredstev. Vendar gre za področje, ki je zmožno pritegniti velik investicijski kapital iz skladov in drugih namenskih virov financiranja mednarodnih finančnih institucij kot tudi zasebnih virov financiranja. Kot tak je pomemben tudi kot za hitro rast gospodarske aktivnosti in izhod iz gospodarske in finančne krize. Ukrepi v tem sektorju imajo znatne sinergijske in multiplikativne učinke, krepijo gospodarsko konkurenčnosti in zaposlenost tudi dolgoročno. Gre za izvajanje oz. spodbujanje ekonomsko upravičenih ukrepov, del teh je zahtevnejših, z relativno dolgo vračilno dobo in tudi dolgo življenjsko dobo ukrepov. Vložena investicijska sredstva se delno ali v celoti odplačajo iz prihrankov pri uvoženih gorivih.

Cilj je zmanjšanje emisij TGP za 53 % do leta 2020 glede na leto 2005, za kar bo potrebna celovita energetska sanacija stavb in nadaljnja zamenjava kurilnega olja z nizkoogljičnimi viri energije. V prvi vrsti pa je to ukrep za hitro gospodarsko rast in izhod iz krize.

V obdobju 2008−2012 so se ukrepi izvajali sicer uspešno. Vendar obstoječi ukrepi ne zadoščajo. V novem obdobju bodo napori usmerjeni prednostno v to, da bo z razpoložljivimi javnimi sredstvi spodbujenih več investicij in sanirane več površine.

Cilj je izboljšanje razmerja med vloženimi subvencijami in naložbami.

Ukrepi za energetsko sanacijo stavb niso le ukrep blaženja podnebnih sprememb, temveč so hkrati tudi pomemben ukrep prilagajanja na podnebne spremembe. So tudi pomemben ukrep za izpolnjevanje obveznosti države v energetiki: glede OVE, URE in energetske učinkovitosti stavb.

Izvedba

- Dejavniki, ki vplivajo na emisije:

- energetsko učinkovit ovoj stavbe in ogrevalni sistem

- vrsta goriva

- lega in arhitekturne lastnosti stavbe

- ravnanje uporabnikov

Obstoječi in že sprejeti ukrepi ne zadoščajo za dosego cilja obsežne prenove stavb. Vrsto ukrepov je opredeljenih v predlogu AN URE 2 in v sprejetem AN OVE. Vendar pa je za ambiciozne cilje do leta 2020 potrebna njihova nadgradnja in uveljavljanje nekaterih novih instrumentov − da bi spodbudili večji obseg prenov stavb z manjšimi javnofinančnimi stroški. Aktivnosti bodo osredotočene na odpiranje možnosti za financiranje iz zasebnih virov, spodbujanje ponudbe namenskih povratnih sredstev, spodbujanje instrumentov energetskega pogodbeništva in zelenih posojil. Aktivnosti bodo usmerjene tudi v pridobivanje namenskih povratnih sredstev financiranja iz mednarodnih institucij. Potrebno pa bo tudi nekatere že uveljavljene instrumente, ki še niso bili usmerjeni v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, usmeriti v doseganje tega cilja.

Ključne novosti glede na že sprejete ukrepe so:

- nadgradnja predpisov za energetsko učinkovitost stavb tako, da bodo spodbujali energetsko sanacijo, sedaj so ti osredotočeni na novogradnje;

- spodbujanje energetske prenove v okviru davčnih mehanizmov: trošarinske politike in drugih davkov kot bi bil lahko npr. davek na nepremičnine, kot dolgoročen ukrep;

- zagotovitev vira povratnih sredstev, zlasti iz namenskih skladov in programov mednarodnih finančnih institucij za javni in stanovanjski sektor;

- usmeritev dela spodbud v zelena posojila in druge oblike povratnih finančih sredstev.

Nekateri že sprejeti instrumenti še niso uveljavljeni ali pa finančni viri za nihovo izvajanje še niso zagotovljeni. Okrepiti je potrebno aktivnosti, da se nadoknadi zaostanek pri izvajanju glede na AN URE 2 in AN OVE in zagotovi finančna sredstva:

- usmeritev dela finančnih spodbud v uveljavljanje energetskega pogodbeništva;

- vzpostavitev sheme podpor za oskrbo s toploto iz OVE;

- usmeritev dela finančnih spodbud v demonstracijske projekte.

Zagotoviti bo potrebno sredstva za finančne spodbude v obdobju 2014−2020 za nove aktivnosti in nadaljevanje že načrtovanih aktivnosti. Zagotovljena bodo sredstva in izvedene aktivnosti za:

- nadgradnjo finančne pomoči za ranljive skupine prebivalstva s pomočjo v obliki socialnega dela;

- razvoj rešitev za prenovo stavbne kulturne dediščine;

- podporo energetski prenovi v stanovanjski zakonodaji (glede odločanja o prenovah in njihovem financiranju);

- energetsko učinkovitost v javnem sektorju.

Glede novogradenj bodo pripravljene naslednje dopolnitve ukrepov:

- nadgradnja predpisov in certificiranja stavb v smeri zmanjševanja emisij TGP v življenjski dobi (npr. uveljavljanje materialov z nižjimi emisijami idr.);

- spodbujanje energetske učinkovitosti v okviru prostorskega načrtovanja.

Vlada RS in pristojna ministrstva bodo zagotovili pripravo podpornega okolja (subvencije, druge fimnančne spodbude, pravne podlage. Odgovornosti za posamezne nove in dopolnjene naloge in časovnica izvedbe ukrepov so opredeljeni v tabeli. Za že sprejete ukrepe glej referenčne dokumente.

Tabela 8: 	Novosti pri instumentih na področju stavb – NS (novi instrumenti in dopolnitve obstoječih)

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NS-1 | Predpisi za energetsko učinkovitost stavb | AN URE 2, ukrep V.1, AN OVE, ukrep št. 26. Zaostritev zahtev za uvajanje skoraj nič energijskih stavb. Obvezne energetske prenove za javne stavbe. Nadgradnja predpisov v smeri zmanjševanja emisij TGP v življenjski dobi. | Predpis/ ministrstvo, pristojno za prostor | Vse stavbe |  |
| NS-2 | Sheme povratnih sredstev | Sheme posojil Eko sklada in spodbud drugim ponudnikom zelenih posojil za stanovanjski in javni sektor. Financiranje shem zlasti iz namenskih skladov in programov mednarodnih finančnih institucij. Povezava s spodbudami za uveljavitev energetskega pogodbeništva. | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |
| NS-3 | Nepovratne investicijske finančne spodbude za javni sektor v obdobju 2014−2020 | AN URE 2, ukrepa J.2 in J.4. Zagotovitev finančnih sredstev za obdobje2014−2020. Leta 2014 bo 25 %, leta 2020 pa 80 % vseh finančnih podpor za energetsko sanacijo javnih stavb usmerjenih v spodbujanje energetskega pogodbeništva. | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za energijo | Javni sektor |  |
| NS-4 | Zagotavljanje kakovosti projektov v javnem sektorju | AN URE 2, ukrepa J.2, J.3, AN OVE, ukrep št. 35, H3.2 (delno). Finančne spodbude za pripravo investicijskih projektov v javnem sektorju. | Sklop instrumentov/ ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |
| NS-5 | Demonstracijski projekti | AN URE 2, ukrepi I.5, J.2, J.4, H.1, H.3.1, H.3.2, H.3.3. Zagotovitev finančnih sredstev za demonstracijske projekte in pospešitev izvajanja ukrepa. | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |
| NS-6 | Podporna shema za prenovo stavbne kulturne dediščine | Priprava in izvedba novega instrumenta za prenovo stavbne kulturne dediščine: razvoj meril prenove, demonstracijski projekti, razvoj in uvajanje tehnologij, shema finančne podpore, zagotovitev sredstev za obdobje 2014−2020. | Skop instrumentov/ ministrstvo, pristojno za graditev in ministrstvo, pristojno za kulturo | Stavbe kulturne dediščine |  |

Tabela 9: 	Izvajanje obstoječih instrumentov na področju stavb (OS) iz programov AN URE 2 in AN OVE

| Oznaka | Instrument | Obstoječi ukrepi | Vrsta ukrepa/pristojnost | Učinki na sektor | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS-1 | Energetska učinkovitost v okviru trajnostnega prostorskega načrtovanja | AN URE 2, dodatni ukrepi, AN OVE, ukrep št. 22. | Predpisi/ministrstvo, pristojno za prostor | Vse stavbe |  |
| OS-2 | Spodbujanje URE in OVE v okviru davka na nepremičnine | AN OVE, ukrep št. 29. | Davki takse/Ministrstvo za finance |  |  |
| OS-3 | Trošarine za goriva za ogrevanje | AN OVE, ukrep št. 36. | Davki takse/Ministrstvo za finance |  |  |
| OS-4 | Shema podpor za proizvodnjo toplote iz OVE | AN OVE, ukrep št. 25. | Finančne spodbude/ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |
| OS-5 | Shema podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom | AN URE 2, ukrep V.3, AN OVE, ukrep št. 1 | Finančne spodbude/ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |
| OS-6 | Shema pomoči za energetsko sanacijo za ranljive skupine prebivalstva | AN URE 2, ukrep G.3. | Finančna, tehnična in socialna pomoč/ ministrstvo, pristojno za energijo | Stanovanjske stavbe z ranljivimi gospodinjstvi |  |
| OS-7 | Investicijske subvencije za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stanovanjskih stavb | AN URE 2, ukrepa G.1, G.2. | Finančne spodbude/ministrstvo, pristojno za energijo | Stanovanjski sektor |  |
| OS-8 | Predpisi stanovanjske zakonodaje (rezervni skladi, energetsko pogodbeništvo v večstanovanjskih stavbah) | deloma v AN OVE, ukrepa št. 30 in 28 | Predpisi/ ministrstvo, pristojno za stanovanjsko politiko |  |  |
| OS-9 | Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih zgradbah | AN URE 2, ukrep G.4 | Predpisi/ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |
| OS-10 | Energetsko svetovalna mreža za občane − ENSVET | AN URE 2, ukrep G.5 | Svetovanje/ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |
| OS-11 | Predpisi za energetsko pogodbeništvo za javni sektor | AN URE 2, ukrep H.1, AN OVE, ukrep št. 28 | Predpisi/ Ministrstvo za finance | Javni sektor |  |
| OS-12 | Upravljanje z energijo v javnem sektorju | AN URE 2, ukrep J.3 | Predpisi/ ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |
| OS-13 | Zeleno javno naročanje | AN URE, ukrep J.1, AN OVE, ukrep št. 34 | Predpisi/ Ministrstvo za finance |  |  |
| OS-14 | Programi usposabljanja | AN URE 2, AN OVE | Usposabljanje/ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, pristojno za javno upravo | Vse stavbe - po ciljnih skupinah |  |
| OS-15 | Informativne in ozaveščevalne aktivnosti | AN URE 2, AN OVE | Promocija in informiranje/ ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |

Tabela 10: 	Terminski plan izvajanja ukrepv na področju stavb

Finančna sredstva in viri

Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepov na področju energetske sanacije stavb v obdobju 2014−2020 znaša 430 mio EUR. To je za 100 mio EUR večji letni obseg sredstev, kot je bil namenjen spodbudam na tem področju v povprečju v obdobju 2008−2012. Zato bo potrebno v energetsko sanacijo stavb vključiti višji delež zasebnih sredstev.

Viri financiranja so: sredstva iz prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatkov k ceni toplote in k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti, sredstva Podnebnega sklada, sredstev strukturnih skladov EU, sredstva iz dodatka k ceni goriv za ogrevanje. Glej tudi poglavje 3 Načrt financiranja do leta 2020.

- Tehnologije

Energetska sanacija in trajnostna gradnja

• uvajanje skoraj nič energijskih stavb

• nizkoenergijske in pasivne stavbe

• celovita energetska sanacija stavb

• sanacija elementov stavb.

Energetsko učinkoviti sistemi za ogrevanje in hlajenje ter prehod na OVE:

• sončni kolektorji

• toplotne črpalke

• kotli na lesno biomaso (LBM)

• toplotne postaje daljinskega ogrevanja (DO)

• SPTE in mikro SPTE

• kotli z visokim izkoristkom na zemeljski plin (ZP)

• optimizacija sistemov za ogrevanje/ hlajenje

Sistemi za upravljanje z energijo

Pametni števci

Storitve

Energetsko pogodbeništvo

Zelena posojila

Opravljanje funkcije energetskega menedžerja v stavbi

Energetsko svetovanje

Tehnična pomoč

Socialna pomoč

Delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih zgradbah

Učinki

V obdobju 2014–2020 bo za dosego cilja potrebno delno ali celovito sanirati 16,8 mio m2 stavbnih površin v stanovanjskem sektorju ter 6,0 mio m2 stavbnih površin v nestanovanjskem sektorju. V stanovanjskem sektorju je predvideno, da bo s finančno podporo države realiziranih tretjina obnov. Do leta 2020 obnovljene stavbe predstavljajo 26 % površin celotnega stavbnega fonda iz leta 2010.

Z izvajanjem ukrepov se bo povečal delež naprav na obnovljive vire energije. V obdobju 2014-2020 bo po projekcijah npr. v enodružinskih stavbah na novo nameščenih 46.500 kotlov na lesno biomaso, 38.900 toplotnih črpalk. Na novo bo nameščenih 94.000 m2 sprejemnikov sončne energije ter 21.000 toplotnih črpalk za pripravo tople sanitarne vode. Delež obnovljivih virov energije v rabi energije za ogrevanje in toplo vodo bo leta 2020 znašal 55 %, kar je 5 % točk več kot leta 2012.

Pričakovano skupno zmanjšanje emisij TGP v stavbah leta 2020 znaša 439 kt CO2 ekv/leto, doseženo z ukrepi, izvedenimi v celotnem obdobju 2013−2020.

Tabela 11: 	Učinek ukrepov v stavbah (gospodinjstva in storitveni sektor)

|  | Instrumenti | Učinek ukrepov 2020 [kt CO2 ekv] |
| --- | --- | --- |
| Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb | NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6, OS-1, OS-2, OS-6, OS-7, OS-8, OS-10, OS-11, OS-13, OS-14 | 68 |
| Izboljšanje energetske učinkovitosti ogrevalnih sistemov in povečanje rabe OVE | NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, OS-2, OS-3, OS-4, OS-5, OS-6, OS-8, OS-10, OS-11, OS-13, OS-14 | 327 |
| Sprememba obnašanja | OS-9, OS-12, OS-15 | 45 |
| SKUPAJ |  | 439 |

Odpravljene morajo biti  finančne neučinkovitosti, tako da bodo z manj subvencijami doseženi bistveno večji učinki. Finančni vzvod – razmerje med vrednostjo subvencije in spodbujeno investicijo bo izboljšan v javnem sektorju s sedanjih 1:1,19 na 1:3 do leta 2020. Učinkovitost in učinki javnofinančnih sredstev se morajo povečali s spodbujanjem energetskega pogodbeništva, aktivnostmi za pridobitev sredstev mednarodnih finančnih institucij ter spodbujanjem ponudbe zelenih posojil.

Multiplikativni in sinergijski učinki

Ukrepi energetske sanacije stavb predstavljajo najpomembnejše ukrepe za hitro okrevanje gospodarstva, zaposlovanje ter za izboljšanje konkurenčnosti družbe, predstavljajo  zagon investicijskega cikla, hkrati pa se investicije odplačujejo iz prihrankov pri uvozu goriv. Izvedba omenjenih ukrep ov zmanjšuje oziroma preprečuje energetsko revščino. Energetska sanacija stavb prispeva tudi k zmanjšanju drugih škodljivih snovi v zrak, posredno pozitivno vpliva na zdravje. Izvedba omenjenih ukreopov je  pomembna tudi  za prilagajanje na podnebne spremembe.

Nenazadnje velja poudariti tudi to, da ima izvedba omenjenih ukrepov  tudi pozitivne dodatne učinke za uporabnike stavb, saj se poveča tudi bivalno udobje.

PROMET: Izzivi trajnostne mobilnosti

Stanje

delež EMISIJ TGP v neETS: 50 %

trend: ↑

StrUKTURA EMISIJ:

Promet je leta 2011 obsegal okrog 40 % končne energije in okrog 50 % emisij TGP v neETS. Zato je ključen sektor pri doseganju državnih ciljev do leta 2020. V tem sektorju emisije zelo hitro naraščajo, v Sloveniji najhitreje med vsemi državami Aneksa I Kjotskega protokola. Velik delež tranzitnega prometa, na katerega imajo ukrepi v Sloveniji omejen vpliv, lahko zelo vpliva na zastavljene cilje. Cilji trajnosti v prometni politiki Slovenije še niso prednostni, ukrepov je malo.

Cilji

Dolgoročna vizija je zmanjšanje emisij iz tega sektorja do leta 2050 najmanj za polovico. Za to bodo aktivnosti usmerjene v uveljavljanje nizkoogljičnih tehnologij, trajnostnega transporta in zagotavljanje iste ali boljše kakovosti življenja z manj prevoženimi kilometri.

Ukrepi bodo do leta 2020 zlasti usmerjeni v izboljšanje učinkovitosti vozil, spodbujanje tehnologij in goriv z nižjimi emisijami CO2, izboljšanje kakovosti in dostopnosti javnega prometa za povečanje uporabe le-tega in optimiranje transporta.

Cilj je zmanjšanje emisij TGP za 9 % do leta 2020 glede na leto 2008 z uveljavljanjem trajnostne mobilnosti.

- Dejavniki, ki vplivajo na emisije:

- učinkovitost vozil in vožnje

- dostopnost javnega potniškega prometa

- uveljavljanje novih in inovativnih tehnologij ter goriv z nižjimi emisijami CO2

- razvoj trajnostne prometne infrastrukture

- ukrepi usmerjeni v zmanjšanje potreb po transportu: uporaba ITK ipd., prostorsko načrtovanje, idr.

Izvedba

Še enkrat poudarimo, da je ta sektor ključen za doseganje državnega cilja zmanjšanja emisij TGP do leta 2020, kljub temu pa se danes v Sloveniji izvaja zelo malo ukrepov za zmanjšanje emisij TGP v prometu. V Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007−2013, Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 in Akcijskega načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2011−2016 so načrtovani ukrepi, financirani iz sredstev Kohezijskega sklada za obdobje 2007−2014. To so:

- Promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa (ukrep P.1);

- Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa (ukrep P.2);

- Povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil (ukrep P.3);

- Gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja (ukrep P.4).

Da se do leta 2020 emisije iz prometa ohranijo na današnji ravni, kar pomeni 30 % višje emisije kot v letu 2005, bodo poleg obstoječih ukrepov potrebni ambciozni dodatni ukrepi. Zato bo podporno okolje okrepljeno z naslednjimi dodatnimi instrumenti in z razvojem obstoječih instrumentov:

- spremembe sistema koncesij, cenovne politike in sistema subvencioniranja v javnem potniškem prometu;

- subvencije za vzpostavitev intermodalnosti in povečanje prevoza tovora po železnici;

- shema prostovoljnih ali obveznih programov za spodbujanje ekonomičnosti dostavnih in tovornih vozil v povezavi s subvencijami /oprostitvami plačila dajatev;

- nadaljnje označevanje vozil in pnevmatik, tudi v smeri vrednotenja vplivov v življenjski dobi, zmanjšanje specifičnih emisij pri vozilih;

- spodbujanje nakupa novih vozil z nizkimi emisijami, usmerjanje in spodbujanje razvoja polnilne infrastrukture za nove energente z nižjimi emisijami, spodbujanje eko vožnje;

- obvezni delež goriv z nizkimi emisijami (biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil);

- zeleno javno naročanje ter spremembe v sistemu obračuna potnih stroškov ter drugi ukrepi upravljanja z energijo v javnem sektorju;

- upoštevanje specifičnih emisij CO2 kot kriterija pri oblikovanju davkov in drugih dajatev, zlasti dajatev za uporabo cest.

V pripravi je razvojni dokument trajnostna prometna politika. Njegova vsebina ni znana.

Vlada RS in pristojna ministrstva bodo zagotovili pripravo podpornega okolja. Odgovornosti za posamezne naloge in časovnica so opredeljeni v tabelah (Tabela 12 do Tabela 15). Za ukrepe, ki so že sprejeti v dokumentih AN OVE in AN URE 2, so naloge podrobno razdelane v referenčnih dokumentih.

Tabela 12: 	Novosti pri instumentih na področju prometa (novi instrumenti in dopolnitve obstoječih)

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NP-1 | Spodbujanje konkurenčnosti javnega potniškega prometa | AN URE 2, ukrep P.1 Proces oblikovanja in uveljavljanja instrumenta bo aktivno voden ob sodelovanju vseh deležnikov. | Sklop instrumentov/ ministrstvo, pristojno za prostor | Javni promet |  |
| NP-2 | Sheme subvencij za nova tovorna vozila in prostovoljnih obveznosti za tovorni promet | AN URE 2, ukrep P.2 Pripravljena bo shema subvencij za spodbujanje ekonomičnosti tovornih vozil v povezavi z ukinjanjem subvencij za rabo goriva/vračila trošarine. Spodbujanje izobraževanja voznikov in upravljavcev voznega parka tovornih vozil. | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno finance | Tovorni promet |  |
| NP-3 | Nepovratne finančne spodbude za trajnostno prometno infrastrukturo v obdobju 2014−2020 | AN URE 2, ukrep P.4. Zagotovitev finančnih sredstev za obdobje 2014−2020 za razvoj kolesarjenja. | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za promet | Kolesarski promet |  |
| NP-4 | Nepovratne finančne spodbude za železniško prometno infrastrukturo v obdobju 2014−2020 | OP ROPI Zagotovitev finančnih sredstev za obdobje 2014−2020 za razvoj železniškega prometa. | Sklop instrumentov/ ministrstvo, pristojno za promet | Železniški promet |  |
| NP-5 | Spodbujanje trajnostne izbire transporta v okviru obračuna potnih stroškov | AN URE 2, OP ROPI Spremembe sistema povračila za prevoz za delo in povračila potnih stroškov. | Predpis/ ministrstvo, pristojno finance | Javni sektor |  |

Tabela 13: 	Za zmanjšanje TGP v prometu bo pomembno zagotoviti izvajanje obstoječih instrumentov iz programov AN URE 2 in AN OVE

| Oznaka | Instrument | Obstoječi ukrepi | Vrsta ukrepa/pristojnost | Učinki na sektor | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-1 | Označevanje vozil | OP TGP-1 | Predpisi/ministrstvo, pristojno za varstvo okolja | Cestni promet |  |
| OP-2 | Subvencije za nakup novih vozil | AN URE 2, ukrep P.3 | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za varstvo okolja | Cestni promet |  |
| OP-3 | Trošarine za goriva v prometu | AN OVE, ukrep P.3 | Davki takse/Ministrstvo za finance | Ves promet |  |
| OP-4 | Obvezni delež biogoriv v gorivih na trgu za pogon motornih vozil | AN OVE, ukrep 50 | Predpis/ ministrstvo, pristojno za energijo | Cestni promet |  |
| OP-5 | Spodbujanje eko vožnje | AN URE 2, ukrep P.3 | Usposabljanje/ministrstvo, pristojno za promet | Cestni promet |  |
| OP-6 | Zeleno javno naročanje | AN URE 2, ukrep J.1, AN OVE, ukrep št. 22 in 34 | Predpisi/Ministrstvo za finance | Javni sektor |  |
| OP-7 | Energetska učinkovitost v okviru trajnostnega prostorskega načrtovanja | AN URE 2, ukrep bb, AN OVE, ukrep št. 54 | Predpisi/ministrstvo, pristojno za prostor | Ves promet, zlasti cestni |  |
| OP-8 | Informativne in ozaveščevalne aktivnosti | AN URE 2, AN OVE | Promocija in informiranje/ministrstvo, pristojno za promet | Ves promet |  |

- Tehnologije

Vozila in goriva z nizkimi emisijami CO2 v cestnem prometu:

- energetsko učinkovita osebna vozila avtobusi, lahka in težka tovorna vozila

- hibridna vozila, priključni hibridi in električna vozila

- vozila na vodik

- vozila na stisnjen zemeljski plin i, biomatan n utekočinjen naftni plin

- primešavanje biogoriv fosilnim gorivom za pogon motornih vozi

- pnevmatike z boljšim izkoristkom goriv

Polnilna infrastruktura za nove in alternativne vire energije

Prometna telematika in informatika, dinamični nadzor prometne signalizacije

V železniškem prometu:

- logistični centri, pretovorni terminali in intermodalna vozlišča

- oprtni vlaki

- železniška infrastruktura

V kolesarskem prometu:

- kolesarska infrastruktura

- sprejem koles na vlak/avtobus

V javnem potniškem promet, poleg naštetega še:

- intermodalni terminali in informacijski centri

- enotna (kombinirana) vozovnica

- uskladitev voznih redov, povečanje dostopnosti, frekvence, točnosti, hitrosti in kakovosti linij javnega prevoza

- P+R infrastruktura

Finančna sredstva in viri

Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2014−2020 znaša 34 mio EUR. Viri financiranja so: sredstva Podnebnega sklada, sredstva ESRR sklada in Kohezijskega sklada v finančni perspektivi 2014–2020. Glej tudi poglavje Financiranje.

Učinki

Najpomembneje bo k zmanjšanju emisij v prometu do leta 2020 glede na leto 2012 prispevalo izboljšanje učinkovitosti vozil s spremembo obnašanja, kjer je upoštevano samo izboljšanje učinkovitosti vozil na fosilna goriva. Predvideno je, da bodo povprečne emisije osebnih vozil na prevožen km leta 2020 za 12 % nižje kot leta 2012. Zelo pomemben prispevek k zmanjšanju emisij ima tudi povečanje deleža biogoriv, kjer je upoštevano, da bo velik del pridobljen iz odpadkov. Med biogoriva spadajo biogoriva prve in druge generacije ter tudi biometan. Potniški kilometri v javnem potniškem prometu se bodo v obdobju 2012−2020 povečali za 28 %. Povečanje količine prepeljanega tovora po železnicah je predvideno kot posledica izboljšav železniškega omrežja. Do leta 2020 je opazen tudi prispevek k zmanjšanju emisij TGP uvajanja novih tehnologij, delež električnih vozil in hibridov na vtičnico se bo do leta 2020 povečal na slabe 4 %, pomemben pa je tudi vpliv uporabe utekočinjenega naftnega plina in stisnjenega zemeljskega plina. Povečanje kolesarjenja in s tem nadomeščanja ostalih oblik prevoza bo leta 2020 k zmanjšanju emisij prispevalo 6 kt CO2 ekv.

Tabela 14: 	Učinek ukrepov v prometu

|  | Instrumenti | Učinek ukrepov 2020 [kt CO2 ekv] |
| --- | --- | --- |
| Povečanje uporabe javnega potniškega prometa | NP-1, NP-5, OP-7, OP-8 | 155 |
| Povečanje deleža tovornega prometa po železnicah | NP-4 | 59 |
| Izboljšanje učinkovitosti vozil, učinkovitejša vožnja, povečanje zasedenosti vozil | NP-2, OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-6, OP-8 | 450 |
| Povečanje deleža nemotoriziranih oblik prevoza | NP-4, NP-5, OP-3, OP-8 | 6 |
| Povečanje deleža biogoriv | OP-3, OP-4 | 258 |
| Povečanje deleža goriv z nizkimi emisijami CO2 | OP-2, OP-3 | 84 |
| SKUPAJ |  | 1.011 |

Multiplikativni in sinergijski učinki

Zmanjšanje rabe goriv v prometu bo ob tehnoloških ukrepih zmanjšalo emisije drugih škodljivih snovi v zrak, kar bo posredno pozitivno vplivalo na zdravje. Zmanjšuje se odvisnost od uvoza goriv. Spodbujanje javnega prometa ima tudi pozitivne vplive na rabo prostora, zlasti urbanega, ter prometno varnost.

KMETIJSTVO: Obvladovanje emisij ob povečanju samooskrbe s hrano

Stanje

delež EMISIJ TGP v neETS: 16,5 %

trend: ↘

Kmetijstvo prispeva 16,5 % emisij toplogrednih plinov zunaj sheme EU ETS. Potencial za zmanjšanje emisij je v tem sektorju majhen. Ob sledenju strateškemu cilju slovenskega kmetijstva, t.j. zagotavljanje prehranske varnosti, bi bilo mogoče emisije znatno zmanjšati le z bistvenim povečanjem intenzivnosti govedoreje, to pa bi bilo v nasprotju z drugimi okoljskimi cilji.

Cilji

Dolgoročna vizija je obvladovanje emisij ob povečanju samooskrbe Slovenije s hrano in ob ohranitvi površine kmetijske zemlje v uporabi. Za doseganje tega cilja bo treba zmanjšati emisije na enoto pridelane hrane. Glede na naravne danosti za kmetovanje in glede na strukturo emisij TGP v kmetijstvu je to še posebej pomembno pri prireji kravjega mleka ter mesa goved in drobnice.

Ukrepi za zmanjševanje emisij TGP v kmetijstvu neposredno prispevajo k boljši konkurenčnosti panoge, saj z metanom in didušikovim oksidom v okolje uhajata energija in dušik. Za obvladovanje emisij so kljub temu potrebni znatni vložki finančnih sredstev. Ključna sta učinkovit prenos in izmenjava znanja, ki sta zaradi velikega števila kmetijskih gospodarstev v Sloveniji ter zaradi neugodne starostne in izobrazbene strukture kmečkega prebivalstva, še posebej zahtevna. Pomembno je ohranjanje naravnim danostim prilagojenih pasem domačih živali ter njihovo izboljševanje, ki se deloma prav tako financira iz javnih sredstev.

Pretežen del finančnih sredstev za izvedbo ukrepov na področju kmetijstva je mogoče dobiti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Širjenje kmetijske dejavnosti je zaradi nizke stopnje samooskrbe pomembno s strateškega vidika, pa tudi z vidika ohranitve delovnih mest, tako v kmetijstvu, kot tudi v živilsko predelovalni industriji ter industriji, ki podpira kmetijsko dejavnost.

Cilj je obvladovanje emisij TGP na ravni do največ +5 % do leta 2020 glede na leto 2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano. Za doseganje cilja bo treba zmanjšati emisije na enoto pridelane hrane. Za to bosta potrebna učinkovitejši prenos znanja v prakso in hitrejše uvajanje sodobnih postopkov kmetovanja z majhnimi emisijami TGP.

Izvedba

- Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na emisije:

- učinkovitost reje živali (oskrba živali, izravnanost krmnih obrokov, pasma in plemenska vrednost živali, obvladovanje bolezni in reprodukcije, idr.)

- načini reje in skladiščenja živinskih gnojil (paša, gnojevka, hlevski gnoj, bioplin, idr.)

- učinkovitost kroženja dušika v kmetijstvu (vrsta gnojil, gnojilni odmerki, založenost tal s P, K in drugimi hranili, pH reakcija tal, načini gnojenja, ukrepi za zadrževanje N v tleh, obvladovanje suše, obvladovanje erozije, ustrezne sorte, varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci,idr.)

V okviru obstoječega Programa razvoja podeželja (PRP 2007-2013) nismo izvajali posebnih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. K zmanjševanu emisij toplogrednih plinov so prispevali številni drugi ukrepi PRP 2007−2013, predvsem ukrepi namenjeni varovanju voda. V fazi usklajevanja z Evropsko komisijo je nov Program razvoja podeželja (PRP 2014−2020), ki vključuje vidik blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje v vse prednostne naloge. S tem je bil ta vidik prepoznan kot eden ključnih izzivov v kmetijstvu, živilsko-predelovalni industriji in gozdarstvu. Posamezni ukrepi PRP 2014−2020 so namenjeni doseganju različnih ciljev in jih zaradi tega ne moremo obravnavati zgolj kot ukrepe za zmanjševanje emisij TGP. Poleg ukrepov PRP 2014−2020 je pomembno nadaljnje izvajanje dela javne kmetijsko svetovalne službe in rejskih programov za pasme goved in drobnice.

Ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov uvrščamo v tri sklope:

- izvedbo ukrepov Programa razvoja podeželja 2014−2020, ki zmanjšujejo emisije TGP (Naložbe v osnovna sredstva, Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila, Ekološko kmetovanje, Dobrobit živali, Prenos znanja, Pomoč pri uporabi storitev svetovanja, Sodelovanje, LEADER);

- uvajanje načinov reje, ki zmanjšujejo emisije TGP (gradnja naprav za pridobivanje bioplina iz živinskih gnojil, pašna reja goved in drobnice);

- ukrepi za učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu.

Zagotovljena bodo sredstva in izvedene aktivnosti za:

- izvedbo ukrepov Programa razvoja podeželja 2014−2020, ki zmanjšujejo emisije TGP (Naložbe v opredmetena sredstva, Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila, Ekološko kmetovanje, Dobro počutje živali, Prenos znanja, Pomoč pri uporabi storitev svetovanja, Sodelovanje, LEADER);

- delovanje javne kmetijsko svetovalne službe;

- izvedbo Skupnega temeljnega rejskega programa za pasme goved in drobnice.

Vlada RS in pristojno ministrstvo bodo zagotovili izvedbo ukrepov. Odgovornosti za posamezne naloge in časovnica so opredeljeni v tabelah (Tabela 15 do Tabela 17). Ukrepi PRP 2014−2020 so podrobno predstavljeni v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014−2020 (v fazi usklajevanja z Evropsko komisijo). Naloge na področju kmetijskega svetovanja so opredeljene v Zakonu o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/2008) in podrobneje opisane in finančno ovrednotene v letnih programih dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Naloge, ki se izvajajo v okviru Skupnega temeljnega rejskega programa določa Zakon o živinoreji (Ur. l. RS, št. 18/2002). Naloge so podrobneje opisane v potrjenih rejskih programih za posamezne pasme rejnih živali in letnih programih dela za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa.

Tabela 15: 	Novosti pri instumentih na področju kmetijstva (novi instrumenti in dopolnitve obstoječih)

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NKM-1 | Nepovratne investicijske finančne spodbude | PRP 2014−2020, ukrep »Naložbe v osnovna sredstva« Naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost kmetijskega gospodarstva Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za kmetijstvo | Kmetijska gospodarstva |  |
| NKM-2 | Izvajanje nadstandardnih načinov kmetovanja, ki prispevajo k zmanjšanju emisij didušikovega oksida | PRP 2014−2020, ukrep »Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila (KOPOP)« Gnojenje na podlagi analiz in letnih gnojilnih načrtov (GN 1) Uporaba lahko topnih mineralnih gnojil ni dovoljena (GN 3) Gnojenje trajnega travinja z mineralnimi gnojili ni dovoljeno (GN 5) Uporabljajo se lahko samo gnojila, ki so dovoljena v ekološkem kmetijstvu (GN2) Krogotok hranil na kmetijskem gospodarstvu (GN 6) Apnenje travnikov ni dovoljeno (GN 7) Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) (GN 4) Ozelenitev njivskih površin preko jeseni in zime (POK 2) Kratkotrajni neprezimni in prezimni dosevki (POK 3 ) Petletni kolobar z najmanj tremi poljščinami ali vrtninami, en glavni posevek ne sme pokrivati več kot 65 % površin (POK 1) Setev na sušo odpornejših kmetijskih rastlin (POK 5) Analiza krme in računanje krmnih obrokov za rejne živali (KOS 4) PRP 2014−2020, ukrep »Ekološko kmetovanje« Spoštovanje določil Uredbe (ES) 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za kmetijstvo | Kmetijska gospodarstva |  |
| NKM-3 | Izvajanje nadstandardnih načinov kmetovanja, ki prispevajo k zmanjšanju emisij metana | PRP 2014−2020, ukrep »Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila (KOPOP)« Analiza krme in računanje krmnih obrokov za rejne živali (KOS 4) Paša po čredinkah (planine) (PL 1) Prisotnost pastirja na planini (PL2) Varovanje črede z uporabo premičnih varovalnih elektroograj, elektromrež (ZVD 1) Varovanje črede s pomočjo pastirja, konjev, pastirskih psov (ZVD 2) PRP 2014−2020, ukrep »Ekološko kmetovanje« Spoštovanje določil Uredbe (ES) 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov PRP 2014−2020, ukrep »Dobrobit živali« | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za kmetijstvo | Kmetijska gospodarstva |  |
| NKM-4 | Programi usposabljanja, svetovanja in demonstracijski projekti | PRP 2014−2020, ukrep »Prenos znanja« Usposabljanje in pridobivanje strokovnih znanj Demonstracijski projekti PRP 2014−2020, ukrep »Pomoč pri uporabi storitev svetovanja« Pomoč pri uporabi storitev svetovanja | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za kmetijstvo | Osebe, dejavne v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju in drugi gospodarski subjekti, ki so MSP in delujejo na podeželskih območjih |  |
| NKM-5 | Raziskave in inovacije | PRP 2014−2020, ukrep »Sodelovanje« | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za kmetijstvo | Različni subjekti s področja kmetijstva, prehranske verige in gozdarstva |  |
| NKM-6 | Lokalne akcijske skupine | PRP 2014−2020, ukrep »LEADER« | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za kmetijstvo | Lokalne akcijske skupine |  |

Tabela 16: 	Za zmanjšanje TGP v kmetijstvu bo pomembno zagotoviti izvajanje obstoječih nalog

| Oznaka | Instrument | Obstoječi ukrepi | Vrsta ukrepa/pristojnost | Učinki na sektor | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKM-1 | Izvajanje Skupnega temeljnega rejskega programa za pasme goved in drobnice | Zagotavljanje učinkovite reje domačih živali | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za kmetijstvo | Govedoreja, reja drobnice |  |
| OKM-2 | Javna svetovalna služba | Svetovanje na področju kmetijstva | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za kmetijstvo | Celotno kmetijstvo |  |

Tabela 17: 	Terminski plan izvajanja ukrepv na področju kmetijstva

Finančna sredstva in viri

Ocenjena vrednost javnih sredstev, potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2014−2020, znaša 56,9 mio EUR. Prispevek, ki so ga k izvedbi ukrepov dolžna zagotoviti kmetijska gospodarstva, ni ovrednoten. Glede na to, da so bile v okviru izvajanja Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1) finančno ovrednotene le posamezne aktivnosti za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu, neposredna primerjava sredstev med obdobjem 2008−2012 in 2014−2020 ni mogoča.

Viri financiranja so: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in proračun RS. Glej poglavje Financiranje (Tabela 29).

Učinki

Dobre prakse za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu

• 	pridelovanje kakovostne krme, ki omogoča učinkovito izkoriščanje energije krmnih obrokov

• 	računanje krmnih obrokov za rejne živali na podlagi njihovih potreb

• 	obvladovanje zdravja in reprodukcije rejnih živali

• 	odbira (selekcija) živali z majhnimi emisijami TGP

• 	pašna reja travojedih živali

• 	zajem bioplina iz skladišč živinskih gnojil

• 	gnojenje na podlagi rezultatov analiz tal in izdelanih gnojilnih načrtov

• 	porazdeljevanje živinskih gnojil s tehnikami, ki zagotavljajo majhne emisije v zrak

• 	ozelenitev strnišč

• 	izvedba ukrepov za preprečevanje erozije in ohranjanje rodovitnosti tal

Pričakovan skupni učinek ukrepov izvedenih do leta 2020 bo znašal 159 kt CO2 ekv. K zmanjšanju emisij prispeva bistven premik pri izvajanju Programa razvoja podeželja, kjer bodo obstoječa kmetijsko okoljska plačila dopolnjena s kmetijsko podnebnimi plačili.

Tabela 18:	Učinek ukrepov v kmetijstvu

|  | Instrumenti | Učinek ukrepov 2020 [kt CO2 ekv] |
| --- | --- | --- |
| Povečanje učinkovitosti reje domačih živali | NKM-1, NKM-2, NKM-3, NKM-4, NKM-5, NKM-6, OKM-1, OKM-2 | 61 |
| Uvajanje načinov reje, ki zmanjšujejo emisije TGP | NKM-1, NKM-3, NKM-4, NKM-5, NKM-6, OKM-2 | 46 |
| Učinkovitejše kroženje dušika | NKM-1, NKM-2, NKM-4, NKM-5, NKM-6, OKM-2 | 52 |
| SKUPAJ |  | 159 |

Multiplikativni in sinergijski učinki

Predlagani sklop ukrepov ima pozitivne učinke tako pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov kot pri povečevanju konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, povečevanju samooskrbe Slovenije s hrano in ohranjanju rabe kmetijskih zemljišč. Ukrepi prispevajo tudi k doseganju drugih okoljskih ciljev, kot so varovanje voda pred onesnaženjem z nitrati, obvladovanje emisij amonijaka v zrak in ohranjanje biološke pestrosti.

DRUGI SEKTORJI

INDUSTRIJA: Za konkurenčno nizkoogljično proizvodnjo

Stanje

DELEŽ EMISIJ BREZ EU-ETS: 8,4 %

trend: ↘

STRUKTURA EMISIJ:

Zgorevanje goriv in procesne emisije v industriji, v napravah zunaj sheme za trgovanje z emisijami, predstavljajo okrog 8,4 % vseh emisij TGP oz. slabo tretjino, 31,4 %, emisij TGP iz industrije. V shemi EU-ETS so vključene vse večje industrijske naprave.

Celotna industrija obsega 24 % rabe končne energije, 26,1 % BDP, 30,7 % zaposlenih ter 14,2 % emisij TGP, k čemur prispevajo 8,7 % emisije iz zgorevanja goriv in 5,2 % procesne emisije. Emisije iz industrije so se v obdobju od leta 1986 do 2011 zmanjšale največ, za 52,3 %, kar je veliko več kot v drugih sektorjih.

Cilji

Dolgoročna vizija do leta 2050 je konkurenčna in nizkoogljična proizvodnja v industriji. Ključna bo hitrejša rast tistih delov znotraj gospodarstva, dejavnosti ali gospodarskih družb, ki slonijo na izdelkih z nižjimi emisijami in rabo energije in postopno krčenje povpraševanja po izdelkih in materialih, ki zelo obremenjujejo okolje znotraj vrednostnih verig.

Kratkoročno ostajajo najpomembnejši ukrepi učinkovitega ravnanja z energijo ter zamenjava fosilnih goriv z nizkoogljičnimi viri. Dologoročno bodo zmanjšanja emisij iz rabe goriv v industriji v večjem obsegu omogočile nove tehnologije in viri energije, kot so npr. uplinjanje biomase, vodik ali večji delež rabe električne energije v tem sektorju.

Upravičeno se pričakuje, da se bodo z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij v industriji v skladu z direktivo o industrijskih emisijah v večjih industrijskih obratih izboljšali vzorci rabe virov in zmanjšale emisije, kar bo znatno prispevalo k dolgoročnejšemu spodbujanju razvoja inovativnih tehnologij, okolju prijaznemu gospodarstvu in zmanjšanju stroškov industrije.

Cilj do leta 2020 je zmanjšanje emisij TGP iz industrije zunaj sheme EU-ETS za 42 % glede na leto 2005 z ukrepi za prehod na konkurenčno nizkoogljično proizvodnjo.

Izvedba

Industrija do danes ni bila deležna obsežnejših spodbud za zmanjševanje emisij TGP. Kljub temu je bilo uveljavljenih več ključnih instrumentov. Davek na emisije ogljikovega dioksida s shemama oprostitev iz leta 1998 ter 2005 je industrijo dobro pripravil na uvedno sheme za trgovanje z emisijami. V letu 2009 pa je bila prenovljena, in razširjena tudi na industrijo, shema podpor za proizvodnjo električno energijo iz OVE in SPTE. Pomemben instrument v sektorju industrije je tudi shema EU-ETS za trgovanje iz emisijami, vendar, kot že omenjejo, v OP-TGP-2020 obravnavamo samo ukrepe za zmanjševanje emisij, ki so zunaj te sheme.

Ukrepi podnebne politike za zmanjšanje emisij iz rabe goriv so bili za obdobje do leta 2016 in 2020 potrjeni v Akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije do leta 2016 in Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020. Ukrepe bo potrebno dodatno okrepiti in sicer:

- finančne spodbude za mala in srednja podjetja za ukrepe URE in OVE. Ukrep se pripravlja za financiranje iz sredstev Kohezijskega sklada v obdobju 2014−2020;

- finančne spodbude za demonstracijske projekte na področjih URE in OVE.

Dva nova instrumenta z začetkom v letu 2014 sta bila potrjena v AN URE 2 in AN OVE:

- razvojna shema in druge spodbude gospodarstvu pri vstopu zelenih energetskih izdelkov na trg;

- shema podpore proizvodnji toplote iz obnovljivih virov energije;

- subvencionirani energetski pregledi v industriji.

Ponovno bo vzpostavljena tudi shema spodbud za zmanjševanje rabe emisij v obliki oprostitev CO2 takse.

Za ambiciozne cilje do leta 2020 AN URE 2 in AN OVE načrtujeta nadaljnje izvajanje obstoječih instrumentov. Pri tem so najpomembnejše:

- zagotovitev finančnih sredstev v obdobju 2014−2020;

- finančne spodbude tudi za druga velika industrijska podjetja za uvajanje sistemov za upravljanje z energijo v industriji ter ukrepe na področju OVE in druge ukrepe URE;

- nadaljevanje sheme podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, na način, da bodo znatni učinki doseženi tudi v industriji.

Vse naloge, akterji, roki za že sprejete ukrepe so zelo podrobno razdelani v AN URE 2 in AN OVE.

Tabela 19: 	Novosti pri instumentih na področju industrije

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NI-1 | Nepovratne finančne spodbude za URE in OVE v malih in srednjih podjetjih | Nadgradnja ukrepov AN URE 2, ukrepi I.2 in 3 in H.3.3 Iz sredstev evropskega Kohezijskega sklada bodo v perspektivi 2014−2020 zagotovljena nepovratna sredstva za spodbujanje naložb v malih in srednjih podjetjih. Razpisana bo pomoč za ocenjevanje, spremljanje in izboljšave učinkovitosti rabe energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije. Administrativni postopki pri dodeljevanju pomoči bodo poenostavljeni in grajeni na izkušnjah pri spodbudah za SME na drugih področjih. | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za energijo | Gospodarstvo, SME |  |
| NI-2 | Nepovratne investicijske finančne spodbude za URE in OVE v okviru programov dobaviteljev energije | AN URE 2, ukrep J.2 in J.4. Shema programov dobaviteljev energije, bo z novelo energetskega zakona doživela spremembe. Programe bodo dobavitelji energije financirali neposredno. | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za energijo | Gospodarstvo: industrija in storitvene dejavnosti |  |
| NI-5 | Finančne spodbude za demonstracijske projekte | AN URE 2, ukrepi I.5, J.2, J.4, H.1, H.3.1, H.3.2, H.3.3. Zagotovitev finančnih sredstev in pospešitev izvajanja ukrepa. | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za energijo | Gospodarstvo |  |
| NI-4 | Predpisi, ki urejajo emisije F-plinov | Predpisi se bodo spreminjali s spremembami na ravni EU. Zagotovljeno bo spremljanje izvajanja zajema F-plinov iz odsluženih osebnih vozil in hladilnih in zamrzovalnih naprav. | Predpisi/ ministrstvo pristojno za varstvo okolja | Uporabniki snovi, uvozniki, ravnanje z odpadki |  |
| NI-5 | Okoljska dajatev na onesnaževanje z emisijo CO2 | Pripravljene bodo podlage za novo shemo oprostitev plačila CO2 dajatve za industrijo, povezane z obveznostjo zmanjšanja emisij. | Davki in takse/ ministrstvo pristojno za varstvo okolja |  |  |

Tabela 20: 	Za zmanjšanje TGP v industriji bo pomembno zagotoviti izvajanje obstoječih nalog

| Oznaka | Instrument | Obstoječi ukrepi | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OI-1 | Nepovratne investicijske spodbude | AN URE 2, ukrepi I.2 do 3 in H.3.3 Nepovratne investicijske spodbude za ukrepe URE in OVE v industriji, financirane iz sredstev Kohezijske politike. Še nadalje bodo subvencionirani zbrani ukrepi URE in OVE tudi za večja podjetja: uvajanje sistemov upravljanja z energijo, izkoriščanje OVE ter energetsko učinkovitih naprav in regulacijske tehnike. | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za energijo | Gospodarstvo: industrija in storitvene dejavnosti |  |
| OI-2 | Subvencije za uvajanje sistemov za upravljanje z energije | URE 2, ukrepi I.3 Subvencije bodo namenjene uvajanju sistemov za upravljanje z energijo, svetovanju, vključno s subvencioniranjem energetskih pregledov | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za energijo | Gospodarstvo, zlasti SME |  |
| OI-3 | Nepovratne spodbude za obratovanje | AN URE 2, ukrep I.2 in AN OVE Podporna shema za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE. Shema bo s prenovo EZ preoblikovana, tako da bodo novi vstopi v shemo regulirani z razpisi in s tem zagotovljena njena finančna vzdržnost. | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za energijo | Vsi sektorji |  |
| OI-4 | Posojila z ugodno obrestno mero | AN URE 2, ukrep I.2 Ukrep izvaja Eko sklad in bo od leta 2014 sofinanciran tudi s sredstvi podnebnega sklada. | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za energijo | Gospodarstvo: industrija in storitvene dejavnosti |  |
| OI-5 | Predpis, ki ureja emisije F-plinov iz mobilnih klimatskih naprav v vozilih | Tehnična specifikacija (TSV 161/01) ureja področje emisij iz klimatskih naprav vozil kategorije M1 in N1 z omejevanjem registracije vozil z vgrajeno klimatsko napravo, ki vsebujejo določene fluorirane pline, oz. s previsoko stopnjo uhajanja plina. Specifikacija povzema MAC direktivo (2006/40/ES) | Predpisi/ministrstvo pristojno za promet | Proizvajalci avtomobilov, ravnanje z odpadki |  |

Tabela 21: 	Terminski plan izvajanja ukrepov na področju industrije

Finančna sredstva in viri

Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepov spodbujanja URE in OVE v industriji za sektorje, za katere velja Odločba 40672009/ES v obdobju 2014−2020 znaša 27 mio EUR. V obdobju 2008−2012 spodbude niso bile usmerjene v ta sektor. Viri financiranja so: sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada v obdobju 2014–2020, sredstva Podnebnega sklada, sredstva iz dodatka ter prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Ukrepi se bodo spodbujali tudi v okviru programov dobaviteljev energije.

Učinki

V obdobju 2014–2020 bo s finančnimi spodbudami SME doseženo zmanjšanje emisij TGP za 27 kt CO2. Zaradi izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij F-plinov bo prav tako doseženo pomembno zmanjšanje emisij TGP. Leta 2020 je skupni učinek teh ukrepov ocenjen na 176 kt CO2 ekv, pri čemer 99 kt CO2 ekv znaša učinek ukrepov zaradi zmanjšanja emisij iz hladilnih napravah v storitvah in industriji ter zaradi zajema F-plinov iz odpadnih naprav in vozil, 78 kt CO2 ekv pa učinek zmanjšanja emisij iz klimatskih naprav v vozilih v času uporabe.

Multiplikativni in sinergijski učinki

Ta sklop ukrepov je pomemben tudi za izboljšanje konkurenčnosti podjetij z učinkovitejšo rabo naravnih virov in zmanjšanjem stroškov za energijo. Poleg tega podjetjem, ki pri svojem trženju uporabljajo tudi okoljske znake, lahko izvedeni ukrepi omogočajo boljše okoljske ocene za podjetje ali pri oceni vpliva izdelka v življenjski dobi.

Ukrepi prispevajo tudi k izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva in družbe kot celote, ter posledično k ohranjanju in povečevanju zaposlenosti, k zmanjšanju energetske uvozne odvisnosti, k zmanjšanju drugih škodljivih snovi v zrak ter posredno na kakovost zraka in zdravje.

RAVNANJE Z ODPADKI: Zmanjševanje emisij metana in krožno gospodarstvo

Stanje

DELEŽ EMISIJ neETS: 5 % trend: ↘ Znesek subvencij 2008−2012: 160 mio EUR STRUKTURA EMIsij:

Ravnanje z odpadki je leta 2011 prispevalo okrog 5 % emisij zunaj sheme EU-ETS v Sloveniji. Od leta 2005 so se zmanjšale za 19 %. K temu je pomembno prispevala obveza ureditve zajema odlagališčnega plina. Zmanjšuje se tudi količina odloženih odpadkov in delež biorazgradljivih odpadkov v odloženih odpadkih.

Cilji

Dolgoročna vizija je družba, ki se izogiba nastajanju odpadkov in uporablja nastale odpadke kot vir.

Za spreminjanje odpadkov v vir je potrebno do leta 2020 zagotoviti popolno izvajanje zakonodaje EU o odpadkih, ki temelji na dosledni uporabi hierarhije ravnanja z odpadki in vključuje različne vrste odpadkov. Potrebna so dodatna prizadevanja za: zmanjšanje nastajanja odpadkov na prebivalca, omejitev energetske predelave odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, postopno ukinjanje odlaganja na odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega recikliranja in razvoj trgov za sekundarne surovine.

Za doseganje teh ciljev je treba sistematično uvajati in uporabljati tržne instrumente, ki dajejo prednost preprečevanju nastajanja, recikliranju in ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja ter pregledati in obnoviti obstoječe cilje za preprečevanje nastajanja, ponovno uporabo, recikliranje, predelavo in preusmeritev odpadkov z odlagališč, da bi se doseglo krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov in skoraj ničelno stopnjo preostalih odpadkov.

Nadaljnje zmanjševanje emisij TGP iz ravnanja z odpadki bo v prihodnje doseženo z nadaljevanjem zmanjševanja količine odloženih biorazgradljivih odpadkov. V prihodnjih letih bo z odlagališč preusmerjenih več bioloških odpadkov, kar bo prineslo nove možnosti za rast obsega kompostiranja in proizvodnje bioplina za proizvodnjo električne energije in/ali toplote.

Cilj je zagotoviti zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz ravnanja z odpadki za 44 % do leta 2020 glede na leto 2005 ter postopno uveljavljanje krožnega gospodarstva.

Izvedba

Načrt doseganja zgoraj navedenih ciljev predstavlja Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, sprejet marca 2013. Po tem načrtu se bo zmanjšal delež prevzetih mešanih komunalnih odpadkov s 50 % leta 2011 na 36 % leta 2020, delež ločeno zbranega odpadnega papirja, plastike, stekla in kovine pa povečal s 34 % na 47 %. To bo doseženo z izboljšanjem ločenega zajema frakcij komunalnih odpadkov v sistemu od vrat do vrat ter dodatno izgradnjo zbiralnic in zbirnih centrov. Hkrati bo povečana ponudba za recikliranje kuhinjskih odpadkov, saj se bo količina teh odpadkov z izboljšanim zajemom še povečala. Pomemben element pri zmanjševanju količine odloženih biorazgradljivih odpadkov je izgradnja infrastrukture za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov do leta 2015.

Ravnanje z odpadki je tudi med prednostnimi nalogami Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, v katerem je predvidena izgradnja manjkajoče infrastrukture.

Tabela 22: 	Novi instumenti na področju ravnaja z odpadki

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO-1 | Nepovratna finančna sredstva | Ukrepi OP RKO . Izvajanje v okviru OP ROPI in OP EKP, 2.7.1 Izgradnja manjkajoče infrastrukture za: - povečanje deleža ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi; - ustrezno ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami v skladu s hierarhijo EU za ravnanje z odpadki ter ustrezno obdelavo zbranih mešanih komunalnih odpadkov; - izgradnja malih kompostarn in drugih objektov za predelavo biološko razgradljivih odpadkov.. | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za varstvo okolja | Občine, centri za ravnanje s komunalnimi odpadki, izvajalci javnih služb varstva okolja |  |
| NO-1 | Pilotni projekti in ozaveščanje | Ukrepi OP RKO . Izvajanje v okviru OP ROPI in OP EKP, 2.7.1 Podpora pilotnim projektom in orodjem za povečanje ozaveščenosti različnih ciljnih skupin prebivalcev in spremembe njihovih vedenjskih vzorcev v skladu s hierarhijo EU za ravnanje z odpadki. | Demonstracijski projekti, ozaveščanje/ ministrstvo, pristojno za varstvo okolja | Občani, občine, centri za ravnanje s komunalnimi odpadki, izvajalci javnih služb varstva okolja |  |

Tabela 23: 	Za zmanjšanje TGP pri ravnanju z odpadki bo pomembno zagotoviti izvajanje obstoječih nalog

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov |  | Vrsta ukrepa/pristojnost |  | Ciljna skupina |  | Rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OO-1 | Okoljske dajatve na področju ravnanja s komunalnimi odpadki |  | Ukrep OP RKO Redefinicija obračuna okoljske dajatve na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ki naj bi postopoma postala namenski prihodek sklada za financiranje ukrepov sanacije starih bremen zaradi odlaganja odpadkov in bremen zaradi nezakonitega odlaganja ali ravnanja z odpadki. Preučitev uvedbe občinske okoljske dajatve za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, katere plačilo bi spodbujalo prebivalce k zmanjšanju prepuščanja mešanih komunalnih odpadkov oz. večjemu prepuščanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov. |  | Davki in okoljske dajatve/ ministrstvo, pristojno za varstvo okolja |  | Občine, centri za ravnanje s komunalnimi odpadki, izvajalci javnih služb varstva okolja |  |  |
| OO-2 | Nepovratna finančna sredstva |  | Ukrep OP EKP 2.7.2 Investicije v sisteme za zbiranje in za ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda v večjih aglomeracijah (večje od 2000 PE), za izpolnitev predpisanih zahtev. Investicije v stroškovno ter okoljsko upravičene male čistilne naprave. |  | Finančne spodbude/ ministrstvo, pristojno za varstvo okolja |  | Občine, izvajalci javnih služb varstva okolja |  |  |

Finančna sredstva in viri

OP RKO predvideva redefinicijo obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, tako da ta postane namenski vir sredstev sklada za financiranje ukrepov, glej ukrep OO-1 v tabeli (Tabela 22). Izvajanje ukrepov se financira in je predvideno za financiranje tudi v perspektivi 2014−2020. Za področje odlaganja odpadkov so v OP RKO ocenjena potrebna investicijska vlaganja na 243 mio EUR v obdobju 2013−2015 (gre tudi za projekte v izvajanju), ter na 200 mio EUR v obdobju 2016−2020, ki se financirajo iz sredstev Kohezijskega sklada iz finančnih perspektiv 2007−2013 in 2014−2020, državnega proračuna in občinskih proračunov. V novi finančni perspektivi je za področje odpadkov namenjenih 10 mio EUR, kar je bistveno manj od načrta OP RKO.

Učinki

Z izvedbo ukrepov se bodo emisije TGP iz ravnanja z odpadki zmanjšale. Z zmanjšanjem količine odloženih biorazgradljivih odpadkov bo do leta 2020 doseženo na letni ravni zmanjšanje emisij 182 kt CO2 ekv, zaradi ukrepov pri ravnanju z odpadnimi vodami pa 5 kt CO2 ekv. Brez ukrepov bi se emisije TGP med do leta 2020 povečale. K nižjim emisijam pomembno prispeva tudi zajem odlagališčnega plina.

Tabela 24: 	Učinki ukrepov OP-TGP-2020 na področju ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami

|  | Instrumenti | Učinek ukrepa leta 2020 [kt CO2 ekv] |
| --- | --- | --- |
| Zmanjšanje količine odloženih biorazgradljivih odpadkov | NO-1, Nepovratna finančna sredstva za izgradnjo manjkajoče infrastrukture za ravnanje z odpadki | 182 |
| Zajem in energetska izraba oz. sežig odlagališčnega plina | Že izveden ukrep | 113 |
| Izgradnja kanalizacijskega omrežja, zajem plina čistilnih naprav in ustrezno ravnanje z ostanki čiščenja | OO-2, Investicije v sisteme za zbiranje in ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda | 5 |

Multiplikativni in sinergijski učinki

Pri izboljšanju ravnanja z odpadki je zmanjševanje emisij TGP eden od ciljev. Ukrepi zasledujejo cilje povečanja učinkovitosti rabe virov ter zmanjšanja negativnih vplivov na okolje in zdravje v njihovem celotnem življenjskem ciklusu.

RABA TAL IN GOSPODARJENJE Z GOZDOVI

Stanje

V Sloveniji prekrivajo gozdovi 59,7 % površine in so pomemben vir zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Izračunani neto ponori zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva (sektor LULUCF) so precejšnji; leta 20121 so znašali  -4.373 kt CO2. Procesa, ki vplivata na ugodnoejšo bilanco ogljika v Republiki Sloveniji, sta povečevanje lesnih zalog ob zmerni intenziteti sečenj v gozdovih in zaraščanje negozdnih površin, predvsem opuščenih kmetijskih zemljišč. Potenciali za ponore emisij v gozdnem prostoru se zmanjšujejo.

Cilji

Nacionalni cilji zmanjšanja emisij TGP v obdobju do leta 2020 po Odločbi 406/2009/ES ne vključujejo emisij in ponorov povezanih z rabo tal spremembo rabe tal in gozdarstvom. Po odločbi se jih na predlog Evropske komisije lahko vključi v obveznosti Skupnosti. Za Slovenijo bo pomembno, da bodo ponori vključeni v izpolnjevanje obveznosti, v kolikor bo prišlo do zaostritev nacionalnih ciljev do leta 2020. Predpogoj, da bi bili ponori na ravni EU tudi formalno vključeni v cilje, pa so robustna pravila za spremljanje LULUCF (v bodoče AFOLU).

Nacionalni gozdni program (NGP) - temeljni strateški dokument, ki določa nacionalno politiko trajnostnega razvoja gospodarjenja z gozdovi - opredeljuje gozd v Republiki Sloveniji tudi kot simbol prepoznavnosti države in odraz njenega odnosa do trajnostnega razvoja.

NGP integrira podnebne cilje in aktivnosti. Gozd prispeva k ponoru toplogrednih plinov iz atmosfere in s tem k ugodnejši nacionalni bilanci ogljika na tri načine:  v organski snovi (nadzemna in podzemna) v gozdu se akumulira CO2, z rabo lesa kot materiala (skladiščenje ogljika za čas trajanja lesnega izdelka) in z uporabo lesa v energetske namene za zmanjšanje rabe fosilnih goriv. Vendar pa bo dolgoročno potrebna strategija za  aktivnejše izvajanje ukrepov v gozdovih., saj gozdnogospodarski načrti v nekaterih območjih kažejo na primanjkljaj mladovij in neugodna razmerja razvojnih faz. To bi za določeno obdobje lahko zmanjšalo ponore, v ekstremnih primerih pa povzročilo emisije TGP (začasne) ob dodatnem vplivu vremenskih ekstremov, npr. bolezni drevja, vetrolomi  in požari večjega obsega .

Skladno s tem si Slovenija v OP-TGP-2020 zastavlja za cilj uveljavljanje ponorov pri izpolnjevanju ciljev  zmanjšanja emisij TGP v okviru obveznosti Skupnosti in v okviru mednarodnih sporazumov v pripravi, ter razvoj metodologij in nadgradnjo spremljanja stanja ponorov emisij toplogrednih pllinov.

Izvedba

OP-TGP-2020 se prednostno osredotoča na razvoj metodologije za spremljanje ponorov emisij CO2 .

Zaradi naraščajočih obveznosti Slovenije do različnih mednarodnih obveznosti (Uredba (EU) št. 525/2013) bo potrebno kratkoročno izboljšati sistem spremljanja zalog ogljika, ne le v gozdovih, ampak tudi na negozdnih rabah tal. Druga naloga drugega ciljnega obdobja bo vzpostavitev sistema za boljše podajanje podatkov o stanju in spremembah površin v času za posamezne kategorije rabe tal v času, saj so le-ti osnova za izračun emisij TGP za sektor. Treba bo izvesti vzorčenje tal in opada, kot je to določeno s Pravilnikom o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 56/06) ter za glavne drevesne vrste določiti nacionalne faktorje, npr. gostoto lesa. Prav tako moramo izboljšati sistem QA/QC in odpraviti medsektorska neskladja .V drugem ciljnem obdobju bo morala Slovenija nadgraditi obstoječe ukrepe, če želi rešiti ključna nerešena vprašanja v sektorju LULUCF oz. AFOLU.

Tabela 25: 	Novi ukrepi za spremljanje ponorov emisij

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NG-1 | Nadgradnja in izvedba gozdne inventure | - Spremljanje podatkov o stanjau in spremembah površin v času za posamezne kategorije rabe tal v času - Nadgradnja in izvedba inventure za gozdni in negozdni prostor - Izvedba nacionalnega vzorčenja tal in določitev ogljika v mineralnem delu in opadu | Spremljanje stanja ponorov in mednarodno poročanje/ ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, priprava ocen sektorskih projekcij emisij TGP | Pristojna ministrstva, javnost |  |
| NG-2 | Razvoj metodologije za spremljanje ponorov | - Razvoji in prenos metodologije - Določitev nacionalnih faktorjev (WD, BEF) - Analiza zalog in sprememb v lesnih izdelkih (HWP) |  | Pristojna ministrstva, javnost |  |
| NG-3 | Izdelava poročil za UNFCCC in EK | - Obračuni in priprava podatkov za izpolnitev tabel in izdelava poročil (CRF, NIR) |  | Pristojna ministrstva, javnost |  |
| NG-4 | Nadaljnja integracija ukrepov v sektorsko politiko | - Priprava ukrepov in analitičnih podlag za nadaljnjo integracijo podnebnih ciljev in ukrepov v sektorsko politiko gospodarjenja z gozdovi | Strateško načrtovanje | Pristojna ministrstva |  |

Tabela 26: 	Obstoječi ukrepi za spremljanje ponorov emisij

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OG-1 | Poročanje UNFCCC | Aktivnosti za uveljavitev ponorov pri izpolnjevanju ciljev kjotskega protokola | Spremljanje stanja ponorov in mednarodno poročanje | Pristojna ministrstva |  |

Finančna sredstva in viri

Ocenjena vrednost javnih sredstev, potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2014−2020, znaša 3,8 mio EUR (brez naloge NG-4).  Viri financiranja so: proračun RS, proučene pa bodo možnosti za sofinanciranja oz financiranje dela aktivnosti v okviru programov EU (Horizont 2020 in LIFE).

Učinki

Rezultati gozdne inventure kažejo na sorazmerno velike lesne zaloge s povprečjem 333,74 m3/ha in še vedno ugodno akumulacijo lesne biomase (cca. 4 m3/ha). Čeprav je pričakovati, da se bo posek v gozdovih zaradi deloma ponekod že zastaranih sestojev, še naprej povečeval, Slovenija lahko računa na uveljavljanje ponorov tudi v obdobju do leta 2020, v kolikor bi nova pravila za obračunavanje ponorov TGP to dovoljevala. Način obračunavanja ponorov zaradi dejavnosti gospodarjenja z gozdovi opredeljuje člen 6 novih pravil o obračunavanju za drugo ciljno obdobje KP (Sklep št. 529/2013/EU). Način obračunavanja emisij in ponorov je precej drugačen kot v prvem ciljnem obdobju KP, saj določa uporabo referenčne ravni za gospodarjenje z gozdovi, ki znaša za Slovenijo -3.171 Gg CO2 ekv na leto. Poleg tega omogoča, da država lahko koristi uveljavljanje viškov ponorov nad referenčno ravnjo do največ 3,5 % emisij v baznem letu oz. v našem primeru 712,4 kt CO2 ekv. To pomeni, da so koristi uveljavljanja ponorov za Slovenijo, če bi bilo to formalno možno, po grobih ocenah med 3 in 20 mio EUR na leto ali več, odvisno od gibanja cen emisijskih kuponov na trgu.

Manjši del k ponorom v bilanci emisij TGP bi lahko doprinesla tudi raba lesa oz. pridobljeni lesni proizvodi (HWP), v kolikor bo država izbrala višjo stopnjo zahtevnosti poročanja. Po projekcijah o emisijah/ponorih, ki jih je Slovenija poslala s predložitvijo referenčnih ravni zaradi gospodarjenja z gozdovi (Submission on information …, 2011) bi neto emisije HWP v obdobju 2013-2020 letno znašale -130 kt CO2 ekv. Projekcije so zaradi metodoloških posebnosti ter velike odvisnosti od dogajanj na trgu lesa in stanja predelovalne industrije v Sloveniji negotove.

Multiplikativni in sinergijski učinki

Predlagani sklop ukrepov ima pozitivne učinke pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, pridobljeni podatki pa bodo uporabni tudi širše. Poudariti je treba, da bo imela država z uspešno implementacijo ukrepov in z zbranimi podatki večkratne koristi, saj bo lahko nemoteno poročala o stanju in spremembah bistvenih kazalcev v okviru celotnega sektorja LULUCF. To bo hkrati pomembno za lažje izvajanje obstoječe kmetijske in gozdne  politike in zavez, kot tudi  za izpolnjevanje prihajajočih nacionalnih in mednarodnih obveznosti (npr. Nova gozdarska strategija EU).

IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE

Stanje

V izvedbi različnih nosilcev (vladni, nevladni sektor, mediji, gospodarstvo, strokovne institucije idr.) v Sloveniji že poteka vrsta aktivnosti izobraževanja, usposabljanja, informiranja in ozaveščanja na področju blaženja podnebnih sprememb in povezanih tem (npr. dobre prakse na področjih ravnanja z odpadki, energijo idr-). Financirajo se iz različnih virov, tako nacionalnega proračuna kot sredstev EU in različnih mednarodnih virov. Zaenkrat aktivnosti potekajo posamično in ni koordinacije med njimi.

Očitno je, da izobraževanje in usposabljanje v smeri nizkoogljične družbe že vključuje velik del prebivalstva Republike Slovenije. Še večji delež je zajet v različne aktivnosti ozaveščanja in komuniciranja. Analize stanja kažejo na to, da je v Sloveniji, v primerjavi z drugimi državami članicami EU, osnovna informiranost o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb na relativno visoki ravni, visok pa je tudi delež prebivalcev, ki izvajajo ukrepe za blaženje podnebnih sprememb.

Cilji

Vendar pa je aktivnosti na tem področju potrebno nadgraditi, tako, da bodo informacije dosegle vse relevantne cilje skupine. Zlasti bo potrebno krepiti informiranje in ozaveščanje o koristih in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov za blaženje podnebnih sprememb, za povečanje obsega in kakovosti izvedbe ukrepov. Poleg tega pa bo z razvojnega stališča ključno tudi izobraževanje in usposabljanje za prehod v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično družbo. Zlasti bodo okrepljene aktivnosti za razvoj kadrovskih potencialov za prehod v nizko ogljično družbo na področjih, kjer se bodo oblikovala nova delovna mesta. S tem se bodo okrepili učinki in povečale razvojne koristi programa OP-TGP-2020.

OP-TGP-2020 se zato osredotoča na naslednje cilje:

- izobraževanje in usposabljanje za prehod v konkurenčno nizkoogljično družbo;

- krepitev kadrovskih potencialov za odpiranje novih zelenih delovnih mest;

- informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov.

Izvedba

Usposabljanje in izobraževanje

Pripravljen bo podroben načrt usposabljanja za prehod v konkurenčno nizkoogljično družbo, ki bo tudi podrobno opredelil potrebe po usposabljanju. Program se bo deloma izvajal v okvirih Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike in Programa razvoja podeželja. Usposabljanja bodo usmerjena k akterjem na področjih: energetike, prometa, ravnanja z odpadki, gozdarstva in kmetijstva.

Znaten del programa bo namenjen formalnemu usposabljanju. Predvidena so ciljno usmerjena usposabljanja za pripravo in izvedbo projektov na področju energetske učinkovitosti in zelenih energetskih tehnologij ter drugih področij blaženja podnebnih sprememb (za različne ciljne skupine kot so energetski menedžerji, upravniki, projektanti, arhitekti, monterji, nadzorniki, odločevalci idr.). Del aktivnosti bo namenjen javni upravi: ciljno izobraževanje in usposabljanje javne uprave za operacionalizacijo zakonodaje na področjih ukrepov blaženja podnebnih sprememb (učinkovitega upravljanje z energijo, izvedbo investicij v URE in izrabo OVE ter drugih ukrepov). V programe bodo vključene tudi vse institucije, ki se že ukvarjajo z izobraževanjem in svetovanjem, kot so Energetske svetovalne pisarne – EnSvet, neformalna mreža svetovalcev za pridobivanje, predelavo in rabo lesne biomase – LesEnSvet, Kmetijstvo in nevladne organizacije, ki delujejo na področju usposabljanja in svetovanja). Na področju učinkovite rabe energije so ukrepi izobraževanja in usposabljanja že načrtovani v AN URE-2 (ukrep H.2).

Nadaljevati je potrebno tudi aktivnosti za vključevanje podnebnih vsebin v širši proces razvoja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v Sloveniji na vseh stopnjah izobraževanja (vključevanje v kurikulum in z nadaljnjim razvojem obkurikulanih dejavnosti). Ključne aktivnosti OP-TGP-2020 so:

- dopolnitve in spremembe učnih načrtov v osnovnih, srednjih in višjih šolah (okoljska vzgoja kot obvezni del učnega programa);

- sprotna prenova konceptov, vsebine in orodij za izobraževanje na področju URE in izrabe OVE in drugih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb v skladu z aktualnimi novostmi;

- uvedba interdisciplinarnih študijskih programov za trajnostni razvoj (na področju ravnanja z energijo in drugih);

- priprava in izvajanje programov usposabljanja učiteljev/profesorjev in mentorjev krožkov;

- vključevanje vzgojno-izobraževalnih institucij v mednarodne projekte s področja URE in izrabe OVE in drugih ukrepov blaženja podnebnih sprememb;

- vseživljenjsko učenje s poudarkom na poklicnem usposabljanju na področjih prehoda v NOD.

Promocija in ozaveščanje

Za prehod v nizkoogljično družbo so bistvenega pomena odločitve v gospodinjstvih, kmetijskih gospodarstvih, podjetjih, javnih institucijah idr., ki izvajajo ukrepe za zmanjšanje emisij TGP. To zahteva pripravo premišljenih in posameznim ciljnim skupinam prilagojenih dolgoročnih komunikacijskih aktivnosti, ki so osnova za usklajeno izvajanje dejavnosti na področju informiranja, ozaveščanja, promocije in usposabljanja o ekonomskih, okoljskih in razvojnih potencialih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. Priprava in izvajanje takšnih programov sta načrtovana v AN URE 2 in sicer za področja učinkovite rabe energije za gospodinjstva, za javni sektor ter za mala in srednja podjetja. OP-TGP-2020 razširja ukrepe na cel spekter ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. Pristop je naslednji:

- informirati ter izboljšati ozaveščenost relevantnih ciljnih skupin glede koristi blaženja podnebnih sprememb;

- ponuditi specifične aktivnosti, relevantne za ciljno skupino;

- zagotoviti zglede, ki vlečejo in;

- prikazati ukrepe tudi z dobrim zgledom iz javnega sektorja.

Pri izvajanju promocijskih aktivnosti ter ozaveščanja, usposabljanja ter izobraževanja ima nevladni sektor pomembno vlogo. Vse pomembnejšo vlogo imajo tudi lokalne energetske agencije. Priprava in izvajanje aktivnosti bosta z uskladitvijo in nadgradnjo že obstoječih dejavnosti ter razmejitvijo pristojnosti posameznih akterjev omogočili učinkovitejše in dolgoročno uspešnejše izvajanje informativnih in ozaveščevalnih dejavnosti.

Tabela 27: 	Novi ukrepi na področju izobraževanja, usposabljanja, informiranja in ozaveščanja

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NU-1 | Subvencije za usposabljanje | OP EKP, Tematski cilj 10: Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter prenos znanja in vseživljenjsko učenje Usposabljanje za krepitev kadrovskih potencialov za prehod v NOD | Izobraževanje in usposabljanje | Delojemalci in delo dajalci na vseh področjih blaženja podnebnih sprememb Izvajalci usposabljanj |  |
| NU-2 | Načrtovanje in razvoj usposabljanja za prehod v NOD | Identifikacija potreb po usposabljanju in po potrebi priprava dodatnih programov | Izobraževanje in usposabljanje/ Ministrstvo, pristojno za podnebje |  |  |

Tabela 28: 	Ostoječi ukrepi na področju izobraževanja, usposabljanja, informiranja in ozaveščanja

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OU-1 | Izobraževanje za trajnostni razvoj | Vključevanje podnebnih vsebin v širši proces razvoja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v Sloveniji na vseh stopnjah izobraževanja | Izobraževanje/ Pristojna ministrstva in institucije | Izobraževalne ustanove |  |
| OU-2 | Izobraževanje in usposabljanje | AN URE (Ukrep H.4) | Izobraževanje in usposabljanje/ Ministrstvo, pristojno za energijo | Izobraževalne ustanove; projektanti, izvajalci del ipd.; odločevalci; javna uprava. |  |
| OU-3 | Informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti | AN URE: Informiranje in ozaveščanje gospodinjstev (Ukrep H.3.1), javnega sektorja (Ukrep H.3.2) in SME (Ukrep H.3.2) | Izobraževanje in usposabljanje/ Ministrstvo, pristojno za energijo | Gospodinjstva, javni sektor, gospodarstvo (SME) |  |

Financiranje

Program se bo deloma financiral iz sredstev Evropskega socialnega sklada (Tematski cilj 10: vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter prenos znanja in vseživljenjsko učenje) ter Evropskega sklada za razvoj podeželja. Usposabljanje za svetovalce EnSvet bo v letih 2014 in 2015 financirano iz sredstev Podnebnega sklada.

Učinki

Informiranje in ozaveščanje ima pomemben posreden vpliv na izvajanje drugih ukrepov OP-TGP-2020 in s tem doseganja načrtovanega zmanjšanja emisij TGP. Ciljno usmerjeno usposabljanje prispeva k dejanski pripravi in izvedbi ukrepov in poveča kakovost izvedbe.

Multiplikativni in sinergijski učinki

Pri udeleženih v aktivnostih izobraževanja in usposabljanja se izboljšajo kompetence in s tem možnosti za zaposlitev na perspektivnih zelenih delovnih mestih z višjo dodano vrednostjo od povprečja gospodarskih dejavnosti. Krepijo se kadrovski potenciali. Izboljša se konkurenčnosti in razvojni potencial družbe.

Izobraževanje in usposabljanje je ključno za izvajanje ukrepov na področju zelene gospodarske rasti in doseganje večjih razvojnih koristi programa.

NAČRT FINANCIRANJA DO LETA 2020

Viri financiranja

Ključni viri nepovratnih sredstev za izvajanje ukrepov so:

- prispevki oz. dodatki, ki jih plačujejo odjemalci energije;

- podnebni sklad, financiran iz avkcij EU-ETS, bo del svojih sredstev namenil blaženju podnebnih sprememb. Volumen zbranih sredstev bo precej manjši, kot je bilo pričakovano ob uvedbi avkcij;

- sredstva strukturnih in investicijskih skladov EU za izvajanje kohezijske in kmetijske politike v finančni perspektivi 2014−2020 bodo v novem obdobju osredotočena na ožji nabor tem in prednostno namenjena tudi prehodu v nizkoogljično družbo, kot eni od štiri prednostnih nalog razvoja EU;

- proračunska sredstva za zagotavljanje slovenske udeležbe pri izvajanju kohezijske in kmetijske politike;

- sredstva drugih programov EU v finančni perspektivi 2014−2020 bodo na voljo za ukrepe blaženja podnebnih sprememb. Programi se bodo v novi finančni perspektivi izvajali v nekoliko spremenjeni obliki, praviloma s še večjim poudarkom na podnebni problematiki.

Da se zagotovi ekonomsko učinkovito izvajanje ukrepov, bo potrebno izboljšati dostopnost povratnih sredstev za izvedbo ukrepov. To bo omogočilo doseganje večjih učinkov z manjšim vložkom javnih nepovratnih sredstev. Kot tak bo to pomemben ukrep za izhod iz krize, saj so »projekti« - ob ustrezni organiziranosti zmožni pritegniti znatna finančna sredstva tudi iz mednarodnih finančnih virov.

Za to bo pomemben zagon mehanizma energetskega pogodbeništva.

Stroški izvajanja programa so podrobno opredeljeni po posameznih poglavjih. Skupni javnofinančni stroški programa v obdobju 2014−2020 so ocenjeni na 1,319 mrd EUR. Pri tem so navedeni vsi stroški spodbud, pri čemer so na vseh področjih spodbude sočasno namenjene doseganju drugih ciljev politik na področjih energetike, prometa, kmetijstva in ravnanja z odpadki. Večina sredstev je zagotovljenih v okviru že sprejetih programov na teh področjih oz. iz načrtovanih sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov v finančni perspektivi 2014−2020 v okviru programov v pripravi: Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike EU 2014−2020 in Programa razvoja podeželja 2014−2020. Finančna konstrukcija ni pokrita na področju ravnanja z odpadki. V OP RKO je predvideno, da se bodo ti ukrepi financirali iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, mehanizem pa še ni vzpostavljen.

Tabela 29: 	Subvencije za izvedbo OP-TGP-2020 v obdobju 2014−2020 - potrebna javno finančna sredstva in viri financiranja

| VIRI SREDSTEV [mio EUR] |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Skupaj 2014−2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potrebna javno finančna sredstva za subvencije za nove ukrepe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spodbude za nove ukrepe, MzIP | 73 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 569 | 2+3 |
| 2 | Energija | 57 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 452 |  |
| 3 | Promet | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 117 |  |
| 4 | Spodbude za nove ukrepe, MKO | 63 | 63 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 368 | 5+6+7 |
| 5 | Odpadki | 54 | 54 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 308 |  |
| 6 | Kmetijstvo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 57 |  |
| 7 | Gozdarstvo | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3 |  |
| 8 | Spodbude za nove ukrepe, MGRT | 52 | 53 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 382 | 9+10 |
| 9 | Razvoj | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 355 |  |
| 10 | URE v gospodarstvu (neETS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |  |
| 11 | SKUPAJ - potrebna javno finančna sredstva za subvencije | 187 | 196 | 184 | 185 | 187 | 189 | 190 | 1.319 | 1+4+8 |
|  | Zagotovljeni viri javnih sredstev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Proračun RS - Kohezijski sklad: URE in OVE | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 210 |  |
| 13 | Proračun RS - Kohezijski sklad: Promet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |  |
| 14 | Proračun RS - Kohezijski sklad: Odpadki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |  |
| 15 | Proračun RS - ESRR: Gospodarski razvoj in URE v industriji | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 376 |  |
| 16 | Proračun RS - EKSRP: Kmetijstvo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 57 |  |
| 17 | Podnebni sklad | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 93 |  |
| 18 | Prispevki URE | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 272 |  |
| 19 | SKUPAJ - zagotovljeni viri javnih sredstev | 134 | 146 | 148 | 151 | 153 | 155 | 157 | 1.045 | 12+13+14+15+16+17+18 |
| 20 | Manjkajoča javna sredstva | 53 | 50 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 274 | 11-19 |
|  | Možni drugi viri javnih sredstev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Prispevek za proizvodnjo toplote iz OVE |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |  |
| 22 | Okoljska dajatev na področju ravnanja z odpadki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORGANIZACIJA IZVAJANJA

Stanje

Ključne naloge na področju zmanjševanja emisije toplogrednih plinov so na ravni vlade v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) in Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MZIP), pomembno vlogo pa imata še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Ministrstvo za finance (MF).

- MKO je med drugim pristojen za pripravo politike in programov za varstvo okolja in nadzor nad njimi, vključno s področjem podnebnih sprememb, in presojo sprejemljivosti vplivov na okolje.

- V pristojnosti MZIP je priprava tako energetske politike, ki naj bi prednostno zagotavljala učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije, kot tudi prostorske in stanovanjske politike ter prometne politike na področju prevoza potnikov in blaga ter prometne infrastrukture.

- Za izvajanje programov za spodbujanje podjetništva, konkurenčnosti, internacionalizacije podjetij in pritoka tujih neposrednih investicij je odgovoren MGRT, med njegove pristojnosti pa sodi tudi izvajanje evropske kohezijske politike v RS.

- Med področja, ki jih pokriva MF, sodijo tudi zeleno javno naročanje, javno zasebno partnerstvo, davčna politika in sheme državnih pomoči.

Ostale organizacije, pomembne na področju zmanjševanja emisije toplogrednih plinov, so še:

- Eko sklad, ki spodbuja URE, izrabo OVE in vgradnjo SPTE z visokim izkoristkom s posojili s subvencionirano obrestno mero in nepovratnimi sredstvi ter potrjuje in spremlja izvajanje programov URE dobaviteljev energije pri končnih odjemalcih;

- Borzen – Center za podpore, ki je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE z visokim izkoristkom;

- veliki dobavitelji toplote, električne energije, plina in tekočih goriv za ogrevanje, ki pripravljajo in izvajajo programe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih;

- samoupravne lokalne skupnosti, ki izvajajo programe URE in izrabe OVE v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov in skrbijo za razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb na svojem območju;

- lokalne energetske agencije (LEA), ki izvajajo aktivnosti za spodbujanje trajnostnega regionalnega energetskega razvoja, zlasti izobraževalne, promocijske, svetovalne in druge dejavnosti strokovne podpore za spodbujanje URE in izrabe OVE;

- mreža energetsko-svetovalnih pisarn ENSVET, ki zagotavlja energetsko svetovanje za občane;

- različne okoljske nevladne organizacije, ki občasno izvajajo kampanje za ozaveščanje in obveščanje ter spremljanje izvajanja okoljskih politik.

Izvajanje OP-TGP-2020

V obdobju 2008−2012 so v okviru različnih programov za URE, izrabo OVE in vgradnjo SPTE z visokim izkoristkom v vseh sektorjih že potekale različne aktivnosti za zmanjšanje emisije toplogrednih plinov. Za še boljše rezultate, pa tudi boljše gospodarjenje z javnimi sredstvi, je smiselno, da se v obdobju do leta 2020 obstoječa prizadevanja razširijo z dodatnimi programi, in sicer s programi za uveljavitev energetskega pogodbeništva, predvsem v javnem sektorju in večstanovanjskih stavbah ter programi za gospodinjstva z nizkimi prihodki, majhna in srednje velika podjetja (SME) ter stavbe, ki so kulturna dediščina. Ti ukrepi pa zahtevajo posebno in pravočasno pripravo ter ustrezno organiziranost ključnih akterjev in deležnikov.

Koordinacija izvajanja OP-TGP-2020. Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, koordinira izvajanje OP-TGP-2020. Vodi in spremlja izvajanje OP-TGP-2020 in sodeluje s sektorji pri pripravi, uveljavljanju in izvajanju ukrepov tega programa. Sodeluje z relevantnimi deležniki na tem področju, kot so lokalne skupnosti, nevladne organizacije, gospodarstvo, raziskovalne institucije (glej poglavje 5.1.3) . Za doseganje ciljev OP-TGP-2020 sodeluje pri oblikovanju prioritet sektorskih, medsektorskih in razvojnih programov ter ukrepov in instrumentov in v okviru postopkov CPVO in z drugimi aktivnostmi zagotavlja integracijo ciljev zmanjševanja emisij TGP v sektorske programe.

Energetsko pogodbeništvo v javnem sektorju in večstanovanjskih stavbah. Uporaba energetskega pogodbeništva je eden od možnih ukrepov za izboljšanje finančnega vzvoda porabe javnih sredstev pri celoviti energetski sanaciji javnih stavb, doseganja v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti zahtevane letne dinamike prenove javnih stavb (3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi vlade), pa tudi za zagon gospodarstva, saj bi večje povpraševanje po energetskem pogodbeništvu pripomoglo k razmahu trga energetskih storitev za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki je v Sloveniji zaenkrat še vedno majhen, povečal pa bi se tudi obseg investicij. Program, usmerjen v URE in izrabo OVE s pomočjo energetskega pogodbeništva, prednostno v javnem sektorju sčasoma pa tudi v večstanovanjskih stavbah in v gospodarstvu, bi moral biti usmerjen predvsem v vzpostavitev ustreznega podpornega okolja za izvajanje projektov energetskega pogodbeništva, kamor sodi tudi pomoč javnim naročnikom pri pripravi, izvedbi in spremljanju tovrstnih projektov. Pri pripravi in izvajanju programa za večjo uveljavitev energetskega pogodbeništva bi bilo v prvi vrsto potrebno sodelovanje MZIP, MF in Ministrstva za pravosodje (MP) – Direktorata za investicije in nepremičnine, pa tudi MGRT, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija), samoupravnih lokalnih skupnosti in lokalnih energetskih agencij v vlogi pospeševalcev uvajanja projektov energetskega pogodbeništva.

URE in OVE v gospodinjstvih z nizkimi prihodki. Energetska revščina v Sloveniji narašča. Z ustreznim programom za URE in izrabo OVE bi lahko gospodinjstvom z nizkimi prihodki ob zagotavljanju primernega bivalnega ugodja pomagali zmanjšati stroške energije in s tem energetsko revščino z ukrepi, ki so načrtovani v OP-TGP-2020. Priprava in izvajanje primernega programa, katerega izvedba bi morala poleg strokovnega vključevati tudi socialno delo, zahteva sodelovanje več akterjev, na ravni vlade predvsem MZIP in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), poleg tega pa tudi samoupravnih lokalnih skupnosti, Centrov za socialno delo, nevladnih organizacij in upravljavcev socialnih stanovanj.

URE in izraba OVE v majhnih in srednje velikih podjetjih (MSP). URE in izraba OVE pomenita za MSP predvsem možnost za zmanjšanje stroška energije in s tem poslovanja. Zaradi omejene velikosti pa ta podjetja običajno nimajo dovolj kadra, ki bi se lahko ukvarjal z URE in izrabo OVE ter vodil projekte na tem področju, čeprav je nekaj javnih sredstev v ta namen že dostopnih (Eko sklad, programi dobaviteljev energije). Za to ciljno skupino bi bilo zato smiselno oblikovati poseben program, ki te ovire premošča in katerega priprava in izvajanje bi zahtevala predvsem sodelovanje MZIP in MGRT, pa tudi Eko sklada in lokalnih energetskih agencij.

URE in izraba OVE v stavbah, ki so kulturna dediščina. Prenove stavb, ki so kulturna dediščina, zaradi svoje specifike običajno zahtevajo višje naložbe in določena odstopanja od zahtevanih parametrov prenove, ki veljajo za druge stavbe. Stavbe kulturne dediščine zato pogosto tudi ne morejo zadostiti pogojem za pridobitev razpoložljivih javnih sredstev za URE in izrabo OVE, zato bi bilo zanje smiselno pripraviti poseben program. Pri pripravi in izvajanju takšnega programa za URE in izrabo OVE bi bilo na ravni vlade smiselno sodelovanje MZIP, Ministrstva za kulturo (MK) in MP – Direktorata za investicije in nepremičnine, pa tudi akterjev, kot so samoupravne lokalne skupnosti, Eko sklad in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Mehanizmi participacije za pospešitev izvedbe ukrepov

Ciljne skupine in ključni akterji za izvedbo posameznih ukrepov so za vsak ukrep podrobno opredeljeni v tem dokumentu ali poročnih akcijskih načrtih, ki so ob ukrepih navedeni.

Pri oblikovanju in uveljavljanju posameznih instrumentov se bodo pristojna ministrstva posvetovala s ključnimi deležniki, da se poveča obseg informacij za pripravo instrumentov in s tem zagotovi njihovo večjo kakovost, izboljša njihovo izvedbo in zmanjša stroške občanov, podjetij in vlade za uveljavljanje ukrepov. Zato bodo instrumenti pripravljeni po preglednih, ustreznih in dobro predstavljenih postopkih, da bodo zagotovljeni učinkoviti in pravočasni prispevki s strani zainteresiranih, med drugimi poslovnih organizacij, sindikatov, širših interesnih združenj, okoljskih organizacij, nevladnih organizacij ter drugih ravni javne uprave.

Sodelovanje javnosti v postopku priprave programa. Postopek priprave programa vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in je obsegalo naslednje korake:

- Priprava strokovnih izhodišč in osnutka OP-TGP-2020 za javno obravnavo. Priprava poteka ob sodelovanju deležnikov ter resorjev, pristojnih za izvajanje, tako da bo v javni obravnavi že medresorsko usklajen dokument. Pri pripravi se naslanjamo tudi na sprejete strateške dokumente in črpamo iz vzporednih odločitvenih procesov, zlasti programiranja kohezijske in kmetijske politike v Sloveniji za obdobje 2014−2020.

- Javna razprava bo organizirana s posveti za posamezne ciljne skupine in tudi s skupnim posvetom za vse deležnike.

- Sledi zaključna faza medresorskega usklajevanja, zaključek celovite presoje vplivov na okolje ter sprejem na Vladi RS.

- Poročilo o zaključkih javne obravnave bo priloga tega dokumenta.

Tabela 30: 	Naloge na področju organiziranja izvajanja in uveljavljanja mehanizmov participacije za pospešitev izvedbe ukrepov

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina |  | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORG-1 | Koordinacija izvajanja OP-TGP-2020 | Okrepljena koordinacija izvajanja ukrepov, zlasti na naslednjih področjih: - zelena gospodarska rast – spodbujanje inovacij; - energetsko pogodbeništvo; - ukrepi za SME. | Ministrstvo, pristojno za varovanje okolja in druga pristojna ministrstva | Pristojne institucije | 2014 |  |
| NORG-2 | Krepitev zmogljivosti za izvajanje ukrepov OP-TGP-2020 v okviru pristojnih institucij | Krepitev zmogljivosti za izvajanje ukrepov: - kadrovske prerazporeditve in okrepitve; - usposabljanje. | Pristojna ministrstva | Pristojne institucije | 2014 |  |
| NORG-3 | Izvedba procesov za oblikovanje in pospešitev izvajanja ukrepov | Strukturirani procesi sodelovanja deležnikov pri oblikovanju in izvajanju ukrepov OP-TGP-2020, zlasti za področja: - zelena gospodarska rast – davki in takse, ukinjanje škodljivih subvencij ; - zelena gospodarska rast – spodbujanje inovacij; - URE v stavbah, ki so kulturna dediščina; - energetsko pogodbeništvo v javnem sektorju; - ukrepi v stavbah v stanovanjskem sektorju. | Pristojna ministrstva | Deležniki | 2014 |  |
| NORG-4 | Izvedba procesov za oblikovanje in pospešitev izvajanja ukrepov na področju trajnostnega prometa | Nadgradnja ukrepov trajnostne prometne politike in njihovo izvajanje. | Ministrstvo, pristojno za promet | Deležniki in pristojne institucije |  |  |

SPREMLJANJE IZVAJANJA OP-TGP-2020 IN MEDNARODNO POROČANJE

Poročila o izvajanju

Vlada RS zagotovi spremljanje izvajanja tako, da zadolži Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, da:

- vsako leto poroča Vladi RS in najkasneje do 15. junija predloži »Letno poročilo o izvajanju OP-TGP-2020«;

- v okviru vodenja programa spremlja izpolnjevanje časovnega načrta in na mesečni ravni ocenjuje gibanje emisij iz razpoložljivih mesečnih podatkov (zlasti emisije v prometu).

Letno poročilo o izvajanju OP-TGP-2020 bo vsebovalo oceno izvajanja za predprejšnje leto (n-2) in indikativno oceno izvajanja za prejšnje leto (n-1). Vključevati mora naslednje vsebine:

- Oceno doseganja ciljev za neETS s primerjavami:

  - Evidence emisij TGP z linearno ciljno trajektorijo po Odločbi 406/2009/ES;

  - Sektorskih emisij in indikativnih sektorski ciljev OP-TGP-2020;

  - Evidence emisij TGP in projekcij emisij OP-TGP-2020.

- Oceno izvajanja ukrepov:

  - Analiza glavnih kazalcev izvajanja OP-TGP-2020 (Tabela 31: 	Glavni kazalci za spremljanje izvajanja OP-TGP-2020);

  - Pregled izpolnjevanja nalog glede na časovni načrt;

  - Poročilo o financiranju po ukrepih;

  - Dodatne analize posameznih ukrepov (analize ovir, dejavnikov, ki vplivajo na emisije, učinkovitosti izvajanja ukrepov) − po potrebi.

- Priporočila za izboljšanje izvajanja programa

  - Predlog sprememb in dopolnitev OP-TGP-2020 (ukrepov in načrta financiranja idr.).

Za oceno doseganja ciljev programa in učinkov programa bodo uporabljeni ključni kazalci. Skladno z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti so kazalniki oblikovani tako, da pretežno temeljijo na statističnih podatkih in drugih registrskih virih in se le kot dopolnitev uporabljajo drugi uradni viri in rezultati dodatnih raziskav. Kazalci so, kjer je to relevantno, usklajeni z metodologijo, predpisano za poročanje v mednarodnih sporazumih oz. na ravni EU. Ključne kazalce se po potrebi dopolni z dodatnimi kazalci.

Tabela 31: 	Glavni kazalci za spremljanje izvajanja OP-TGP-2020

|  | Kazalec | Definicija | Enota | Vrednost 2011 | Vrednost 2012 | Ciljna vrednost 2020 | Vir podatkov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAVBE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Učinek subvencij za zmanjšanje emisij TGP v javnem sektorju na izhod iz krize | Finančni vzvod: razmerje med vrednostjo subvencij in investicij | [EUR/EUR] | 1:1,21 | 1:1,19 | 1:3 | Poročila in podatki o izvajanju kohezijske politike |
| 2 | Izboljšanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju | Izvedba ukrepov in prihranek energije (toplote) v okviru AN URE 2ter indikativna ocena zmanjšanja emisij TGP | [GWh] [kt CO2 ekv] | 50; 13 | 31; 9,1 | 300; 60 | Podatek iz spremljanja izvajanja AN URE 2. Cilj je opredeljen kot kumulativni prihranek 2013−2020 |
| 3 | Energetska sanacija stavb v javnem sektorju | Spodbujanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju – sanirane površine | [1000 m2] | 446 | 381 |  | Podatek iz spremljanja izvajanja AN URE 2 |
| 4 | Intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju | Spodbujanje nižjega ogljičnega odtisa komercialnega in institucionalnega sektorja | [t/mio EUR] | 68 | 46 | 31 | Evidence emisij ARSO (CRF 1.A.4.a) in doddana vrednost SURS (panoge G-S in U) |
| 5 | Izboljšanje energetske učinkovitosti v stanovanjskem sektorju | Izvedba ukrepov in prihranek v okviru AN URE 2, indikativna ocena zmanjšanja emisij TGP | [GWh] [kt CO2 ekv] | 184; 29 | 156; 26 | 1.106 | Podatek iz spremljanja izvajanja AN URE 2. Cilj je opredeljen kot kumulativni prihranek 2013−2020 |
| 6 | Specifične emisije TGP v stanovanjskem sektorju | Razmerje med emisijami TGP iz rabe goriv v stanovanjskem sektorju in stanovanjskimi površinami | [kgCO2 ekv/m2] | 17 | 16 | 10 | Analitičen indikator, izračunan iz podatkov SURS in ARSO |
| 7 | Delež toplote iz OVE v KE v široki rabi | Razmerje med končno rabo OVE ter končno rabo vseh energentov v storitvenih dejavnostih ter gospodinjstvih z izjemo električne energije in daljinske toplote | [%] | 47 | 52 | 61 | Analitičen indikator, izračunan iz energetske bilance SURS |
| PROMET |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zmanjševanje izpustov iz osebnih motornih vozil | Povprečne specifične emisije CO2 za nova os. vozila | [kgCO2/km] | 142 | 135 | 95 | Poročilo EEA o emisijah CO2 novih vozil (pripadajoča baza podatkov) |
| 9 | Zmanjševanje izpustov vseh osebnih motornih vozil | Povprečne specifične emisije CO2 za vsa os. vozila | [kgCO2/km] | 186 | 184 | 152 | Evidence emisij ARSO (emisije CO2 iz osebnih vozil in prevoženi kilometri osebnih vozil) |
| 10 | Spodbujanje rabe OVE v prometu | Delež OVE v energiji goriv za pogon motornih vozil | [%] | 2,1 | 2,9 | 10,0 | Poročilo o napredku držav v skladu z Direktivo 2009/28/ES |
| 11 | Spodbujanje javnega potniškega prometa | Potniški kilometri v javnem potniškem prometu (cestni in železniški) | [mio pkm] | 1.687 | 1.633 | 2.092 | Podatki SURS in privzete predpostavke |
| 12 | Trajnostni tovorni promet | Delež prepeljanega tovora po železnicah | [%] | 23,5 | 22,7 | 25,6 | Podatki SURS |
| 13 | Ogljična intenzivnost prometa | Specifične emisije CO2 na enoto energije v prometu | [tCO2/TJ] | 68 | 67 | 64 | Evidence emisij ARSO (CRF 1.A.3) in raba energije v prometu SURS |
| KMETIJSTVO |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Povečanje učinkovitosti reje domačih živali | Emisije TGP na kg prirejenega mleka v državi | [kg CO2 ekv/kg] |  | 0,902 | 0,824 | Analitičen indikator (na podlagi metodologije za vodenje evidenc) |
| 12 | Racionalno gnojenje kmetijskih rastlin z dušikom | Poraba N iz mineralnih gnojil za gnojenje kmetijskih rastlin | [t/leto] | 27.134 | 26.300 | 28.000 | Podatki SURS |
| 13 | Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu | Bruto bilanca dušika | kg N/ha |  | 27 | 17 | Podatki SURS |
| 14 |  | Površina zemljišč v ukrepu Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila | ha | 252.219 |  | 260.000 | Podatki AKTRP |
| 15 |  | Površina zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje | ha | 29.902 |  | 44.000 | Podatki AKTRP |
| DRUGI SEKTORJI |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Finančne spodbude za URE in OVE za neETS v industriji | Znesek subvencij namenjenih URE in OVE v neETS industriji | [mio EUR] | - | - |  | Potrebno je vzpostaviti zajem podatkov pri spremljanju programov dobaviteljev ter kohezijske politike, ki bo ločeno zajemal spodbude za neETS |
| 14 | Delež toplote iz OVE v KE industriji neETS | Razmerje med končno rabo OVE in rabo končne energije v neETS v industriji | [%] | 9 |  |  | Analitičen indikator, izračunan iz energetske bilance SURS in Poročil o izvajanju EU-ETS |
| 15 | F-plini | Letna količina fluoriranih plinov, uporabljenih za polnjenje naprav ter zajeta količina plinov | kg | Polnjenje: 77,7 Zajeto: 1,49 | Polnjenje: 84,4 Zajeto: 3.77 | Skladno z Odločbo v pripravi. | Podatki ARSO: poročila vzdrževalcev |
| 16 | Zmanjšanje emisij iz ravnanja z odpadki | Količina odloženih biorazgradljivih odpadkov na odlagališčih po biološki stabilizaciji. | [kt] | 125 | 84 | 29 | Podatki ARSO iz evidenc. |
| ZELENA RAST GOSPODARSTVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Spodbujanje eko-inovacij za prehod v NOD | Delež sredstev za eko-inovacije, ki zmanjšujejo emisije TGP v celotnih subvencijah namenjenih inovacijam Zmanjšanje emisij TGP | [%] [kt CO2] |  |  |  | Poročila in podatki o izvajanju kohezijske politike |
| 18 | Zmanjšanje subvencij, ki so v nasprotju s cilji OP-TGP-2020 | Zmanjšanje glede na vrednosti 2011 | [%] | 0 |  | 100 |  |
| 19 | Implicitna stopnja obdavčitve energije | Razmerje med davki in taksami ter skupno rabo končne energije | [EUR/toe] | 161 | - |  | Kazalec EUROSTAT |
| 20 | Produktivnost rabe ogljika | Razmerje med bruto domačim proizvodom (v stalnih cenah, referenčno leto 2000) in emisijami TGP (skupne emisije) | [EUR2000 /kg CO2] | 1,25 | 1,2452 |  | Podatki SURS in ARSO |

Poročilo mora temeljiti na emisijskih podatkih za leto n-2, vsebovati pa mora tudi oceno emisij iz energetike za leto n-1, ki mora biti ocenjena na dostopnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije o prodaji goriv v Sloveniji v preteklem letu zmanjšani za porabo goriv zavezancev za ETS ter z uporabo referenčnega pristopa za izračun emisij. Pri analizi izvajanja ukrepov se mora poročilo opirati na zadnje dostopne podatke (v največji možni meri za leto n-1), ki morajo biti primerjani s ciljnimi vrednostmi OP-TGP-2020.

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja poskrbi tudi za uskladitev metodologije za ocenjevanje učinka ukrepov na zmanjšanje emisij TGP in določitev podatkovnih tokov. V poročilo o izvajanju programa smiselno poveže preostale obveznosti poročanja in podatkovne vire s tega področja.

Tabela 32: 	Ključni podatkovni viri za poročilo o izvajanju OP-TGP-2020

| Pristojna institucija in poročilo | Datum izida poročila in frekvenca poročanja | Starost podatkov v poročilu |
| --- | --- | --- |
| ARSO: Evidence emisij TGP, poročilo UNFCCC (v tem okviru tudi podatki o F-plinih in odpadkih) | 15. april (letno) | predpreteklo leto (n-2) |
| MzIP: Poročilo o izvajanju AN URE 2 | 30. april (dvoletno) | predpreteklo leto (n-2)? |
| MzIP: Poročilo o napredku držav članic v skladu z Direktivo 2009/28/ES (izvajanje AN OVE) | 31. december (letno) | preteklo leto (n-1) |
| ARSO: Poročilo o izvajanju Direktive EU-ETS | 31. marec (letno) | preteklo leto (n-1) |
| MGRT: Poročilo o izvajanju kohezijske politike | 30. september (letno) | preteklo leto (n-1) |
| SURS: statistika energetike – končni podatki | začetek oktobra (letno) | preteklo leto (n-1) |
| SURS: statistika prometa | konec oktobra (letno) | preteklo leto (n-1) |
| SURS: Statistika kmetijstva | sredina oktobra (letno) | preteklo leto (n-1) |
| AKTRP: letna poročila o izvajanju PRP | 30. junij (letno) | preteklo leto (n-1) |

Mednarodno poročanje

S področja evidenc in projekcij emisij toplogrednih plinov ima Slovenija obveznosti do Evropske komisije ter Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja.

Obveznosti do Evropske komisije izhajajo iz Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES. Uredba državam članicam nalaga poročanje o:

- razvojnih strategijah države za doseganje nizkih emisij ogljika;

- emisijah TGP in ponorih;

- emisijah TGP po Odločbi št. 406/2009/ES;

- vplivu emisij iz civilnega letalstva, ki niso povezani s CO2, na podnebje;

- projekcijah emisij TGP in ponorov ter o politikah in ukrepih držav članic v zvezi s tem;

- finančni in tehnološki podpori državam v razvoju v skladu z zahtevami UNFCCC;

- uporabi prihodkov ustvarjenih z dražbo pravic na trgu EU-ETS;

- ukrepih držav članic za prilagajanje podnebnim spremembam.

Roki za pripravo poročil so:

- Nacionalne evidence emisij: 15.1. prva verzija evidenc in 15.3. končna verzija evidenc za predpreteklo leto;

- Poročilo o ukrepih in projekcijah emisij: 15.3. vsako liho leto.

Obveznosti do sekretariata UNFCCC izhajajo iz konvencije same. Vsako leto je potrebno sekretariatu konvencije poročati o evidencah emisij za predpreteklo leto, in sicer do 15. aprila. Država sekretariatu UNFCCC predloži dvoletna poročila v skladu s Sklepom 2/CP.17 konference pogodbenic UNFCCC , prvo 1.1.2014, naslednji dve pa v letih 2016 in 2020. Vsebina je enaka kot pri poročanju EU po uredbi 525/2013. Poleg tega je država dolžna pripraviti tudi nacionalna poročila v skladu s členom 12 UNFCCC.

Podpora mednarodnem poročanju, pogajanjem ter programiranju politik in ukrepov

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v podporo naslednjim nalogam:

- mednarodno poročanje;

- programiranje politik in ukrepov za zmanjševanje emisij TGP;

- mednarodna pogajanja o novih ciljih;

- razširjeno spremljanje učinkov in učinkovitosti izvajanja ukrepov.

zagotovi izvedbo naslednjih podpornih nalog oz. analiz:

- vzpostavitev redne priprave energetsko podnebnih projekcij za vse naloge načrtovanja;

- nadgradnjo metodologije za izdelavo projekcij v prometu;

- uskladitev metodologij za ocenjevanje zmanjšanja emisij TGP zaradi izvajanja ukrepov in določitev podatkovnih tokov;

- razvoj modelov za pripravo projekcij do leta 2050;

- razširjeno analizo stroškovne učinkovitosti pri doseganju ciljev zmanjšanja emisij TGP.

Tabela 33: 	Naloge na področju spremljanja izvajanja, mednarodnega poročanja in podpori programiranju ukrepov

| Oznaka | Instrument | Nov ukrep oz. nadgradnja obstoječih ukrepov | Vrsta ukrepa/pristojnost | Ciljna skupina | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSP-1 | Poročilo o izvajanju OP-TGP-2020 | Ocena doseganja ciljev za neETS, izvajanja ukrepov in priporočila za izboljšanje izvajanja programa | Spremljanje izvajanja/ Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja | Javnost | 15. junij vsako leto |
| NSP-2 | Projekcije emisij TGP in poročanje EK | Vzpostavitev redne priprave energetsko podnebnih projekcij za vse naloge načrtovanja (TGP, AN OVE, AN URE 2) in mednarodno poročanje po Uredbi (EU) št. 525/2013 ter UNFCCC in kot podlage za pogajanja o novih nacionalnih ciljih ter za programiranje sredstev EU investicijskih in strukturnih skladov - prvič do 15. februarja 2015. Poročanje EK o projekcijah in ukrepih po Uredbi 535/2013 do 15. marca 2015 in na vsaki dve leti. | Spremljanje izvajanja, programiranje ukrepov, financiranje strokovnih podlag / Ministrstvi pristojni za varstvo okolja in za energijo |  | 15. marec 2015, 2017, 2019 |
| NSP-3 | Poročanje UNFCCC | Izdelava nacionalnih poročil UNFCCC skladno z navodili | Spremljanje izvajanja/ Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja |  |  |
| NSP-4 | Nadgradnja metodologije za izdelavo projekcij v prometu | Nadgradnja metodologije za izdelavo projekcij v prometu: povezava modelov v uporabi v Sloveniji za izdelavo projekcij v prometu. Vzpostavitev zajema podatkov o rabi goriv na področju tranzitnega prometa. | Programiranje ukrepov, financiranje strokovnih podlag / Ministrstva pristojna za: varstvo okolja, promet ter za energijo | Pristojna ministrstva | 30. april 2016 |
| NSP-5 | Razvoj modelov za pripravo projekcij do leta 2050 in vrednotenja učinkov na zeleno gospodarsko rast | V podporo pogajanjem o novih ciljih v mednarodnem prostoru in razvojnim strategijam države bodo razviti modeli za vrednotenje učinkov do leta 2050. | Programiranje ukrepov, financiranje strokovnih podlag/ Ministrstvo pristojno za varstvo okolja | Pristojna ministrstva, GZS, EZS, okoljske NVO | 30. september 2015 |
| NSP-6 | Razširjena analiza stroškovne učinkovitosti in učinkov izvajanja ukrepov zmanjšanja emisij TGP | Kot osnovo za programiranje nadaljnjih ukrepov ter optimizacijo že sprejetih ukrepov bodo izdelane razširjene analize izvajanja ukrepov s poudarkom na ekonomski analizi. |  | Pristojna ministrstva, deležniki | 30. april 2016 |
| NSP-7 | Uskladitev metodologije za ocenjevanje učinka ukrepov na zmanjšanje emisij TGP | Uskladitev metodologije za poročanje in sicer za ocenjevanje ukrepov glede zmanjšanja emisij TGP, zlasti za ukrepe v okviru naslednjih subvencioniranih in obveznih programov oz. shem: AN URE 2, AN OVE, ukrepov kohezijske politike, izvajanja podporne sheme, subvencij eko sklada, programov dobaviteljev energije idr. |  |  | december 2014 |

- PRILOGE

- PRILOGA A: OCENA STANJA IN IZVAJANJA OP TGP-1

  - Doseganje cilja Kjotskega protokola

Kjotski cilj. S sprejemom Zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja je omejevanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v Sloveniji dobilo zakonsko osnovo in jasen cilj. Protokol opredeljuje cilje zmanjšanja oz. omejitev emisij TGP količinsko in časovno. Slovenija je morala v prvem ciljnem obdobju 2008–2012, enako kot EU-15 kot celota in večina novih držav članic, zmanjšati skupne emisije toplogrednih plinov za 8 % glede na izhodiščne emisije.

Količinski cilj 2008−2012 podrobno. Izhodiščne emisije za Slovenijo znašajo 20.354 kt CO2 ekv. To pomeni, da povprečne letne emisije TGP v obdobju 2008−2012 niso smele biti višje od 18.725,719 kt CO2 ekv. Pri doseganju kjotskega cilja bo Slovenija skladno s sklepom 11/CP.7 Konference pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja lahko uveljavila ponore CO2 iz naslova povečanja lesne biomase v gozdovih v višini 1.320 kt CO2 ekv.

R Slovenija je vključena v evropsko shemo za trgovanje s pravicami do emisije TGP (EU-ETS v nadaljnjem tekstu). Za naprave, ki so v shemi, je pravica do emisije vnaprej določena z Državnim načrtom razdelitve emisijskih kuponov , razlika med podeljenimi kuponi in dejanskimi emisijami se pokriva z nakupom ali prodajo dodatnih kuponov na trgu z emisijami. Kot pri vseh državah članicah EU, se pri doseganju nacionalnega kjotskega cilja za naprave v shemi EU-ETS upoštevajo dodeljeni emisijski kuponi.

Zaradi uporabe mehanizma trgovanja z emisijami, vplivajo na doseganje cilja Kjotskega protokola izključno emisije iz virov zunaj sheme EU-ETS. Te v kjotskem ciljnem obdobju ne smejo preseči 11.824 kt CO2 ekv na leto, to količinsko omejitev po terminologiji Evropske okoljske agencije poimenujemo »ekvivalenti kjotski cilj za emisije zunaj sheme EU-ETS« (Tabela 34). Značilnosti emisij iz teh virov so podrobno opisane v poglavju Emisije TGP v Sloveniji.

Izpolnitev cilja.

Razpoložljivi podatki kažejo na to, da bo Slovenija izpolnila svojo obveznost iz Kjotskega protokola: v obdobju 2008−2012 bo emisije TGP ob uveljavljanju povečanja ponorov emisij zaradi upravljanja z gozdovi ter izvajanja sheme EU-ETS zmanjšala za več kot 8-odstotkov glede na izhodiščne emisije.

Za uveljavljanje ponorov mora Slovenija dosledno izvesti potrebne aktivnosti spremljanja ravnanja z gozdovi.

V letih od 2008 do 2012 so skupne emisije TGP iz virov zunaj sheme EU-ETS dosegle povprečno letno vrednost 11.655 kt CO2 ekv, kar je letno za 173 kt CO2 ekv manj od cilja Kjotskega protokola oz. kumulativno v štirih letih za 863 kt CO2 ekv manj od cilja. Podatki za leto 2012 so preliminarni.

Slika 11: 	Letno odstopanje od cilja Kjotskega protokola v letih od 2008 do 2012

Tabela 34: 	Izpolnjevanje cilja Kjotskega protokola v letih od 2008 do 2012(61). Negativna vrednost pomeni izpolnitev cilja

| Emisije [kt CO2 ekv/leto] |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Povprečje 2008−12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejanske emisije TGP |  |  |  |  |  |  |  |
| - Skupne emisije v Sloveniji |  | 21.406 | 19.427 | 19.482 | 19.509 | 19.113 | 19.788 |
| - Preverjene emisije v EU-ETS (vir: ARSO) |  | 8.860 | 8.067 | 8.130 | 7.995 | 7.611 | 8.133 |
| - Emisije zunaj EU-ETS | (1)-(2) | 12.546 | 11.360 | 11.352 | 11.515 | 11.502 | 11.655 |
| Prožni mehanizmi |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podeljene kvote v EU-ETS (vir: ARSO62) |  | 8.214 | 8.216 | 8.209 | 8.225 | 8.226 | 8.218 |
| - Uveljavljanje ponorov |  | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| Ciljne emisije |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kjotski cilj (brez ponorov) |  | 18.726 | 18.726 | 18.726 | 18.726 | 18.726 | 18.726 |
| - Ekvivalenti kjotski cilj za emisije zunaj EU-ETS (s ponori) | (6)-(4)+(5) | 11.831 | 11.830 | 11.837 | 11.821 | 11.820 | 11.828 |
| Odstopanje od kjotskega cilja |  |  |  |  |  |  |  |
| - V posameznem letu | (3)-(7) | 715 | -470 | -485 | -306 | -317 | -173 |
| - Kumulativno od leta 2008 | (9)leto-1+(8)leto | 715 | 245 | -240 | -546 | -863 |  |

  - Emisije TGP

Leta 2011 je bilo v Sloveniji v ozračje emitiranih 19.509 kt CO2 ekv emisij toplogrednih plinov. To je 4,1 % manj od izhodiščnih emisij.

    - Emisije TGP iz virov zunaj sheme EU-ETS (po odločbi 2009/406/ES)

Emisije virov zunaj sheme EU-ETS, ki po Odločbi 2009/406/ES štejejo pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev v letu 2020, so bile v letu 2011 za 0,6 % manjše kot v letu 2005. Emisije iz virov EU-ETS pa so bile v istem obdobju manjše za 11,9 %.

Kot je podrobno pojasnjeno v že v poglavju o Coljih so za izpolnjevanje nacionalnih ciljev v letu 2020 relevantne emisije samo iz virov zunaj sheme EU-ETS. To je veljalo že pri izpolnjevanju Kjotskega protokola.

Deleži emisij TGP zunaj sheme EU-ETS po sektorjih v letu 2011. Med viri emisij zunaj sheme EU-ETS je daleč najpomembnejši sektor promet z deležem 49,5 % emisij v letu 2011, sledi raba goriv v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih s 17,0 %, kmetijstvo s 16,5 %, raba goriv v industriji in gradbeništvu s 4,5 %, ravnanje z odpadki s 4,9 %, emisije industrijskih procesov s 3,5 % ter transformacije in ubežne emisije iz energetike z 0,4 % (Slika 3). Nizek delež industrije in transformacij je posledica dejstva, da je večina naprav v teh sektorjih vključenih v shemo EU-ETS. Od leta 2005 do 2011 so se emisije iz prometa povečale za 28,7 %, emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih so se zmanjšale za 24,4 %, iz kmetijstva pa za 5,1 %.

Slika 12: 	Deleži emisij TGP iz virov zunaj sheme EU-ETS po sektorjih v letu 2011

Slika 13: 	Emisije TGP iz virov zunaj sheme EU-ETS po sektorjih v letih od 2005 do 2011 in pravno obvezujoči nacionalni cilji do leta 2020

Gibanje emisij zunaj sheme EU-ETS v obdobju 2005−2011. Emisije spremljamo ločeno za vire v shemi in zunaj sheme EU-ETS v celotnem obdobju od uvedbe sheme leta 2005. Skupne emisije virov zunaj sheme EU-ETS so relativno stabilne, v obdobju 2005−2011 so se zmanjšale za 0,6 % oz. za 0,1 % na leto. Izjema je leto 2008, saj so bile emisije za 7,8 % večje kot leto pred tem in za 9,5 % večje kot leto za tem, kar je bilo zlasti posledica sprememb v sektorju promet. Velike spremembe pa so v posameznih sektorjih. V sedemletnem obdobju so se najbolj povečale emisije iz prometa, za 28,7 % oz. za kar 4,3 % na leto, sledi uporaba topil in drugih izdelkov, kjer so se povečale za 13 %, a ima ta sektor izjemno majhen delež v skupnih emisijah. Emisije zunaj EU-ETS so se povečale tudi v transformacijah in sicer za 3,3 %. Najbolj so se zmanjšale emisije iz rabe goriv v industriji in gradbeništvu za 34,1 % oz. 6,7 % letno, za podoben odstotek so se zmanjšale procesne emisije industrijskih procesov 33,7 % oz. 6,6 %/leto, sledi zmanjšanje iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih za 24,4 % oz. 4,6 %/letno, iz ravnanja z odpadki za 18,8 % oz. 3,4 % in kmetijstva za 5,1 % oz. 0,9 %/leto.

    - Emisije v shemi EU-ETS

Struktura emisij v shemi EU-ETS v obdobju 2008−2012. Emisije TGP v shemi EU-ETS so leta 2005 prestavljale 42,9 % skupnih emisij v Sloveniji, v letu 2011 pa 40,9 %. V shemi EU-ETS sta sektor energetika (proizvodnja električne energije in toplote) z deležem 79,4 % (78,1 % iz rabe goriv in 1,3 % procesne emisije) in predelovalna industrija v EU-ETS z deležem 20,6 % v letu 2011 (14,2 % energetska raba goriv, 6,4 % procesne emisije).

Slika 14:	Emisije TGP iz virov v shemi EU-ETS: preverjene emisije in dodeljeni kuponi v letih od 2005 do 2012

Gibanje emisij v shemi EU-ETS v obdobju 2008−2012. Emisije iz virov EU-ETS so se v obdobju 2005−2012 zmanjšale za 11,9 % oz. za 1,8 % na leto. Med letoma 2005−2011 so se znatno zmanjšale emisije iz predelovalne industrije, za 28,7 % (oz. 5,5 %/leto) in sicer iz zgorevanja goriv za 30,0 %, procesne emisije pa za 25,5 %, medtem so se emisije iz energetskih dejavnosti zmanjšale le minimalno in sicer za 1,3 % iz. (0,2 %/leto) (Slika 14). V industrijskih procesih so se v obdobju 2005−2012 znatno zmanjšale emisije iz proizvodnje keramičnih izdelkov, za 59,9 %, proizvodnje cementa in apna za 38,5 % in iz proizvodnje celuloze, papirja in kartona za 34,8 %. Povečale so se emisije iz proizvodnje stekla za 16,2 % in iz proizvodnje železa in jekla za 6,1 %.

    - Emisije TGP po sektorjih

Med emisijami iz virov zunaj EU-ETS je imel v letu 2011 največji delež sektor promet 49,5 %, sledita raba goriv v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih s 17,0 % in kmetijstvo s 16,5 %. Od leta 2005 do 2011 so se emisije iz prometa povečale za 28,7 %, emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih so se zmanjšale za 24,4 %, iz kmetijstva pa za 5,1 %.

Porazdelitev po sektorjih v letu 2011 pokaže, da k skupnim emisijam največ prispeva oskrba z energijo (34 %), sledi promet (29 %), raba goriv v široki rabi (10 %), kmetijstvo (10 %), raba goriv v industriji in gradbeništvu (9 %), procesne emisije iz industrije (5 %), ravnanje z odpadki (3 %) in raba topil (0,3 %). Od leta 1986 do 2011 se je znatno spremenila tudi struktura emisij, zlasti vlogi prometa in industrije. Delež emisij iz prometa se je znatno povečal (z 10 na 29 %), delež emisij iz rabe goriv v industriji in gradbeništvu pa zelo zmanjšal (z 22 na 9 %). Zmanjšal se je tudi delež emisij iz široke rabe, oskrbe z energijo in industrijskih procesov (povsod za 2 odstotni točki) in kmetijstva (1 odstotno točko), (Slika 16).

Slika 15: 	Emisije TGP v izhodiščnem letu ter v letih od 1986 do 2011

Slika 16: 	Deleži emisij TGP po sektorjih v letih 1986, 2000 in 2011

Rast in zmanjšanje emisij po sektorjih. V obdobju 1986−2011 so se najbolj zmanjšale emisije iz rabe energije v industriji in gradbeništvu (za 61,3 %), rabe topil (39,8 %), industrijskih procesov (29,9 %), rabe goriv v široki rabi (18,7 %), kmetijstvu (14,0 %) ter oskrbi z energijo (7,6 %). Emisije so se povečale v dveh sektorjih, znatno v prometu (za 181,4 %), kar pomeni, da so se v tem obdobju skoraj potrojile in pri ravnanju z odpadki (14,6 %).

Slika 17: 	Sprememba emisij TGP po sektorjih v obdobju 1986−2011

Emisije iz prometa so najbolj problematične, saj so se izpusti v obdobju 1986−2011 povečali za 181,4 % (povprečna letna rast 4,2 %). Povečanje je posledica porasta števila vozil, prevoženih kilometrov ter hitrosti, zmanjšanja deleža javnega prometa in prometa po železnicah, pomemben pa je tudi vpliv tranzitnega prometa (zlasti v letih po vstopu Slovenije v EU). V obdobju 2000−2008 je raba energije v prometu naraščala, zlasti izrazito med letoma 2005 in 2008. Leta 2008 so bili izpusti kar za 204,1 % višji kot leta 1986 (več kot trikrat višji). Leta 2009 so se zaradi ekonomske krize in zmanjšanja tovornega prometa ter zvišanja cene pogonskih goriv znižali za 13,5 %, ostali približno enaki v letu 2010, v letu 2011 pa znova porasli za 8,2 %. Od leta 2004 gibanje izpustov v veliki meri kroji tranzitni promet skozi Slovenijo, povečanje katerega se je, kot posledica povečanja tranzitnih tokov, zlasti ob širitvah EU, in zaradi nižjih cen goriv glede na okoliške države, neposredno odrazilo na večjih količinah prodanih pogonskih goriv v državi. Ob tem je potrebno poudariti, da tranzitni promet ni edini krivec za višje izpuste, saj Slovenija v prometu ni izvajala ukrepov za zmanjšanje emisij TGP. V Sloveniji so se emisije iz prometa v obdobju od baznega leta do leta 2011 najbolj povečale v primerjavi z vsemi drugimi državami aneksa I Kjotskega protokola (Slika 18).

Slika 18: 	Razvrstitev držav Aneksa I Kjotskega protokola na podlagi razmerja med emisijam v letu 2011 glede na emisije v baznem letu

Slika 19: 	Indeks rasti skupnih emisij TGP in po sektorjih v letih od 1986 do 2011

Emisije iz proizvodnje električne energije in toplote beležijo precejšnja letna nihanja, kar je predvsem posledica spreminjanja hidroloških razmer in s tem deleža elektrike, proizvedene v hidroelektrarnah. Kljub porastu električne energije, proizvedene v termoelektrarnah, so bili izpusti v letu 2011 celo nekoliko nižji kot leta 1986 (za 0,2 %). Vzrok za to je v izboljšanju izkoristka termoelektrarn in deloma v zamenjavi tekočih in trdnih goriv s plinastimi. Večjega prestrukturiranja dejavnosti oskrbe z električno energijo ni bilo.

Emisije iz industrije in gradbeništva so se v obdobju 1986–2011 močno zmanjšale, kar za 61,3 %. Zmanjšanje je posledica prestrukturiranja industrije v začetku devetdesetih in zamenjave goriv: znižanja porabe tekočih in trdnih goriv ter rasti porabe plinastih. V obdobju 2000−2011 so se izpusti zmanjšali za 24,9 %. V začetku obdobja ni bilo jasnega trenda izpustov, v letih 2003–2006 so se povečali za 20 %, v obdobju 2006−2011 pa zmanjšali za 34,3 %. Rast v letih 2003-2006 je bila posledica večje proizvodnje v predelovalnih dejavnostih ob nespremenjeni strukturi gospodarstva – velik delež energetsko intenzivnih panog (proizvodnja cementa in apna, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, papirna industrija, itd.) ter vzpona gradbeništva. Zmanjšanje izpustov leta 2007 je posledica zmanjšane aktivnosti energetsko intenzivnih panog, in posledično izrazitega zmanjšanja intenzivnosti rabe energije ter tudi rasti rabe električne energije, od zadnje četrtine leta 2008 se je pričel čutiti vpliv gospodarske krize, ki je vplivala na slabše poslovanje podjetij in s tem nižje izpuste v letih 2009−2011.

Gospodinjstva in storitvene dejavnosti. V sektorju druga področja so bili izpusti leta 2011 za 18,7 % nižji kot v letu 1986. Izpusti sektorja se znižujejo od leta 1999 zaradi zniževanja rabe tekočih goriv, občutno zmanjšanje pa je bilo opazno v letih 2005 (-8,9 %), 2006 (-8,7 %) in zlasti 2007 (-18,9 %). Vzrokov za zmanjšanje izpustov je več: od visokih cen kurilnega olja, izboljšane izolacije stavb, do zamenjave goriv itd., v letu 2007 pa je poleg zelo tople zime opazen tudi vpliv zamika nakupa kurilnega olja zaradi naraščajočih cen, ki je vplival na višjo porabo tekočih goriv v letu 2008, ko so izpusti znova močno narasli (18,9 %). Cena kurilnega olja pomembno vpliva na porabo tega energenta, saj ima precejšen delež slovenskih gospodinjstev kombinirane kotle na trdna in tekoča goriva, pri katerih lahko hitro iz kurilnega olja preidejo na les. Izpusti so se nato znova znižali v letu 2009 za -4 %, izraziteje pa v letu 2011 (-12,2 %), kar je predvsem posledica toplejše zime.

Kmetijstvo. Letni izpusti metana in didušikovega oksida v kmetijstvu so se od leta 1986 do leta 2011 zmanjšali z 2.218 na 1.901 kt CO2 ekv ali za 14,0 %. V absolutnem smislu je k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov največ prispevala govedoreja, pri kateri so se precej zmanjšali izpusti metana zaradi fermentacije v prebavilih ter izpusti didušikovega oksida pri skladiščenju živinskih gnojil. Zmanjšanje pripisujemo predvsem izboljšani učinkovitosti reje, saj dosegamo podoben fizičen obseg prireje z bistveno manjšo čredo kot nekoč. Precej so se zmanjšali tudi izpusti v prašičereji in perutninarstvu. Gre predvsem za zmanjšanje na račun manjšega obsega reje. K zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v prašičereji so prispevali tudi izboljšani načini ravnanja z živinskimi gnojili. Z uvajanjem učinkovitejše separacije gnojevke in z gradnjo anaerobnih digestorjev za pridobivanje bioplina so se izpusti metana na vhlevljeno žival pri skladiščenju prašičjega gnoja zmanjšali za približno 20 %.

Slika 20: 	Struktura emisij TGP iz kmetijstva po podsektorjih v letih 1986 in 2011 (povzeto po UNFCCC)

Odpadki. Glede na izhodiščno leto so izpusti zaradi ravnanja z odpadki še vedno nekoliko višji, k čemur so predvsem prispevali izpusti z odlagališč komunalnih odpadkov. Kljub uspešnemu izvajanju ukrepov na tem področju, saj se je v zadnjih letih izrazito zmanjšala količina odloženih biorazgradljivih odpadkov, hkrati pa se je povečal zajem odlagališčnega plina, se izpusti le počasi nižajo. To je posledica narave procesa, saj k izpustom prispevajo odpadki, odloženi na odlagališča z daljšega časovnega obdobja (več deset let).

Industrijski procesi. Skupne emisije iz industrijskih procesov so se zelo zmanjšale, glavni razlog je zmanjšanje emisij TGP iz proizvodnje kovin s prilagajanjem proizvodnje aluminija standardom najboljših razpoložljivih tehnologij oz. z zaprtjem elektrolize B, kar je neposredno vplivalo na zmanjšanje emisij CO2 in PFC iz procesa. Emisije iz proizvodnje aluminija so se zmanjšale za 98 kt CO2 ekv, njihov delež pa s 24 na 14 odstotkov procesnih emisij. V zadnjih letih so se zmanjšale tudi emisije iz proizvodnje cementa in apna, ki so pred tem naraščale. Zelo pa so se povečale emisije iz rabe HFC in SF6 v napravah za hlajenje in klimatizacijo, ki predstavljajo že 23 % procesnih emisij. Največji vir emisij HFC so klimatske naprave v avtomobilih.

Slika 21:	Struktura emisij TGP iz ravnanja z odpadki po podsektorjih v letih 1986 in 2011 (povzeto po UNFCCC)

Slika 22:	Struktura emisij TGP iz industrijskih procesov po podsektorjih v letih 1986 in 2011 (povzeto po UNFCCC)

    - Emisije po plinih

V izpustih toplogrednih plinov za leto 2011 ima največji delež CO2 (82,9 %), katerega glavni vir je proizvodnja električne energije in toplote, sledi promet. CH4 predstavlja 10,1 %, glavna vira sta kmetijstvo in ravnanje z odpadki. N2O prispeva 5,7 %, glavni vir je kmetijstvo. Emisije F-plinov (HFC, PFC in SF6) predstavljajo 1,3 % vseh emisij, glavni vir so industrijski procesi. Izpusti CO2 so se v obdobju 1986−2011 zmanjšali za 0,9 %, CH4 za 9,5 % in N2O za 20,5 %. Emisije F-plinov so se povečale za 173,8 %. Stagnacija izpustov CO2 je predvsem posledica izrazitega zmanjšanja izpustov iz industrije in gradbeništva, ki pa je bil delno kompenziran s povečanjem izpustov iz prometa. K zmanjšanju izpustov CH4 in N2O je najbolj prispeval manjši obseg živinoreje ter izboljšani načini ravnanja z živinskimi gnojili.

Slika 23:	Struktura emisij TGP po plinih v letih 1986 in 2011 (povzeto po UNFCCC)

    - Emisije TGP in zelena gospodarska rast

Slika 24: 	Produktivnost rabe virov, ogljika in energije v Sloveniji v obdobju 2000-2012

Produktivnost virov

Slovensko gospodarstvo v obdobju od leta 2000 do danes ne kaže značilnosti razklopa med gospodarsko rastjo in rabo virov. Vrednost indikatorja »produktivnost virov« je bila v času gospodarske rasti v obdobju 2000-2008 enaka, v času gospodarske recesije po letu 2008 pa je vrednost tega indikatorja začela naraščati, ali drugače: gospodarska rast Slovenije v času 2000-2008 je izrazito temeljila na rabi virov (dominanten v rasti je bil delež gradbeništva, vključno z njegovimi multiplikativnimi učinki na rast gospodarstva), kar je razvidno iz diagrama na sliki levo.

Produktivnost glede rabe ogljika

Slovensko gospodarstvo je bilo v obdobju 2000-2012 nekoliko manj odvisno od rabe ogljika. V obdobju gospodarske rasti od leta 2000 do leta 2008 je vrednost indikatorja »emisije TGP na prebivalca« v povprečju za okoli 7 % večja od vrednosti tega indikatorja, izračunanega za čas gospodarske recesije po letu 2008, kar je razvidno iz diagrama na sliki levo.

Okoljska obdavčitev energije

Slovenija pri okoljski obdavčitvi energije sledi trendom v EU, okoljski davki na rabo energije so le nekaj nižji od povprečja EU 27, kar je prikazano s kazalnikom »implicitna davčna stopnja na energijo« na diagramu (upoštevana je višina energijskih dajatev, preračunana na končno rabo energije, Slika 25).

Slika 25: 	Implicitna stopnja obdavčitve energije v letih 2000 in 2011 po državah EU (Vir: EEA)

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

Politiko okoljskega obdavčevanja odlaganja odpadkov bo treba prevetriti, saj neobdavčenje odlaganja biološko razgradljivih odpadkov izrazito odstopa od povprečja dajatev za odlaganje odpadkov v EU, kar gotovo ne pripomore k dolgoročnemu zmanjšanju emisije toplogrednih plinov z odlagališč odpadkov (Slika 26)

Slika 26: 	Višina dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov po državah in po vrsti odpadkov za leto Implicitna stopnja obdavčitve energije v letih 2000 in 2011 po državah EU

    - Tabelarični prikazi emisij TGP v obdobju 1986−2011

Tabela 35:	Emisije TGP v Sloveniji po sektorjih in podsektorjih v obdobju 1986−2011 (vir: CRF 2013, verzija 1.6)

| VRSTA VIROV IN PONOROV TGP | Emisije [kt CO2 ekv] |  |  |  |  |  |  |  |  | Rast v obdobju | Letna rast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1986 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1986−2011 |  |
| 1. Energetika | 16.103 | 14.416 | 14.919 | 15.058 | 16.197 | 17.498 | 15.878 | 15.966 | 15.983 | -0,7% | 0,0% |
| A. Zgorevanje goriv | 15.567 | 13.957 | 14.506 | 14.684 | 15.827 | 17.131 | 15.519 | 15.607 | 15.619 | 0,3% | 0,0% |
| 1. Oskrba z energijo | 6.729 | 6.265 | 5.627 | 5.498 | 6.325 | 6.388 | 6.087 | 6.214 | 6.259 | -7,0% | -0,3% |
| 2. Industrija in gradbeništvo | 4.404 | 3.119 | 2.615 | 2.269 | 2.486 | 2.305 | 1.918 | 1.900 | 1.704 | -61,3% | -3,7% |
| 3. Promet | 2.025 | 2.730 | 3.824 | 3.862 | 4.428 | 6.158 | 5.325 | 5.265 | 5.699 | 181,4% | 4,2% |
| 4. Druga področja | 2.367 | 1.811 | 2.439 | 3.053 | 2.585 | 2.277 | 2.186 | 2.226 | 1.954 | -17,5% | -0,8% |
| a. Storitve (komercialne in institucionalne) | 632 | 515 | 712 | 922 | 714 | 697 | 678 | 646 | 573 | -9,5% | -0,4% |
| b. Gospodinjstva | 1.256 | 924 | 1.444 | 1.871 | 1.613 | 1.314 | 1.279 | 1.345 | 1.156 | -7,9% | -0,3% |
| c. Kmetijstvo/Gozdarstvo/Ribištvo | 479 | 371 | 283 | 261 | 258 | 265 | 229 | 234 | 225 | -53,0% | -3,0% |
| 5. Ostalo | 41 | 32 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -91,9% | -9,5% |
| B. Ubežne emisije | 536 | 459 | 413 | 374 | 370 | 366 | 358 | 359 | 364 | -32,0% | -1,5% |
| 1. Trdna goriva | 479 | 401 | 358 | 331 | 337 | 336 | 329 | 330 | 335 | -30,0% | -1,4% |
| 2. Tekoča in plinasta goriva | 57 | 58 | 55 | 43 | 33 | 30 | 29 | 29 | 29 | -49,0% | -2,7% |
| 2. Industrijski procesi | 1.317 | 1.318 | 1.002 | 1.063 | 1.373 | 1.327 | 972 | 980 | 1.014 | -23,0% | -1,0% |
| A. Mineralni izdelki | 795 | 725 | 609 | 682 | 761 | 895 | 663 | 629 | 585 | -26,3% | -1,2% |
| B. Kemična industrija | 49 | 40 | 31 | 33 | 52 | 18 | 5 | 5 | 1 | -97,6% | -13,8% |
| C. Proizvodnja kovin | 463 | 542 | 318 | 291 | 408 | 209 | 92 | 123 | 194 | -58,1% | -3,4% |
| D. Druga proizvodnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| E. Proizvodnja HFC in SF6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. Poraba HFC in SF6 | 10 | 10 | 44 | 57 | 152 | 205 | 212 | 224 | 234 | 2181,9% | 13,3% |
| G. Ostalo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |
| 3. Uporaba topil in drugih izdelkov | 82 | 43 | 17 | 43 | 43 | 28 | 31 | 30 | 49 | -39,8% | -2,0% |
| 4. Kmetijstvo | 2.211 | 2.134 | 2.042 | 2.133 | 2.003 | 1.963 | 1.995 | 1.955 | 1.901 | -14,0% | -0,6% |
| A. Črevesna fermentacija | 676 | 652 | 644 | 692 | 660 | 678 | 673 | 666 | 653 | -3,4% | -0,1% |
| B. Ravnanje z gnojem | 741 | 734 | 636 | 629 | 594 | 575 | 580 | 563 | 538 | -27,3% | -1,3% |
| C. Gojenje riža | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| D. Kmetijska zemljišča | 794 | 748 | 762 | 813 | 749 | 710 | 742 | 726 | 709 | -10,6% | -0,4% |
| E. Predpisano požiganje savan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| F. Požiganje kmetijskih ostankov na prostem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| G. Ostalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 Spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) | -1.589 | -3.186 | -4.905 | -5.175 | -5.430 | -4.733 | -4.733 | -4.733 | -4.733 | 197,8% | 4,5% |
| A. Gozdne površine | -1.589 | -3.186 | -4.905 | -5.175 | -5.430 | -4.733 | -4.733 | -4.733 | -4.733 | 197,8% | 4,5% |
| B. Obdelovalne površine | NA,NE,NO | NA,NE,NO | NA,NE,NO | NA,NE,NO | NA,NE,NO | NA,NE,NO | NA,NE,NO | NA,NE,NO | NA,NE,NO |  |  |
| C. Travišča | NE,NO | NE,NO | NE,NO | NE,NO | NE,NO | NE,NO | NE,NO | NE,NO | NE,NO |  |  |
| D. Mokrišča | NE,NO | NE,NO | NE,NO | NE,NO | NE,NO | NE,NO | NE,NO | NE,NO | NE,NO |  |  |
| E. Naselja | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  |  |
| F. Druga zemljišča | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  |  |
| G. Ostalo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  |  |
| 6. Odpadki | 491 | 532 | 549 | 623 | 692 | 591 | 551 | 550 | 562 | 14,6% | 0,5% |
| A. Ravnanje s trdnimi odpadki | 299 | 345 | 376 | 439 | 486 | 400 | 361 | 356 | 366 | 22,6% | 0,8% |
| B. Ravnanje z odpadno vodo | 192 | 186 | 172 | 182 | 204 | 187 | 185 | 189 | 191 | -0,7% | 0,0% |
| C. Sežiganje odpadkov | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |
| Skupaj emisije brez LULUCF | 20.204 | 18.443 | 18.529 | 18.920 | 20.309 | 21.406 | 19.427 | 19.482 | 19.509 | -3,4% | -0,1% |
| Memo točke: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Goriva v mednarodnem prometu | 57 | 48 | 56 | 68 | 129 | 316 | 182 | 133 | 174 | 205,6% | 4,6% |
| Letalski promet | 57 | 48 | 56 | 68 | 61 | 104 | 78 | 73 | 69 | 21,5% | 0,8% |
| Pomorski promet | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 212 | 104 | 60 | 105 |  |  |
| Multilateralne operacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Emisije CO2 iz biomase | 2.254 | 2.088 | 2.036 | 1.897 | 2.299 | 2.522 | 2.592 | 2.808 | 2.548 | 13,1% | 0,5% |

Tabela 36:	Emisije TGP po plinih v obdobju 1986−2011 (vir: CRF 2013, verzija 1.6)

| VRSTA TGP | Emisije [kt CO2 ekv] |  |  |  |  |  |  |  |  | Rast v obdobju | Letna rast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1986 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1986−2011 |  |
| CO2 | 16.356 | 14.792 | 15.011 | 15.213 | 16.694 | 17.999 | 16.061 | 16.136 | 16.178 | -1,1% | 0,0% |
| CH4 | 2.174 | 2.118 | 2.043 | 2.118 | 2.139 | 2.043 | 2.007 | 1.998 | 1.966 | -9,5% | -0,4% |
| N2O | 1388 | 1265 | 1325 | 1426 | 1191 | 1139 | 1139 | 1110 | 1103 | -20,5% | -0,9% |
| F-plini | 287 | 268 | 151 | 162 | 285 | 226 | 219 | 238 | 262 | -8,5% | -0,4% |
| Skupaj | 20.204 | 18.443 | 18.529 | 18.920 | 20.309 | 21.406 | 19.427 | 19.482 | 19.509 | -3,4% | -0,1% |

Tabela 37:	Emisije TGP iz virov zunaj sheme EU-ETS po sektorjih v obdobju 2005−2011

| VRSTA VIROV TGP zunaj EU-ETS | Emisije [kt CO2 ekv] |  |  |  |  |  |  | Rast v obdobju | Letna rast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2005−2011 |  |
| 1. Energetika | 8.241 | 8.322 | 8.250 | 9.504 | 8.512 | 8.517 | 8.599 | 4,3% | 0,7% |
| 1. Oskrba z energijo (zgorevanje in ubežne emisije) | 365 | 367 | 342 | 305 | 304 | 324 | 377 | 3,3% | 0,5% |
| 2. Industrija in gradbeništvo | 860 | 944 | 761 | 760 | 693 | 699 | 566 | -34,1% | -6,7% |
| 3. Promet | 4.428 | 4.647 | 5.229 | 6.158 | 5.325 | 5.265 | 5.699 | 28,7% | 4,3% |
| 4. Druga področja (gospodinjstva in storitvene dejavnosti) | 2.585 | 2.360 | 1.915 | 2.277 | 2.186 | 2.226 | 1.954 | -24,4% | -4,6% |
| 5. Ostalo | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,3% | 0,2% |
| 2. Industrijski procesi | 608 | 620 | 604 | 460 | 271 | 300 | 403 | -33,7% | -6,6% |
| 3. Uporaba topil in drugih izdelkov | 43 | 44 | 42 | 28 | 31 | 30 | 49 | 13,8% | 2,2% |
| 4. Kmetijstvo | 2.003 | 2.020 | 2.076 | 1.963 | 1.995 | 1.955 | 1.901 | -5,1% | -0,9% |
| 6. Odpadki | 692 | 706 | 669 | 591 | 551 | 550 | 562 | -18,8% | -3,4% |
| Skupaj emisije zunaj EU-ETS | 11.588 | 11.712 | 11.641 | 12.546 | 11.360 | 11.352 | 11.515 | -0,6% | -0,1% |

Tabela 38:	Emisije TGP iz virov v shemi EU-ETS po sektorjih v obdobju 2005−2011 (vir: EUTL in analiza IJS)

| VRSTA VIROV TGP v EU-ETS |  | Emisije [kt CO2 ekv] |  |  |  |  |  |  |  | Rast v obdobju | Letna rast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2005−2011 |  |
| 1. Zgorevanje goriv v energetiki |  | 6.330 | 6.380 | 6.621 | 6.449 | 6.141 | 6.249 | 6.246 |  | -1,3% | -0,2% |
| 2. Zgorevanje goriv v predelovalni dejavnosti |  | 1.626 | 1.649 | 1.585 | 1.544 | 1.225 | 1.201 | 1.138 |  | -30,0% | -5,8% |
| 3. Industrijski procesi |  | 682 | 716 | 739 | 779 | 610 | 589 | 508 |  | -25,5% | -4,8% |
| 4. Razžvepljevanje |  | 82 | 97 | 103 | 88 | 91 | 91 | 103 |  | 24,8% | 3,8% |
| 5. Letalstvo |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |
| 6. Skupaj emisije iz zgorevanja goriv | (1+2) | 7.956 | 8.029 | 8.207 | 7.993 | 7.366 | 7.450 | 7.384 |  | -7,2% | -1,2% |
| 7. Skupaj procesne emisije | (3+4) | 765 | 813 | 842 | 867 | 701 | 680 | 611 |  | -20,1% | -3,7% |
| 8. Skupaj energetske dejavnosti | (1+4) | 6.412 | 6.477 | 6.724 | 6.537 | 6.233 | 6.340 | 6.348 |  | -1,0% | -0,2% |
| 9. Skupaj predelovalna industrija | (2+3) | 2.308 | 2.365 | 2.324 | 2.323 | 1.834 | 1.790 | 1.646 |  | -28,7% | -5,5% |
| 10. Skupaj EU-ETS | (5+6+7) | 8.721 | 8.842 | 9.049 | 8.860 | 8.067 | 8.130 | 7.995 | 7.682 | -11,9% | -1,8% |

Tabela 39:	Emisije TGP iz virov v shemi EU-ETS po dejavnostih v obdobju 2005−2011 (vir: EUTL)

|  | Emisije [kt CO2 ekv] |  |  |  |  |  |  |  | Rast v obdobju | Letna rast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2005−2012 |  |
| a. Naprave za izgorevanje goriv v drugih industrijskih dejavnostih in energetiki | 6.974 | 7.042 | 7.257 | 7.028 | 6.671 | 6.790 | 6.749 | 6.384 | -8,5% | -1,3% |
| b. Proizvodnja surovega železa ali jekla | 186 | 186 | 180 | 189 | 140 | 187 | 197 | 197 | 6,1% | 0,8% |
| c. Proizvodnja cementnega klinkerja in apna | 940 | 1.015 | 1.064 | 1.115 | 789 | 685 | 600 | 578 | -38,5% | -6,7% |
| d. Proizvodnja stekla, vključno s steklenimi vlakni, | 65 | 71 | 78 | 79 | 70 | 75 | 76 | 75 | 16,2% | 2,2% |
| e. Izdelav keramičnih izdelkov z žganjem | 82 | 87 | 83 | 75 | 46 | 52 | 49 | 33 | -59,9% | -12,2% |
| f. Celuloza, papir in karton | 473 | 441 | 387 | 375 | 352 | 341 | 323 | 309 | -34,8% | -5,9% |
| g. Druge aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |
| Industrijski viri (b-g) | 1.746 | 1.801 | 1.792 | 1.832 | 1.396 | 1.340 | 1.246 | 1.192 | -31,8% | -5,3% |
| Vsi stacionarni viri EU-ETS (a-g) | 8.721 | 8.842 | 9.049 | 8.860 | 8.067 | 8.130 | 7.995 | 7.611 | -12,7% | -1,9% |
| Letalstvo |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |
| Skupaj emisije EU-ETS | 8.721 | 8.842 | 9.049 | 8.860 | 8.067 | 8.130 | 7.995 | 7.682 | -11,9% | -1,8% |

Tabela 40:	Emisije TGP po plinih in po sektorjih v letu 2011 (vir: CRF 2013, verzija 1.6)

|  | CO2 (1) | CH4 | N2O | HFCs (2) | PFCs (2) | SF6 (2) | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kt CO2 ekv] |  |  |  |  |  |  |
| 1. Energetika | 15.420 | 412 | 150 | 0 | 0 | 0 | 15.983 |
| A. Zgorevanje goriv | 15.339 | 130 | 150 | 0 | 0 | 0 | 15.619 |
| 1. Oskrba z energijo | 6.229 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.259 |
| 2. Industrija in gradbeništvo | 1.683 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.704 |
| 3. Promet | 5.633 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.699 |
| 4. Druga področja | 1.791 | 114 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.954 |
| 5. Ostalo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| B. Ubežne emisije | 82 | 282 | NA,NO | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 1. Trdna goriva | 82 | 253 | NA,NO | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 2. Tekoča in plinasta goriva | 0 | 29 | NO | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2. Industrijski procesi | 752 | NA,NO | NA,NO | 217 | 29 | 17 | 1.014 |
| A. Mineralni izdelki | 585 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 585 |
| B. Kemična industrija | 1 | NA,NO | NA,NO | NA | NA | NA | 1 |
| C. Proizvodnja kovin | 166 | NA,NO | NO | NA,NO | 29 | NO | 194 |
| D. Druga proizvodnja | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| E. Proizvodnja HFC in SF6 | 0 | 0 | 0 | NA,NO | NA | NA | NA,NO |
| F. Poraba HFC in SF6 | 0 | 0 | 0 | 217 | NA,NO | 17 | 234 |
| G. Ostalo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3. Uporaba topil in drugih izdelkov | NA,NE,NO | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 4. Kmetijstvo | 0 | 1.058 | 843 | 0 | 0 | 0 | 1.901 |
| A. Črevesna fermentacija | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
| B. Ravnanje z gnojem | 0 | 405 | 134 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| C. Gojenje riža | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| D. Kmetijska zemljišča | 0 | NO | 709 | 0 | 0 | 0 | 709 |
| E. Predpisano požiganje savan | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NO |
| F. Požiganje kmetijskih ostankov na prostem | 0 | NA,NO | NA,NO | 0 | 0 | 0 | NA,NO |
| G. Ostalo | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | NO |
| 5 Spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) | -9.620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.619 |
| A. Gozdne površine | -12.043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.041 |
| B. Obdelovalne površine | 433 | NA | NA,NO | 0 | 0 | 0 | 433 |
| C. Travišča | 633 | NA,NO | NA,NO | 0 | 0 | 0 | 633 |
| D. Mokrišča | 158 | NE,NO | NE,NO | 0 | 0 | 0 | 158 |
| E. Naselja | 745 | NE,NO | NE,NO | 0 | 0 | 0 | 745 |
| F. Druga zemljišča | 453 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 453 |
| G. Ostalo | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 | NE |
| 6. Odpadki | 5 | 497 | 60 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| A. Ravnanje s trdnimi odpadki | NA,NO | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| B. Ravnanje z odpadno vodo | 0 | 130 | 60 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| C. Sežiganje odpadkov | 5 | NA,NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Skupaj emisije brez LULUCF | 16.178 | 1.966 | 1.103 | 217 | 29 | 17 | 19.509 |
| Memo točke: |  |  |  |  |  |  |  |
| Goriva v mednarodnem prometu | 174 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Letalski promet | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Pomorski promet | 105 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Multilateralne operacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisije CO2 iz biomase | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 |

  - Pregled izvajanja ukrepov OP TGP-1

Kljub uspešno izpolnjenem cilju v obdobju 2008−2012 pa je potreben kritičen vpogled v izvajanje OP TGP-1. Izvajanje OP TGP-1 je vlada spremljala s poročili na letni ravni, pripravljenih je bilo pet poročil za leta 2008−2011. Prvo poročilo o spremljanju izvajanja OP TGP-1 je Vlada RS sprejela s sklepom št. 35405-1/2010/5 dne 2. 9. 2010, nanaša pa se na obdobje do 31. 3. 2010, s tem da so bili za nekatere ključne ukrepe dodani tudi novejši podatki. Drugo poročilo vključuje praviloma obdobje do konca meseca februarja 2011, tretje poročilo pa obdobje do meseca marca 2012. Poročila niso vsebovala obširnejše analize ekonomskih in finančnih vidikov izvajanja ukrepov.

V tem dokumentu zato povzemamo pregled izvajanja ukrepov iz zadnjega poročila (Vlada RS: Tretje poročilo o spremljanju izvajanju Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, štev. 35405-4/2012/4 z dne 8.11.2012) ter ga dopolnjujemo z:

- analizo izvajanja v letu 2012;

- oceno učinkov posameznih ukrepov za leto 2012;

- pregledom financiranja OP TGP-1;

- glavnimi kazalci izvajanja OP TGP-1;

- ter ekonomksko analizo finančno najzahtejvnejših ukrepov.

Ocene izvajanja ukrepov so predstavljene v tabeli, za leta 2009−2011 so iz omenjenega vladnega poročila, za leto 2012 so ocene nove. V trejem poročilu vlada RS ugotavlja: » V pričujočem poročilu ugotavljamo, da nekaj ključnih ukrepov ni bilo izvedenih oz. so dosežene vrednosti kazalcev (npr. nadaljevanje upada rabe javnega potniškega prometa) pokazale na neučinkovito izvajanje, zato so ocene še nekoliko nižje: 5 zadovoljivo, 15 delno zadovoljivo, 4 nezadovoljivo (dva na področju prometa, eden s področja široke rabe, eden s področja predelovalnih dejavnosti).” Pripravljene so nove ocene, še za izvajanje do vključno leta 2012, rezultat je še nižji: le 3-je zadovoljivo, 17 delno zadovoljivo, 4 nezadovoljivo. Z nezadovoljivimi učinki ostajata dva ukrepa s področja prometa, po novem pa tudi dva ukrepa s področja industrije). Oceno delno zadovoljivega izvajanja so dobili tudi ukrepi, ki niso dosegli ciljnih učinkov, a so se jim približali. Tak kriterij je upravičen glede na dejstvo, da bodo Kjotski cilji doseženi - deloma tudi na račun manjše gospodarske aktivnosti.

Vendar je za celovito oceno ukrepov potrebna tudi ekonomska in finančna analiza izvedenih ukrepov.

Skupni javnofinančni stroški za izvajanje OP TGP-1 v obdobju 2008−2012 so ocenjeni na 670 mio EUR, kar je za 90 mio EUR več od predvidenih. Učinki ukrepov so ocenjeni na 2783 kt CO2 ekv, kar je za 731 kt CO2 ekv manj od načrtovanih. Večina nerealiziranih učinkov , 708 kt CO2 ekv je bilo v sektorju EU ETS. Za ukrepe kohezijske politike pri stroških in učinkih upoštevamo vrednost podpisanih pogodb.

Razmerje med načrtovanimi učinki in porabljenimi sredstvi se bistveno razlikuje pri dveh ukrepih in sicer pri spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije ter pri spodbujanju energetske učinkovitosti v javnem sektorju.

Dva od ukrepov sta se izvajala z bistveno višjimi stroški spodbud od načrtovanih v OP TGP-1, energetska sanacija stavb v javnem sektorju in shema podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE. Zato je bil tudi učinek vloženih javnofinančnih sredstev manjši od načrtovanega. Pri teh dveh ukrepih je bilo z enakimi sredstvi načrtovano bistveno večje zmanjšanje emisij TGP. Po drugi strani pa so bili s spodbudami Eko sklada v gospodinjstvih doseženi ciljni učinki z manj sredstvi, kot je bilo načrtovano. S sredstvi Kohezijskega sklada EU, namenjenimi trajnostni graditvi in energetski sanaciji stavb v javnem sektorju, je bil načrtovan učinek sicer dosežen, a s štirikrat večjim zneskom subvencij. Ključni razlog je v tem, da so se nepovratna finančna sredstva za ukrepe v javnem sektorju dodeljevala v višini 85 % upravičenih investicijskih stroškov, medtem ko so bile načrtovane nižje subvencije, do 40 % upravičenih stroškov, ter uporaba modelov financiranja, kot je energetsko pogodbeništvo (Glej OP TGP-1, OP ROPI in AN URE 2). Preseženi so bili tudi načrtovani letni stroški podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, doseženi pa so bili učinki primerljivi z načrtovanimi. Odklon je zaradi spodbujanja visoke rasti najdražje proizvodnje z najvišjimi podporami , daleč nad načrtovanimi finančnimi okviri, medtem ko se tehnologije z najnižjimi stroški, hidroelektrarne in vetrne elektrarne praktično niso gradile. Specifični strošek spodbud je bil zato bistveno višji od načrtovanega. Tudi pri teh ukrepih bi z enakim vložkom lahko dosegli veliko večje učinke.

Sočasno s subvencioniranjem ukrepov za zmanjšanje emisij TGP pa je država izdatno subvencionirala tudi ukrepe, ki povečujejo emisije TGP, zaradi česar bo dražje doseganje ciljev v letu 2020 za zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in tudi deleža obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Ne le z javnofinančnega, tudi z razvojnega stališča je zaskrbljujoče, da je obseg subvencij namenjen rabi fosilnih goriv izjemno velik in celo večji od obsega subvencij za zmanjšanje emisij TGP. Skupen obseg subvencij tekočim in trdnim fosilnim gorivom v obdobju 2008−2011 je znašal 426 mio EUR. Podatki so povzeti po poročilu OECD. Če to primerjamo z izplačanimi subvencijami za zmanjševanje emisij TGP v obdobju 2008−2012 (!eno leto daljše), ki so znašale 369 mio EUR, vidimo, da subvencije namenjene povečevanju emisij presegajo subvencije namenjene zmanjševanju emisij TGP.

Ukrepi so se izvajali tudi bistveno počasneje od načrta. Kar je imelo zlasti negativne posledice za gospodarstvo, saj so lahko projekti energetske sanacije pomemben ukrep za hiter izhod iz krize.

Tabela 41:	Ocene izvajanja celovitih ukrepov OP TGP-1

| Št. | Sektor/Celoviti ukrep | Ocena izvajanja ukrepa 2009 | Ocena izvajanja ukrepa 2010 | Ocena izvajanja ukrepa 2011 | Ocena izvajanja ukrepa 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov | ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.2 | Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida | DELNO ZADOVOLJIVO | NEZADOVOLJIVO | NEZADOVOLJIVO | NEZADOVOLJIVO |
| 5.3 | Davki, takse in regulirane cene za energijo | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.4 | Povečanje okoljske učinkovitosti proizvodnje el. energije in toplote v velikih kurilnih napravah | ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.5 | Ukrepi v industriji | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | NEZADOVOLJIVO |
| 5.6 | Spodbujanje soproizvodnje toplote in el. energije z visokim izkoristkom | DELNO ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.7 | Spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije | DELNO ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO |
| 5.8 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije kot vira toplote | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO |
| 5.9 | Spodbujanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO |
| 5.10 | Energijsko označevanje in minimalni standardi za izdelke in naprave | DELNO ZADOVOLJIVO | NEZADOVOLJIVO | NEZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.11 | Energetska učinkovitost stavb | ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO |
| 5.12 | Zmanjševanje izpustov iz osebnih motornih vozil | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.13 | Spodbujanje rabe biogoriv | BREZ POROČANJA | NEZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.14 | Spodbujanje javnega potniškega prometa | NEZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | NEZADOVOLJIVO | NEZADOVOLJIVO |
| 5.15 | Trajnostni tovorni promet | ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.16 | Emisije toplogrednih plinov iz tranzitnega prometa | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | NEZADOVOLJIVO | NEZADOVOLJIVO |
| 5.17 | F-plini | ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.18 | Ukrepi v kmetijstvu | ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO |
| 5.19 | Zmanjšanje emisij iz ravnanja z odpadki | NEZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.20 | Ostali fleksibilni mehanizmi | ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.21 | Trajnostno gospodarjenje z gozdovi in ponori CO2 | DELNO ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.22 | Izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje in promocija | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.23 | Tehnološki razvoj in raziskave | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |
| 5.24 | Druge naloge | DELNO ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO | ZADOVOLJIVO | DELNO ZADOVOLJIVO |

Tabela 42:	Primerjava realiziranega zmanjšanja emisij in porabe javno finančnih sredstev z načrtovanimi

| Št. ukrepa | Sektor/ukrep/ | Nosilec izvedbe ukrepa | Načrtovano zmanjšanje emisij v obdobju 2008−2012 [kt CO2 ekv/leto] | Načrtovana javna finančna sredstva [mio EUR] | Realizacija – zmanjšanje emisij 2012 [kt CO2 ekv/leto] | Realizacija – sredstva [mio EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov | MOP->MKO | 1.215 |  | 615 |  |
| 5.2 | Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida | MOP-> MKO | 27 | 0,55 |  | 2,2 |
| 5.3 | Davki, takse in regulirane cene za energijo | MF | - | 0 |  | 0,0 |
| 5.4 | Povečanje okoljske učinkovitosti velikih kurilnih naprav | MG->MzIP | 198 | 17,2 | 133 | 2,5 |
| 5.5 | Ukrepi v industriji | MOP->MG->MzIP | 22 | 45 | 3 | 4,3 |
| 5.6 | Spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izk. | MG->MzIP | 134 | 85,6 | 58 | 92,2 |
| 5.7 | Spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE | MG->MzIP | 170 | 67,2 | 149 | 105,5 |
| 5.8 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije kot vira toplote | MOP->MG->MzIP | 79 | 40,8 | 96 | 44,9 |
| 5.9 | Spodbujanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju | SVZR->MG-> MzIP | 44 | 54,5 | 47 | 192,2 |
| 5.10 | Energijsko označevanje in minimalni standardi za izdelke in naprave | MOP->MG> MzIP | 8 | 0,09 | 27 | 0,0 |
| 5.11 | Energetska učinkovitost stavb | MG-> MKO | 54 | 115,6 | 53 | 35,8 |
| 5.12 | Zmanjševanje izpustov iz osebnih motornih vozil | MOP-> MKO | 14 | 3 |  | 19,5 |
| 5.13 | Spodbujanje rabe biogoriv | MG-> MzIP | 139 | 0 | 188,1 | 90,4 |
| 5.14 | Spodbujanje javnega potniškega prometa | MzP-> MzIP | 9 | 7,5 |  | 7,4 |
| 5.15 | Trajnostni tovorni promet | MzP-> MzIP | 14 | 5 |  | 0,0 |
| 5.16 | Emisije toplogrednih plinov iz tranzitnega prometa | MF, MzP-> MzIP | -* | 0 |  | 0,0 |
| 5.17 | F-plini | MOP-> MKO | 24 | 0 |  | 0,0 |
| 5.18 | Ukrepi v kmetijstvu | MKGP-> MKO | 40 | 1,65 |  | 0,2 |
| 5.19 | Zmanjšanje emisij iz ravnanja z odpadki | Občine (OP BIOO) | 30 | 138 |  | 159,6 |
| 5.20 | Ostali fleksibilni mehanizmi kjotskega protokola (CDM, JI) | MOP-> MKO | -* | 0 |  | 0,0 |
| 5.21 | Trajnostno gospodarjenja z gozdovi in ponori CO2 | MOP-> MKO | 1.320 | 0,91 | 1.320 | 0,6 |
| 5.22 | Izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje in promocija | MOP, SVPS-> MKO, MzIP |  | 0 |  | 3,0 |
| 5.23 | Tehnološki razvoj in raziskave | MVŠZ-> MVZT->MIZŠ+MGRT |  | 0 |  | 0,0 |
|  | SKUPAJ |  | 3.514 | 582,60 | 2.689 | 760,3 |

Tabela 43:	Kazalci za spremljanje izvajanja OP TGP-1 za leto 2012

|  | Ukrep | Kazalec za spremljanje izvajanja | Enota | Ciljne vrednosti 2012 | Realizacija 2012 | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Sistem trgovanja s pravicami do emisij TGP | Razlika med dejanskimi emisijami TGP in podeljenimi emisijskimi kuponi | kt CO2 |  | 615 |  |
| 5.2 | Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 | Zmanjšanje emisij TGP zaradi oprostitve plačila | kt CO2 | 27 |  | Pogodbe z MOP |
| 5.4 | Povečanje okoljske učinkovitosti proizvodnje el. energije in toplote v velikih kurilnih napravah | Specifične emisije CO2 pri proizvodnji el. energije v termoelektrarnah in termoelektrarnah toplarnah | [kgCO2/kWh] | 1,10 | 1,12 | Podatek za 2011 |
| 5.5 | Ukrepi v industriji | Energetska intenzivnost | [toe/mio EUR 2000] | 165 | 191 | Podatek za 2011 |
| 5.6 | Spodbujanje SPTE z visokim izk. | Instalirana zmogljivost | [MW] | 116 | 50 | samo SPTE-F v shemi |
| 5.7 | Spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE | Instalirana zmogljivost | [MW] | 135 | 325 | od tega SPTE-OVE 155 MW |
| 5.8 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije kot vira toplote | Instalirana zmogljivost za proizvodnjo toplote iz OVE, kot posledica finančnih spodbud | MW | 127 | 255 | spodbude KS DOLB in KLBM, Eko sklad Občani |
| 5.9 | Spodbujanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju | Izvedba ukrepov in prihranek v okviru AN URE 2 | [kt CO2] | 20 | 47 | KS, letni prihranki - kumulativno za izvedene projekte |
| 5.11 | Energetska učinkovitost stavb in toplotne izolativne lastnosti gradbenih proizvodov | Učinki spodbud Eko sklada ter drugih ukrepov v okviru AN URE 2 | [kt CO2] | 61 | 53 |  |
| 5.12 | Zmanjševanje izpustov iz osebnih motornih vozil | Povprečne specifične emisije CO2 za nova os. vozila | [kgCO2/km] | 142 | 142 | Podatek za Slovenijo |
| 5.13 | Spodbujanje rabe biogoriv | Delež biogoriv v energiji goriv za pogon motornih vozil | [%] | 5,0 | 2,7 | Podatek ARSO za 2012 (Poročilo EK) |
| 5.14 | Spodbujanje javnega potniškega prometa | Potniški kilometri v javnem potniškem prometu | [mio pkm] | 5.151 | 1.633 | Trend do 2011 je bil negativen. |
| 5.15 | Trajnostni tovorni promet | Delež prepeljanega tovora po železnicah | [%] | 21 | 20 | Delež žel. v skupnih tkm. |
| 5.17 | F-plini | Letna količina fluoriranih plinov, uporabljenih za polnjenje naprav ter zajeta količina plinov |  |  |  |  |
| 5.18 | Povečanje učinkovitosti reje domačih živali | Emisije TGP na kg prirejenega mleka v državi | [kg CO2 ekv/kg] |  | 0,902 | Preliminaren podatek |
| 5.19 | Povečanje obsega pašne reje goved | Obseg sredstev za ukrepe |  |  |  |  |
| 5.20 | Racionalno gnojenje kmetijskih rastlin z dušikom | Poraba N iz mineralnih gnojil za gnojenje kmetijskih rastlin | [t/leto] |  | 26.300 |  |
| 5.21 | Zmanjšanje emisij iz ravnanja z odpadki | Delež biorazgradljivih odpadkov v strukturi odloženih odpadkov | [%] | 24 | 19 |  |
| 5.22 | Trajnostno gospodarjenja z gozdovi in ponori CO2 | Izvedba ukrepov uveljavljanje ponorov | [kt CO2] | -1.320 | (-1.320) | Verifikacija še ni zaključena |

Tabela 44:	Izvajanje OP TGP-1

| Št. ukrepa | Sektor/ukrep/ | Nosilec izvedbe ukrepa | Zmanjšanje emisij [kt CO2 ekv/leto] | Javno finančna sredstva [mio EUR] | Izvedene aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov | MKO | 615 |  | Sistem trgovanja poteka skladno z zakonodajo. |
| 5.2 | Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida | MKO |  | 2,2 | S spremembo uredbe se od leta 2012 CO2 dajatev plačuje tudi na pogonska goriva. Višina takse se je povišala za 6,6 % januarja 2013. Stara shema oprostitev plačila CO2 dajatve, namenjena za izvedbo ukrepov zmanjševanja emisij, se je iztekla. Z zamikom je v pripravi nova shema oprostitev. |
| 5.3 | Davki, takse in regulirane cene za energijo | MF |  | 0,0 | S spremembo Zakona o davku na motorna vozila v letu 2010 so bile uvedene progresivne stopnje obdavčitve, vezane na emisije CO2. Višina trošarine za pogonska goriva se je znatno povečala, a so bila leta 2009 uvedena vračila trošarine za tovorna vozila nad 8,5 t, ki je ukrep v nasprotju s cilji zmanjševanja emisij TGP. Sprejeta je bila odločitev, da trošarina za ELKO ne pade pod 0,070 EUR/l. Z dodatkom/prispevkom URE so bolj obremenjena fosilna goriva. |
| 5.4 | Povečanje okoljske učinkovitosti proizvodnje električne energije in toplote v velikih kurilnih napravah | >MzIP | 133 | 2,5 | V letu 2008 sta bili realizirani investiciji v sosežig lesne biomase v TE-TOL (moči 8,7 MW) ter zaključena investicija v plinsko parni turbini v TEŠ (moči 2x24 MW). Opomba: Oprostitev plačila trošarine za proizvodnjo električne energije iz zemeljskega plina ni všteta v ocenjene javno finančne stroške. |
| 5.5 | Ukrepi v industriji | MzIP | 37 | 10,2 | V okviru izvajanja kohezijske politike so bile razpisana nepovratne investicijske subvencije za individualne sisteme ogrevanja na lesno biomaso. Dodeljenih je bilo za 6,7 mio EUR subvencij, predvidena je izgradnja 59,7 MW naprav in zmanjšanje emisij za 37 kt CO2/leto. Iz istega programa so bile razpisane tudi subvencije za učinkovito rabo električne energije v gospodarstvu (dodeljene spodbude v vrednosti 3,5 mio EUR, učinki na zmanjšanje emisij so posredni in znašajo 14,6 kt CO2/leto). Koncem leta 2012 so bile razpisane tudi subvencije v okviru obveznosti dobaviteljev energije, del teh sredstev je koristila tudi industrija. |
| 5.6 | Spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom | MzIP | 58 | 92,2 | Leta 2009 je bila uveljavljena nova shema podpor proizvodnji električne energije iz OVE in v SPTE, ki je razširila krog upravičencev tudi na industrijske SPTE ter spremenila višine podpor glede na preteklo shemo. Vse naprave SPTE z visokim izkoristkom na zemeljski plin, vključene v shemi (novi ali stari), so v obdobju 2009−2012 prejele za 92 mio EUR podpore in v letu 2012 s svojim obratovanjem prispevale k zmanjšanju emisije TGP za 58 kt CO2. Novo zgrajenih ali prenovljenih je bilo za 21 MW naprav SPTE na zemeljski plin med letoma 2009 in 2012. Te so v letu 2012 prejele za obratovanje 5,9 mio EUR podpore in zmanjšale emisije za 16 kt CO2. Pogodbene finančne obveznosti do teh naprav so za deset let. Opomba: Oprostitev plačila trošarine za proizvodnjo električne energije iz zemeljskega plina ni bila všteta v oceni javno finančnih stroškov. |
| 5.7 | Spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE | MzIP | 149 | 105,5 | Leta 2009 je bila uveljavljena nova shema podpor proizvodnji električne energije iz OVE in v SPTE. Vse naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE, vključene v shemi, so v obdobju 2009−2012 prejele za 105,5 mio EUR podpor in v letu 2012 s svojim obratovanjem prispevale k zmanjšanju emisije TGP za 149 kt CO2 .Med letoma 2009 in 2012 je bilo novo zgrajenih ali prenovljenih za 216 MW sončnih elektrarn, za 23 MW bioplinskih naprav, za 2,1 SPTE na lesno biomaso, ter 5,6 hidroelektrarn, ki so skupaj v letu 2012 za obratovanje prejele 44,7 mio EUR podpore in zmanjšale emisije za 69 kt CO2. Pogodbene finančne obveznosti do teh naprav so za pet let. |
| 5.8 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije kot vira toplote | MzIP | 59 | 38,1 | V okviru spodbud EKO sklada za občane je bilo v obdobju 2008-2012 za ukrepe OVE izplačanih za 22,0 mio EUR izplačanih nepovratnih investicijskih in zmanjšanje emisij je ocenjeno na 28,7 kt CO2/leto. V okviru izvajanja kohezijske politike so bile razpisane nepovratne subvencije za sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Dodeljenih je bilo 10 mio EUR sredstev, predvideno zmanjšanje emisij je 27,8 kt CO2/leto. V manjšem obsegu so bili sistemi za proizvodnjo toplote iz OVE sofinancirani tudi v okviru razpisov za energetsko sanacijo stavb v javnem sektorju in v okviru razpisov dobaviteljev energije. |
| 5.9 | Spodbujanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju | MzIP | 47 | 192,2 | V okviru izvajanja kohezijske politike so bila razpisana nepovratna finančna sredstva za energetsko sanacijo javnih stavb: na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja, za domove za starejše, za stavbe v lasti lokalnih skupnosti ter za javne zavode na področju visokega šolstva ter za osnovne šole, vrtce, zdravstvene domove in knjižnice v lasti lokalnih skupnosti. Skupna višina dodeljenih sredstev znaša 187 mio EUR, predvideno je zmanjšanje emisij TGP 40 kt CO2/leto. Eko sklad je nepovratne finančne spodbude v višini 1 mio EUR namenil tudi za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali prenovo stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, emisije so se zmanjšale za 0,1 kt CO2/leto. Energetska sanacija stavb v javnem sektorju se izvaja tudi v okviru razpisov v okviru obveznosti dobaviteljev energije za zagotavljanje prihrankov končne energije. |
| 5.10 | Energijsko označevanje in minimalni standardi za izdelke in naprave | MzIP | (27) |  | Ukrep se izvaja. Učinki so posredni, doseženi z zmanjšanjem rabe električne energije. Ocena učinka je za leto 2010. |
| 5.11 | Energetska učinkovitost stavb | MKO | 53 | 35,8 | V obdobju 2008−2012 je Eko sklad občanom za naložbe URE in OVE v stanovanjskih stavbah izplačal skoraj 36 mio EUR, s katerimi je bilo doseženo letno zmanjšanje emisije za 24,3 kt CO2/leto. |
| 5.12 | Zmanjševanje izpustov iz osebnih motornih vozil | MKO |  | 25,5 | 8 projektov izgradnje kolesarskih poti je bilo v letih 2009 in 2011 potrjenih za financiranje iz Kohezijskega sklada v skupni vrednosti 19,1 mio EUR. Leta 2011 je Eko sklad nepovratna sredstva namenil tudi pravnim osebam za nakup vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu. Leto kasneje so lahko pravne osebe prejele tudi spodbude za nakup baterijskih električnih vozil, medtem ko so bili občani do teh spodbud upravičeni že leta 2011. Skupno je bilo dodeljenih nekaj več kot 0,4 mio EUR nepovratnih spodbud, ocenjeno zmanjšanje emisij je 0,06 kt CO2/leto. |
| 5.13 | Spodbujanje rabe biogoriv | MzIP | 188 | 90,4 | Strošek je enak izpadu trošarine. Navedeno je zmanjšanje emisij v letu 2012. |
| 5.14 | Spodbujanje javnega potniškega prometa | MzIP |  | 7,4 | S sredstvi Kohezijskega sklada v vrednosti 7,4 mio EUR se financira tudi izvedba projekta Integriran javni potniški promet. Septembra 2013 je bil zaključen tudi razpis namenjen občinam za projekte P&R v višini 8 mio EUR. |
| 5.15 | Trajnostni tovorni promet | MzIP |  |  | Glej poročilo o izvajanju OP TGP-1. |
| 5.16 | Emisije toplogrednih plinov iz tranzitnega prometa | MzIP |  |  | Glej poročilo o izvajanju OP TGP-1. |
| 5.17 | F-plini | MKO |  | 0,0 | Glej poročilo o izvajanju OP TGP-1. |
| 5.18 | Ukrepi v kmetijstvu | MKO |  | 0,2 | Z namenom doseganja ciljev ukrepa povečanje učinkovitosti reje domačih živali so bile rejcem posredovane nekatere informacije, ki so pomembne za prirejo mleka z majhnimi emisijami TGP (individualni podatki za približno 4500 kmetij). |
| 5.19 | Zmanjšanje emisij iz ravnanja z odpadki | Občine (OP BIOO) |  | 159,6 | 6 projektov izgradnje centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki je potrjenih za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada EU v vrednosti 159,6 mio EUR. |
| 5.20 | Ostali fleksibilni mehanizmi kjotskega protokola (CDM, JI) | MKO |  | 0,0 | Slovenija teh mehanizmov ni uporabljala. |
| 5.21 | Trajnostno gospodarjenje z gozdovi in ponori CO2 | MKO | 1.320 | 0,6 | Glej poročilo o izvajanju OP TGP-1. |
| 5.22 | Izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje in promocija | MKO, MzIP |  | 3,0 | Glej poročilo o izvajanju OP TGP-1. |
| 5.23 | Tehnološki razvoj in raziskave | MIZŠ+MGRT |  | 0,0 | Glej poročilo o izvajanju OP TGP-1. |

  - Analiza stroškov, učinkov in vrzeli pri izvajanju ukrepov v obdobju 2008−2012

    - Nepovratne finančne spodbude za URE in OVE

V obdobju 2008−2012 je bilo mogoče nepovratne spodbude za URE in OVE pridobiti od Eko sklada, iz sredstev razvojne prioritete Trajnostna energija v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) 2007-2013, za izvajanje programov dobaviteljev energije in v okviru podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE z visokim izkoristkom. V omenjenem obdobju je bilo iz navedenih virov za projekte URE in izrabe OVE namenjenih 273,4 milijonov evrov nepovratnih investicijskih spodbud in 225,3 milijonov evrov nepovratnih sredstev podporne sheme. Izvedenih je bilo za 1.366 milijonov evrov naložb, s katerimi je bilo doseženo zmanjšanje rabe energije za 1,1 TWh, emisije CO2 pa za 817 kiloton na leto. Dobro tretjino prihranka energije in skoraj 46 % zmanjšanja emisije CO2 je prispevala podporna shema, kjer je bila po vrednosti izvedena tudi skoraj polovica vseh naložb. Projekti Eko sklada so 29,8 % vseh prihrankov energije in dobro tretjino celotnega zmanjšanja emisije CO2 dosegli z 21,7-odstotnim deležem vseh investicijskih spodbud. Teh so največji, kar 74,5 %, prejeli projekti iz kohezijskih sredstev. Na splošno je finančni vzvod projektov, spodbujenih v okviru razvojne prioritete Trajnostna energija, z 71 evro centi subvencije za 1 evro naložbe v primerjavi z ostalimi, vsaj približno primerljivimi programi, relativno visok.

Ocena porabljenih sredstev in posnetek stanja sta bila pripravljena zgolj na podlagi že razpoložljivih podatkov, zato pri navedenih skupnih številkah velja biti nekoliko previden. Nabori ukrepov se lahko med posameznimi programi precej razlikujejo, različni pa so lahko tudi načini spremljanja izvajanja teh ukrepov. Podatki nekaterih programov se tako nanašajo na že izvedene projekte, drugi pa na sklenjene pogodbe, spet druge podatke v nekaterih primerih izračunajo vlagatelji sami, spet drugič tisti, ki dodeljuje nepovratna sredstva, za vprašljive pa so se izkazale tudi nekatere metodologije za izračun doseženih prihrankov. Za konsistentno spremljanje učinkov porabe nepovratnih sredstev bi morala biti obvezna enotna metodologija za vse programe in ukrepe. Eko sklad tako pri vrednotenju ukrepov iz svojih programov in programov dobaviteljev energije že uporablja metodologijo, ki je predpisana s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, uporabo te metodologije pa bi bilo smiselno zagotoviti tudi pri spremljanju ukrepov kohezijske politike. Samo uporaba enotne metodologije za izračun doseženih prihrankov energije, zmanjšanja emisije CO2 in proizvodnje energije iz OVE ter ostalih relevantnih kazalcev, katerih učinki prispevajo k izpolnjevanju obveznosti Slovenije na teh področjih, lahko omogoči korektno primerjavo posameznih programov in ukrepov ter posledično boljše gospodarjenje z vloženimi sredstvi in spremljanje doseganja nacionalnih ciljev na področju zmanjševanje rabe energije in emisije CO2 ter izrabe OVE.

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada

V skladu z Nacionalnim akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2008−2016 (AN URE 1) je dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v URE in izrabo OVE, ki jih je prej dodeljevalo ministrstvo, pristojno za energijo, še prej pa Agencija za učinkovito rabo energije, od leta 2008 v pristojnosti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada Republike Slovenije (Eko sklada). Nepovratne finančne spodbude za naložbe v URE in OVE v posameznih stanovanjih v eno in dvo ali večstanovanjskih stavbah so na razpolago v celotnem obdobju 2008−2012, s posebnimi javnimi pozivi za skupne naložbe energijske obnove večstanovanjskih stavb pa od leta 2010 naprej. Leta 2012 je Eko sklad nepovratna sredstva namenil tudi nizkoenergijski ali pasivni gradnji ali prenovi stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Od leta 2011 naprej so tako za občane kot tudi pravne osebe na razpolago nepovratna sredstva za nakup baterijskih električnih vozil, pa so tudi sredstva za nakup novih vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu.

V obdobju 2008−2012 je bilo za nepovratne finančne spodbude skupaj na razpolago 72,1 milijonov evrov, izplačanih pa je bilo 59,6 milijonov evrov spodbud. Razlika med razpisani in izplačanimi sredstvi je posledica zamika med podpisom pogodbe in dejansko izvedbo naložb oz. izplačilom spodbud. Sredstva za nepovratne finančne spodbude so enako kot za programe dobaviteljev energije (velikih zavezancev) zbrana s pomočjo prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatkov k ceni toplote in ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

URE in OVE v stanovanjskih stavbah. V obdobju 2008−2012 je Eko sklad občanom za naložbe URE in OVE v stanovanjskih stavbah izplačal skoraj 44.000 spodbud, s katerimi je bilo doseženo letno zmanjšanje rabe energije za 324 GWh, emisije CO2 pa za 53,1 kiloton (Tabela 45). Proizvodnja toplote iz OVE se je povečala za 304 GWh na leto. Eko sklad je naložbe v višini 342,5 milijonov evrov podprl z dobrimi 58 milijoni evrov nepovratnih sredstev, ki so predstavljala 17 % vrednosti naložb. Slabi dve tretjini tako naložb kot tudi nepovratnih sredstev je bilo namenjenih ukrepom URE.

Na področju zmanjšanja emisije CO2 so boljše učinke v obdobju 2008−2012 izkazovali ukrepi izkoriščanja OVE, pri katerih je bilo potrebno za 1 tono manjšo emisijo nameniti 35,8 evrov, pri ukrepih URE skoraj trikrat več. So pa imeli ukrepi URE z 204 kWh večji prihranek energije na evro subvencije in pa nekoliko boljši finančni vzvod, in sicer je bilo za 1 evro naložbe v učinkovito rabo energije potrebnih v povprečju 16 evro centov nepovratnih sredstev.

Največji delež nepovratnih sredstev, dobro polovico, je Eko sklad namenil ukrepoma vgradnje zunanjega stavbnega pohištva in toplotne izolacije fasade, ki v skupnem zmanjšanju emisije CO2 predstavljata 39,4-odstotni delež (Slika 27). Največ sta k zmanjšanju emisije CO2 sicer prispevala toplotna izolacija fasade (30 %) in vgradnja kotlov na lesno biomaso (26 %). Med ukrepi, za katere je Eko sklad v obdobju 2008−2012 izplačal vsaj 300 spodbud, so se glede zmanjšanja emisije CO2 kot najbolj učinkoviti izkazali ukrepi vgradnje toplotnih črpalk za ogrevanje (21,4 evrov subvencije za zmanjšanje emisije CO2 za 1 tono), sanitarnih toplotnih črpalk in toplotne izolacije strehe, ki dosega tudi največji prihranek energije na evro subvencije, in sicer 268,7 kWh. Najmanj učinkovita sta nekoliko dražja ukrepa prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka ter gradnje ali nakupa NEH/PH, ki imata obenem tudi največji in najmanjši finančni vzvod med vsemi ukrepi: razmerje med vrednostjo subvencije in investicije je znašalo: 25 oz. 7 evro centov subvencije za 1 evro naložbe.

Slika 27:	Deleži nepovratnih sredstev (levo) in zmanjšanja emisije CO2 (desno) po posameznih ukrepih v okviru dodeljevanja nepovratnih sredstev Eko sklada občanom za naložbe URE in OVE v stanovanjskih stavbah v obdobju 2008−2012

Tabela 45:	Nepovratne spodbude Eko sklada občanom za naložbe URE in OVE v stanovanjskih stavbah v obdobju 2008−2012

| Postavka | Enota | Ukrepi OVE | Ukrepi URE | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Število izplačanih spodbud | - | 21.359 | 22.418 | 43.776 |
| Prihranek energije | MWh/leto | 163.074 | 161.230 | 324.304 |
| Proizvodnja toplote OVE | MWh/leto | 304.154 | 0 | 304.154 |
| Zmanjšanje emisije CO2 | kt CO2/leto | 28,7 | 24,4 | 53,1 |
| Nepovratna sredstva | mio € | 22,0 | 36,1 | 58,1 |
| Naložbe | mio € | 122,3 | 220,2 | 342,5 |
| Zmanjšanje emisije CO2 na evro subvencije | kg CO2/€ sub | 53,9 | 32,7 | 43,3 |
| Subvencija za zmanjšanje emisije CO2 za 1 tono | € sub/t CO2 | 35,8 | 95,0 | 65,4 |
| Prihranek energije na evro subvencije | kWh/€ sub | 178,5 | 204,0 | 191,2 |
| Proizvodnja toplote iz OVE na evro subvencije | kWh/€ sub | 293,9 | 0,0 | 146,9 |
| Finančni vzvod | € sub/€ inv | 0,18 | 0,16 | 0,17 |

Nizkoenergijska ali pasivna gradnja oz. prenova v javnem sektorju. Konec leta 2011 je Eko sklad nepovratna sredstva namenil tudi za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali prenovo stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Do konca leta 2012 so bile izvedene 4 naložbe s skupno vrednostjo 7,5 milijonov evrov, od katerih jih je Eko sklad prispeval 13 % oz. dober milijon evrov (Tabela 46). Ukrepi URE, izvedeni v stavbah s skupno površino 4.441 m2, so prispevali k zmanjšanju rabe energije za 726 MWh na leto ali za kar 163 kWh na m2 ogrevane površine. Emisija CO2 se je zmanjšala za 167 ton na leto.

Tabela 46:	Nepovratne spodbude Eko sklada za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali prenovo stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja leta 2012

| Postavka | Enota | Skupaj |
| --- | --- | --- |
| Število izplačanih spodbud | - | 4 |
| Prihranek energije | MWh/leto | 726 |
| Zmanjšanje emisije CO2 | t CO2/leto | 167 |
| Nepovratna sredstva | mio € | 1,0 |
| Naložbe | mio € | 7,5 |
| Zmanjšanje emisije CO2 na evro subvencije | kg CO2/€ sub | 4,2 |
| Subvencija za zmanjšanje emisije CO2 za 1 tono | € sub/t CO2 | 240,6 |
| Prihranek energije na evro subvencije | kWh/€ sub | 18,1 |
| Finančni vzvod89 | € sub/€ inv | 0,13 |

Za zmanjšanje emisije CO2 za 1 tono je moral Eko sklad tokrat nameniti kar 240,6 evrov subvencije, na evro subvencije pa je bilo doseženih samo 18 kWh prihranka energije, kar je še nekoliko slabše kot pri projektih URE in izrabe OVE na področjih energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb v javnem sektorju, ki so prejeli nepovratna sredstva iz sredstev razvojne prioritete Trajnostna energija v okviru OP ROPI.

Električna vozila in vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin. Leta 2011 je Eko sklad nepovratna sredstva namenil tudi pravnim osebam za nakup vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu. Pravne osebe in občani so lahko prejeli tudi spodbude za nakup baterijskih električnih vozil. V obdobju 2011−2012 je Eko sklad tako podprl nakup 55 baterijskih električnih vozil, za katere je namenil 205.714 € ali 18,6 % vrednosti naložbe, in 20 vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, za katere je bilo izplačanih 200.000 € nepovratnih sredstev oz. 4 % celotne naložbe (Tabela 47). Skupno je bilo tako dodeljenih nekaj več kot 400.000 € nepovratnih spodbud oz. 7 % od 5,8 milijona evrov vrednih naložb.

Tabela 47: 	Nepovratne spodbude Eko sklada občanom in pravnim osebam za nakup vozil v obdobju 2011−2012

| Postavka | Enota | Baterijska električna vozila |  |  | Vozila na stisnjen ZP ali bioplin za pravne osebe | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Občani | Pravne osebe | Skupaj |  |  |
| Število izplačanih spodbud | - | 38 | 15 | 53 | 1 | 54 |
| Število kupljenih vozil |  | 38 | 17 | 183 | 20 | 75 |
| Prihranek energije | MWh/leto | 129 | 54 | 183 | 0 | 183 |
| Zmanjšanje emisije CO2 | t CO2/leto | 45 | 17 | 62 | 0 | 62 |
| Nepovratna sredstva | € | 139.714 | 66.000 | 205.714 | 200.000 | 405.714 |
| Naložbe | € | 632.804 | 472.884 | 1.105.688 | 4.739.000 | 5.844.688 |
| Zmanjšanje emisije CO2 na evro subvencije | kg CO2/€ sub | 3,1 | 2,4 | 2,9 | 0,0 | 1,8 |
| Subvencija za zmanjšanje emisije CO2 za 1 tono | € sub/t CO2 | 327,3 | 409,3 | 349,8 | - | 245,6 |
| Prihranek energije na evro subvencije | kWh/€ sub | 8,8 | 7,8 | 8,4 | 0,0 | 5,5 |
| Finančni vzvod89 | € sub/€ inv | 0,22 | 0,14 | 0,19 | 0,04 | 0,07 |

Baterijska električna vozila so imela pri občanih nekoliko boljše učinke kot pri pravnih osebah, vendar pa nekoliko slabši finančni vzvod, saj je Eko sklad za 1 evro naložbe namenil 22 evro centov subvencije, pri pravnih osebah pa samo 14 evro centov. V povprečju je bilo treba za zmanjšanje emisije CO2 za 1 tono pri baterijskih električnih vozilih nameniti skoraj 350 evrov nepovratnih sredstev. Vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjena javnemu potniškemu prometu, niso doprinesla k zmanjšanju emisije CO2, ampak k zmanjševanju emisij dušikovih oksidov (NOx) in trdnih delcev.

      - Razvojna prioriteta Trajnostna energija v okviru izvajanja EU kohezijske politike

Trajnostna energija, šesta razvojna prioriteta v sklopu Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) 2007-2013, je eden pomembnih vzvodov za zmanjševanje rabe energije in s tem emisij TGP. Za izvajanje projektov URE in izrabe OVE na področjih energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb v javnem sektorju, učinkovite rabe električne energije in inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo se dodelujejo nepovratna sredstva iz Kohezijskega sklada. V analizo je bilo zajetih šest razpisov za energetsko sanacijo stavb, dva razpisa za zmanjševanje rabe električne energije in 6 razpisov za izrabo lesne biomase (Tabela 48). Gre za 537 sklenjenih pogodb s skupno 287,1 milijona evrov predvidenih naložb, kar 71 % te vrednosti oz. 203,6 milijonov evrov pa je zagotovljenih z nepovratnimi sredstvi OP ROPI, pri čemer 85 % nepovratnih sredstev predstavljajo sredstva EU. Zaradi izvedbe ukrepov predvideno zmanjšanje rabe energije je na letni ravni ocenjeno na 271,5 GWh, proizvodnja energije iz OVE na 241,4 GWh, zmanjšanje emisije CO2 pa na dobrih 127 kiloton. Največja deleža predvidenih prihrankov energije in zmanjšanja emisije CO2 predstavlja energetska sanacija stavb v javnem sektorju (55,3 oz. 32 %), ki pomeni tudi dobrih 76 % vseh naložb, a obenem tudi 88,5 % vseh nepovratnih sredstev. Največji delež proizvedene energije iz OVE prispevajo individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso (52,6 %).

Tabela 48:	Nepovratne spodbude razvojne prioritete Trajnostna energija v okviru OP ROPI

| Postavka | Enota | Energetska sanacija stavb | Zmanjševanje rabe električne energije |  | Izraba lesne biomase |  | Kohezija skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UREE v gospodarstvu | Javna razsvetljava | KNLB | DOLB |  |
| Sektor |  | Storitve -javni sektor | Industrija | Storitve | Industrija Storitve Gospodinjstva | Lokalna oskrba |  |
| Število sklenjenih pogodb | - | 373 | 33 | 25 | 81 | 25 | 537 |
| Prihranek energije | MWh/leto | 150.083 | 29.213 | 14.088 | 47.764 | 30.331 | 271.480 |
| Proizvodnja OVE | MWh/leto | 31.680 | - | - | 126.842 | 82.861 | 241.383 |
| Zmanjšanje emisije CO2 | kt CO2/leto | 40,7 | 14,6 | 7,0 | 36,9 | 27,8 | 127,1 |
| Nepovratna sredstva | mio € | 180,2 | 3,1 | 4,1 | 6,1 | 10,1 | 203,6 |
| Naložbe | mio € | 218,5 | 9,9 | 13,5 | 18,6 | 26,6 | 287,1 |
| Zmanjšanje emisije CO2 na evro subvencije | kg CO2/€ sub | 6,1 | 57,1 | 25,9 | 150,6 | 71,4 | - |
| Subvencija za zmanjšanje emisije CO2 za 1 tono | € sub/t CO2 | 217,9 | 17,5 | 38,6 | 6,6 | 14,0 | - |
| Prihranek energije na evro subvencije | kWh/€ sub | 22,0 | 114,1 | 51,9 | 194,9 | 78,4 | - |
| Proizvodnja OVE na evro subvencije | kWh/€ sub | 3,8 | - | - | 517,6 | 213,9 | - |
| Finančni vzvod89 | € sub/€ inv | 0,82 | 0,31 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,71 |

Najboljše učinke izkazuje ukrep sofinanciranja individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, saj je za zmanjšanje emisije CO2 za 1 tono potrebnih le 6,6 evrov subvencije, pri energetski sanaciji stavb pa kar 217,9 evrov. Največja sta tudi prihranek energije in proizvodnja OVE na evro subvencije. Najslabši učinek ima energetska sanacija stavb, pri kateri gre sicer za nekoliko dražji ukrep, ki ima tudi zelo visok finančni vzvod, saj je za 1 evro naložbe potrebnih v povprečju kar 82 evro centov nepovratnih sredstev. Glavni razlog, da je bil za energetsko sanacijo stavb v javnem sektorju razpisan tako visok finančni vzvod, je v pomanjkanju lastnih sredstev investitorjev iz javnega sektorja, napredne sheme financiranja, kot je npr. energetsko pogodbeništvo, pa niso bile uporabljene.

      - Podporna shema za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE z visokim izkoristkom

Nova shema podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE z visokim izkoristkom je bila uveljavljena leta 2009 in je nadomestila leta 2002 uveden sistem spodbujanja (stara shema). V obdobju 2008−2012 je bilo tako v napravah, vključenih v podporno shemo, proizvedenih 4,5 TWh električne energije, od tega 3,1 TWh ali 70 % iz OVE. Skupna vrednost izplačil je znašala 256 milijonov evrov, dejanski strošek podporne sheme pa nekoliko manj, 225,3 milijonov evrov.

Od začetka delovanja nove sheme leta 2010 do konca leta 2012, je bilo v napravah iz sheme skupno proizvedenih 2,6 TWh električne energije, od tega 1,8 TWh ali 70,7 % iz OVE (Tabela 49). Skupno doseženo zmanjšanje emisije CO2 je znašalo 1.418 kilotone. Za delovanje sheme je bilo izplačanih 207,9 milijonov evrov, njen dejanski strošek pa je znašal 178 milijonov evrov. Medtem ko sta se vrednost izplačil in dejanskih stroškov med letoma 2010 in 2012 povečali za 85 oz. 86,5 %, so se v istem obdobju zmanjšali proizvodnja električne energije (-34,3 %), proizvodnja električne energije iz OVE (-36,8 %), prihranki primarne energije (-17,9 %) in doseženo zmanjšanje emisije CO2 (-30,7 %), kar je posledica tako prenehanja delovanja stare sheme kot tudi spreminjanja strukture v shemo vključenih naprav, v letih 2011 in 2012 zaradi ugodnih podpor predvsem v prid sončnim elektrarnam.

Tabela 49:	Nepovratne spodbude podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE z visokim izkoristkom v obdobju 2010−2012

| Postavka | Enota | 2010 | 2011 | 2012 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihranki primarne energije | MWh/leto | 471.156 | 482.054 | 386.834 | 1.340.044 |
| Proizvedena električna energija | MWh/leto | 995.509 | 943.254 | 653.969 | 2.592.732 |
| Električna energija iz OVE | MWh/leto | 719.819 | 657.874 | 454.974 | 1.832.667 |
| Zmanjšanje emisije CO2 | kt CO2/leto | 538,6 | 506,3 | 373,3 | 1.418,2 |
| Instalirana moč | MW | 237,4 | 281,9 | 375,5 | - |
| Skupna vrednost izplačil | mio € | 48,6 | 69,5 | 89,8 | 207,9 |
| Skupna vrednost dejanskih stroškov | mio € | 41,6 | 58,8 | 77,6 | 178,0 |
| Ocena novih naložb | mio € | 180,6 | 248,2 | 246,7 | 675,5 |
| Zmanjšanje emisije CO2 na evro subvencije | kg CO2/€ sub | 13,0 | 8,6 | 4,8 | 8,0 |
| Subvencija za zmanjšanje emisije CO2 za 1 tono | € sub/t CO2 | 77,2 | 116,2 | 207,8 | 125,5 |
| Prihranek primarne energije na evro subvencije | kWh/€ sub | 11,3 | 8,2 | 5,0 | 7,5 |
| Električna energija iz OVE na evro subvencije | kWh/€ sub | 17,3 | 11,2 | 5,9 | 10,3 |
| Subvencija za 1 kW instalirane moči | € sub/kW | 175,2 | 208,7 | 206,6 | 198,9 |

Ustrezno temu se je zmanjšala tudi učinkovitost podporne sheme. Subvencija, potrebna za zmanjšanje emisije CO2 za 1 tono, tako narašča, in sicer je leta 2012 znašala že 207,8 evrov ali kar 2,7-krat več kot leta 2010. Poslabšala sta se tudi prihranek primarne energije na evro subvencije, ki se je z 11,3 zmanjšal na 5,0 kWh na evro subvencije, in proizvodnja električne energije iz OVE na evro subvencije, ki se je zmanjšala s 17,3 na 5,9 kWh na evro subvencije. Subvencija, potrebna za 1 kW instalirane moči naprav v shemi, je leta 2012 znašala 206,6 evrov.

      - Programi dobaviteljev energije

V skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih morajo veliki dobavitelji toplote in veliki dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv za ogrevanje pri končnih odjemalcih z izvajanjem programov za izboljšanje energetske učinkovitosti zagotoviti prihranek v višini najmanj 1 % letno glede na dobavljeno energijo ali gorivo v predhodnem letu. Programi, ki jih pripravijo veliki zavezanci, so enoletni, pred izvajanjem pa jih mora potrditi Eko sklad, ki obenem tudi zbira podatke o izvajanju programov in upravlja s sredstvi, ki so v ta namen zbrana s pomočjo prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatkov k ceni toplote in ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti. Leta 2012 je potrjene programe za izboljšanje energetske učinkovitosti izvajalo 7 velikih zavezancev, ki so na podlagi razpisov sklenili 569 pogodb in za predvidene ukrepe s skupno vrednostjo naložb 47,2 milijona evrov namenili 10,4 milijona evrov nepovratnih sredstev oz. 22 % vrednosti naložb.

V analizo programov dobaviteljev energije smo vključili samo predvidene investicijske ukrepe (Tabela 50). Za njihovo izvedbo je potrebnih skoraj 45 milijonov evrov, 21 % tega zneska pa predstavljajo nepovratna sredstva. Predvideno zmanjšanje rabe energije znaša 106,4 GWh, emisije CO2 pa 34,9 kt na leto, k temu pa največ, skupno dve tretjini, prispevajo ukrepi vgradnje energetsko učinkovite razsvetljave, zamenjave obstoječih kotlov s kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin ter vgradnje sistemov za upravljanje energije. Omenjeni ukrepi predstavljajo tudi približno dve tretjini celotnega zneska naložb in nepovratnih sredstev.

Najboljše učinke izkazujeta ukrepa priklopa na daljinsko ogrevanje in povečanja učinkovitosti sistemov komprimiranega zraka, ki za zmanjšanje emisije CO2 za 1 tono potrebujeta le 5,8 oz. 6,4 evrov subvencije, največji pa imata tudi prihranek energije na evro subvencije. Glede na rezultate analize ima najslabši učinek obnova posameznih elementov ali celotnega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju, zaradi pomanjkanja dodatnih podatkov pa tega ukrepa ni mogoče natančneje analizirati. Predvideni finančni vzvodi znašajo od 13 evro centov subvencije za 1 evro naložbe za vgradnjo opreme za upravljanje energije do 39 evro centov za vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotorjev.

Tabela 50:	Nepovratne spodbude programov dobaviteljev energije za investicijske ukrepe leta 2012

| Postavka | Enota | Razsvetljava | Elektromotorni pogoni | Ovoj stavb v javnem in storitvenem sektorju | Naprave za proizvodnjo toplote iz OVE | Sistemi za ogrevanje oz. hlajenje | Kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin | Priklop na daljinsko ogrevanje | Izkoriščanje odpadne toplote | Oprema za upravljanje energije | Sistemi komprimiranega zraka | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število sklenjenih pogodb | - | 74 | 3 | 24 | 56 | 33 | 141 | 38 | 12 | 28 | 4 | 413 |
| Prihranek energije | GWh/leto | 26,4 | 0,8 | 4,1 | 7,7 | 8,5 | 24,4 | 1,1 | 11,8 | 19,6 | 1,9 | 106,4 |
| Zmanjšanje emisije CO2 | kt CO2/leto | 11,3 | 0,4 | 1,0 | 2,1 | 3 | 7,1 | 0,2 | 3,2 | 6,4 | 0,6 | 34,9 |
| Nepovratna sredstva | mio € | 2,99 | 0,05 | 1,51 | 1,10 | 0,50 | 1,82 | 0,03 | 0,82 | 0,61 | 0,05 | 9,49 |
| Naložbe | mio € | 12,10 | 0,14 | 5,24 | 6,37 | 2,84 | 8,58 | 0,24 | 4,53 | 4,69 | 0,17 | 44,89 |
| Zmanjšanje emisije CO2 na evro subvencije | kg CO2/€ sub | 56,8 | 91,0 | 19,6 | 38,0 | 105,4 | 78,1 | 172,1 | 67,0 | 51,9 | 156,9 | 83,7 |
| Subvencija za zmanjšanje emisije CO2 za 1 tono | € sub/t CO2 | 17,6 | 11,0 | 51,0 | 26,3 | 9,5 | 12,8 | 5,8 | 14,9 | 19,3 | 6,4 | 17,5 |
| Prihranek energije na evro subvencije | kWh/€ sub | 132,5 | 193,4 | 81,3 | 140,5 | 341,4 | 268,0 | 983,1 | 244,0 | 159,8 | 541,0 | 308,5 |
| Finančni vzvod89 | € sub / € inv | 0,25 | 0,39 | 0,29 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,14 | 0,18 | 0,13 | 0,31 | 0,21 |

  - Viri sredstev in dinamika financiranja OP TGP-1

Ključni viri nepovratnih sredstev za izvajanje ukrepov iz OP TGP-1 v obdobju do leta 2012 so bili:

- prispevki, ki jih plačujejo odjemalci energije;

- sredstva skladov EU za kohezijsko in kmetijsko politikov finančni perspektivi 2007−2013;

- proračunska sredstva za zagotavljanje slovenske udeležbe pri izvajanju kohezijske politike.

Nekateri ukrepi blaženja podnebnih sprememb v Sloveniji so bili financirani tudi iz sredstev drugih programov EU. V tabeli (Tabela 51) so prikazana razpoložljiva sredstva, izplačane spodbude po virih financiranja od leta 2009, torej od sprejema OP TGP-1, do leta 2011.

Slika 28:	Sredstva za izvajanje OP TGP-1: razpoložljiva sredstva, razpisana sredstva, vrednost sklenjenih pogodb in izplačane podpore v obdobju 2008–2012

Slika 29:	Izplačane podpore za ukrepe URE in OVE v obdobju 2008−2012 po virih sredstev

Tabela 51:	Sredstva za izvajanje OP TGP-1: razpoložljiva sredstva, razpisana oz. potrjena sredstva, vrednost sklenjenih pogodb ter izplačane podpore po virih sredstev v obdobju 2008−2012

| [mio EUR] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008−2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbrana/razpoložljiva sredstva |  |  |  |  |  |  |
| Dodatek URE |  |  | 15,8 | 26,1 | 30,5 | 72,4 |
| EU sredstva KS – TE | 24,6 | 18,2 | 12,1 | 33,8 | 71,3 | 159,9 |
| EU sredstva KS – JPP | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 3,4 | 2,3 | 7,0 |
| EU sredstva KS – CP (kolesarske poti) | 2,9 | 1,9 | 1,7 | 5,3 | 7,3 | 19,1 |
| EU sredstva KS – odpadki | 31,6 | 23,4 | 15,5 | 10,1 | 75,0 | 155,6 |
| Sofinanciranje KS – slovenska udeležba | 10,5 | 7,7 | 5,3 | 9,3 | 27,5 | 60,3 |
| Proračun RS, subvencije URE in OVE | 2,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 5,2 |
| Proračun RS, kmetijstvo in gozdarstvo | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,6 |
| Skupaj sredstva za investicijske podpore | 73,0 | 52,8 | 52,9 | 89,4 | 214,9 | 483,0 |
| Prispevek OVE in SPTE | 31,9 | 35,4 | 70,8 | 54,6 | 41,0 | 233,6 |
| Skupaj vse podpore | 104,8 | 88,2 | 123,7 | 144,0 | 255,9 | 716,7 |
| Razpisane/potrjene podpore |  |  |  |  |  |  |
| EKO sklad (Dodatek URE*) | 7,5 | 4,0 | 18,0 | 23,3 | 19,3 | 72,1 |
| Dobavitelji energije (Dodatek URE) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 15,1 |
| KS – Trajnostna energija | 0,0 | 10,0 | 70,5 | 76,1 | 30,9 | 187,5 |
| KS – JPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 7,4 |
| KS – CP (kolesarske poti) | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 19,1 |
| KS – odpadki | 25,8 | 132,3 | 15,8 | -12,8 | -1,5 | 159,6 |
| Proračun RS, subvencije URE in OVE | 2,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 5,2 |
| Proračun RS, kmetijstvo in gozdarstvo | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,6 |
| Skupaj investicijske podpore | 36,2 | 155,5 | 106,0 | 95,5 | 76,4 | 469,6 |
| Podpisane pogodbe |  |  |  |  |  |  |
| EKO sklad (Dodatek URE) | 1,5 | 6,8 | 9,5 | 20,3 | 34,6 | 72,7 |
| Dobavitelji energije (Dodatek URE**) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 10,4 |
| KS – Trajnostna energija | 0,0 | 5,9 | 54,3 | -2,1 | 31,5 | 89,6 |
| KS – JPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| KS – CP (kolesarske poti) | 1,3 | 1,9 | 3,3 | 1,0 | 11,6 | 19,1 |
| KS – odpadki | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 7,6 | 132,5 | 165,1 |
| Proračun RS, subvencije URE in OVE | 2,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 5,2 |
| Proračun RS, kmetijstvo in gozdarstvo | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,6 |
| Skupaj investicijske podpore | 5,7 | 41,3 | 68,9 | 29,5 | 222,7 | 368,0 |
| Izplačane podpore |  |  |  |  |  |  |
| EKO sklad (Dodatek URE) | 0,9 | 6,4 | 9,9 | 17,4 | 25,0 | 59,6 |
| Dobavitelji energije (Dodatek URE) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| Razpisi EU sredstev KS - Trajnostna energija | 0,0 | 1,5 | 5,8 | 11,8 | 38,9 | 58,0 |
| KS – JPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 1,8 |
| KS – CP (kolesarske poti) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| KS – odpadki | 0,0 | 9,3 | -0,2 | -4,8 | 8,7 | 13,0 |
| Proračun RS, subvencije URE in OVE | 2,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 5,2 |
| Proračun RS, kmetijstvo in gozdarstvo | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,6 |
| Skupaj investicijske podpore | 3,8 | 18,8 | 17,2 | 26,9 | 77,0 | 143,8 |
| Podporna shema (prispevek OVE in SPTE) | 25,0 | 22,3 | 41,6 | 58,8 | 77,6 | 225,3 |
| Skupaj vse izplačane podpore | 28,8 | 41,1 | 58,8 | 85,7 | 154,6 | 369,0 |

Opomba: * vir sredstev v letu 2008 – dodatek za kvalificirane proizvajalce; **vsa dodeljena sredstva vključno s projekti ozaveščanja

  - Državne subvencije, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja emisij TGP

      - Subvencije fosilnim gorivom v Sloveniji

V Sloveniji so uveljavljene naslednje subvencije fosilnim gorivom, ki so v nasprotju s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov:

- trošarine so oproščena goriva za naslednje namene:

  - pogonska goriva v letalskem in pomorskem prometu, razen v primeru uporabe letala oziroma plovila za zasebne namene;

  - pogonska goriva za pogon ribiških ladij;

  - goriva za proizvodnjo električne energije ter soproizvodnjo toplote in električne energije (ta oprostitev je v nasprotju s cilji zmanjšanja emisij TGP, kadar ne gre za zamenjavo goriv z gorivom z nižjimi specifičnimi emisijami TGP);

  - goriva, ki jih proizvajalec v svojih proizvodnih prostorih porabi za proizvodnjo drugih energentov in električne energije;

  - goriva, ki se uporabljajo za dvojno rabo, na primer kot gorivo za ogrevanje in hkrati za namen, ki ni pogon ali ogrevanje (uporaba energentov za kemijsko redukcijo, uporaba v elektrolitskih in metalurških procesih in podobno);

  - goriva, ki jih porabljajo diplomatska in konzularna predstavništva in mednarodne organizacije.

- delno vračilo plačane trošarine:

  - za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni namen, osebam, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v Uniji ali državah članicah Efte. Vračilo se obračuna v višini razlike do predpisane minimalne višine trošarine v EU;

  - za energente za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji, motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic in strojev ter naprav na smučiščih. Vračilo v višini 50 % trošarine;

  - za energente za pogon kmetijske mehanizacije. Vračilo v višini 70 % trošarine;

- podpora proizvodnji električne energije iz domačih virov energije;

- državna pomoč za zapiranje Rudnika Trbovlje Hrastnik.

Del subvencij fosilnim gorivom je namenjenih tudi zmanjšanju emisij TGP:

- podporna shema za soproizvodnjo električni energiji z visokim izkoristkom, sicer vključuje podpore SPTE na zemeljski plin, a je učinek na zmanjšanje emisij TGP pozitiven;

- shema oprostitev plačila CO2 takse za izvedbo ukrepov z zmanjševanjem emisij se je izvajala kot ukrep zmanjševanja emisij TGP.

Tudi oprostitve plačila trošarine za proizvodnjo električne energije ali toplote iz zemeljskega plina ne uvrstimo med subvencije, ki so v nasprotju s ciljem zmanjšanja emisij TGP.

Podatki so povzeti po poročilu OECD. Skupni znesek subvencij fosilnim gorivom, ki so v nasprotju s ciljem zmanjševanja emisij TGP, je v obdobju 2008−2011 znašal 425,7 mio EUR. To je kar za 37 % več od izplačanih subvencij za zmanjševanje emisij TGP v istem obdobju.

V Sloveniji je raba fosilnih goriv še vedno subvencionirana v velikem obsegu. Z razvojnega stališča je zaskrbljujoče, da je obseg subvencij namenjen rabi fosilnih goriv izjemno velik in celo večji od obsega subvencij za zmanjšanje emisij TGP. Skupen obseg subvencij tekočim in trdnim fosilnim gorivom v obdobju 2008−2011 je znašal 426 mio EUR. Subvencije tekočim gorivom so se od leta 2008 do 2011 skoraj potrojile in so leta 2011 znašale 84,3 mio EUR.

Tabela 52:	Subvencije tekočimi in trdnim fosilnim gorivom v Sloveniji v letih od 2008 do 2011

| [mio EUR] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008− 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Premog |  |  |  |  |  |
| Proizvodnja električne energije iz domačih virov za zagotavljanje zanesljive oskrbe | 14,6 | 8,8 | 7,3 | 7,5 | 38,1 |
| Zapiranje RTH | 19,3 | 16,3 | 11,7 | 11,0 | 58,4 |
| Oprostitve plačila trošarine za proizvodnjo električne energije | 16,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 67,0 |
| Skupaj premog | 49,9 | 40,1 | 37,0 | 36,5 | 163,5 |
| Tekoča fosilna goriva |  |  |  |  |  |
| Delno povračilo trošarine za energente za kmetijsko mehanizacijo | 7,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 |
| Delno povračilo trošarine za diplomatske misije in mednarodne organizacije | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
| Delno povračilo trošarine za goriva za statične stroje in naprave | 11,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 51,0 |
| Oprostitev plačila trošarine za pogonska goriva za ribištvo | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Oprostitve plačila trošarine za proizvodnjo energije | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
| Delno povračilo trošarine za plinsko olje kot pogonsko gorivo za komercialni namen | 0,0 | 26,0 | 46,0 | 46,0 | 118,0 |
| Skupaj tekoča goriva | 29,3 | 64,3 | 84,3 | 84,3 | 262,2 |
| Skupaj subvencije za tekoča fosilna goriva in premog | 79,2 | 104,4 | 121,3 | 120,8 | 425,7 |

- PRILOGA B: IZHODIŠČA OP-TGP-2020

  - Možni viri financiranja v obdobju 2014−2020

    - Viri nepovratnih sredstev financiranja ukrepov OP TGP-1 v obdobju 2008−2012

Ključni potencialni viri nepovratnih sredstev za izvajanje ukrepov iz OP-TGP-2020 v obdobju do leta 2020 so:

- prispevki in dodatki, ki jih plačujejo odjemalci energije;

- sredstva investicijskih in strukturnih skladov EU v finančni perspektivi 2014−2020;

- proračunska in druga javna sredstva za zagotavljanje slovenske udeležbe pri izvajanju evropske kohezijske in kmetijske politike;

- podnebni sklad, financiran iz avkcij EU-ETS, bo del svojih sredstev namenil blaženju podnebnih sprememb;

- sredstva drugih programov EU v finančni perspektivi 2014−2020, ki bodo na voljo za ukrepe blaženja podnebnih sprememb.

      - Prispevki, ki jih plačujejo odjemalci energije

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije plačujejo vsi odjemalci električne energije. Sredstva zbira Center za podpore. Višina dodatka se določa vsako leto, odvisna je od razmer na trgu električne energije in zemeljskega plina in od uspešnosti sheme oz. doseženih ciljev proizvodnje električne energije. Namenjen je financiranju sheme podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE.

EZ-1 predvideva tudi spremembe pri financiranju podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE in sicer razširja prispevke za OVE in SPTE na vse končne odjemalce energije, ne le električne energije. Omogoča pa tudi financiranje sheme iz sredstev sklada za podnebne spremembe. Če bo to potrebno zaradi prevelike obremenitve končnih odjemalcev s prispevki, omogoča tudi oblikovanje posebnega proračunskega sklad za podpiranje OVE in SPTE. Obveznosti financiranja že izvedenih ukrepov so ocenjene na 120 mio EUR, tako da bo manjši del financiranja namenjen novim vstopom.

Dodatek za povečanje učinkovitosti rabe energije plačujejo vsi končni odjemalci energije. Dobavitelji električne energije z zbranimi sredstvi izvajajo obvezne programe, oz. sredstva nakazujejo Eko skladu, v kolikor nimajo potrjenega lastnega programa, kot tudi vsi mali dobavitelji. Za te programe izvaja Eko sklad. Višino prispevka določa vlada. Dodatek je bil uveden za financiranju ukrepov učinkovite rabe energije, skladno s členom 6 Direktive 2006/32/ES in se bo nadalje izvajal skladno s členom 7 Direktive 2012/27/ES.

Z novim energetskim zakonom (EZ-1), ki je v postopku odločanja v Državnem zboru, je predlaganih nekaj sprememb pri dodatku URE. Predvideno je, da bodo vsi energenti enakomerno obremenjeni (vsaka kilovatna ura). Do sedaj so bila bolj od ostalih energentov obremenjena fosilna goriva za ogrevanje. Z novo ureditvijo se bo usmerjanje v izbiro goriva oslabilo, potreba po obsegu subvencij za ukrepe URE, OVE in TGP pa nekoliko povečala.

Tabela 53:	Višina prispevkov in dodatkov URE v letu 2013 in delež v strukturi cene

|  |  | Prispevek/dodatek URE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENOTA | EURC/enoto | EUR/GJ | % |
| Električna energija | €c/kWh | 0,05 | 0,139 | 0,3% |
| Zemeljski plin | €c/Sm3 | 0,5 | 0,132 | 0,6% |
| Daljinska toplota | €c/kWh | 0,05 | 0,139 | 1,0% |
| UNP | €c/kg | 0,7 | 0,152 | 0,4% |
| Neosvinčen motorni bencin | €c/l | 0,4 | 0,127 | 0,3% |
| Plinsko olje za pogonski namen - dizelsko gorivo | €c/l | 0,2 | 0,056 | 0,1% |
| Plinsko olje za ogrevanje - ekstra lahko kurilno olje | €c/l | 1 | 0,278 | 1,0% |
| Kurilno olje | €c/kg | 1,1 | 0,275 | 1,4% |

EZ-1 uvaja tudi nov prispevek za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. Ta prispevek bodo plačevali vsi porabniki toplote in goriv, razen obnovljivih virov energije in toplote iz učinkovitih sistemov ogrevanja in hlajenja.

      - Podnebni sklad

Skladno z Direktivo 2009/29/ES bo najmanj 50 % prihodkov z avkcij sheme EU-ETS namenjeno financiranju podnebnih ukrepov. Obseg zbranih sredstev bo zaradi padca cene emisijskih kuponov precej manjši, kot je bilo pričakovano ob uvedbi avkcij.

Do 2015 je s Programom porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015, večina sredstev je dodeljena Eko skladu za naslednje aktivnosti : ukrepe za spodbujanje učinkovite rabe energije in ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka ter ukrepi za spodbujanje obnovljivih virov energije skladno z Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije 2010–2020 ter za spodbujanje nakupa novih okolju prijaznih vozil v javnem potniškem prometu ter tehnični pomoči: zlasti usposabljanju v zvezi z ukrepi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. V načrtu je predvidenih 2 mio EUR za financiranje ukrepov za pripravo razpisne dokumentacije za HE Brežice. Skladno z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save /ZPKEPS/ Ur. l. RS, št. 87/2011-ZPKEPS-1, se sredstva podnebnega sklada porabljajo za izgradnjo infrastrukture in sanacijo vpliva na okolje HE Brežice in Mokrice do največ 50 % sredstev zbranih z avkcijami na podlagi letnih načrtov v obdobju do leta 2016.

      - Sredstva EU kohezijske politike v obdobju 2014−2020

Evropska komisija je oktobra 2011 predlagala zakonodajni paket za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014−2020. Predloge obravnavata Svet in Evropski parlament, ki naj bi jih predvidoma sprejela jeseni 2013. Šele po dokončnem sprejetju paketa dokončno potrjena alokacija sredstev in stopnje sofinanciranja. Dokončno bo potrjen tudi minimalni zahtevani delež sredstev, ki je namenjen prednostni nalogi prehoda v nizkoogljično družbo. Kljub temu, da zakonodajni okvir še ni dokončen, je bila sprejeta vrsta političnih odločitev, ki se ne bodo ponovno odpirale:

- osredotočenje izvajanja kohezijske politike na prednostne naloge strategije Evropa 2020, ki zadevajo pametno, trajnostno in vključujočo rast. Predpisan bo delež sredstev, ki mora biti namenjen prednostnim nalogam. Za prednostno nalogo prehod v nizkoogljično družbo naj bi razvite regije glede na dosedanje razprave namenile najmanj 20 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nerazvite regije najmanj 6 %;

- pogojevanje. Med pogoji za črpanje sredstev EU bo tudi priprava in sprejem politik na področju prehoda v nizkoogljično družbo (Akcijski načrt za obnovljive vire energije, Trajnostna prometna politika) in prenos pravnega reda EU na tem področju.

- Regija Vzhodna Slovenija ustreza kriterijem za nerazvite regije, regija Zahodna Slovenija pa med razvite regije s posebnim statusom.

- višina sofinanciranja iz sredstev EU: za operacije, financirane iz sredstev Kohezijskega sklada, sme biti delež EU sredstev največ 85 % subvencije. Za operacije sofinanciranje iz sklada ESRR in ESS sme biti delež EU sredstev največ 80 % za nerazvite regije, najmanj 50 % za razvite regije in za izjeme med razvitimi regijami do 80 %.

Del sredstev EU skladov se črpa tudi preko regionalnih programov. Za Slovenijo so relevantni nekateri izmed teh.

      - Kmetijska politika EU 2014−2020

Izvajanje skupne kmetijske politike sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Ta sklad je skupaj s preostalimi strukturnimi in Kohezijskim skladom ter Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo vključen v skupni strateški okvir EU skladov in s tem neposredno vpet v doseganje ciljev Strategije Evropa 2020. Podlaga za financiranje iz EKSRP je Program razvoja podeželja. Ena od štirih ključnih nacionalnih usmeritev Programa razvoja podeželja za programsko obdobje 2014−2020 (v fazi priprave) je prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe. Program bo predvidoma potrjen v sredini leta 2014.

      - Nepovratna sredstva za tehnično pomoč pri pripravi investicijskih projektov

V preteklosti so bila na voljo so bila tudi nepovratna sredstva iz evropskih virov za tehnično pomoč. Akterji iz Slovenije so v zelo majhni meri izkoriščali sredstva za tehnično pomoč. Do sedaj je bila tehnična pomoč EIB-ELENA odobrena za en projekt iz Slovenije.

Za obdobje po letu 2013 mehanizmi še niso znani poznani v celoti. Načrtovano je nadaljevanje pomoči ELENA tudi v finančni perspektivi do 2020.

        - Viri sredstev za tehnično pomoč v obdobju do 2013

ELENA (European Local Energy Assistance/Evropska pomoč za lokalno energetiko) je tehnična pomoč za pripravo investicijskih projektov. S pomočjo upravljajo v 4 institucijah EIB, KfW, CEB, EBRD, sredstva so iz programa IEE. ELENA omogoča povezavo s finančnim instrumenti, kot je JESSICA. Načrtovano je nadaljevanje pomoči ELENA tudi v finančni perspektivi do 2020. V naslednji izdaji bo pomoč na voljo širšemu naboru koristnikov iz javnega in zasebnega sektorja za zagon inovativnih finančnih shem. Gre za tri oblike pomoči, s katerim upravljajo različne institucije: EIB-ELENA, KfW-ELENA in CEB-ELENA.

EIB-ELENA je tehnična pomoč za pripravo investicijskih projektov lokalne in regionalne uprave, (ne pa izključno teh). Namenjena je velikim projektom, velikosti nad 50 mio EUR, investicije so lahko financirane iz zasebnih ali javnih virov. Pomoč krije 90 % upravičenih stroškov priprave projekta. V povprečju financiranih projektov je dosežen vzvod 54 (na en evro tehnične pomoči je bilo spodbujenih za 54 EUR investicij). Iz Slovenije je bil do sedaj en projekt prejemnik tehnične pomoči EIB-ELENA. KfW-ELENA je tehnična pomoč za projekte manjše od 50 mio EUR. CEB-ELENA je tehnična pomoč za razvoj projektov URE in OVE za slabše razvite regije ali ranljive skupine prebivalstva. Prejemniki pomoči so pravne osebe iz javnega sektorja.

Mobilizacija lokalnih investicij v energetiki (MLEI) je pomoč za razvoj projektov v višini 6 do 50 mio EUR na projekt in je bila dodeljena preko vsakoletnih razpisov. Pomoč je bila razpisana v okviru programa IEE, ki je namenjen preseganju ne tehnoloških ovir za inovacije, implementacijo in razširjanje trajnostnih rešitev v energetiki. Po razpoložljivih informacijah tovrstnega projekta še ni projekta v Sloveniji.

Tehnična pomoč v okviru Evropskega sklada za energetsko učinkovitost za pripravo projektov financiranih iz tega sklada. Instrument upravlja Deutsche bank (DB). Pomoč krije 90 % upravičenih stroškov priprave projekta. Zahtevan vzvod je 20 (razmerje 1:20 med vložkom v tehnično pomoč in investicijo). Sredstev za tehnično pomoč je 20 mio EUR in je namenjena pripravi investicijskih projektov v vrednosti 5-25 mio EUR. Po razpoložljivih informacijah tovrstnega projekta še ni v Sloveniji.

      - Programi EU

Proračun za strategijo Evropa 2020 določa finančni okvir in glavne usmeritve za uresničitev strategije Evropa 2020.2 V tem proračunskem dokumentu so okoljski in podnebni ukrepi obravnavani kot sestavni del vseh glavnih instrumentov in ukrepov. Ta tako imenovani pristop „glavne usmeritve“ pomeni, da se morajo okoljski in podnebni cilji „odražati v vseh glavnih instrumentih, da se zagotovi njihov prispevek k nizkoogljičnemu gospodarstvu, ki gospodarno izkorišča vire in se uspešno odziva na podnebne spremembe ter ki bo povečalo evropsko konkurenčnost, ustvarilo več in okolju prijaznejših delovnih mest, povečalo energetsko varnost ter prispevalo k zdravju“. Tako vrsta programov EU namenja znaten delež svojih aktivnosti podnebni politiki.

Horizont 2020. V finančni perspektivi 2014-2020 so programi spodbujanja inovacij in raziskav ter tehnološkega razvoja združeni v enotnem programu EU Obzorje 2020 v skupnim proračunom 77 mrd EUR. Program ima tri prioritete: Znanstveno odličnost (24,4 mio EUR,) Vodilno vlogo industrije (17,0 mio EUR) in Družbene izzive (29,7 mio EUR). Vse tri prioritete so pomembne za prehod v nizkoogljično družbo. Trije vsebinski izzivi: Zanesljiva, čista in učinkovita energija (5,931 mrd EUR), Pameten, okolju prijazen in integriran promet (6,339 mrd EUR) ter Podnebne aktivnosti, okolje, učinkovita raba virov in surovine (3,081 mrd EUR) skoraj v celoti naslavljajo vprašanje prehoda v nizkoogljično družbo, poleg teh so za prehod v nizkoogljično gospodarstvo relevantni tudi deli programov, ki se nanašajo na trajnostno kmetijstvo idr.

LIFE. Z Uredbo o vzpostavitvi programa za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) EU nadaljuje izvajanje programa LIFE, ki je bil do sedaj urejen z Uredbo LIFE+. Namenski instrument omogoča bolje oblikovati prednostne naloge, neposredno spremljati izvajanje ter zagotavljati, da se razpoložljiva sredstva učinkovito porabljajo za varstvo okolja in podnebja. V okviru 3,45 mrd EUR vrednega programa podprogramu za podnebje namenjenih 0,86 mrd EUR. Program LIFE bo prispeval k trajnostnemu razvoju in uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 in ima predvsem naslednje splošne cilje:

(a) prispevati k prehodu na trajnejše nizkoogljično gospodarstvo, ki bo učinkovito uporabljalo vire, k varovanju in izboljševanju kakovosti okolja in k ustavitvi ali zmanjševanju izgube biotske raznovrstnosti;

(b) izboljšati razvoj, izvajanje in uveljavljanje okoljske in podnebne politike in zakonodaje Unije, spodbuditi in zagovarjati vključevanje in postavljanje v ospredje okoljskih in podnebnih ciljev v drugih politikah Unije ter v javni in zasebni praksi, tudi s povečevanjem zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja;

(c) podpreti boljše okoljsko in podnebno upravljanje na vseh ravneh.

Sredstva programa LIFE se bodo dodeljevala zlasti v obliki subvencij, javnih naročil ali prispevka v finančne instrumente. Financirati je mogoče pilotne projekte, demonstracijske projekte, projekte najboljše prakse, integrirane projekte, projekte tehnične pomoči, projekte za povečanje zmogljivosti, pripravljalne projekte, projekte informiranja, ozaveščanja in diseminacije ter druge projekte. Novost programa so integrirani projekti, ki naj bi vključevali aktivnosti na širokem teritoriju, za implementacijo podnebne strategije ali akcijskega načrt (oz. s tem povezan načrt kot npr. AN URE-2 ali AN OVE) in ki mobilizirajo vsaj še en vir financiranja (EU, nacionalni ali zaseben). EK bo pripravila bo večletni načrt za izvajanje programa LIFE.

Programi mednarodnega sodelovanja financirani iz sklada Evropskega sklada za regionalni razvoj. Slovenija bo v programskem obdobju 2014-2020 sodelovala v trinajstih programih evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS):

- v štirih čezmejnih: Slovenija-Italija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Avstrija;

- petih transnacionalnih: Območje Alp, Srednja Evropa, Jadransko-jonski, Mediteran in Podonavje

- štirih medregionalnih: INTERREG VC, INTERACT, ESPON in URBACT.

Program COSME 2014−2020. Okvirni program EU za konkurenčnost za mala in srednja podjetja.

    - Povratna sredstva mednarodnih finančnih institucij

JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas/Skupna podpora EU za trajnostni razvoj mest. Slovenija še ne izkorišča tega instrumenta. Je iniciativa EK, razvita v sodelovanju z EIB in CEB. Omogoča trajnostni urbani razvoj in obnovo z zato pripravljenimi finančnimi instrumenti, ki povezujejo nepovratna sredstva evropskih strukturnih skladov s povratnimi sredstvi. Države članice so lahko izbrale, da del sredstev strukturnih skladov v obdobju 2007-2013 vložijo v t. i. »obnovljive sklade« za področje energetske učinkovitosti. Prispevek ESRR je dodeljen preko sklada za urbani razvoj ali preko holdinga skladov (ki upravlja po več skladov). Oblika investiranja so lahko različne: kapitalski deleži, posojila, ali garancije. Za določene naloge upravljanja skladov je možno pooblastiti eksperte teh institucij. Za obdobje 2014−2020 je napovedan še večji poudarek izkoriščanju finančnih instrumentov.

EEEF − Evropski sklad za energetsko učinkovitost/European Energy Efficiency Fund. Sklad financira projekte, ki jih izvajajo podjetja za energetske storitve (ESCO) v javnem sektorju. Velikost projektov je 5-25 mio EU. Financiranje poteka v obliki posebej pripravljenih finančnih instrumentov: od zadolževanja, kapitalskih deležev, garancij, financiranja projektov ESCO.

Sklad deluje v okviru Evropskega programa za oživitev gospodarstva z začetkom julija 2011. Celoten obseg sredstev znaša 265 mio EUR. Sklad upravlja DB. 70 % sredstev sklada je namenjenih projektom energetske učinkovitosti, 20 % obnovljivim virom energije in 10 % čistemu mestnemu prometu. Dodeljuje tudi nepovratna sredstva za pripravo projektov za financiranje s sredstvi sklada.

    - Energetsko pogodbeništvo

EU zelo podpira uporabo finančnih instrumentov v finančni perspektivi 2014−2020. Že v finančni perspektivi 2007−2013 so bili na voljo posebni programi/skladi na ravni EU za financiranje projektov energetskega pogodbeništva. To so npr. povratna sredstva: sklad EEEF (Evropski sklad za energetsko učinkovitost/»European Energy Efficiency Fund«), instrument JESSICA (»Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas«/Skupna podpora EU za trajnostni razvoj mest) ali nepovratna sredstva za pripravo projektov, ELENA-EIB, ELENA-KWB, ELENA-CEB (»Council of Europe Development Bank«), IEE-MLEI (mobilizacija lokalnih investicij v energetiki idr). Nekatere države članice so ta sredstva in mehanizme energetskega pogodbeništva izkoriščale za investicije v energetsko sanacijo stavb že v obdobju 2007−2013, npr. v Češki Republiki, Latviji in Veliki Britaniji.

Slovenija je v obdobju 2007−2013 dosegala zelo nizek finančni vzvod pri izkoriščanju nepovratnih sredstev za projekte energetske sanacije stavb: v javnem sektorju je višina subvencije iz sredstev Kohezijskega sklada večinoma pokrivala 100 % upravičenih stroškov projekta, zato so pritegnile zelo majhen delež dodatnih investicijskih sredstev, in sicer 1,38 EUR investicijskih sredstev na 1 EUR subvencij. Nizek finančni vzvod pomeni zamujeno priložnost za to, da bi z večjo investicijsko dejavnostjo pospešili izhod iz krize in dosegli večje zmanjšanje emisij TGP. Gre za ekonomsko upravičene investicije, zato večji obseg ukrepov URE pomeni tudi krepitev konkurenčnosti družbe, kakovostno rast in delovna mesta. Poudariti velja tudi, da gre za projekte trajnostne energetike, ki so zmožni pritegniti zasebna sredstva, vključno s sredstvi mednarodnih finančnih institucij, zlasti EU. Ta potencial je nujno izkoristiti. Energetsko pogodbeništvo je oblika izvedbe in financiranja ukrepov, ki se uporablja zlasti pri celoviti energetski sanaciji stavb. Omogoča, da se z enakim vložkom javnih sredstev spodbudi večji obseg investicij v zmanjševanje emisij TGP.

Smiselna je uporaba tega instrumenta prioritetno v javnem sektorju, kjer je instrument bolj razvit in tudi sicer lažje izvedljiv, a tudi v stanovanjskem sektorju ter gospodarstvu. Investicijski potencial energetske prenove stavb v Sloveniji je ocenjen na nekaj več kot 2 mrd EUR investicij do leta 2030 (v stanovanjskem in storitvenem sektorju). Investicije se dolgoročno izplačajo s prihranki pri stroških za energijo. Stroški za energijo v javnem sektorju so ocenjeni na 144 mio EUR/leto.

V Sloveniji je bilo v preteklosti izvedenih več projektov EP - prvi je bil izveden leta 2002 - v različnih sektorjih (zlasti v javnem), za različne ukrepe URE in OVE ter različne obsege investicij idr. Tudi v okviru razpisov dobaviteljev energije za URE v letu 2012 so bile razpisane tudi nepovratne finančne spodbude za energetske storitve za povečanje energetske učinkovitost (EP idr.). Našteto je osnova za izvajanje projektov EP v Sloveniji. Spodbudno podporno okolje za razvoj EP je bilo načrtovano že v OP TGP-1 in AN URE 2, (celo pred tem ReNEP, AN URE 1, OP TGP), a se naloge ne izvajajo. Tabela: Stanje izvajanja ukrepa Energetsko pogodbeništvo iz AN URE 2 (ukrep H.1) AKTIVNOSTI UKREPA H.1 /AN URE 2; IZVAJANJE. Spodbujanje energetskih storitev URE, in sicer pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in stroškovno učinkovite oskrbe z energijo.; Se ne izvaja. Vzpostavitev podpornega okolja za izvedbo ukrepov energetskega pogodbeništva: - Pravna ureditev tega področja, preverjanje ureditve z demonstracijskimi projekti, uvedba spodbud za pripravo projektov, subvencije in pomoč investitorjem in lastnikom stanovanjskih stavb pri vstopu v pogodbeno razmerje;; Se ne izvaja. - Dopolnitev metodologije za izvajanje energetskih pregledov v javnem sektorju tako, da bo podpirala pripravo razpisov za energetsko pogodbeništvo;; Se ne izvaja. - Izdelava podpornih gradiv za energetsko pogodbeništvo: pogodbe, navodila v zvezi s postopki ipd. (BORZEN v sodelovanju z Eko skladom in MF);; Se delno izvaja. - Oblikovanje razpisov za energetsko sanacijo javnih stavb tako, da spodbujajo uvajanje energetskega pogodbeništva (Eko sklad, Javni sklad za upravljanje z nepremičninami ali drugi organ, ki bo upravljal z nepremičninami v javni lasti);; Se ne izvaja. Razpisi v okviru programov dobaviteljev, potrebne izboljšave.. - Zagotovitev stalne, učinkovite in koordinirane podpore MG in MF naročnikom in ponudnikom teh storitev pri odstranjevanju administrativnih in pravnih ovir v času uveljavljanja tega ukrepa;; Se ne izvaja. - Načrtno in stalno informiranje in ozaveščanje ciljnih skupin o energetskih storitvah URE (promocijska kampanja), vključno s promocijo dobrih zgledov; Informiranje finančnih institucij o energetskih storitvah URE; spodbujanje finančnih institucij za ponudbo ugodnih posojil podjetjem za energetske storitve za izvajanje projektov energetskega pogodbeništva;; Se ne izvaja. - Usposabljanje potencialnih naročnikov, zlasti iz javnega sektorja, za pripravo in vodenje projektov energetskega pogodbeništva;; Se ne izvaja. - Strokovna podpora naročnikom predvsem v javnem sektorju pri pripravi projektov EP, sklepanju pogodb in vrednotenju učinkov, priprava vzorčnih pogodb. Tehnična pisarna v okviru organa, ki bo upravljal z nepremičninami v javni lasti, MF);; Se ne izvaja. - Vzpostavitev finančne sheme za usposobljene ponudnike energetskih storitev URE v obliki spodbud za razvoj produktov in storitev, namenjenih financiranju URE (zelena posojila).; Se ne izvaja. Energetsko pogodbeništvo je tudi predlagano v osnutku programskih podlag med ukrepi, ki jih bo država spodbujala s sredstvi kohezijskega sklada EU v obdobju 2014−2020. Za to, da se do sedaj načrtovani ukrepi za EP izvajajo, ter instrument zaživi v obdobju 2014−2020, da se poveča učinke nepovratnih sredstev za celovito energetsko sanacijo stavb, ter da se instrument uvede učinkovito, kot eden izmed hitrih ukrepov iz krize, bo ključna razrešitev naslednjih vprašanj: - odločitev, podpora, prioriteta in aktivna vloga MF/VLADE pri uveljavljanju tega instrumenta. Sodelovanje MF je absolutno nujno; - zagotoviti nedvoumno interpretacijo zakonodaje, kar zadeva vprašanja, kot so: računovodski standardi, zadolževanje občin, ko gre za poplačilo investicij iz prihrankov pri stroških za energijo, interpretacije zakona o javnem naročanju in zakona o javno zasebnem partnerstvu v zvezi s projekti energetskega pogodbeništva idr. Izdelava podpornih gradiv za energetsko pogodbeništvo, kot so tipske pogodbe, navodila v zvezi s postopki; - Zagotoviti sistematično pripravo (“pipeline”) in izvajanje projektov v javnem sektorju. Koristiti tudi nepovratna sredstva za tehnično pomoč iz različnih virov EU. Zagotoviti strokovno ekipo v javnem sektorju za pripravo razpisov, vrednotenje ponudb, nadzor nad izvedbo ukrepov in nadzor nad izvedbo pogodbe o zagotavljanju prihrankov idr.. Razrešiti vprašanja financiranja te ekipe, kadrov (glede na omejitve pri zaposlovanju v javnem sektorju) in organiziranosti; - oblikovanje razpisov za nepovratna sredstva za energetsko sanacijo javnih stavb tako, da spodbujajo uvajanje energetskega pogodbeništva; - usmeriti sredstva ESRR, KS v finančni perspektivi v to področje. Vpeljati shemo po zgledu CZ: za pridobitev subvencije za prenovo ovoja stavbe je pogoj, da bo za ostale ukrepe sklenjena pogodba za EP v roku npr. enega leta (model energetskega pogodbeništva plus); - proučiti tudi dodatne možnosti, da se pritegne še več sredstev iz mednarodnih virov z uporabo instrumentov, kot so JESSICA idr. posojila za izvedbo projektov (primer Latvije). Obnovljivi (»Revolving«) skladi do sedaj v Sloveniji niso bili uspešni. Nujna tudi ustrezna usposobljenost ponudnikov financiranja. Za banke so ti projekti zahtevni za vrednotenje tveganj … Potencialni izvajalci: Eko sklad, SID banka; - delo z akterji (javni sektor, ponudniki energetskega pogodbeništva, potencialni izvajalci energetske sanacije, financerji idr.): pravočasno informiranje, predhodno posvetovanje z akterji, usposabljanje akterjev na vseh ravneh; - vzpostaviti podporno okolje za energetsko pogodbeništvo v stanovanjskem sektorju. (po vzorih DE – subvencije preko razvojne banke v povezavi z lokalnimi bankami ali UK – energetska podjetja za stanovanjski sektor idr ; - zagotovitev stalne, učinkovite in koordinirane podpore MG in MF naročnikom in ponudnikom teh storitev pri odstranjevanju ovir.

  - Cilji zmanjševanja emisij TGP

    - Pravno obvezujoči cilji Slovenije v letu 2020 po Odločbi 406/2009/ES

V okviru podnebno-energetskega paketa, ki je bil sprejet konec 2008, je Slovenija sprejela nove pravno obvezujoče cilje za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. V skladu z Odločbo 406/2009/ES oziroma iz nje izhajajoča obveznost zmanjšanja (omejevanja) emisij toplogrednih plinov, velja za emisije toplogredniih plinov iz sektorjev, ki niso vključeni v shemo trgovanja z emisijami toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 2009/29/ES. Odločba št. 406/2009/ES v 3. členu določa, da morajo države članice EU zmanjšati (omejiti) emisije toplogrednih plinov do leta 2020 glede na leto 2005 oziroma ne smejo povečati emisije toplogrednih plinov do leta 2020 za več kot je to za vsako državo članico določeno v prilogi I te odločbe. Po Odločbi 2009/406/ES se emisije TGP v Sloveniji ne smejo povečati za več kot 4 % glede na leto 2005.

Cilj Slovenije za leto 2020 je, da se emisije TGP iz virov zunaj sheme EU-ETS ne bodo povečale za več kot 4 % glede na leto 2005 oz. da bodo leta 2020 manjše od vrednosti 12.117 kt CO2 ekv. Država mora letno zagotoviti, da emisije ne presegajo linearne trajektorije do cilja v celotnem obdobju 2013−2020.

Po Odločbi 2009/406/ES se emisije TGP v Sloveniji ne smejo povečati za več kot 4 % glede na leto 2005 oz. 12.117 kt CO2 ekv. Predmet odločbe in državnih ciljev so izključno emisije iz virov, ki so zunaj sheme EU-ETS. Država mora vsako leto zagotoviti, da emisije ne presegajo linearne trajektorije do cilja v celotnem obdobju 2013−2020 (Tabela 54). Cilj mora Slovenija izpolniti že v letu 2013 in znaša 11.937 kt CO2.

Tabela 54:	Ciljna trajektorija za emisije neETS v obdobju 2013−2020 (vir: EK)

|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slovenija | [kt CO2 ekv] | 11.937 | 11.963 | 11.988 | 12.014 | 12.040 | 12.066 | 12.091 | 12.117 |

Državni cilji zmanjšanja emisij TGP so bili določeni z upoštevanjem meril ustrezne porazdelitve ter različnih izhodišč držav članic. Manj bogate članice bodo sicer lahko emitirale več emisij kot v letu 2005, a zastavljen cilj omejuje rast emisij in zahteva napor od vsake države članice.

Slika 30: 	Emisije TGP iz virov neETS po sektorjih v letih od 2005 do 2011 in ciljna trajektorija do leta 2020

Emisije, ki so predmet trgovanja z emisijami, niso predmet Odločbe 2009/406/ES in nacionalnih ciljev.

Po Odločbi 2009/406/ES se v deležu med 3 do 4 % potrebnega znižanja emisij za doseganje državnega cilja lahko uveljavlja dobropise iz projektnih dejavnosti (zunaj meja države). Člen 8 odločbe določa tudi to, da komisija v primeru, da bo sklenjen mednarodni sporazum, lahko predlaga, če bo potrebno, da se v obveznosti Skupnosti za zmanjšanje emisij vključi emisije in ponore, povezane z rabo zemljišč, spreminjanjem namembnosti zemljišč in gozdarstvom. Uveljavljanje ponorov emisij TGP je Sloveniji bistveno doprineslo k izpolnjevanju ciljev Kjotskega protokola, pravila za novo obdobje 2013−2020 pa še niso odločena na ravni EU.

Emisije, ki so predmet trgovanja z emisijami, niso predmet Odločbe 2009/406/ES in nacionalnih ciljev.

Slovenija s tem programom načrtuje izpolnitev ciljev brez uveljavljanja prožnih mehanizmov. Možnost za uveljavljanje ponorov bi zagotovila dodaten vir financiranja za izvedbo ukrepov OP-TGP-2020.

Odločba omogoča prožnost s prenosi do 5 % doseženih letnih presežkov v naslednja leta ali med državami članicami. Pogoje prenosa podrobno opredeljuje Odločba 406/2009/ES.

    - Dolgoročni cilji Slovenije

Razprava o dolgoročnih ciljih zmanjševanja emisij TGP do leta 2050 in tudi o vmesnih ciljih do leta 2050 je v Sloveniji potekala ob pripravi predloga Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo in osnutka Zakona o podnebnih spremembah. V Državnem zboru je bila z Deklaracijo Državnega zbora o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb sprejeta odločitev, Vladi RS pa so bile med drugimi naložene naslednje naloge:

- da čim prej pripravi strokovne podlage in analize o možnostih, stroških in koristih podnebnih ukrepov za Slovenijo do zmanjšanja izpustov za vsaj 80 % oziroma do leta 2050 in jih predstavi Državnemu zboru in javnosti;

- da najkasneje do leta 2011 pripravi nacionalni program za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, ki mu bodo sledili vsi sektorski programi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, prioritetno za področje energije in prometa ter da s pripravo Strategije razvoja Slovenije do leta 2020 kot osrednji razvojni cilj zastavi prehod v nizkoogljično družbo in družbo trajnostnega razvoja ter da pripravi nacionalni energetski program, s katerim opredeli prihodnjo energetsko politiko na temelju obnovljivih virov energije, saj nadaljevanje današnjega trenda ne omogoča izpolnitve ciljev in določil podnebno-energetskega zakonodajnega svežnja ter novega sporazuma mednarodnega podnebnega sporazuma v pripravi.

Slovenija oblikuje stališča tudi za odločanje v okiru EU in je podprla cilj 40-odstotnega zmanjšanja skupnih emisij TGP v EU do leta 2030 glede na leto 1990. [Slovenija je podprla tudi prehod na strožji cilj EU v letu 2020.]

    - Cilji EU in novi cilji držav članic v pripravi

      - Sprejeti cilji EU do leta 2020

Politično odločitev o zmanjšanju emisij TGP do leta 2020 za 20 % je EU sprejela že marca 2007, v pravni red pa jo je prenesla leta 2009.

Cilji držav članic za leto 2020 po Odločbi 2009/406/ES bodo omogočili zmanjšanje emisij iz virov neETS, v EU kot celoti za 10 % glede na leto 2005. Emisije, ki so vključene v trgovanje z emisijami, niso predmet Odločbe 2009/406/ES in nacionalnih ciljev. Skupen cilj EU za EU-ETS je zmanjšanje emisij TGP za 21 % do leta 2020 glede na leto 2005, ciljev držav članic za te vire ni. Skupni rezultat bo zmanjšanje vseh emisij TGP v EU kot celoti za 20 % do leta 2020 glede na leto 1990.

      - Odločanje o zaostritvi cilja EU in novih nacionalnih ciljih od leta 2020

Zaostritev ciljev EU do leta 2020. Že leta 2007, sočasno z odločitvijo o 20-odstotnem zmanjšanju emisij TGP kot o cilju EU, so se države članice dogovorile za zaostritev na 30-odstotno zmanjšanje, če bodo tudi druge države v mednarodnem sporazumu za obdobje po letu 2012 sprejele primerljive obveznosti. V primeru, da bo cilj EU zaostren, bodo zaostreni tudi nacionalni cilji iz Odločbe 406/2009/ES in cilj za EU-ETS kot celoto, kar je v veljavnih aktih že predvideno. V EU poteka razprava tudi o tem, da bi se za strožji cilj 30-odstotnega zmanjšanja emisij v EU odločili enostransko zaradi ekonomskih prednosti zgodnje implementacije ukrepov. Slovenija in večina držav z izjemo ene je tak cilj podprla Vendar o tem za enkrat ni soglasja, Evropski parlament je tak predlog zavrnil 6.7.2011.

EU je odločila o zaostritvi skupnega cilja do leta 2020 z 20 % na 30 % in posledično ciljev držav članic ter sheme EU-ETS, če bo sklenjen mednarodni sporazum in bodo druge države sprejele primerljive obveznosti.

Razprave in dokumenti kažejo na to, da bo v primeru 30-odstotnega zmanjšanja emisij do leta 2020 za EU kot celoto, za neETS sektor potrebno 16-odsotno zmanjšanje emisij in za EU-ETS 34-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2020 glede na leto 2005. Dodaten napor za doseganje cilja se bo porazdelil med države članice in sicer spet po načelu ustrezne porazdelitve in različnih izhodišč držav članic. Predvideno je, da bi države članice svoj cilj zaostrile v povprečju za 6 odstotnih točk glede na cilje iz Odločbe 2009/406/ES. Za Slovenijo bi to pomenilo zmanjšanje emisij za 2 % do leta 2020 glede na leto 2005 za neETS. Zaradi strožji ciljev bi se povečal tudi obseg prihodkov z avkcij v EU-ETS, s katerimi posamezne države članice razpolagajo.

      - Sprejeti cilji EU do leta 2050

Politična odločitev EU za zmanjšanje emisij za 80-95% do leta 2050 glede na leto 1990 je bila sprejeta in usmeritve opredeljene v Sklepih sveta EU (Sklepi Predsedstva iz oktobra 2009, 15265/09). Izbran je bil enak cilj, kot je za razvite države kot skupino potreben po ugotovitvah IPCC. Pravne podlage za dolgoročni cilj EU še niso vzpostavljene. Evropski svet je februarja 2011 ponovno potrdil tak cilj EU 80−95-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2050 v okviru skupnih prizadevanj razvitih držav.

      - Odločanje o ciljih EU in nacionalnih ciljih v letu 2030

V okviru Načrta EU za doseganje nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050 potekajo razprave o sektorskih ciljih na ravni EU do leta 2050 ter o potrebnih vmesnih ciljih v letih 2030 in 2040. Poteka posvetovanje o okviru podnebne in energetske politike do leta 2030. V razpravi je predlagan cilj 40-odstotnega zmanjšanja emisij TGP do leta 2030 glede na raven v letu 1990. Slovenija tak cilj podpira. EU se približuje odločitvi o ciljnem 40-odstotnem zmanjšanju emisij v letu 2030. Ključni argument za tak cilj je raven stroškov: ob nižjem cilju v letu 2030 bi bili stroški doseganja dolgoročnega cilja 2050 previsoki, ob višjem cilju pa bi bili previsoki stroški zmanjševanja emisij do 2030. Ocene izhajajo iz primerjalne ocene učinkov za različno ambiciozne cilje do 2030.

Tabela 55: 	Potrebno zmanjšanje emisij TGP po sektorjih iz Načrta EU za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050

| Zmanjšanje emisij TGP glede na leto 1990 | 2005 | 2030 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] |  |  |
| Skupaj vsi sektorji in plini | -7 | -40 do -44 | -79 do -82 |
| Transformacije − CO2 | -7 | -54 do -68 | -93 do 99 |
| Industrija − CO2 | -20 | -34 do -40 | -83 do – 87 |
| Promet (vključno z ladijskim in letalskim prom.) | +30 | +20 do -9 | -88 do -91 |
| Gospodinjstva in storitvene dejavnosti − CO2 | -12 | -37 do 53 | -88 do - 91 |
| Kmetijstvo − TGP brez CO2 | -20 | -36 do -37 | -42 do -49 |
| Druge emisije − TGP brez CO2 | -30 | -72 do - 73 | -70 do -78 |

      - Odločanje o ciljih EU in nacionalnih ciljih za metan v letih 2025 in 2030

V predlogu novega paketa predpisov za zrak, ki ga je decembra 2013 predstavila Evropska komisija, sta med predloge za prihodnje zaveze zmanjšanja emisij onesnaževal zunanjega zraka vključena tudi kratkoživi onesnaževali, ki škodujejo podnebju: črni ogljik in metan. Za zmanjšanje emisij metana (CH4) so predlagane tudi zgornje meje emisij za leti 2025 in 2030, ki jih bodo morale doseči posamezne države. Metan je pomemben predhodnik ozona, ki ima škodljive učinke na zdravje ljudi in povzroča škodo na kmetijskih pridelkih, drevesih in rastlinah.

Če bo sprejet predlog za nacionalno zgornjo mejo emisij metana (CH4), bo to lahko pomenilo manj prilagodljivosti pri doseganju ciljev za zmanjšanje TGP kot do sedaj na podlagi Effort Sharing Decision (ESD) za zmanjšanje TGP izven ETS.

Cilji EU in Slovenije v okviru UNFCCC

Evropska unija nastopa v okviru podpisanega Kjotskega sporazuma za drugo ciljo obdobje kot celota. Za razliko od ciljev zamnjšanja emisij v okviru EU, ki se preračunavajo na izhodišče v letu 2005, se vsi cilji v okviru EU preračunavajo na izhodiščno leto 1990.

      - Kjotski sporazum k UNFCCC podpisan za drugo ciljno obdobje 2013-2020

Države pogodbenice Kjotskega protokola so tik pred ratifikacijo protokola za drugo ciljno obdobje 2013−2020. Evropska unija nastopa v okviru tega sporazuma kot celota, med državami pa velja razdelitev naporov za doseganje 20 % zmanjšanja emisij na ravni EU iz Odločbe 406/2009/ES. Izpolnjevanje ciljev Kjotskega protokola v drugem ciljnem obdobju Sloveniji ne prinaša dodatnih obveznosti, glede na izpolnjevanje pravil o zmanjšanju emisij TGP znotraj EU, razen obveznosti poročanja UNFCCC.

Sprejeti sklepi, opredeljujejo obravnavo ponorov v drugem in nadaljnjih ciljnih obdobjih Kjotskega protokola. Odločeno je bilo, da bodo sporazum in pravila še naprej gradili na istih načelih, kot so bila uveljavljena z Odločitvijo 16/CMP.1 , ki je postavila pravila za to področje v prvem ciljnem obdobju 2008−2012. Določena je bila tudi zgornja meja za uveljavljanje ponorov iz gospodarjenja z gozdovi pri doseganju nacionalnih ciljev, ki znaša 3,5 % emisij v baznem letu, kar za Slovenijo pomeni, da bi lahko uveljavila največ za 712,4 kt CO2 ekv ponorov iz teh dejavnosti, kar je manj kot polovica količine, ki jo je lahko uveljavljala do leta 2012. Vendar pa bodo te odločitve dokončno potrjene šele s sprejetjem mednarodnega sporazuma za obdobje po letu 2012. Uporaba LULUCF kot mehanizma pri doseganju cilja Slovenije do leta 2020 je zaenkrat izključena zaradi pravil znotraj EU.

      - Pogajanja o širšem sporazum v okviru UNFCCC, ki bi vključeval tudi države v razvoju

V okviru UNFCCC tečejo pogajanja o novem mednarodnem sporazumu po letu 2012, sporazum še ni dosežen, novi rok za zaključek pogajanj je do leta 2015. Cilj pogajanj je dogovor o širšem sporazumu, kot je bil predhodni, saj samo razvite države ne bodo mogle doseči zmanjšanja, ki bi preprečilo nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem, kar je končni cilj konvencije UNFCCC. Zelo negotovo je še, kako ambiciozni cilji bodo dogovorjeni. EU se v tem procesu priprave novega mednarodnega sporazuma v okviru UNFCCC pogaja kot celota.

  - Druge pravne in strateške podlage

Pravne podlage za cilje zmanjševanja emisij so opredeljene v prvem poglavju tega dokumenta.

    - Pravne podlage

Pravna podlaga za pripravo Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do leta 2020 je Zakon o varstvu okolja (ZVO), in sicer se v operativnem programu za obdobje štirih let se razčlenijo cilji, usmeritve in naloge na področju. Operativne programe sprejema Vlada RS.

Za OP-TGP-2020 bo potreben postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) na podlagi ZVO, ki ga podrobneje urejajo podzakonski akti. Določeni projekti, ki jih bo OP-TGP-2020 vseboval, so predmet CPVO za dokumente kohezijske politike, ki potekajo vzporedno, ter nekaterih še nedokončanih postopkov CPVO, kot npr. AN OVE oz. predlog NEP oz. so predmet presoj CPVO v fazi izdelave državnih prostorskih načrtov.

V okviru postopka CPVO je opredeljen tudi postopek sodelovanja javnosti pri presoji dokumenta. Sodelovanje javnosti je obvezno po ZVO, tudi ko postopek CPVO ni potreben. Javna obravnava mora trajati najmanj 1 mesec.

Vsebino dokumenta poleg ZVO predpisuje Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, med drugim so obvezne sestavine: finančni načrt z viri financiranja, opredelitev potreb po prostoru, prikaz institucionalnega okvirja in organizacije izvajanja, vrednotenja in nadzora. Pri pripravi dokumenta se uporabljajo uradni statistični podatki, če dodatne raziskave niso posebej utemeljene.

Operativni program je potrebno pripraviti usklajeno z navodili za mednarodno poročanje EU in UNFCCC o politikah in ukrepih.

      - Pravila EU o državni pomoči

Veljavna pravila za državne pomoči bodo v novi finančni perspektivi prenovljena in so v fazi predlogov oz. javnih posvetovanj. Novosti so predvidene tudi pri pomočeh na področju okolja, ki urejajo pravila za pomoči na področjih učinkovite rabe energije, soproizvodnje toplote in električne energije, obnovljivih virov energije in sistemov daljinskega ogrevanja. Upravičeno sicer pričakujemo, da bodo nova pravila omogočala več spodbude za ukrepe prehoda v nizkoogljično družbo od dosedanjih, vendar bo to odvisno tudi od podrobnejših izvedbenih pravil.

Spremembe splošnih skupinskih izjem so že potrjene in poenostavljajo pravila za določanje upravičenih stroškov, povečal se bo prag za priglasitev sheme pomoči in spremenila višina finančnega vzvoda.

    - Politike in ukrepi v Sloveniji

Krovni dolgoročni dokument razvojnega načrtovanja je Strategija razvoja Slovenije. Še veljavna Strategija razvoja Slovenije 2006–2013 se izteka, poteka proces priprave ključnih strateških in izvedbenih dokumentov za obdobje 2014−2020. V pripravi je nova Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014−2020, praktično sočasno pa tudi njen izvedbeni dokument, Program državnih razvojnih prioritet in investicij za obdobje štirih let, ki bo finančno ovrednotil razvojne prioritete na vseh razvojnih področjih.

Slovenija je tudi sredi pogajanj v okviru EU za novi večletni finančni okvir (VFO) za obdobje 2014−2020 in je zavezana k pripravi partnerskega sporazuma in operativnih programov, ki bodo podlaga za črpanje EU sredstev za obdobje 2014−2020. Ti bodo vključevali programe in projekte, s katerimi bo dosegla zastavljene razvojne cilje tako na nivoju države kot na nivoju regije, med drugimi pravno obvezujoč cilj zmanjševanja emisij TGP do leta 2020. Sredstva skladov EU bodo ključna za financiranje izvajanja OP-TGP-2020.

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v posameznih sektorjih bo odvisno od izvajanja že sprejetih sektorskih politik, ki že imajo integrirane podnebne cilje, kot tudi od nadaljnjega vključevanja podnebnih ciljev v nove sektorske programe, ki so v pripravi.

Poleg navedenih so v pripravi tudi programski dokumenti, predpisani z direktivami EU, zlasti na področju energetsko učinkovite gradnje in obnove stavb ter drugi dokumenti, ki so pogoj za črpanje sredstev EU skladov: nacionalni program prometne politike.

Tabela 56:	Razvojni dokumenti v Sloveniji v pripravi, relevantni za oblikovanje OP-TGP-2020

| Ime dokumenta | Rok | Proces | Pristojno ministrstvo | Oskrba z en. | Promet | Široka raba | Industrija | Kmetijstvo | Gozdarstvo/tla | Odpadki | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Splošni dokumenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategija razvoja Slovenije 2014−2020 | 2013 | v pripravi: osnutek je bil avgusta 2013 v javni obravnavi | ministrstvo, pristojno za razvoj | () | () | () | () | () | () | () |  |
| Program državnih razvojnih prioritet in investicij 2014−2017 | 2013 | v pripravi: prvi osnutek, marec 2013 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Strategija pametne specializacije | 2013 | v pripravi: osnutek je bil v javni obravnavi avgusta 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | Za izvajanje Kohezijske politike EU na področju spodbujanja inovacij |
| Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014−2020 | 2013 | v pripravi: delovno gradivo, 12. 9. 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | Program črpanja sredstev iz EU skladov 2014−2020 |
| Energetika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcijski načrt za učinkovito rabo energije za obdobje do leta 2020 | 30. 4. 2014 | še ni v pripravi | ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |  |  |  |  |  | Obveznost po Direktivi 2012/27/EU |
| Revizija akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje do leta 2020 | 2014 | še ni v pripravi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energetski koncept Slovenije | 2015 | še ni v pripravi |  |  |  |  |  |  |  |  | Bo obveznost po EZ-1 (EZ-1 je v postopku odločanja v DZ). Predlog Nacionalnega energetskega programa do 2030 je bil v javni obravnavi v letu 2011, opravljeno je bilo tudi čezmejno posvetovanje z R Avstrijo, R Italijo, R Srbijo in R Hrvaško, CPVO je bil tik pred zaključkom. |
| Stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalni načrt za povečanje števila skoraj nič-energijskih stavb | 2012 | v pripravi | ministrstvo, pristojno za energijo |  |  |  | () |  |  |  | Obveznost po Direktivi 2010/31/EU |
| Dolgoročna strategija za mobilizacijo investicij v prenovo stavb | 30. 4. 2014 | še ni v pripravi |  |  |  |  | () |  |  |  | Obveznost po Direktivi 2012/27/EU |
| Nacionalni stanovanjski program 2013−2022 |  | javna obravnava od 22. 3. 2013 | ministrstvo, pristojno za prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolucija o nacionalnem razvoju javne prometne infrastrukture v RS do leta 2020 z vizijo do leta 2030 | 31.12. 2013 | v pripravi | ministrstvo, pristojno za promet |  |  |  |  |  |  |  | Pogoj za črpanje sredstev EU v obdobju 2014−2020 |
| Kmetijstvo in gozdarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program razvoja podeželja 2014−2020 | 2014 | v fazi usklajevanja z Evropsko komisijo | ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo |  |  |  |  |  |  |  | Program črpanja sredstev iz EU skladov za kmetijsko politiko |
| Strategija izkoriščanja biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske namene |  | javna obravnava v letu 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podnebje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drugi osnutek Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050 |  | javna obravnava v letih 2011 in 2012 | ministrstvo/organ, pristojen za podnebje |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 57:	Sprejeti razvojni dokumenti v Sloveniji, relevantni za pripravo OP-TGP-2020

| Ime dokumenta | Priprava in sprejem | Vodenje izvajanja | Spremljanje in poročila o izvajanju | Oskrba z en. | Promet | Široka raba | Industrija | Kmetijstvo | Gozdarstva/tla | Odpadki | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podnebje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, (OP TGP-1) | 2009, Vlada RS | ministrstvo, pristojno za varstvo okolja | Letno, za leta 2007−2011 |  |  |  |  |  |  |  | Predhodni dokument: OP TGP do leta 2012, 2006. |
| Več sektorski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007−2013, (OP ROPI) | 2007, SVLR, potrjen s strani EK | ministrstvo, pristojno za razvoj | Letno 2007−2012 |  |  |  |  |  |  |  | Dokument se z letom 2013 izteče. Nov dokument v pripravi. |
| Energetika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drugi akcijski načrt za učinkovito rabo energije za obdobje 2010 do 2016, (AN URE 2) | 2011, MG | ministrstvo, pristojno za energijo | Poročila za leta 2008−2010 |  |  |  |  |  |  |  | Dokument še ni sprejet na Vladi RS. Poslan EK. Predhodni dokument: AN URE 2008− 2016 , Vlada RS, 31. 1. 2008. Nov dokument do 2020 v letu 2014. |
| Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020, (AN OVE) | 2010, Vlada RS, postopek CPVO še odprt |  | Dvoletno: 2011 |  |  |  |  |  |  |  | Pogojevanje za črpanje sredstev EK. CPVO postopek ni zaključen. |
| Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, (ReNEP) | 2004, DZ |  | Letno: 2005−2008 |  |  |  |  |  |  |  | Program se je iztekel. Večina operativnih ciljev do l. 2010. Nov dokument v pripravi. |
| Kmetijstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007−2013, (PRP) | 2007 (spr. 2011), MKGP | ministrstvo, pristojno za kmetijstvo |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokument se z letom 2013 izteče. Nov dokument v pripravi. |
| Gozdarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti območij za obdobje 2011–2020 | 2012, Vlada RS | ministrstvo, pristojno za gozdarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  | Povzetek za Slovenijo. Pripravil Zavod za gozdove |
| »Les je lep« - Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 | 2012, Vlada RS | Ministrstvi, pristojni za kmetijstvo, gozdarstvo in gospodarstvo |  |  |  | () | () | () |  | () |  |
| Resolucija o Nacionalnem gozdnem programu, (ReNGP) | 2007, DZ | ministrstvo, pristojno za gozdarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpadki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, (OP RKO) | 2013, Vlada RS | ministrstvo, pristojno za varstvo okolja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odlok o Strategiji prostorskega razvoja, (OdSPRS) | 2004, DZ | ministrstvo, pristojno za prostor |  |  |  |  |  |  |  |  | Je najnovejši dokument na tem področju. |
| Zrak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaženjem s PM10, (OP PM-10) | 2009, Vlada RS | ministrstvo, pristojno za varstvo okolja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javna uprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009 – 2012, (ANZeJN) | 2009, Vlada RS | Ministrstvo za finance |  |  |  |  | () | () |  |  |  |
| Priporočila za ukrepe okoljsko učinkovite državne uprave | 2010, Vlada RS | ministrstvo, pristojno za javno upravo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Politike in ukrepi v EU

EU je sprejela zavezujoče cilje za zmanjšanje emisij TGP. Države članice so se zavezale k skupnemu cilju 20-odstotnemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, 10-odstotnemu deležu obnovljivih virov v energetski mešanici EU in 20-odstotnemu izboljšanju energetske učinkovitosti do leta 2020.

Izpolnjevanje teh ciljev je EU uvrstila med pet glavnih ciljev svoje razvojne Strategije Europa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Podnebne aktivnosti so v razvojni politiki EU prepoznane kot pomemben dejavnik prihodnje konkurenčnosti, generiranja delovnih mest in zelene rasti gospodarstva.

      - Politika in ukrepi EU v obdobju do leta 2020

Strategija EVROPA 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast je vizija socialnega tržnega gospodarstva Evrope za 21. stoletje, ki vsebuje tri prednostne prvine, ki se medsebojno povezujejo, dopolnjujejo in krepijo:

- pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah;

- trajnostna rast: spodbujanje bolj konkurenčnega z viri gospodarnega, zelenega in nizkoogljičnega gospodarstva;

- vključujoča rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno in teritorialno kohezijo.

Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast vsebuje pet glavnih ciljev, ki jih mora EU doseči do leta 2020. Eden teh ciljev je povezan s podnebjem in energijo: 20 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanje deleža obnovljivih virov v energetski mešanici na 20 % in doseganje cilja 20 % energetske učinkovitosti.

Slovenija je tako kot vsa Evropa več desetletij uživala gospodarsko rast, ki je temeljila na intenzivni rabi virov, vključno z rabo ogljika. Danes pa se spopadamo z dvojnim izzivom, in sicer kako spodbujati gospodarsko rast, ki je potrebna za zagotavljanje delovnih mest in dobrobiti državljanov, ter kako poskrbeti, da kakovost te rasti prispeva k trajnostni prihodnosti. Če se bo raba ogljika in drugih virov neomejeno nadaljevala, za naše preživetje leta 2050 ne bo več dovolj dostopnih virov.

Obstoječi gospodarski sistem še vedno spodbuja neučinkovito rabo virov s tem, ko oblikuje cene nekaterih energentov in virov pod dejanskimi stroški. Spodbujanje prehoda v nizkoogljično gospodarstvo ima velik poslovni pomen in pripomore k večji konkurenčnosti in dobičkonosnosti. Prispeva tudi k zagotavljanju trajnostne oživitve gospodarstva po krizi in lahko poveča zaposlenost.

Za doseganje ciljev zelene rasti gospodarstva je potreben okvir politike, ki ustvari enake konkurenčne pogoje, v katerih so inovacije in učinkovita raba virov nagrajene. V okviru take politike se lahko ustvarijo gospodarske priložnosti ter boljša varnost oskrbe na podlagi spremembe zasnove izdelkov, trajnostnega upravljanja okoljskih virov, večje ponovne uporabe, recikliranja in manjšega ogljičnega odtisa v celotnem življenjskem ciklu izdelka. Doseči je treba bistveno značilnost zelene rasti gospodarstva: gospodarska rast se mora ločiti od rabe virov.

Že do sedaj izvedeni ukrepi v zvezi s podnebnimi spremembami so opazno pripomogli k ločevanju gospodarske rasti od rabe ogljika. Slovenija bo do leta 2020 z obstoječimi politikami izpolnila svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij TGP in v okviru EU bo skupaj z drugimi državami članicami na podlagi obstoječih politik do leta 2020 dosegla cilj 20 % zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Ob popolnem in uspešnem izvajanju prenovljenega načrta za energetsko učinkovitost in ob uresničitvi cilja 20 % energetske učinkovitosti pa bi EU v celoti lahko presegla trenutni cilj 20 % zmanjšanja emisij TGP.

Še bolj očitno ločevanje gospodarske rasti od rabe ogljika je načrtovano za EU do leta 2050, v katerem bo doseženo od 80 do 95 % zmanjšanja emisij TGP. Načrt zmanjševanja emisij TGP namreč predvideva, da bo za stroškovno učinkovit in postopen prehod do leta 2030 potrebno za 40 % zmanjšati emisije TGP v primerjavi z letom 1990, do leta 2050 pa za 80 %.

Cilj zelene rasti gospodarstva je podpreti prehod na gospodarstvo, ki je učinkovito pri rabi vseh virov, v celoti ločuje gospodarsko rast od rabe virov in energije ter njihovih okoljskih vplivov, znižuje emisije toplogrednih plinov, z učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje konkurenčnost ter spodbuja večjo varnost oskrbe z energijo. Ključna elementa načrtovanja na nivoju EU in subsidiarno na nivoju držav članic, ki opredeljujeta okvir za prihodnje ukrepe za izpolnjevanje ciljev strategije EVROPA 2020, sta Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri, in Načrt za prehod na konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo.

Z ukrepi za spodbujanje zelene rasti gospodarstva se bo povečala konkurenčnost in ustvarili se bodo novi viri rasti in delovnih mest na podlagi prihranka stroškov zaradi boljše učinkovitosti, trgovanja z inovacijami in boljšega upravljanja virov v njihovem celotnem življenjskem ciklu. Politike takih ukrepov priznavajo medsebojno odvisnost gospodarstva, blaginje in naravnega kapitala ter si prizadevajo za odpravo ovir do učinkovitejše rabe virov.

Predvideni ukrepi za spodbujanje zelene rasti gospodarstva so ukrepi na področju:

- trajnostne potrošnje in proizvodnje;

- spreminjanja odpadkov v vir (ukrepi so obravnavani v poglavju 2.4.2 tega operativnega programa);

- podpiranja raziskav in inovacij in

- okolju škodljivih subvencij in pravilne določitve cen.

Proračun za strategijo Evropa 2020 določa finančni okvir in glavne usmeritve za uresničitev strategije Evropa 2020. V tem proračunskem dokumentu so okoljski in podnebni ukrepi obravnavani kot sestavni del vseh glavnih instrumentov in ukrepov. Ta tako imenovani pristop „glavne usmeritve“ pomeni, da se morajo okoljski in podnebni cilji „odražati v vseh glavnih instrumentih, da se zagotovi njihov prispevek k nizkoogljičnemu gospodarstvu, ki gospodarno izkorišča vire in se uspešno odziva na podnebne spremembe ter ki bo povečalo evropsko konkurenčnost, ustvarilo več in okolju prijaznejših delovnih mest, povečalo energetsko varnost ter prispevalo k zdravju“.

Pravni okvir za zmanjševanje emisij TGP v EU

Po letu 2009 je bilo sprejetih vrsta pravnih aktov v EU, ki bodo znatno prispevali k zmanjševanju emisij TGP, in sicer:

- prenova sheme trgovanja z emisijami;

- prenova direktiv, ki zadevajo spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije (krovni direktivi, energetska učinkovitost stavb, označevanje izdelkov, zasnova izdelkov);

- nove zahteve glede energetske in emisijske učinkovitosti v prometu (učinkovitost vozil, kakovost goriv ter označevanje pnevmatik);

- ureditev področja zajema in shranjevanja ogljika;

- tretji zakonodajni paket trgov EU z električno energijo in zemeljskim plinom.

Na področjih ravnanja z odpadki, kmetijstvu in procesnih emisijah ni bilo sprejetih novih zakonodajnih ukrepov.

Zakonodajni ukrepi EU, sprejeti po letu 2009 za zmanjševanje emisij TGP, obsegajo naslednje akte.

Trgovanje z emisijami

- Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.

Promet

- Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz.

- Direktiva 2009/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembah Direktive 98/70/ES glede specifikacij motornega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja ter o uvedbi mehanizma za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij goriva, ki ga uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, in o razveljavitvi Direktive 93/12/EGS.

- Uredba (ES) št. 1222/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre.

- Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil.

- Uredba (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil.

- Uredba (EU) št. 510/2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila.

Raba energije

- Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo.

- Direktiva 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku.

- Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb.

- Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES.

Obnovljivi viri energije v vseh sektorjih

- Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES.

Oskrba z energijo

- Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006.

- Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES.

- Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES.

Ponori

- Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter akcijskih načrtih o takšnih emisijah in odvzemih, št. postopka 2012/0042(COD), postopek zaključen, pred objavo v uradnem listu.

Povezane politike. K zmanjšanju emisij TGP znatno prispevale tudi druge politike.

Med kratkoročno najbolj vplivnimi velja izpostaviti ukrepe za oživitev gospodarstva, med dolgoročno najpomembnejšimi vplivi pa politiko gospodarnega ravnanja z viri:

- Uredba (ES) št. 663/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom.

- Evropa, gospodarna z viri – vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020, COM(2011)21 končno.

- Oblikovanje enotnega trga za ekološke proizvode, Izboljšanje obveščanja o okoljski učinkovitosti proizvodov in organizacij.

- Javno posvetovanje o trajnostnih stavbah, Generalni direktorat za okolje.

      - Politika in ukrepi v obdobjih do 2030in do 2050

Politike in cilji do leta 2050 ter vmesni cilji do leta 2050 so podrobno opisani v poglavju o Nacionalnih ciljih zmanjševanja emisij TGP.

- Evropska komisija: Zelena knjiga Okvir podnebne in energetske politike do 2030, COM(2013 0169 končno.

- Evropska komisija: Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko socialnemu odboru in Odboru regij − Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, COM(2011)112.

- Evropska komisija: Bela knjiga Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu, COM(2011)0144 končno.

- Evropska komisija: Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, Energetski načrt za leto 2050, COM(2011)0885.

- Evropski parlament: Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o energetskem načrtu za leto 2050, prihodnosti z energijo, 2012/2103(INI).

- Evropski parlament: Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2011 o načrtu za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu, 2011/2096(INI).

- Evropski parlament: Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, 2011/2095(INI).

- PRILOGA C: OCENA UČINKOV OP-TGP-2020

  - Projekcije emisij toplogrednih plinov

Projekcije emisij so pomemben element politike zmanjševanja emisij toplogrednih plinov saj omogočajo prikaz celostne slike izvajanja različnih ukrepov zmanjševanja emisij in na podlagi tega ocenitev zadostnosti ukrepov. V nadaljevanju poglavja so predstavljeni rezultati projekcij, ki so bile pripravljene leta 2013 z izhodiščnim letom 2011 in upoštevajo zadnje projekcije aktivnosti. Projekcije so bile narejene za leta 2012, 2015, 2020, 2025 in 2030.

    - Rezultat projekcij

Po projekciji z ukrepi, emisije leta 2015 znašajo 18.982 kt CO2 ekv. Do leta 2020 se povečajo na 19.104 kt CO2 ekv, do leta 2030 pa zmanjšajo na 17.762 kt CO2 ekv. Po projekciji z dodatnimi ukrepi so emisije leta 2015 z 18.495 kt CO2 ekv za 2,6 % nižje od projekcij z ukrepi, razlika pa se veča z oddaljevanjem od leta 2015. Leta 2020 so emisije po projekciji z dodatnimi ukrepi 18.479 kt CO2 ekv, leta 2030 pa 16.756 kt CO2 ekv. Leta 2020 so emisije po projekciji z dodatnimi ukrepi za 3,3 % nižje od projekcij z ukrepi, leta 2030 pa 5,7 %.

Slika 31:	Dosedanji potek emisij v obdobju 1986−2011 in potek emisij po projekcijah z ukrepi in dodatnimi ukrepi od leta 2012 do leta 2030 (vir: ARSO, IJS-CEU, KIS)

Na gibanje emisij po letu 2011 v transformacijah vpliva prenehanje obratovanja premogovnih blokov (TEŠ 1-4, ki jih nadomesti TEŠ 6, TET do 2015, TEŠ 5 do 2025 in TE-TOL do 2020). Proizvodnja električne energije v premogovnem bloku TEŠ 5 se med 2010 in 2025 postopno zmanjšuje. Po drugi strani se poveča proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije (najbolj iz hidroenergije), iz zemeljskega plina (nadomestne enote TET in 
TE-TOL) ter iz jedrske energije (blok 2 JEK).

V industriji emisije od leta 2015 do 2030 naraščajo s povprečno letno stopnjo 1,5 %. Nizka stopnja rasti emisij je dosežena z zniževanjem intenzivnosti rabe energije ter s povečanjem deleža obnovljivih virov energije in enot SPTE. Dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih v tem obdobju letno v povprečju raste s 3,3 %.

Slika 32:	Evidence emisij TGP za obdobje 1986−2011 in projekcija za leta 2012−2030 za sektor transformacije z ubežnimi emisijami (levo) in industrija (desno) (vir: ARSO, IJS-CEU)

Emisije iz prometa po projekciji z ukrepi leta 2020 znašajo 5.997 kt CO2 ekv, po projekciji z dodatnimi ukrepi pa 367 kt CO2 ekv manj. Leta 2030 emisije po projekciji z ukrepi znašajo 5.981 kt CO2 ekv, po projekciji z dodatnimi ukrepi pa 741 kt CO2 ekv manj. V projekciji z dodatnimi ukrepi je predvideno izvajanje ukrepov trajnostne prometne politike (spodbujanje javnega potniškega prometa, nemotornih oblik prevoza in prehoda tovornega prometa s cest na železnice) v projekciji z ukrepi pa nadaljevanje sedanjega razvoja – prevladujoč razvoj cestnega prometa. V obeh projekcijah je predvideno izboljšanje učinkovitosti vozil, povečanje zasedenosti vozil in povečanje deleža električnih in hibridnih vozil ter vozil na vodik, vendar z različno stopnjo. Delež biogoriv v bencinu in dizelskem gorivu v cestnem prometu leta 2020 v projekciji z ukrepi znaša 10 %, v projekciji z dodatnimi ukrepi pa 7 %, pri čemer je v projekciji z dodatnimi ukrepi predvideno, da bo 40 % biogoriv pridobljenih iz odpadkov, zaradi česar štejejo v izračunu deleža OVE v prometu dvojno. Tako je v obeh projekcijah ciljni delež OVE v prometu po podnebno energetskem paketu dosežen. Zaradi zgoraj navedenih ukrepov se kljub približno četrtinskem povečanju obsega potniškega prometnega dela, emisije iz potniškega prometa v obdobju 2015-2030 zmanjšajo po obeh projekcijah. Po projekciji z ukrepi za 14 %, po projekciji z dodatnimi ukrepi pa za 24 %. Obratna je slika pri tovornem prometu, kjer se emisije povečajo, in sicer po projekciji z ukrepi za 24 %, po projekciji z dodatnimi ukrepi pa za 20 %. Razlika med projekcijama izhaja iz razlik v deležu tovornega prometa, ki gre po železnicah. V projekcijah je v obdobju 2015-2030 predvideno povečanje tovornega prometnega dela za slabo polovico. Velik delež tovornega prometa odpade na tranzit. Lokacija nakupa goriva tranzitnega prometa je odvisna od razmerja med cenami v posameznih državah, zato obstaja velik negotovost projekcij. V projekciji z ukrepi je predvideno, da je cena goriv v Sloveniji bolj ugodna kot v sosednjih državah, zaradi česar večina tranzitnega prometa nakupi gorivo v Sloveniji, v projekciji z dodatnimi ukrepi pa je predvideno, da velik del tranzitnega prometa kupi gorivo v Sloveniji (situacija v letu 2012).

Emisije zaradi zgorevanja goriv v široki rabi (Drugi sektorji) se v obeh projekcijah močno zmanjšajo. Tu so zajete emisije iz gospodinjstev, storitvenega sektorja ter zgorevanja goriv v kmetijstvu (zlasti pogon traktorjev). Leta 2020 so v projekciji z ukrepi emisije glede na leto 2011 nižje za 32 %, v projekciji z dodatnimi ukrepi pa za 37 %. Do leta 2030 se emisije še dodatno znižajo, tako da so glede na leto 2011 v projekciji z ukrepi nižje za 53 %, v projekciji z dodatnimi ukrepi pa za 55 %. Projekciji predvidevata zelo ambiciozno izvajanje ukrepov (zamenjava kotlov na kurilno olje, velik delež kotlov na lesno biomaso in toplotnih črpalk v novo kupljenih kotlih, znatno povečanje nameščenih sončnih zbiralnikov ter tudi visoko stopnjo energetskih obnov stanovanjskih in nestanovanjskih stavb). Gospodinjstva predstavljajo približno 60 % emisij, storitveni sektor pa približno 25 %.

Slika 33:	Evidenca emisij TGP za obdobje 1986−2011 in projekcija do leta 2030 za sektor promet (levo) in drugi sektorji (desno) (vir: ARSO, IJS-CEU)

Emisije iz industrijskih procesov se do leta 2015 glede na leto 2011 minimalno zmanjšajo, po tem letu pa je predvidena rast, kar je posledica gospodarske rasti, zlasti pri proizvodnji mineralnih izdelkov. Najpomembnejši ukrep je izvajanje uredbe o F-plinih in direktive o mobilnih klimatskih napravah. Leta 2020 so emisije 19 % višje kot leta 2011, leta 2030 pa 30 %.

V kmetijstvu se emisije do leta 2020 glede na leto 2011 po projekciji z ukrepi povečajo za 19 %, po projekciji z dodatnimi ukrepi pa za 10 %. Do leta 2030 se emisije še povečajo, in sicer po projekciji z ukrepi za 4 % glede na leto 2020, po projekciji z dodatnimi ukrepi pa za 1 %. Povečanje je posledica povečevanja števila glav živine (govedo in prašiči) ter minimalnega povečanja gnojenja, nižje projekcije v projekciji z dodatnimi ukrepi pa so posledica povečanja učinkovitosti reje domačih živali, uvajanja načinov reje, ki zmanjšujejo emisije TGP ter učinkovitejšega kroženja dušika v kmetijstvu.

Slika 34: 	Evidenca emisij TGP za obdobje 1986−2011 in projekcija do leta 2030 za sektor industrijski procesi (levo) in kmetijstvo (desno) (vir: ARSO, IJS-CEU; KIS)

Emisije iz ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami se zmanjšajo. Leta 2020 znašajo 385 kt CO2 ekv, kar je 31 % manj kot leta 2011, leta 2030 pa 299 kt, kar je 47 % manj. Zmanjšanje je posledica zmanjševanja odloženih biorazgradljivih odpadkov, kar bo doseženo z zmanjšanjem odpadkov na izvoru (ločeno zbiranje odpadkov in embalaže) ter sortiranjem v zbirnih centrih. Glede na 2011 so nižje tudi emisije iz odpadnih vod, kar je predvsem posledica izboljšanja metodologije izračuna evidenc emisij, ki bodo vplivale na evidence emisij objavljene v letu 2014. Projekcije ponorov so bile pripravljene le za sektor 5.A Gozdni prostor. Predvideno je bilo, da se bodo gozdne površine še naprej povečevale.

Slika 35:	Evidenca emisij TGP za obdobje 1986−2011 in projekcija do leta 2030 za sektor ravnanje z odpadki (levo) ter ponori CO2 CRF sektorja 5.A Gozdni prostor v obdobju 1986−2011 in projekcija ponorov do leta 2030 (desno) (ARSO, IJS-CEU)

Tabela 58:	Dejanske emisije toplogrednih plinov v letih 2005, 2010−2011 in projekcija emisij z ukrepi po sektorjih za leta 2012, 2015, 2020, 2025 in 2030 (vir: ARSO, IJS-CEU, KIS)

| TGP [Gg CO2 ekv] |  |  |  | Projekcija z ukrepi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor \ Leto | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2020/2005 | 2020/2011 |
| 1 Energetika | 16.197 | 15.966 | 15.983 | 15.804 | 15.426 | 15.222 | 14.675 | 13.773 | -6% | -5% |
| Zgorevanje goriv | 15.827 | 15.607 | 15.619 | 15.432 | 15.079 | 14.868 | 14.355 | 13.504 | -6% | -5% |
| Proizvodnja elektrike in toplote | 6.325 | 6.214 | 6.259 | 6.322 | 5.530 | 5.466 | 4.928 | 4.089 | -14% | -13% |
| Industrija in gradbeništvo | 2.486 | 1.900 | 1.704 | 1.636 | 2.000 | 2.080 | 2.318 | 2.515 | -16% | 22% |
| Promet | 4.428 | 5.265 | 5.699 | 5.743 | 5.887 | 5.997 | 6.025 | 5.981 | 35% | 5% |
| Drugi sektorji | 2.585 | 2.226 | 1.954 | 1.730 | 1.662 | 1.326 | 1.085 | 920 | -49% | -32% |
| Drugo | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | -100% |
| Ubežne emisije | 370 | 359 | 364 | 373 | 347 | 354 | 320 | 268 | -4% | -3% |
| Trdna goriva | 337 | 330 | 335 | 335 | 305 | 305 | 271 | 220 | -9% | -9% |
| Tekoča goriva in zemeljski plin | 33 | 29 | 29 | 38 | 42 | 49 | 49 | 49 | 47% | 68% |
| 2 Industrijski procesi | 1.373 | 980 | 1.014 | 1.008 | 995 | 1.212 | 1.310 | 1.318 | -12% | 19% |
| Proizv. mineralnih izdelkov | 761 | 629 | 585 | 558 | 568 | 843 | 938 | 942 | 11% | 44% |
| Kemična industrija | 52 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | -91% | 292% |
| Proizv. in predelava kovin | 408 | 123 | 194 | 213 | 217 | 219 | 220 | 221 | -46% | 13% |
| Uporaba HFC in SF6 | 152 | 224 | 234 | 236 | 205 | 145 | 147 | 151 | -5% | -38% |
| 3 Poraba premazov, topil, redčil | 43 | 30 | 49 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30% | -38% |
| 4 Kmetijstvo | 2.003 | 1.955 | 1.901 | 1.970 | 2.087 | 2.255 | 2.299 | 2.342 | 13% | 19% |
| Črevesna fermentacija | 660 | 666 | 653 | 685 | 716 | 760 | 781 | 802 | 15% | 16% |
| Ravnanje z gnojem | 594 | 563 | 538 | 562 | 606 | 665 | 678 | 691 | 12% | 24% |
| Kmetijska zemljišča | 749 | 726 | 709 | 723 | 765 | 830 | 839 | 849 | 11% | 17% |
| 6 Ravnanje z odpadki | 692 | 550 | 562 | 483 | 445 | 385 | 338 | 299 | -44% | -31% |
| Ravnanje s trdnimi odpadki | 486 | 356 | 366 | 354 | 316 | 257 | 206 | 165 | -47% | -30% |
| Odpadne vode | 204 | 189 | 191 | 124 | 123 | 122 | 124 | 125 | -40% | -36% |
| Sežiganje odpadkov | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 194% | 28% |
| Emisije brez ponorov | 20.309 | 19.482 | 19.509 | 19.296 | 18.982 | 19.104 | 18.652 | 17.762 | -6% | -2% |
| 5 Ponori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ponori skupaj | -9.773 | -9.652 | -9.619 | -9.616 | -9.641 | -9.683 | -9.724 | -9.766 | -1% | 1% |
| Dovoljeni ponori |  | -1.320 | -1.320 | -1.320 |  |  |  |  |  |  |

Tabela 59:	Dejanske emisije toplogrednih plinov v letih 2005, 2010−2011 in projekcija emisij z dodatnimi ukrepi po sektorjih za leta 2012, 2015, 2020, 2025 in 2030 (vir: ARSO, IJS-CEU, KIS)

| TGP [Gg CO2 ekv] |  |  |  | Projekcija z dodatnimi ukrepi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor \ Leto | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2020/2005 | 2020/2011 |
| 1 Energetika | 16.197 | 15.966 | 15.983 | 15.804 | 15.031 | 14.756 | 14.084 | 12.989 | -9% | -8% |
| Zgorevanje goriv | 15.827 | 15.607 | 15.619 | 15.432 | 14.684 | 14.402 | 13.764 | 12.721 | -9% | -8% |
| Proizvodnja elektrike in toplote | 6.325 | 6.214 | 6.259 | 6.322 | 5.530 | 5.466 | 4.928 | 4.089 | -14% | -13% |
| Industrija in gradbeništvo | 2.486 | 1.900 | 1.704 | 1.636 | 2.000 | 2.080 | 2.318 | 2.515 | -16% | 22% |
| Promet | 4.428 | 5.265 | 5.699 | 5.743 | 5.591 | 5.630 | 5.492 | 5.240 | 27% | -1% |
| Drugi sektorji | 2.585 | 2.226 | 1.954 | 1.730 | 1.563 | 1.227 | 1.026 | 877 | -53% | -37% |
| Drugo | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | -100% |
| Ubežne emisije | 370 | 359 | 364 | 373 | 347 | 354 | 320 | 268 | -4% | -3% |
| Trdna goriva | 337 | 330 | 335 | 335 | 305 | 305 | 271 | 220 | -9% | -9% |
| Tekoča goriva in zemeljski plin | 33 | 29 | 29 | 38 | 42 | 49 | 49 | 49 | 47% | 68% |
| 2 Industrijski procesi | 1.373 | 980 | 1.014 | 1.008 | 995 | 1.212 | 1.310 | 1.318 | -12% | 19% |
| Proizv. mineralnih izdelkov | 761 | 629 | 585 | 558 | 568 | 843 | 938 | 942 | 11% | 44% |
| Kemična industrija | 52 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | -91% | 292% |
| Proizv. in predelava kovin | 408 | 123 | 194 | 213 | 217 | 219 | 220 | 221 | -46% | 13% |
| Uporaba HFC in SF6 | 152 | 224 | 234 | 236 | 205 | 145 | 147 | 151 | -5% | -38% |
| 3 Poraba premazov, topil, redčil | 43 | 30 | 49 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30% | -38% |
| 4 Kmetijstvo | 2.003 | 1.955 | 1.901 | 1.924 | 1.993 | 2.095 | 2.107 | 2.119 | 5% | 10% |
| Črevesna fermentacija | 660 | 666 | 653 | 665 | 692 | 733 | 741 | 747 | 11% | 12% |
| Ravnanje z gnojem | 594 | 563 | 538 | 541 | 559 | 576 | 575 | 575 | -3% | 7% |
| Kmetijska zemljišča | 749 | 726 | 709 | 718 | 743 | 786 | 792 | 797 | 5% | 11% |
| 6 Ravnanje z odpadki | 692 | 550 | 562 | 483 | 445 | 385 | 338 | 299 | -44% | -31% |
| Ravnanje s trdnimi odpadki | 486 | 356 | 366 | 354 | 316 | 257 | 206 | 165 | -47% | -30% |
| Odpadne vode | 204 | 189 | 191 | 124 | 123 | 122 | 124 | 125 | -40% | -36% |
| Sežiganje odpadkov | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 194% | 28% |
| Emisije brez ponorov | 20.309 | 19.482 | 19.509 | 19.250 | 18.495 | 18.479 | 17.869 | 16.756 | -9% | -5% |
| 5 Ponori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ponori skupaj | -9.773 | -9.652 | -9.619 | -9.616 | -9.641 | -9.683 | -9.724 | -9.766 | -1% | 1% |
| Dovoljeni ponori |  | -1.320 | -1.320 | -1.320 |  |  |  |  |  |  |

    - neETS v projekcijah

V okviru cilja EU zmanjšanje emisij TGP za 20 % do leta 2020 ima Slovenija za neETS sektor postavljen cilj, ki ji dovoljuje povečanje emisij za 4 % glede na leto 2005. Komisija je poleg samega cilja za leto 2020 določila tudi ciljne emisije za vmesna leta (2013-2019), ki za države članice z dovoljenim povečanjem emisij sledijo linearni trajektoriji od leta 2009 do leta 2020. Linearna trajektorija je bila določena v sklepu Komisije 2013/162/EU z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES. 31. oktobra je Komisija sprejela še Izvedbeni sklep o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2013 do 2020 (2013/634/EU), ki določa prilagoditev ciljne trajektorije iz sklepa 2013/162/EU v skladu s količino pravic zaradi vključitve dodatnih naprav v sistem EU-ETS v obdobju 2008−2012 in po letu 2012 ter na drugi strani izključitve naprav iz sistema EU-ETS od leta 2013 naprej. Ob upoštevanju obeh sklepov so ciljne emisije za Slovenijo sledeče:

Tabela 60:	Ciljna trajektorija za emisije neETS v obdobju 2013−2020 (vir: EK)

|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slovenija | [kt CO2 ekv] | 11.937 | 11.963 | 11.988 | 12.014 | 12.040 | 12.066 | 12.091 | 12.117 |

Emisije neETS so izračunane kot razlika skupnih emisij v državi in emisij zavezancev v sistemu EU-ETS. Po projekciji z ukrepi emisije neETS leta 2015 znašajo 11.424 kt CO2 ekv, kar je 5 % manj od ciljne trajektorije, leta 2020 pa 11.397 kt CO2 ekv, kar je 6 % manj od cilja. Po projekciji z dodatnimi ukrepi so emisije še nižje, in sicer znašajo leta 2015 10.937 kt CO2 ekv, kar je 9 % manj od ciljne trajektorije, leta 2020 pa 10.772 kt CO2 ekv, kar je 11 % manj od cilja. Iz tega sledi, da Slovenija cilj glede emisij leta 2020 in v vmesnih letih dosega že s projekcijo z ukrepi, kar je v veliki meri posledica zahtevnosti doseganja ciljnega deleža OVE v bruto rabi končne energije leta 2020 po direktivi 2009/28/ES.

Slika 36:	Dosedanji potek emisij neETS v obdobju 2005−2011 ter potek emisij po projekcijah z ukrepi in dodatnimi ukrepi od leta 2012 do leta 2030 v primerjavi s ciljno trajektorijo 2013-2020 (vir: IJS-CEU, KIS)

Največji vir emisij v sektorju neETS je promet, ki je leta 2011 predstavljal 50 % vseh emisij neETS. Sledila sta sektorja kmetijstvo s 17 % in prav tako s 17 % drugi sektorji oz. široka raba (raba energije v gospodinjstvih, storitvah in kmetijstvu). Leta 2020 se je delež prometa še povečal, in sicer po projekciji z ukrepi na 53 %, po projekciji z dodatnimi ukrepi pa na 52 %. Prav tako se je povečal delež emisij iz kmetijstva na 20 % oz. 19 %. Po drugi strani se je delež emisij iz široke rabe občutno zmanjšal na 12 oz. 11 %. Iz tega izhaja, da je zmanjšanje emisij v neETS sektorju v največji meri posledica zmanjšanja emisij v drugih sektorjih, medtem ko so se emisije v prometu in kmetijstvu povečale. Promet predstavlja glavno negotovost pri doseganju ciljev, saj so emisije v tem sektorju lahko zelo spremenljive zaradi vpliva tranzita.

Slika 37:	Struktura emisij neETS leta 2011 in 2020 po projekciji z ukrepi ter z dodatnimi ukrepi (vir: IJS-CEU, KIS)

Tabela 61:	Emisije virov, ki niso vključeni v EU-ETS, v letih 2005 in 2011 in projekcija z ukrepi ter z dodatnimi ukrepi do leta 2030

| TGP [Gg CO2 ekv] |  |  | Projekcija z ukrepi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor \leto | 2005 | 2011 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2020/2005 | 2020/2011 |
| Proiz. el. en. in toplote in ubežne emisije | 365 | 373 | 461 | 434 | 558 | 522 | 464 | 53% | 49% |
| Industrija in gradbeništvo | 860 | 581 | 546 | 668 | 694 | 774 | 840 | -19% | 20% |
| Promet | 4.431 | 5.702 | 5.743 | 5.887 | 5.997 | 6.025 | 5.981 | 35% | 5% |
| Drugi sektorji | 2.585 | 1.954 | 1.730 | 1.662 | 1.326 | 1.085 | 920 | -49% | -32% |
| Industrijski procesi | 608 | 393 | 404 | 212 | 152 | 155 | 158 | -75% | -61% |
| Kmetijstvo | 2.003 | 1.901 | 1.970 | 2.087 | 2.255 | 2.299 | 2.342 | 13% | 19% |
| Odpadki | 692 | 562 | 483 | 445 | 385 | 338 | 299 | -44% | -31% |
| Raba topil | 43 | 49 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30% | -38% |
| SKUPAJ | 11.588 | 11.515 | 11.369 | 11.424 | 11.397 | 11.226 | 11.034 | -2% | -1% |
| Ciljna trajektorija in CILJ 2020 |  |  |  | 11.988 | 12.117 |  |  |  |  |
| Odstopanje od cilja (emisije/cilj-1) |  |  |  | -5% | -6% |  |  |  |  |
| TGP [Gg CO2 ekv] |  |  | Projekcija z dodatnimi ukrepi |  |  |  |  |  |  |
| Sektor \leto | 2005 | 2011 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2020/2005 | 2020/2011 |
| Proiz. el. en. in toplote in ubežne emisije | 365 | 373 | 461 | 434 | 558 | 522 | 464 | 53% | 49% |
| Industrija in gradbeništvo | 860 | 581 | 546 | 668 | 694 | 774 | 840 | -19% | 20% |
| Promet | 4.431 | 5.702 | 5.743 | 5.591 | 5.630 | 5.492 | 5.240 | 27% | -1% |
| Drugi sektorji | 2.585 | 1.954 | 1.730 | 1.563 | 1.227 | 1.026 | 877 | -53% | -37% |
| Industrijski procesi | 608 | 393 | 404 | 212 | 152 | 155 | 158 | -75% | -61% |
| Kmetijstvo | 2.003 | 1.901 | 1.924 | 1.993 | 2.095 | 2.107 | 2.119 | 5% | 10% |
| Odpadki | 692 | 562 | 483 | 445 | 385 | 338 | 299 | -44% | -31% |
| Raba topil | 43 | 49 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30% | -38% |
| SKUPAJ | 11.588 | 11.515 | 11.323 | 10.937 | 10.772 | 10.443 | 10.028 | -7% | -6% |
| Ciljna trajektorija in CILJ 2020 |  |  |  | 11.988 | 12.117 |  |  |  |  |
| Odstopanje od cilja (emisije/cilj-1) |  |  |  | -9% | -11% |  |  |  |  |

    - EU-ETS v projekcijah

Emisije zavezancev v sistemu EU-ETS so v obdobju 2008−2012 določene s količino pravic do emisij TGP po Državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008−2012. Povprečna letna količina podeljenih pravic obstoječim napravam v tem obdobju znaša 8.168 kt CO2, za nove vstope pa je rezervirano 131 kt CO2 pravic. Skupaj torej podeljene pravice za emisije virov v EU-ETS v obdobju 2008-2012 znašajo 8.299 kt CO2.

Po letu 2012 je bilo predpostavljeno, da so v EU-ETS vključeni vsi stacionarni viri kot v obdobju 2008−2012 ter dodatno proizvodnja aluminija. Za določitev emisijskih pravic po letu 2012 je bila letna količina pravic v obdobju 2008−2012 povečana za emisije iz proizvodnje aluminija ter vsako leto zmanjšana za 1,74 % z izhodiščnim letom 2010.

Tabela 62:	Primerjava dejanskih emisij ter projekcije emisij virov v EU-ETS s podeljenimi pravicami na podlagi državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov ter indikativnega razvoja »razpoložljivih kuponov« po letu 2012 (vir: ARSO, MKO, IJS-CEU)

|  |  | Dejanski podatki |  | Projekcija |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2011 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2020/ 2005 | 2020/ 2011 |
|  |  |  |  | z ukrepi = z dodatnimi ukrepi |  |  |  |  |  |  |
| Proizvodnja električne energije in toplote | [kt] | 6.330 | 6.249 | 6.233 | 5.443 | 5.262 | 4.726 | 3.893 | -17% | -16% |
| Industrija | [kt] | 1.626 | 1.124 | 1.090 | 1.332 | 1.385 | 1.544 | 1.675 | -15% | 23% |
| Industrijski procesi | [kt] | 765 | 622 | 604 | 782 | 1.060 | 1.155 | 1.160 | 39% | 71% |
| SKUPAJ | [kt] | 8.721 | 7.995 | 7.927 | 7.558 | 7.707 | 7.425 | 6.728 | -12% | -4% |
| Podeljene pravice EU-ETS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvodnja električne energije in toplote | [kt] | 6.655 | 6.089 | 6.089 |  |  |  |  |  |  |
| Industrija | [kt] | 1.856 | 1.555 | 1.555 |  |  |  |  |  |  |
| Industrijski procesi | [kt] | 693 | 656 | 656 |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ | [kt] | 9.203 | 8.299 | 8.299 | 7.708 | 7.060 | 6.467 | 5.924 | -23% | -15% |

    - Projekcije emisij metana (CH4)

Metan predstavlja enega izmed toplogrednih plinov, ki hkrati vpliva na kakovost zraka, saj iz njega nastaja prizemni ozon. Zato je v predlogu novega paketa predpisov za zrak, ki ga je decembra 2013 predstavila Evropska komisija, zajet tudi metan. Za zmanjšanje emisij metana (CH4) so predlagane zgornje meje emisij za leti 2025 in 2030, ki jih bodo morale doseči posamezne države.

Projekcije metana, ki so bile narejene v okviru priprave Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP za obdobje 2013-2020 so predstavljene spodaj.

Tabela 63:	Emisije CH4 za leti 2005 in 2011 na podlagi evidence iz leta 2013, ter za leta 2012, 2015, 2020, 2025 in 2030 na podlagi projekcij z ukrepi

| TGP [Gg CO2 ekv] |  |  | Projekcija z dodatnimi ukrepi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor \leto | 2005 | 2011 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2030/2005 |
| Proiz. el. en. in toplote in ubežne emisije | 13,82 | 13,56 | 12,61 | 13,06 | 13,43 | 12,22 | 10,37 | -25% |
| Industrija in gradbeništvo | 0,37 | 0,24 | 0,22 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 16% |
| Promet | 0,58 | 0,39 | 0,35 | 0,28 | 0,18 | 0,11 | 0,08 | -86% |
| Drugi sektorji | 4,86 | 5,44 | 6,11 | 5,95 | 5,32 | 4,78 | 4,28 | -12% |
| Industrijski procesi | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | -43% |
| Kmetijstvo | 51,85 | 50,36 | 49,55 | 56,12 | 60,45 | 61,94 | 63,40 | 22% |
| Odpadki | 30,10 | 23,65 | 20,12 | 18,03 | 15,14 | 12,82 | 10,96 | -64% |
| Raba topil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Sprememba rabe tal in gozdarstvo | 0,05 | 0,06 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| SKUPAJ | 101,91 | 93,69 | 89,20 | 93,93 | 95,04 | 92,43 | 89,68 | -12% |

Tabela 64:	Emisije CH4 za leti 2005 in 2011 na podlagi evidence iz leta 2013, ter za leta 2012, 2015, 2020, 2025 in 2030 na podlagi projekcij z dodatnimi ukrepi

| TGP [Gg CO2 ekv] |  |  | Projekcija z dodatnimi ukrepi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor \leto | 2005 | 2011 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2030/2005 |
| Proiz. el. en. in toplote in ubežne emisije | 13,82 | 13,56 | 12,61 | 13,06 | 13,43 | 12,22 | 10,37 | -25% |
| Industrija in gradbeništvo | 0,37 | 0,24 | 0,22 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 16% |
| Promet | 0,58 | 0,39 | 0,35 | 0,27 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | -87% |
| Drugi sektorji | 4,86 | 5,44 | 6,11 | 6,16 | 5,47 | 4,79 | 4,08 | -16% |
| Industrijski procesi | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | -43% |
| Kmetijstvo | 51,85 | 50,36 | 49,55 | 53,15 | 55,84 | 56,16 | 56,47 | 9% |
| Odpadki | 30,10 | 23,65 | 20,12 | 18,03 | 15,14 | 12,82 | 10,96 | -64% |
| Raba topil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Sprememba rabe tal in gozdarstvo | 0,05 | 0,06 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| SKUPAJ | 101,91 | 93,69 | 89,20 | 91,16 | 90,57 | 86,66 | 82,54 | -19% |

Slika 38:	Prikaz evidenc emisij CH4 za leta 2005-2011 ter projekcij emisij z ukrepi in z dodatnimi ukrepi za leta 2012, 2015, 2020, 2025 in 2030

Če bo sprejet predlog za nacionalno zgornjo mejo emisij metana (CH4), bo to lahko pomenilo manj prilagodljivosti pri doseganju ciljev za zmanjšanje TGP kot do sedaj na podlagi Odločbe 406/2009/ES za zmanjšanje TGP izven ETS.

    - Opis projekcije z ukrepi in z dodatnimi ukrepi

Projekcija z ukrepi in projekcija z dodatnimi ukrepi se razlikujeta v sektorjih drugi sektorji - široka raba (raba energije v gospodinjstvih, storitvah in kmetijstvu), promet ter kmetijstvo. Za vse ostale vire sta projekciji enaki. Razlike v široki rabi izhajajo iz različne stopnje zamenjav kotlov v gospodinjstvih ter različne stopnje obnov. V projekciji z dodatnimi ukrepi je zaradi različnih stimulativnih ukrepov predvidena hitrejša zamenjava kotlov na olje, tudi pred iztekom življenjske dobe. V prometu razlika izhaja iz predpostavke o nadaljnjem razvoju prometne infrastrukture, in sicer je v projekciji z ukrepi predvideno nadaljevanje sedanje smeri razvoja prometa - prevladujoč cestni promet, v projekciji z dodatnimi ukrepi pa je predviden okrepljen razvoj javnega in železniškega tovornega prometa. Dodatno razlika izhaja iz različnega predvidenega deleža novih tehnologij v osebnih avtomobilih, deleža biogoriv v cestnem prometu (z ukrepi 10 %, z dodatnimi ukrepi 7 %, ker je predpostavljeno da bo 40 % biogoriv pridobljenih iz odpadkov) ter tudi razlik v predpostavljenem razmerju med cenami tekočih goriv v Sloveniji in sosednjih državah (v projekciji z ukrepi so predpostavljene enake razmere kot leta 2008, ko je skoraj celotni tranzitni promet kupil gorivo v Sloveniji, v projekciji z dodatnimi ukrepi pa so bile predpostavljene enake razmere kot leta 2012, ko je bil delež glede na leto 2008 nižji za 14 %). V kmetijstvu projekcija z dodatnimi ukrepi glede na projekcijo z ukrepi predvideva izboljšanje učinkovitosti reje domačih živali, uvajanje načinov reje, ki zmanjšujejo emisije TGP, ter izvajanje ukrepov za učinkovitejše kroženje dušika.

    - Negotovost projekcij

Negotovost projekcij izvira iz: negotovosti statičnih podatkov, ki so uporabljeni kot osnova za projekcije (statistični podatki, emisijski faktorji); modelov uporabljenih za projekcije, ki predstavljajo poenostavljeno sliko realnega dogajanja; negotovosti scenarijev izvajanja politik in ukrepov, saj se le-ti s časom spreminjajo, poleg tega pa je težko predvideti dejanski učinek ukrepov, saj nanj vpliva veliko število dejavnikov, in negotovosti prihodnjega gospodarskega, tehnološkega in socialnega razvoja, ki zajema negotovost cen energije, rasti ponudbe in povpraševanja po energiji, obnašanja glavnih akterjev na trgu energije, itd.

Rezultat projekcij emisij za energetiko je v znatni meri odvisen od realizacije upoštevanih ukrepov na področju OVE in URE, kar bo v veliki meri odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev, kjer v zadnjih letih prihaja do razkoraka med načrti in realizacijo. Dinamika prehoda na zemeljski plin pri proizvodnji električne energije je v veliki meri odvisna od prihodnjih tržnih gibanj in socialne problematike pri zmanjševanju proizvodnje premoga. Zaradi negotovosti prihodnjega razvoja premogovništva so posledično negotove tudi projekcije ubežnih emisij. Negotovosti v tem sektorju na doseganje Kjotskega cilja Slovenije nimajo vpliva, saj je vključen v EU-ETS.

Vir negotovosti so tudi scenariji prihodnjega razvoja bruto domačega proizvoda, ki imajo zlasti velik vpliv na rabo energije in s tem emisije v industriji. Scenarij uporabljen v projekcijah je bil pripravljen leta 2013 in predvideva do leta 2015 glede na leto 2011 zmanjšanje dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih za 3 %. V obdobju 2015−2020 predvideva rast dodane vrednosti za 14 %, v naslednjem petletnem obdobju za 21 %, in obdobju 2025-30 za 19 %. Povprečna letna rast BDP v obdobju 2011−2020 znaša 0,8 %, v obdobju 2020−2030 pa 3,4 %.

Za Slovenijo največjo negotovost pri pripravi projekcij predstavlja sektor promet. V Sloveniji se ne pripravlja projekcij prometnega dela, ki bi jih lahko potem uporabili pri projekciji rabe energije. Leta 2013 je bil pri tem narejen korak naprej, saj se je kot izhodišče za projekcije prometnega dela uporabilo rezultate študij Dolgoročna napoved prometa in preveritev razvojnih scenarijev na ravni Republike Slovenije ter Študija upravičenosti nove železniške povezave med Divačo in Ljubljano ter Ljubljano in Zidanim Mostom, ki jih je podjetje PNZ d.o.o. pripravilo za DRI in predstavljajo osnovne študije za investicije v prometno infrastrukturo v Sloveniji. Veliko negotovost pri projekcijah v prometu predstavlja tranzitni promet, saj ga je nemogoče zajeti z modeli, ki pokrivajo zgolj Slovenijo, ker tranzitni tokovi izvirajo drugje. Veliko težo na vpliv tranzitnega prometa in na prodajo goriv v Sloveniji ter s tem na rabo goriv ter emisije imajo tudi cene goriv v Sloveniji glede na okoliške države, saj vozila v tranzitnem prometu gorivo natočijo tam kjer je najcenejše.

Tudi za kmetijstvo so negotovosti ocen emisij so zelo velike. Negotovosti so deloma posledica negotovosti emisijskih koeficientov. Za obdobje 2014-2020 je že napovedana sprememba metodike za vodenje uradnih evidenc, ki bo prinesla nov pristop k ocenjevanju emisij, s tem pa se bodo spremenili tudi nekateri emisijski koeficienti. Velika je tudi negotovost pri projekciji aktivnosti. Kmetje vstopajo v ukrepe programa razvoja podeželja na prostovoljni osnovi in težko je napovedati, za katere ukrepe se bodo odločali. Na obseg kmetovanja vplivajo tudi drugi dejavniki, kot je npr. razpoložljivost delovnih mest izven kmetijstva.

    - Občutljivost projekcij

Glede na to, da je v Sloveniji najbolj negotov razvoj sektorja promet, poleg tega pa predstavlja najpomembnejši vir emisij sektorja neETS, je bila analiza občutljivosti narejena za sektor promet. Narejena je bila analiza občutljivosti na razvoj prometnega dela ter na razvoj deleža tranzitnega prometa, ki gorivo kupi v Sloveniji, na kar vpliva razmerje med cenami goriv v Sloveniji in sosednjih državah ter tudi na druge parametre. Zgornja meja občutljivosti projekcij za promet je bila ocenjena ob predpostavki nadaljevanja sedanjega razvoja prometne infrastrukture, skoraj 100 % nakupu goriv tranzitnega prometa, ki gre skozi Slovenijo, v Sloveniji (stanje leta 2008), referenčnem scenariju uvajanja novih tehnologij v osebnih avtomobilih ter 7 % deležu biogoriv v cestnem prometu. Spodnja meja občutljivosti je bila ocenjena ob predpostavki nižjega naraščanja potreb po potniškem prometu, poudarjenem razvoju javnega in železniškega tovornega prometa, intenzivnem scenariju uvajanja novih tehnologij v osebnih avtomobilih, skoraj polovičnem deležu tranzitnega prometa, ki kupi gorivo v Sloveniji (situacija leta 2010) ter 10 % deležu biogoriv v cestnem prometu. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 65:	Občutljivost projekcij emisij TGP v sektorju promet

|  | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekcija z ukrepi = 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Projekcija z dodatnimi ukrepi | 100 | 95 | 94 | 91 | 88 |
| Zgornja meja občutljivosti | 100 | 100 | 103 | 103 | 103 |
| Spodnja meja občutljivosti | 100 | 84 | 77 | 74 | 70 |

- PRILOGA D: SEZNAMI VIROV, OZNAK, SLIK IN TABEL

- Viri in literatura

- Aleš Mlakar et al.: Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije, Aquarius, naloga št. 1244-10 SP, februar 2011.

- Aquarius d.o.o.: Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program za obdobje 2010 do 2030 in Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe programa na varovana območja, Ljubljana, junij 2011.

- ARSO: Kazalci okolja http://kazalci.arso.gov.si/.

- ARSO: National inventory report, 2013.

- Državni zbor RS: Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), Ur .l. RS, št. 57/2004.

- Državni zbor RS: Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo(ReSROE), Ur. l. RS, št. 9/1996.

- Državni zbor RS: Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (MKPOKSP), Ur. l. RS, št. 60/2002.

- Državni zbor RS: Zakon o ratifikaciji Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji, Ur. l. RS 11/2010.

- Državni zbor RS: Zakon o varstvu okolja, Ur. l. RS, št. 39/2006-UPB1, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012.

- Državni zbor RS: Deklaracija o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb, Državni zbor, (Ur. l. RS, št. 95/2009).

- Državni zbor RS: Energetski zakon, Ur. l. RS., 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010, 37/2011 Odl. US: U-I-257/09-22, 10/2012.

- EREC - European renewable energy council, Greenpeace: Working for Climate, renewable energy and the green job [r]evolution, 2009.

- Evropska komisija: Bela knjiga Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu, COM(2011)0144 končno.

- Evropska komisija: Commission staff working paper, Analysis of options beyond 20% GHG emission reductions: Member State results, 2012 (SWD (2012)5).

- Evropska komisija: Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu, Stanje na evropskem trgu ogljika v letu 2012, COM(2012)652končno.

- Evropska komisija: Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Financial support for energy efficiency in buildings, COM(2013)225 final.

- Evropska komisija: Sklep komisije z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta, (C(2013)1708), 2013/162/EU.

- Evropska komisija: Smernice skupnosti za državno pomoč za varstvo okolja (2008/C82/01).

- Evropska komisija: Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, Energetski načrt za leto 2050, COM(2011)0885.

- Evropska komisija: Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko socialnemu odboru in Odboru regij − Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, COM(2011)112.

- Evropska komisija: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, Evropa, gospodarna z viri – vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020, COM(2011)21 končno.

- Evropska komisija: Sporočilo Komisije Evropskemu Svetu in Evropskemu parlamentu - Energetska politika za Evropo, COM(2007)1.

- Evropska komisija: Zelena knjiga Okvir podnebne in energetske politike do 2030, COM(2013)0169končno.

- Evropska unija: Uredba (EU) št. 510/2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila.

- Evropski parlament in Svet: Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje

- Evropski parlament in Svet: Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (UL L št. 114/64 z dne 27. 4. 2006).

- Evropski parlament in Svet: Direktiva 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS.

- Evropski parlament in Svet: Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo.

- Evropski parlament in Svet: Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES.

- Evropski parlament in Svet: Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.

- Evropski parlament in Svet: Direktiva 2009/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembah Direktive 98/70/ES glede specifikacij motornega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja ter o uvedbi mehanizma za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij goriva, ki ga uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, in o razveljavitvi Direktive 93/12/EGS.

- Evropski parlament in Svet: Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006.

- Evropski parlament in Svet: Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz.

- Evropski parlament in Svet: Direktiva Sveta 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije.

- Evropski parlament in Svet: Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb.

- Evropski parlament in Svet: Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES.

- Evropski parlament in Svet: Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

- Evropski parlament: Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o energetskem načrtu za leto 2050, prihodnosti z energijo, 2012/2103(INI).

- Evropski parlament: Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2011 o načrtu za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu, 2011/2096(INI).

- Evropski parlament: Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, 2011/2095(INI).

- Evropski svet: Direktiva Sveta 1991/676/EGS z dne 12. decembra 1991, o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

- Evropski svet: Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih

- Evropski svet: Sklepi Predsedstva Evropskega sveta, 29/30 oktober 2009, 15265/09.

- Evropski svet: Sklepi Predsedstva Evropskega sveta, 8/9 marec 2007, 7224/1/07.

- Evropski svet: Uredba (ES) št. 1222/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre.

- Evropski svet: Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil

- Evropski svet: Uredba (ES) št. 714/2009 z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003.

- Evropski svet: Uredba (ES) št. 715/2009 z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005.

- Evropski svet: Uredba (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih.

- Generalni direktorat EK za konkurenco: Osnutek uredbe o splošnih skupinskih izjemah pri državnih pomočeh, predlog.

- Generalni direktorat EK za konkurenco: Environmental and Energy Aid Guidelines 2014–2020, Consultation paper, 11. 3. 2013.

- Institut »Jožef Stefan«, CEU, ELEK d.o.o.,:Dopolnitev strokovnih podlag za NEP z oceno hipotetičnega scenarija razvoja energetike ob prenehanju proizvodnje električne energije iz domačega premoga do leta 2027, IJS-DP-10617, junij 2011.

- Institut »Jožef Stefan«, CEU; ELEK d.o.o., IREET d.o.o., ELAPHE d.o.o., GI ZRMK d.o.o. et al: Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2010−2030 –1. del: Izhodišča, IJS-DP-10548, ver. maj 2011.

- Institut »Jožef Stefan«, CEU; ELEK d.o.o., IREET d.o.o., ELAPHE d.o.o., GI ZRMK d.o.o. et al: Dolgoročne energetske bilance za RS za obdobje 2010−2030 – 2. del: Rezultati, IJS-DP-10581, ver. junij 2011.

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Letno poročilo 2011 o izvajanju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, junij 2012.

- Ministrstvo za gospodarstvo: Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2011−2016 (AN URE 2), 2011. (Dokument oddan Evropski komisiji in posredovan v sprejem Vladi RS).

- Ministrstvo za gospodarstvo: Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030 − Aktivno ravnanje z energijo (NEP), pripravil IJS et al., Ljubljana, 10. junij 2011.

- Ministrstvo za javno upravo: Priročnik za izvajanje presoje posledic predpisov in politik, julij, 2011.

- Ministrstvo za okolje in prostor, Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja registra emisijskih kuponov, Ur. l. RS, št. 82/2005.

- Ministrstvo za okolje in prostor: Poročilo o izvajanju Operativnega programa zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, 2008.

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo: Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, Ur. l. RS št. 130/2004, 53/2006.

- OECD: Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013, 2012.

- Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter akcijskih načrtih o takšnih emisijah in odvzemih, št. postopka 2012/0042(COD), postopek zaključen, pred objavo v uradnem listu.

- Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007−2013, 2007.

- Služba vlade za podnebne spremembe: Drugi Osnutek Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050, marec 2012.

- Služba vlade za podnebne spremembe: Drugo poročilo o spremljanju izvajanja Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, 2011.

- SURS: podatkovna baza SI STAT, http://www.stat.si/.

- UNFCCC: Decision 16/CMP.1 Land use, land-use change and forestry, FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3.

- UNFCCC: Decision 2/CMP.6 The Cancun Agreements: Land use, land-use change and forestry FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1 in

- UNFCCC: Decision 2/CMP.7, Land use, land-use change and forestry, FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1.

- UNFCCC: GHG emission profiles for Annex I Parties and major groups – Slovenia, izpis 22.7.2013.

- Urad Vlade RS za komuniciranje: Sporočilo za javnost, 15. redna seja vlade, 2013.

- Vlada RS: Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije Ur. l. RS, št. 37/2009 53/2009, 68/2009, 76/2009, 17/2010, 94/2010, 43/2011, 105/2011, 43/2012.

- Vlada RS: Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 (AN OVE), julij 2010.

- Vlada RS: Akcijski načrt za učinkovito rabo energije za obdobje 2008 do 2016 (AN URE 1), januar 2008.

- Vlada RS: Akcijski načrt za zeleno javno naročanje (AN ZeJN), 2009.

- Vlada RS: Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1), 2009.

- Vlada RS: Državni načrt razdelitve pravic emitirati toplogredne pline za obdobje 2005 do 2007, EVA 2004-2511-0052.

- Vlada RS: Odlok o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012, Ur. l. RS, št. 42/2007 , 70/2007.

- Vlada RS: Tretje poročilo o spremljanju izvajanja Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2012.

- Vlada RS: Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, Ur. l. RS, št. 54/2010.

- Vlada RS: Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje, Ur. l. RS št. 73/2005.

- Vlada RS: Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom Ur. l. RS, št. 37/2009. 53/2009, 68/2009, 76/2009, 17/2010, 81/2010.

- Vlada RS: Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov, Ur. l. RS, št. 56/2005.

- Vlada RS: Uredba o posebnih varstvenih območjih, Ur. l. RS št. 49/2004, 110/2004.

- Vlada RS: Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Ur. l. RS, št. 103/2007).

- Vlada RS: Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, Ur. l. RS, št. 66/1996, 12/2000, 83/2002.

- Vlada RS: Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, Spremembe: Ur. l. RS, št. 18/2012, 24/2012, 64/2012).

- Evropski parlament in Svet: Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 "Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta".

- Evropski parlament in Svet: Uredba (EU, EURATOM) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002.

- Evropski parlament in Svet: Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007.

- Oznake

| AGEN RS | Javna agencija Republike Slovenije za energijo |
| --- | --- |
| AN OVE | Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 |
| AN URE 1 | Nacionalni akcijski načrt za učinkovito rabo energije za obdobje 2008−2016 |
| AN URE 2 | Akcijski načrt za učinkovito rabo energije za obdobje 2011−2016 |
| AN ZeJN | Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009−2012 |
| ARSO | Agencije Republike Slovenije za okolje |
| BDP | bruto domači proizvod |
| CDM | (Clean Development Mechanism), mehanizem čistega razvoja |
| CEB | (Council of Europe Development Bank) |
| CEU | Center za energetsko učinkovitost |
| CMP | (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol), Konferenca pogodbenic, ki služi kot sestanek pogodbenic Kjotskega protokola |
| COD | (Codecision), soodločanje |
| COM | (Commission), komisija |
| CP | Center za podpore |
| CPVO | celovita presoja vplivov na okolje |
| CRF | (Common reporting format), skupni format za poročanje |
| CTRLAP | Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje |
| CZ | Češka Republika |
| DB | dolgoročne bilance |
| DDV | davek na dodatno vrednost |
| DE | Direktorat za energijo |
| DO | daljinsko ogrevanje |
| DOLB | daljinsko ogrevanje na lesno biomaso |
| DRI | Družba za razvoj infrastrukture |
| EBRD | (European Bank for Reconstruction and Development), Evropska banka za obnovo in razvoj |
| ECB | (European Central Bank), Evropska centralna banka |
| EEA | (The European Environment Agency), Evropska agencija za okolje |
| EED | (energy efficiency directive), direktiva o energetski učinkovitosti |
| EEEF | (European Energy Efficiency Fund), Evropski sklad za energetsko učinkovitost |
| EEX | (European Energy Exchange), borza električne energije v Leipzigu |
| EGS | Evropska gospodarska skupnost |
| EIB | (European Investment Bank), Evropska investicijska banka |
| EIB | (European Investment Bank), Evropska investicijska banka |
| EK | Evropska komisija |
| EKSRP | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja |
| ELENA | (European Local Energy Assistance), tehnična pomoč Evropske investicijske banke na področju energetske učinkovitosti |
| ELES | Elektro Slovenija, d.o.o. |
| ELKO | ekstra lahko kurilno olje |
| EnSvet | Energetsko svetovalna mreža za občane |
| EP | energetsko pogodbeništvo |
| ERDF | European Regional Development Fund |
| EREC | European Renewable Energy Council |
| ES | Evropski svet |
| ESCO | podjetje, ki ponuja celovite usluge v energetiki (Energy Services Company) |
| ESD | (Energy service directive), Direktiva 2006/32/ES o učinkovitosti končne rabe energije in energetskih storitvah |
| ESRP | Evropski sklad za razvoj podeželja |
| ESRR | Evropski sklad za regionalni razvoj |
| ESS | Evropski socialni sklad |
| ETS | (EU Emission Trading Scheme), shema za trgovanje z emisijami EU |
| EU | (European Union), Evropska unija |
| EU-ETS | (EU Emission Trading Scheme), shema za trgovanje z emisijami EU |
| EUR | evro |
| EUROSTAT | Statistični urad evropske skupnosti |
| EUTL | (European Union Transaction Log), evidenca transakcij Evropske unije |
| EZ | Energetski zakon |
| EZ-C | Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona /EZ-C/ |
| EZ-D | Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona /EZ-D/ |
| FCCC | (Framework Convention on Climate Change), Okvirna konvencija o spremembi podnebja |
| GEF | (Global Environment Facility), Svetovni sklad za okolje |
| GHG | (greenhouse gas), toplogredni plin |
| GWP | (Global-warming potential), potencial globalnega segrevanja |
| HE | hidroelektrarne |
| HFC | fluorirani ogljikovodiki |
| IEA | (International Energy Agency), Mednarodna energetska agencija |
| IEE | (Intelligent Energy - Europe programme), Program Inteligentna energija - Evropa |
| IJS | Institut "Jožef Stefan" |
| IPCC | (Intergovernmental Panel on Climate Change), Medvladni forum za spremembo podnebja |
| IPPC | (Integrated Pollution Prevention and Control), celosten nadzor in preprečevanje onesnaženja |
| JESSICA | Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. |
| JI | (Joint Implementation), skupna izvajanja |
| JPP | javni potniški promet |
| KE | končna energija |
| KfW | nemška razvojna banka v državni lasti |
| KIS | Kemijski institut Slovenije |
| KNLB | kotlovska naprava na lesno biomaso |
| KOPOP | Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila |
| KP | kvalificirani proizvajalci (električne energije) |
| KS | Kohezijski sklad EU |
| LA | Republika Latvija |
| LBM | lesna biomasa |
| LEA | lokalna energetska agencija |
| LIFE | Evropski program - instrument financiranja na področju okolja |
| LS | Lokalna skupnost |
| LULUCF | (Land Use, Land Use Change and Forestry), Raba tal, sprememba rabe tal in gospodarjenje z gozdarstvi |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MG | Ministrstvo za gospodarstvo |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |
| MKO | Ministrstvo za kmetijstvo in okolje |
| MKPOKSP | Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja |
| MLEI | (Mobilising Local Energy Investments), Mobilizacija lokalnih investicij v energetiki |
| MP | Ministrstvo za promet |
| MPJU | Ministrstvo za pravosodnje in javno upravo |
| MŠŠ | Ministrstvo za šolstvo in šport |
| MzIP | Ministrstvo za infrastrukturo in prostor |
| MzIP DE | Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, direktorat za energijo |
| MzIP DP | Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, direktorat za promet |
| neETS | naprave, emisije ali sektorji zunaj sheme EU-ETS |
| NEH/PH | nizko energijske ali pasivne hiše |
| NEP | nacionalni energetski program |
| NOD | nizkoogljična družba |
| OdSPRS | Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije |
| OECD | (Organisation of Economic Cooperation and Development), Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj |
| OP | operativni program |
| OP BIOO | Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009–2013 |
| OP EPK | Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020 |
| OP PM-10 | Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaženjem s PM10 |
| OP RKO | Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki |
| OP ROPI | Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 |
| OP TGP-1 | Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 |
| OPEC | (Organization of the Petroleum Exporting Countries), države proizvajalke nafte |
| OVE | obnovljivi viri energije |
| PFC | prefluorirani ogljikovodiki |
| PRP | Program razvoja podeželja |
| P+R | (Park andr ide) parikraj in se odpelji |
| ReNEP | Resolucija o nacionalnem energetskem programu |
| ReSROE | Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo |
| RTH | Rudnik Trbovlje-Hrastnik |
| SI-STAT | spletna podatkovna baza SURS-a |
| SME | majhna in srednje velika podjetja |
| SPTE | soproizvodnja toplote in električne energije |
| SURS | Statistični urad Republike Slovenije |
| TE | termoelektrarna |
| TEŠ | Termoelektrarna Šoštanj |
| TET | Termoelektrarna Trbovlje |
| TE-TOL | Termoelektrarna Toplarna Ljubljana |
| TGP | toplogredni plin |
| UJR | razpis za energetsko učinkovito prenova javne razsvetljave |
| UK | Velika Britanija |
| UNFCCC | (United Nations Framework Convention on Climate Change), Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja |
| URE | učinkovita raba energije |
| UREE | razpis za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu |
| US | Ustavno sodišče |
| VFO | večletni finančni okvir |
| WEO09 | (World Energy Outlook 2009), Svetovne energetske perspektive 2009, publikacija IEA |
| WEO11 | (World Energy Outlook 2011), Svetovne energetske perspektive 2011, publikacija IEA |
| ZN | Združeni narodi |
| ZP | zemeljski plin |
| ZPKEPS | Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save |
| ZVO | Zakon o varstvu okolja |

- Seznam slik

Slika 1: 	Emisije toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja z emisijskimi kuponi v letih od 2005 do 2011 in letni cilji na linearni trajektoriji do leta 2020.	6

Slika 2: 	Dosedanji potek emisij neETS v obdobju 2005−2011 ter potek emisij po projekcijah z ukrepi in dodatnimi ukrepi od leta 2012 do leta 2030 v primerjavi s ciljno trajektorijo 2013−2020 (vir: IJS-CEU, KIS)	11

Slika 3: 	Struktura emisij neETS leta 2011 in 2020 po projekciji z ukrepi ter z dodatnimi ukrepi (vir: IJS-CEU, KIS)	12

Slika 4: 	Emisije TGP iz virov neETS v letih od 2005 do 2011 in ciljna trajektorija do leta 2020	21

Slika 5: 	Rast emisij TGP in gospodarske aktivnosti v obdobju 1991−2011	26

Slika 6: 	Deleži emisij TGP iz virov neETS po sektorjih v letu 2011	27

Slika 7:	Emisije TGP neETS v obdobju 2005−2011 glede letne cilje v obdobju 2013−2020 po Odločbi 406/2009/ES	27

Slika 8: 	Produktivnost rabe virov, ogljika in energije v Sloveniji v obdobju 2000−2012	29

Slika 9: 	Implicitna stopnja obdavčitve energije v letih 2000 in 2011 po državah EU (Vir: EEA)	35

Slika 10: 	Višina dajatev na onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov po državah in po vrsti odpadkov po državah	35

Slika 11: 	Letno odstopanje od cilja Kjotskega protokola v letih od 2008 do 2012	89

Slika 12: 	Deleži emisij TGP iz virov zunaj sheme EU-ETS po sektorjih v letu 2011	90

Slika 13: 	Emisije TGP iz virov zunaj sheme EU-ETS po sektorjih v letih od 2005 do 2011 in pravno obvezujoči nacionalni cilji do leta 2020	91

Slika 14:	Emisije TGP iz virov v shemi EU-ETS: preverjene emisije in dodeljeni kuponi v letih od 2005 do 2012	92

Slika 15: 	Emisije TGP v izhodiščnem letu ter v letih od 1986 do 2011	93

Slika 16: 	Deleži emisij TGP po sektorjih v letih 1986, 2000 in 2011	93

Slika 17: 	Sprememba emisij TGP po sektorjih v obdobju 1986−2011	94

Slika 18: 	Razvrstitev držav Aneksa I Kjotskega protokola na podlagi razmerja med emisijam v letu 2011 glede na emisije v baznem letu	95

Slika 19: 	Indeks rasti skupnih emisij TGP in po sektorjih v letih od 1986 do 2011	96

Slika 20: 	Struktura emisij TGP iz kmetijstva po podsektorjih v letih 1986 in 2011 (povzeto po UNFCCC)	97

Slika 21:	Struktura emisij TGP iz ravnanja z odpadki po podsektorjih v letih 1986 in 2011 (povzeto po UNFCCC)	98

Slika 22:	Struktura emisij TGP iz industrijskih procesov po podsektorjih v letih 1986 in 2011 (povzeto po UNFCCC)	98

Slika 23:	Struktura emisij TGP po plinih v letih 1986 in 2011 (povzeto po UNFCCC)	98

Slika 24: 	Produktivnost rabe virov, ogljika in energije v Sloveniji v obdobju 2000-2012	99

Slika 25: 	Implicitna stopnja obdavčitve energije v letih 2000 in 2011 po državah EU (Vir: EEA)	100

Slika 26: 	Višina dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov po državah in po vrsti odpadkov za leto Implicitna stopnja obdavčitve energije v letih 2000 in 2011 po državah EU	100

Slika 27:	Deleži nepovratnih sredstev (levo) in zmanjšanja emisije CO2 (desno) po posameznih ukrepih v okviru dodeljevanja nepovratnih sredstev Eko sklada občanom za naložbe URE in OVE v stanovanjskih stavbah v obdobju 2008−2012	116

Slika 28:	Sredstva za izvajanje OP TGP-1: razpoložljiva sredstva, razpisana sredstva, vrednost sklenjenih pogodb in izplačane podpore v obdobju 2008–2012	123

Slika 29:	Izplačane podpore za ukrepe URE in OVE v obdobju 2008−2012 po virih sredstev	123

Slika 30: 	Emisije TGP iz virov neETS po sektorjih v letih od 2005 do 2011 in ciljna trajektorija do leta 2020	136

Slika 31:	Dosedanji potek emisij v obdobju 1986−2011 in potek emisij po projekcijah z ukrepi in dodatnimi ukrepi od leta 2012 do leta 2030 (vir: ARSO, IJS-CEU, KIS)	151

Slika 32:	Evidence emisij TGP za obdobje 1986−2011 in projekcija za leta 2012−2030 za sektor transformacije z ubežnimi emisijami (levo) in industrija (desno) (vir: ARSO, IJS-CEU)	152

Slika 33:	Evidenca emisij TGP za obdobje 1986−2011 in projekcija do leta 2030 za sektor promet (levo) in drugi sektorji (desno) (vir: ARSO, IJS-CEU)	153

Slika 34: 	Evidenca emisij TGP za obdobje 1986−2011 in projekcija do leta 2030 za sektor industrijski procesi (levo) in kmetijstvo (desno) (vir: ARSO, IJS-CEU; KIS)	154

Slika 35:	Evidenca emisij TGP za obdobje 1986−2011 in projekcija do leta 2030 za sektor ravnanje z odpadki (levo) ter ponori CO2 CRF sektorja 5.A Gozdni prostor v obdobju 1986−2011 in projekcija ponorov do leta 2030 (desno) (ARSO, IJS-CEU)	155

Slika 36:	Dosedanji potek emisij neETS v obdobju 2005−2011 ter potek emisij po projekcijah z ukrepi in dodatnimi ukrepi od leta 2012 do leta 2030 v primerjavi s ciljno trajektorijo 2013-2020 (vir: IJS-CEU, KIS)	158

Slika 37:	Struktura emisij neETS leta 2011 in 2020 po projekciji z ukrepi ter z dodatnimi ukrepi (vir: IJS-CEU, KIS)	159

Slika 38:	Prikaz evidenc emisij CH4 za leta 2005-2011 ter projekcij emisij z ukrepi in z dodatnimi ukrepi za leta 2012, 2015, 2020, 2025 in 2030	163

- Seznam tabel

Tabela 1:	Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 in 2030 glede na leto 2005 ter dolgoročna vizija do leta 2050, ki si jih Slovenija zastavlja s tem programom	7

Tabela 2: 	Emisije virov neETS, v letih 2005 in 2011 in projekcija z ukrepi ter z dodatnimi ukrepi po letih do leta 2020 in v letih 2025 ter 2030	14

Tabela 3: 	Seznam ukrepov OP-TGP-2020	15

Tabela 4:	Ciljna trajektorija za emisije neETS v obdobju 2013−2020 (vir: EK13)	21

Tabela 5:	Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 in 2030 glede na leto 2005 ter dolgoročna vizija do leta 2050, ki si jih Slovenija zastavlja s tem programom	22

Tabela 6: 	Novi instumenti in dopolnitve obstoječih instrumentov	36

Tabela 7: 	Za zmanjšanje TGP z ukrepi zelene rasti gospodarstva bo pomembno zagotoviti izvajanje obstoječih nalog	37

Tabela 8: 	Novosti pri instumentih na področju stavb – NS (novi instrumenti in dopolnitve obstoječih)	42

Tabela 9: 	Izvajanje obstoječih instrumentov na področju stavb (OS) iz programov AN URE 2 in AN OVE	43

Tabela 10: 	Terminski plan izvajanja ukrepv na področju stavb	44

Tabela 11: 	Učinek ukrepov v stavbah (gospodinjstva in storitveni sektor)	45

Tabela 12: 	Novosti pri instumentih na področju prometa (novi instrumenti in dopolnitve obstoječih)	49

Tabela 13: 	Za zmanjšanje TGP v prometu bo pomembno zagotoviti izvajanje obstoječih instrumentov iz programov AN URE 2 in AN OVE	49

Tabela 14: 	Učinek ukrepov v prometu	50

Tabela 15: 	Novosti pri instumentih na področju kmetijstva (novi instrumenti in dopolnitve obstoječih)	55

Tabela 16: 	Za zmanjšanje TGP v kmetijstvu bo pomembno zagotoviti izvajanje obstoječih nalog	56

Tabela 17: 	Terminski plan izvajanja ukrepv na področju kmetijstva	57

Tabela 18:	Učinek ukrepov v kmetijstvu	57

Tabela 19: 	Novosti pri instumentih na področju industrije	61

Tabela 20: 	Za zmanjšanje TGP v industriji bo pomembno zagotoviti izvajanje obstoječih nalog	61

Tabela 21: 	Terminski plan izvajanja ukrepov na področju industrije	63

Tabela 22: 	Novi instumenti na področju ravnaja z odpadki	65

Tabela 23: 	Za zmanjšanje TGP pri ravnanju z odpadki bo pomembno zagotoviti izvajanje obstoječih nalog	66

Tabela 24: 	Učinki ukrepov OP-TGP-2020 na področju ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami	67

Tabela 25: 	Novi ukrepi za spremljanje ponorov emisij	69

Tabela 26: 	Obstoječi ukrepi za spremljanje ponorov emisij	70

Tabela 27: 	Novi ukrepi na področju izobraževanja, usposabljanja, informiranja in ozaveščanja	73

Tabela 28: 	Ostoječi ukrepi na področju izobraževanja, usposabljanja, informiranja in ozaveščanja	73

Tabela 29: 	Subvencije za izvedbo OP-TGP-2020 v obdobju 2014−2020 - potrebna javno finančna sredstva in viri financiranja	76

Tabela 30: 	Naloge na področju organiziranja izvajanja in uveljavljanja mehanizmov participacije za pospešitev izvedbe ukrepov	80

Tabela 31: 	Glavni kazalci za spremljanje izvajanja OP-TGP-2020	82

Tabela 32: 	Ključni podatkovni viri za poročilo o izvajanju OP-TGP-2020	85

Tabela 33: 	Naloge na področju spremljanja izvajanja, mednarodnega poročanja in podpori programiranju ukrepov	86

Tabela 34: 	Izpolnjevanje cilja Kjotskega protokola v letih od 2008 do 2012(61). Negativna vrednost pomeni izpolnitev cilja	89

Tabela 35:	Emisije TGP v Sloveniji po sektorjih in podsektorjih v obdobju 1986−2011 (vir: CRF 2013, verzija 1.6)	101

Tabela 36:	Emisije TGP po plinih v obdobju 1986−2011 (vir: CRF 2013, verzija 1.6)	102

Tabela 37:	Emisije TGP iz virov zunaj sheme EU-ETS po sektorjih v obdobju 2005−2011	103

Tabela 38:	Emisije TGP iz virov v shemi EU-ETS po sektorjih v obdobju 2005−2011 (vir: EUTL in analiza IJS)	103

Tabela 39:	Emisije TGP iz virov v shemi EU-ETS po dejavnostih v obdobju 2005−2011 (vir: EUTL)	103

Tabela 40:	Emisije TGP po plinih in po sektorjih v letu 2011 (vir: CRF 2013, verzija 1.6)	105

Tabela 41:	Ocene izvajanja celovitih ukrepov OP TGP-1	108

Tabela 42:	Primerjava realiziranega zmanjšanja emisij in porabe javno finančnih sredstev z načrtovanimi	109

Tabela 43:	Kazalci za spremljanje izvajanja OP TGP-1 za leto 2012	110

Tabela 44:	Izvajanje OP TGP-1	111

Tabela 45:	Nepovratne spodbude Eko sklada občanom za naložbe URE in OVE v stanovanjskih stavbah v obdobju 2008−2012	116

Tabela 46:	Nepovratne spodbude Eko sklada za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali prenovo stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja leta 2012	117

Tabela 47: 	Nepovratne spodbude Eko sklada občanom in pravnim osebam za nakup vozil v obdobju 2011−2012	118

Tabela 48:	Nepovratne spodbude razvojne prioritete Trajnostna energija v okviru OP ROPI	119

Tabela 49:	Nepovratne spodbude podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE z visokim izkoristkom v obdobju 2010−2012	120

Tabela 50:	Nepovratne spodbude programov dobaviteljev energije za investicijske ukrepe leta 2012	122

Tabela 51:	Sredstva za izvajanje OP TGP-1: razpoložljiva sredstva, razpisana oz. potrjena sredstva, vrednost sklenjenih pogodb ter izplačane podpore po virih sredstev v obdobju 2008−2012	124

Tabela 52:	Subvencije tekočimi in trdnim fosilnim gorivom v Sloveniji v letih od 2008 do 2011	126

Tabela 53:	Višina prispevkov in dodatkov URE v letu 2013 in delež v strukturi cene	128

Tabela 54:	Ciljna trajektorija za emisije neETS v obdobju 2013−2020 (vir: EK)	135

Tabela 55: 	Potrebno zmanjšanje emisij TGP po sektorjih iz Načrta EU za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050	138

Tabela 56:	Razvojni dokumenti v Sloveniji v pripravi, relevantni za oblikovanje OP-TGP-2020	142

Tabela 57:	Sprejeti razvojni dokumenti v Sloveniji, relevantni za pripravo OP-TGP-2020	144

Tabela 58:	Dejanske emisije toplogrednih plinov v letih 2005, 2010−2011 in projekcija emisij z ukrepi po sektorjih za leta 2012, 2015, 2020, 2025 in 2030 (vir: ARSO, IJS-CEU, KIS)	156

Tabela 59:	Dejanske emisije toplogrednih plinov v letih 2005, 2010−2011 in projekcija emisij z dodatnimi ukrepi po sektorjih za leta 2012, 2015, 2020, 2025 in 2030 (vir: ARSO, IJS-CEU, KIS)	157

Tabela 60:	Ciljna trajektorija za emisije neETS v obdobju 2013−2020 (vir: EK)	158

Tabela 61:	Emisije virov, ki niso vključeni v EU-ETS, v letih 2005 in 2011 in projekcija z ukrepi ter z dodatnimi ukrepi do leta 2030	160

Tabela 62:	Primerjava dejanskih emisij ter projekcije emisij virov v EU-ETS s podeljenimi pravicami na podlagi državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov ter indikativnega razvoja »razpoložljivih kuponov« po letu 2012 (vir: ARSO, MKO, IJS-CEU)	161

Tabela 63:	Emisije CH4 za leti 2005 in 2011 na podlagi evidence iz leta 2013, ter za leta 2012, 2015, 2020, 2025 in 2030 na podlagi projekcij z ukrepi	162

Tabela 64:	Emisije CH4 za leti 2005 in 2011 na podlagi evidence iz leta 2013, ter za leta 2012, 2015, 2020, 2025 in 2030 na podlagi projekcij z dodatnimi ukrepi	162

Tabela 65:	Občutljivost projekcij emisij TGP v sektorju promet	165

Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.

Izvedbeni sklep Komisije z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2013/634/EU); za izračun je upoštevana vrednost potenciala globalnega segrevanja iz  2. Ocenjevalnega poročila medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC).

Izvedbeni sklep Komisije z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2013/634/EU).

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ : Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 , 8.3.2011

Industrija zajema emisije iz zgorevanja goriv v industriji in gradbeništvu ter emisije iz industrijskih procesov.Večji del emisij iz  industrije je vključeno v shemo trgovanja z  pravicami do emisije in ni predmet tega OPTGP 2020

Energetika zajema emisije iz zgorevanja goriv v proizvodnji elektrike in toplote ter ubežne emisije. Večji del emisij iz  energetike je vključeno v shemo trgovanja z  pravicami do emisije in ni predmet tega OPTGP 2020 .

Zmanjšanje emisij do leta 2050 glede na raven 1990. Vizija upošteva tudi učinke tehnoloških rešitev, ki so še v razvoju

Zadnji razopložljivi  uradni podatki v času izdelave OPTGP 2020 so podatki za leto 2011.

EUROPA 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_sl.htm

.

Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L1140/1366, 5.6.2009)

Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL L140/63, 5.6.2009)

Evropska komisija je s sklepoma skladno z odločbo določila tudi absolutne vrednosti dodeljenih emisij - zgornje mejne vrednosti za celotno obdobje: Sklep Komisije z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta, (C(2013)1708), 2013/162/EU in Izvedbeni sklep Komisije z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2013/634/EU).

V predlogu novega paketa predpisov za zrak, ki ga je decembra 2013 predstavila Evropska komisija,so predlagane tudi zgornje meje emisij metana za leti 2025 in 2030, ki jih bodo morale doseči posamezne države , kar bi pomenilo manj prilagodljivosti pri doseganju ciljev za zmanjšanje TGP kot do sedaj. Ta cilj v pripravi OP-TGP-2020 ni še bil upoštevan.

Industrija zajema emisije iz zgorevanja goriv v industriji in gradbeništvu ter emisije iz industrijskih procesov.Večji del emisij iz  industrije je vključeno v shemo trgovanja z  pravicami do emisije in ni predmet tega OPTGP 2020

Energetika zajema emisije iz zgorevanja goriv v proizvodnji elektrike in toplote ter ubežne emisije. Večji del emisij iz  energetike je vključeno v shemo trgovanja z  pravicami do emisije in ni predmet tega OPTGP 2020 .

Zmanjšanje emisij do leta 2050 glede na raven 1990. Vizija upošteva tudi učinke tehnoloških rešitev, ki so še v razvoju

V obdobju 2008−2012 je bilo pri investicijskih podporah doseženo razmerje med nepovratnimi finančnimi spodbudami in vrednostjo investicij 1:2,5. V oceni so upoštevane vse dodeljene nepovratne spodbude v tem obdobju in sicer: programov Eko sklada (doseženo razmerje 1:6), razvojna prioritete Trajnostna energija v okviru izvajanja Kohezijske politike (1:1,4) in programov dobaviteljev energije za doseganje prihrankov pri končnih uporabnikih energije (1:4,5).

Govorimo o skupnih emisijah TGP.

Evidence emisij so na voljo za obdobje od leta 1986−2011, CRF 2013, v1.6. Za 2012 so prikazane preliminarne ocene ARSO. Prikaz gibanja emisij TGP in BDP je omejen na obdobje od leta 1991, kot so na voljo podatki o BDP.

Ta ocena vključuje vse podpisane pogodbe za sredstva iz Kohezijskega sklada v obdobju in ne le izplačane podpore.

Energetsko pogodbeništvo za zagotavljanje prihrankov energije in za pogodbeno oskrbo z energijo.

Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013, OECD, 2012.

Produktivnost virov je razmerje med BDP in porabo materiala, ki ga uporabi gospodarstvo neposredno, in se izraža v EUR/kg:

Vir: Komisija in Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/ree_scoreboard;

COM(2011) 571, UL C 37, 10.2.2012;

COM(2011) 112, UL C 140, 11.5.2011;

Strategija pametne specializacije – osnutek: Strategija pametne specializacije predstavlja strateški in izvedbeni načrt za razvojno prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in družbe s podporo EU sredstev v obdobju 2014-2020]; 22.7.2013.

Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20); Uradni list RS, št. 43/2011.

Slovenska industrijska politika – SIP, Vlada Republike Slovenije, februar 2013.

S predlogom Uredbe o vzpostavitvi programa za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) Komisija predlaga nadaljnjo izvajanje programa LIFE, ki je zdaj urejen z Uredbo LIFE+

COM(2011) 11 konč.

EUCO 10/1/11 REV1.

Trendi obdavčevanja v Evropski uniji, Evropska unija, 2011.

EEA; Environmental indicator report 2013; Natural resources and human well-being in a green economy.

Overview of the use of landfill taxes in Europe; Prepared by: Christian Fischer, Mathias Lehner and David Lindsay McKinnon European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production, April, 2012.

Ali gre za celotno ali delno odplačilo investicije iz prihrankov pri stroških za energijo je odvisno vrste dejavnikov, ki vplivajo na izvedbo posameznega projekta: stanja objekta pred sanacijo, cene energenta, optimizacije investicije, vrednosti diskontne stopnje idr.

Poleg že navedenih obveznosti − ciljev za zmanjšanje emisij TGP − so države članice v skladu z Direktivo 2012/27/ES (EED) obvezne v javnem sektorju letno prenoviti vsaj 3 % javnih stavb (po površini) od leta 2014, pri čemer naj bi bile stavbe po prenovi uvrščene med najboljših 10 % vseh javnih stavb. V skladu z Direktivo 2010/31/ES (EPB) pa bodo morale biti vse nove in prenovljene stavbe od leta 2020 skoraj nič energijske, javne stavbe pa že od leta 2018. Ukrepi učinkovite raba energije v stavbah pa bodo pomembno prispevali tudi k izpolnjevanju ciljev energetske učinkovitosti iz Direktive 2012/27/ES (EED) in ciljev na področju obnovljivih virov energije v skladu z Direktivo 2009/28/ES.

Prikazan je učinek ukrepov glede na leto 2012

Z aktivnostmi je potrebno zagotoviti rast deleža opravljenih potniških kilometrov z javnim potniškim prometom in deleža tonskih kilometrov z železniškim prometom kot tudi zagotavljati alternativ nenujnim vožnjam, optimiranje logistike ipd.

Emisije na prevožen km ali na enoto energije

Po direktivi 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov se biogoriva proizvedena iz odpadkov (npr. biomasnih frakcij mešanih komunalnih odpadkov, biomasnih frakcij industrijskih odpadkov, blata iz čiščenja odpadnih voda, rabljenih jedilnih olj, živalskih maščob) pri doseganju ciljnega deleža OVE v prometu štejejo dvojno. Predvideno je, da bo večino biogoriv Slovenija uvozila.

Obseg sredstev za že potrjene operacije do konca leta 2012, ki vključuje vsa nepovratna sredstva Kohezijskega sklada EU in sredstva slovenske udeležbe. Vir: Letno poročilo 2012 o izvajanju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007−2013. Znesek vključuje celotne subvencije, namenjene ukrepom, za doseganje več ciljev pri ravnanju z odpadki, eden od ciljev je tudi zmanjševanje emisij TGP.

Pet stopenjska hierarhija ravnanja z odpadki po Direktivi 2008/98/ES, ki se upošteva kot prednostni vrstni red pri pripravi ukrepov:preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje, druga predelava, odstranjevanje.

Poročilo ZGS o gozdovih (ZGS, 2013)

Evropski parlament in Svet: Sklep št. 529/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter informacijah o ukrepih v zvezi s temi dejavnostmi.

Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Ur. l. RS, št. 111/2007)

Eurobarometer, Climate Change Report, 2011.

Vključeni vsi stroški investicij programa OP RKO, ki zasleduje vse cilje na področju ravanja s komunalnimi odpadki in ne le ciljev zmanjševanja emisij TGP .

Razmerja med vrednostjo subvencije in spodbujeno investicijo.

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti, Ur. l. EU, št. L 315 – z dne 14. 11. 2012.

Preliminaren podatek

Brez ekološkega kmetovanja

F plini zamenjujejo ozonu škodljive snovi (še do konca 2014), te opreme je vedno več (za hlajenje, klimatizacijo, toplotne črpalke in avtoklime), zato se te količine večajo. V letu 2016 bo EU zakonodaja začela F pline omejevati. Predvidena omejitev na ravni EU za skupno količno F-plinov: zmanjšanje za 37% glede na leto 2015.

Brez količin F-plinov, uporabljenih za polnjenje avtoklim.

Ur. l. RS, št. 60/2002. Protokol je stopil v veljavo 16. februarja 2005.

Izhodiščne emisije so določene iz emisij CO2, CH4 in N2O leta 1986 ter F-plinov leta 2005 po evidencah iz leta 2007. Za Slovenijo so bile določene v dokumentu Slovenia's initial report under the Kyoto Protocol, ki je bil UNFCCC dostavljen leta 2007. 
Izhodiščne emisije se nekoliko razlikujejo od najnovejše evidence emisij v baznem letu 1986 zaradi naknadnih sprememb in popravkov evidenc.

Odlok o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012, Ur. l. RS, št. 42/2007, 70/2007.

Kar je enako vsoti dejanskih emisij ter razlike med kupljenimi in prodanimi emisijskimi kuponi.

V dokumentu OP TGP-1 se za cilj za vire izven EU-ETS v obdobju 2008−2012 uporablja številka 11.747 kt CO2 ekv. To predstavlja minimalne emisije, ki bi jih Slovenija morala doseči, če bi bile podeljeni vsi kuponi v okviru sistema EU-ETS, ki so bili rezervirani za nove vstope. Za nove vstope je bilo v obdobju 2008−2012 rezerviranih 131 kt CO2 ekv letno, v povprečju pa je bilo porabljeno 50 kt CO2 ekv. letno.

Za leto 2012 so podatki preliminarni. Vir: ARSO.

Poročila o izpolnitvi obveznosti za posamezna leta, ki so dostopna na spletni strani http://www.arso.gov.si/

Delež pravic do emisije za upravljavce naprav vključenih v EU-ETS je vnaprej določen. Odstopanja pa se izravnavajo na trgu emisij.

Sektor oskrba z energijo obsega oskrbo z električno energijo in daljinsko toploto, proizvodnjo goriv ter ubežne emisije iz pridobivanja in distribucije goriv.

Raba goriv v gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih, kmetijstvu ter drugi široki rabi.

Drugo poročilo o spremljanju izvajanja OP TGP-1, Služba vlade za podnebne spremembe, 2011.

Statistika spremlja prodajo goriv.

Vir: ARSO, Kazalci okolja.

Produktivnost virov je razmerje med BDP in porabo materiala, ki ga uporabi gospodarstvo neposredno, in se izraža v EUR/kg:

Vir: Komisija in Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/ree_scoreboard;

Vir: Komisija in Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/ree_scoreboard;

EEA; Environmental indicator report 2013; Natural resources and human well-being in a green economy.

EEA; Environmental indicator report 2013; Natural resources and human well-being in a green economy.

Overview of the use of landfill taxes in Europe; Prepared by: Christian Fischer, Mathias Lehner and David Lindsay McKinnon European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production, April, 2012.

Vir: EUTL

Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013, OECD, 2012.

Oceni za prvi dve leti povzeti po Tretjem poročilu o spremljanju izvajanja Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1, štev. 35405-2/2009/9 z dne 30.7.2009), Vlada RS, štev. 35405-4/2012/4 z dne 8.11.2012.)

Realizirane emisije v letu 2012 iz elektrarn, zgrajenih v obdobju 2008−2012. Del elektrarn je bil priključen na omrežje sredi leta zato bodo v naslednjih letih učinki večji, po oceni 205 kt CO2/leto. Višji bo tudi strošek za podpore.

Posredne emisije.

Vsota učinka vseh ukrepov (SKUPAJ) iz OP TGP-1 predstavlja seštevek skupnega učinka izvajanja ukrepov v sektorjih, ki predstavljajo vire emisij, in je enaka razliki emisij po projekciji brez ukrepov ter projekciji z ukrepi (2.296 kt CO2 ekv), ter priznanih ponorov s strani UNFCCC pri izpolnjevanju Kjotske obveznosti (1.320 kt CO2 ekv). Posredne emisije niso upoštevane.

Občutno nižje število potniških kilometrov je poleg slabega izvajanja ukrepa tudi posledica izboljšanja kakovosti podatkov, saj je bila prej osnova za podatke ocena prevoznikov. V javnem cestnem prometu so kakovostnejši podatki na voljo od vključno leta 2012 dalje, v mestnem potniškem prometu pa od leta 2010 dalje. Potniški kilometri opravljeni v mestnem potniškem prometu so ocenjeni ob predpostavki, da je povprečna prevožena razdalja potnika enaka 2/3 povprečne dolžine linije (~7 km).

Gre za zmanjšanje rabe končne energije, z izjemo podporne sheme, kjer so na voljo samo podatki o zmanjšanju rabe primarne energije.

Pri izračunu zmanjšanja rabe energije in emisije CO2 so bili upoštevani skupni učinki programov Eko sklada, razvojne prioritete Trajnostna energija v okviru OP ROPI in dobaviteljev energije v obdobju 2008−2012 in učinki podporne sheme v letu 2012.

Ur. l. RS, št. 4/2010 in 62/2013.

Izvzeti so ukrepi priključitve na DOLB, toplotne izolacije temeljev in poda, vgradnje delilnikov in merilnikov, hidravličnega uravnoteženja in termostatskih ventilov ter kotlovnic na fosilna goriva.

Podatki, navedeni v tabeli, se nanašajo na dejansko realizirane ukrepe v eno, dvo in večstanovanjskih stavbah. Nabor z nepovratnimi sredstvi podprtih ukrepov se je z leti nekoliko spreminjal.

Ukrepi OVE so: solarni ogrevalni sistemi, toplotne črpalke, kotlovnice na biomaso in priključitev na sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB).

Ukrepi URE so: zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija fasade, strehe ter temeljev in poda, kotlovnice na fosilna goriva, prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, gradnja ali nakup nizko energijske ali pasivne hiše (NEH/PH) in nakup stanovanj v pasivni gradnji, hidravlično uravnoteženje in termostatski ventili ter vgradnja delilnikov in merilnikov.

Razmerje med vrednostjo subvencije in naložbe.

Podatki, navedeni v tabeli, se nanašajo na dejansko realizirane ukrepe.

Pri primerjavi gre samo za oceno, saj se podatki Eko sklada nanašajo na že realizirane naložbe, podatki za razvojno prioriteto Trajnostna energija v okviru OP ROPI pa na sklenjene pogodbe.

Javni razpisi za stavbe pravnih oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti MZ ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni, za javne zavode na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti MŠŠ, za domove za starejše, za stavbe v lasti lokalnih skupnosti (LS1), za javne zavode na področju visokega šolstva in znanosti ter za osnovne šole, vrtce, zdravstvene domove in knjižnice v lasti lokalnih skupnosti (LS2). Pri razpisu LS2 je bilo mogoče nepovratna sredstva pridobiti samo za izvedbo ukrepov URE na ovoju stavbe (toplotna izolacija fasade in podstrešja, zamenjava ali vgradnja stavbnega pohištva), pri vseh drugih razpisih pa za celovito energetsko sanacijo, ki poleg izvedbe ukrepov URE na ovoju stavbe vključuje tudi izvedbo ukrepov URE na energetskih sistemih in ukrepe za izrabo OVE.

Javna razpisa za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu (UREE 1) in energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave (UJR 1).

Po trije javni razpisi za individualne sisteme ogrevanja na lesno biomaso (KNLB) in za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB).

Gre za predvidene stroške in učinke. Končni stroški in učinki razvojne prioritete Trajnostna energija bodo znani, ko bodo po zaključku vseh razpisov vsi odobreni projekti tudi dejansko izvedeni.

Podatki, navedeni v tabeli, se nanašajo na sklenjene pogodbe in ne na dejansko realizirane ukrepe.

V analizi javnih razpisov KNLB 3 in DOLB 3, ki v času priprave analize še nista bila zaključena, so bile vključene pogodbe, sklenjene do vključno 31. 12. 2012.

V letih 2008 in 2009 v staro shemo, v letih 2010 in 2011 v staro ali novo shemo in leta 2012 v novo shemo.

Dejanski strošek je razlika med vrednostjo izplačil in vrednostjo odkupljene električne energije v okviru zagotovljenega odkupa po referenčni tržni ceni.

V izračunu kazalcev je kot vrednost subvencije upoštevana skupna vrednost dejanskih stroškov. Podatki za leti 2010 in 2011 so navedeni za staro in novo shemo skupaj, leta 2012 pa je bila v veljavi samo še nova shema.

Ur. l. RS, št. 114/2009 in 57/2011.

Dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo najmanj 75 GWh toplote letno.

Dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv za ogrevanje, ki dobavljajo najmanj 300 GWh energije letno.

Gre za predvidene stroške. Končni stroški in učinki programov bodo znani, ko bodo vsi odobreni projekti tudi dejansko izvedeni.

Poleg investicijskih ukrepov sta bila v programe dobaviteljev vključena tudi ukrepa izvajanja energetskih pregledov ter programov informiranja in ozaveščanja, ki pa smo ju iz analize izvzeli tako zaradi možnega dvojnega štetja doseženih prihrankov, pri programih informiranja in ozaveščanja pa tudi zaradi neustrezne metodologije za vrednotenje doseženih prihrankov.

Podatki, navedeni v tabeli, se nanašajo na sklenjene pogodbe in ne na dejansko realizirane ukrepe.

Kohezijski sklad (KS), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

To so bili zlasti projekti promocije, informiranja in usposabljanja – financirani iz sredstev programa Inteligentna energija za Evropo – ter raziskav in razvoja – financirani iz sredstev 7. okvirnega raziskovalnega programa. Pri tem ni šlo za sistematične aktivnosti v okviru izvajanja OP TGP-1, temveč za posamične aktivnosti posameznih akterjev v Sloveniji, ki so zasledovali iste cilje kot OP TGP-1.

Le v obdobju … je ministrstvo, pristojno za energijo kot sofinancer usmerjalo izvajanje projektov IEE, ter občine v ustanavljanje lokalnih energetskih agencij.

Državna pomoč za zapiranje RTH ni vezana na zmanjševanje emisij TGP ali na zmanjšanje deleža premoga v energetskih mešanici.

Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013, OECD, 2012. Vrednosti v celoti povzete po navedenem poročilu OECD in niso bile dodatno preverjene pri pristojnih institucijah v Sloveniji.

Kohezijski sklad (KS), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

Council of Europe Development Bank (CEB).

COM(2011) 500, konč.

Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007.

Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L1140/1366, 5.6.2009)

Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL L140/63, 5.6.2009)

Evropska komisija je s sklepoma skladno z odločbo določila tudi absolutne vrednosti dodeljenih emisij - zgornje mejne vrednosti za celotno obdobje: Sklep Komisije z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta, (C(2013)1708), 2013/162/EU in Izvedbeni sklep Komisije z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2013/634/EU).

Sporočilo za javnost, 15. redna seja vlade, Urad Vlade RS za komuniciranje.

Sklepi Predsedstva Evropskega sveta, 8/9 marec 2007, 7224/1/07.

Commission staff working paper, Analysis of options beyond 20% GHG emission reductions: Member State results, 2012 (SWD (2012)5).

Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, COM (2011) 112.

Zelena knjiga Okvir podnebne in energetske politike do 2030, COM (2013) 0169 konč.

Sporočilo za javnost, 15. redna seja vlade, Urad Vlade RS za komuniciranje.

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o spremembi Direktive 2003/35/ES, COM (2013) 290 final.

Decision 2/CMP.6 The Cancun Agreements: Land use, land-use change and forestry FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1 in Decision 2/CMP.7, Land use, land-use change and forestry, FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1.

Pogajanja so celotnem sporazumu sicer še v teku. V navedenih odločitvah je bilo dogovorjeno, da se pravila v teh elementih ne bodo spreminjala.

Decision 16/CMP.1 Land use, land-use change and forestry, FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3.

Velja za količine ponorov emisij, ki izhajajo iz gospodarjenja z gozdovi, ki jih obravnavna 4. odstavek 3. člena Kjotskega protokola in za projektne aktivnosti s področja gospodarjenja z gozdovi, obravnavane v okviru 6. člena protokola.

Izračunano glede na izhodiščne emisije, ki so po 13/CMP.1 fiksne v prvem obdobju, kot so bile potrjene v “Slovenia's initial report

under the Kyoto Protocol”, Ministrstvo za okolje in prostor, 2007 in v “Report of the review of the initial report of Slovenia, UNFCCC, 2007”. Za enkrat še ni znano, ali bodo izhodiščne emisije v drugem obdobju korigirane glede na popravke evidenc v baznem letu.

Poleg ZVO postopek CPVO urejajo Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/2005), Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/1996, 12/2000, 83/2002), Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/2004, 110/2004) in Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/2006).

Ur. l. RS, št. 54/2010.

Osnutek uredbe o splošnih skupinskih izjemah pri državnih pomočeh, predlog Generalnega direktorata za konkurenco. 
 Environmental and Energy Aid Guidelines 2014–2020, Consultation paper, 11. 3. 2013, Generalni direktorat za konkurenco.

Za več veljavnih programskih dokumentov se je obdobje, ki so ga obravnavali že izteklo in so za pripravo OP-TGP-2020 manj relevantni, zato jih ne navajamo ali opisujemo. Veljavna Strategija razvoja Slovenije se izteče z letom 2013, v pripravi je Strategija razvoja Slovenije za novo obdobje do leta 2020. Veljavna Resolucija o Nacionalnem energetskem programu se je praktično tudi že iztekla, saj je bila večina količinskih ciljev opredeljena do leta 2010, v pripravi je novi program. Podobno velja za Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja.

Kot je opisano v poglavju o Nacionalnih ciljih, je napovedana tudi zaostritev cilja zmanjšanja TGP do leta 2020.

COM(2010) 2020 konč.

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi Direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES

COM(2011) 571, UL C 37, 10.2.2012;

COM(2011) 112, UL C 140, 11.5.2011;

COM(2011) 500, konč.

Po direktivi 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov se biogoriva proizvedena iz odpadkov (npr. biomasnih frakcij mešanih komunalnih odpadkov, biomasnih frakcij industrijskih odpadkov, blata iz čiščenja odpadnih voda, rabljenih jedilnih olj, živalskih maščob) pri doseganju ciljnega deleža OVE v prometu štejejo dvojno. Predvideno je, da bo večino biogoriv Slovenija uvozila.

V Sloveniji trenutno EU-ETS vključuje več manjših virov, ki bodo najverjetneje iz sheme izstopili, vendar morajo ti viri doseči enako zmanjšanje z ekvivalentnimi ukrepi. Najverjetneje bo to dosežene v okviru dajatve za onesnaževanje okolja z emisijami CO2.

Vključene tudi emisije CO2 iz razžveplanja dimnih plinov.

Po direktivi 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov se biogoriva proizvedena iz odpadkov (npr. biomasnih frakcij mešanih komunalnih odpadkov, biomasnih frakcij industrijskih odpadkov, blata iz čiščenja odpadnih voda, rabljenih jedilnih olj, živalskih maščob) pri doseganju ciljnega deleža OVE v prometu štejejo dvojno. Predvideno je, da bo večino biogoriv Slovenija uvozila.