PREDLOG  26.4.2013

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

Številka: 842-9/2012-   -DGZR

Datum:

OCENA

POTRESNE OGROŽENOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE

Verzija 2.0

|  | ORGAN | ODGOVORNA OSEBA/PODPIS |
| --- | --- | --- |
| OCENO USKLADIL/SKRBNIK | URSZR | Slavko Šipec |
| SPREJEL | URSZR | Darko But generalni direktor |

KAZALO

1 UVOD	3

1.1 Splošno o potresih	3

1.2 Zakonodaja o potresno odporni gradnji	4

2 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI POTRESOV	4

2.1 Žarišče in nadžarišče potresa	4

2.2 Globina potresnega žarišča	5

2.3 Potresni ali seizmični valovi	5

2.4 Intenziteta potresa (stopnja potresnih učinkov)	5

2.5 Državna mreža potresnih opazovalnic	7

3 VIRI OZIROMA VZROKI NASTANKA POTRESA	9

3.1 Vzroki za nastanek potresa	9

3.2 Geotektonske enote in tektonski prelomi Slovenije	9

4 POTRESNA NEVARNOST SLOVENIJE	12

4.1 Ocenjevanje potresne nevarnosti	12

4.2 Karta projektnega pospeška tal	12

4.3 Nova karta potresne intenzitete	14

4.4 Potresno najbolj nevarna območja po novi karti potresne intenzitete	15

4.5 Vpliv lokalnih razmer na učinke potresa	15

5 POGOSTOST POJAVLJANJA POTRESA	20

5.1 Povratna doba in ponovljivost potresov	20

5.2 Močni potresi v preteklosti	22

6 POTRESNA OGROŽENOST	28

6.1 Gostota in razporeditev naseljenosti	28

6.2 Čas potresa	30

6.3 Ogroženost prebivalcev, živali in premoženja	31

6.4 Ogroženost kulturne dediščine	32

6.5 Ogroženost infrastrukturnih in drugih objektov in sistemov	33

7 POTRESNA OGROŽENOST OBČIN IN IZPOSTAV URSZR (REGIJ)	35

7.1 Razvrščanje občin	37

7.2 Razvrščanje regij	44

8 POTRESNA ODPORNOST	47

8.1 Potresna odpornost objektov	47

8.2 Potresni scenariji	68

9 NASTANEK VERIŽNIH NESREČ OB POTRESU	71

9.1 Požari in eksplozije	71

9.2 Nesreče z nevarnimi snovmi	72

9.3 Plazovi, podori in poplave	73

9.4 Bolezni ljudi in živali	77

9.5 Jedrske nesreče	78

10 ZAKLJUČEK DRŽAVNE OCENE POTRESNE OGROŽENOSTI	79

11 RAZLAGA POJMOV IN KRAJŠAV	81

12 LITERATURA IN VIRI	82

13 PRILOGE	86

# 1 UVOD

Oceno potresne ogroženosti Republike Slovenije (verzija 2.0) je izdelala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO). Izdelana je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami), Navodila o izdelavi ocene ogroženosti (Uradni list  RS, št. 39/95) in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12).

Ocena potresne ogroženosti je usklajena z Agencijo RS za okolje MKO, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije, izpostavami URSZR in potrjena na kolegiju generalnega direktorja URSZR.

Ocena potresne ogroženosti Republike Slovenije je podlaga za izdelavo državnega načrta zaščite in reševanja ob potresu.

S sprejetjem te ocene ogroženosti preneha veljati Ocena potresne ogroženosti Slovenije iz leta 2006.

## 1.1 Splošno o potresih

Potres je naravni pojav, ko v Zemljini notranjosti pride do nenadne sprostitve nakopičenih elastičnih napetosti, pri katerem se sproščena energija razširja v obliki seizmičnega valovanja. Ko potresno valovanje doseže površje z zadostno energijo, da povzroči neželene posledice na ljudi, objekte ali naravo, govorimo o potresu kot o naravni nesreči.

Večina potresov in obenem tudi najmočnejših potresov nastaja kot posledica notranje Zemljine dinamike globoko pod površjem (tektonski potresi). Litosferske plošče se počasi premikajo. Pri tem prihaja do medsebojnih trčenj in s tem povezanih deformacij. Posledica je kopičenje napetosti, ki se občasno hipoma sprosti v obliki potresa.

Potresa ni mogoče napovedati. Sodobna znanost nima in zagotovo še dolgo ne bo imela orodij, s katerimi bi lahko določila kraj, velikost in čas nastanka potresa z natančnostjo, ki bi imela praktičen pomen. Vsaka, tudi majhna napaka pri napovedi katerega koli od teh treh elementov bi imela zelo slabe, lahko tudi katastrofalne posledice.

Potres je eden izmed pojavov v naravi, katerega čovek dejansko ne more nadzorovati oziroma kontrolirati, lahko pa ga zelo dobro meri. Kljub temu ni možno napovedati časa in zaradi tega potres vedno spremlja visoka stopnja presenečenja in negotovosti, saj udari nenadoma in nepredvidljivo.

Razviti so postopki, s katerimi se določi območja, kjer se potres lahko pojavi. Lahko se oceni največjo magnitudo, ki jo z določeno verjetnostjo moč pričakovati in oceni obseg škode, ki bi jo potres na neki lokaciji lahko povzročil.

V Republiki Sloveniji in v večini drugih držav je pomembno predvsem ocenjevanje potresne nevarnosti, ki je podlaga za potresno odporno gradnjo stavb. Potresna nevarnost se oceni s pomočjo podatkov o potresih iz preteklosti in geoloških značilnosti ozemlja. Na osnovi tega se pripravijo karte potresne nevarnosti, iz katerih pa je razvidno, da je vsa Slovenija na potresno nevarnem območju, vendar so nekateri predeli vseeno bolj potresno nevarni kot drugi. Karte povedo, kako močne potrese in kakšne učinke je moč pričakovati na nekem območju, ne pa tega, kdaj bo do tako močnega potresa prišlo.

## 1.2 Zakonodaja o potresno odporni gradnji

Po potresu v Ljubljani leta 1895 so izšli prvi tehnični predpisi – »Stavbinski red za občinsko ozemlje deželnega stolnega mesta Ljubljane« (Deželni zakonik št. 28, XXI.kos, 10. junij 1896, Ljubljana). V tem predpisu so bili zajeti konstruktivni napotki.

Leta 1948 so izšli »Začasni tehnični predpisi za obremenitev zgradb« (UL SFRJ, št. 61/48). Objekti, grajeni po tem predpisu, so bili poddimenzionirani za prevzem ustreznih potresnih obremenitev.

Leta 1963 so bili v Sloveniji  (Odredba o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS 18/63) in leto kasneje na celotnem območju tedanje Jugoslavije (Pravilnik o začasnih tehničnih predpisih za gradnjo na seizmičnih področjih, UL SFRJ, št. 39/64) sprejeti tehnični predpisi, ki so zahtevali ustrezno potresno odporno projektiranje. Razvoj stroke je zahteval spremembe in tako je bil leta 1981 sprejet Pravilnik o tehničnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih področjih, ki so ga kasneje še dopolnjevali (UL SFRJ, št. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 in 52/90).

Konec leta 2005 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05), s katerim je Slovenija sprejela evropski standard za potresno odporno gradnjo Evrokod 8 oziroma EC8 (SIST EN-1998). Določeno je bilo prehodno obdobje do 1. 1. 2008, v katerem so se uvajale nove zahteve pri projektiranju stavb in je bila hkrati še dopustna gradnja po starih predpisih, t.j. na podlagi predpisa iz 1981, s spremembanmi in dopolnitvami.  V prehodnem obdobju sta se lahko v Sloveniji uporabljali dve uradni karti potresne nevarnosti:

- karta potresne intenzitete za povratno dobo 500 let (Seizmološka karta SFR Jugoslavije in tolmač, 1987) skupaj s starimi predpisi ali

- karta projektnega pospeška tal (Lapajne in drugi, 2001) skupaj s slovenskim oziroma evropskim standardom EC8.

Od leta 2008 se za projektiranje uporablja karto projektnega pospeška tal in Evrokod 8.

Leta 2011 je ARSO izdelala novo karto potresne intenzitete s povratno dobo 475 let, uporabno le za potrebe civilne zaščite oziroma za sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (slika 5).

# 2 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI POTRESOV

## 2.1 Žarišče in nadžarišče potresa

Potres nastane v Zemljini notranjosti v prostoru, ki ga imenujemo žarišče potresa. Pri tektonskih potresih je to praviloma ob že obstoječih, vendar ne nujno tudi znanih prelomih. Točka, iz katere se je potresno valovanje začelo razširjati v vseh smereh, se imenuje hipocenter potresa (ali žarišče v ožjem pomenu besede). Nadžarišče ali epicenter potresa je točka na Zemljinem površju, ki je navpično nad hipocentrom.

## 2.2 Globina potresnega žarišča

Globine potresnih žarišč so na področju Slovenije omejene z debelino seizmično aktivne plasti v skorji. Zanesljivih podatkov o potresih z žarišči na globinah, večjih od debeline skorje, ni. Največja globina potresnih žarišč v Sloveniji je okoli 30 kilometrov. Šibki potresi nastanejo tudi na majhnih globinah zelo blizu površja, žarišča močnejših potresov pa nastajajo v globini med 5 in 15 kilometrov. Žariščna globina je pomemben dejavnik, ki vpliva na velikost učinkov potresa. Enako močan potres z globljim žariščem bo imel sorazmerno manjše učinke na površju, obenem pa bo čuten na širšem območju kot potres s plitvejšim žariščem.

## 2.3 Potresni ali seizmični valovi

- Prostorski valovi

Prostorski potresni valovi se razširjajo skozi prostor v vseh smereh. Glede na čas prihoda v neko točko se loči primarne in sekundarne, glede na način razširjanja valovanja pa na vzdolžne (longitudinalne) in prečne (transverzalne). Primarni ali vzdolžni valovi se širijo najhitreje (v Zemljini skorji s hitrostjo 4 do 7 km/s) in so prvi, ki jih potresne opazovalnice zabeležijo. Skozi trdne, tekoče ali plinaste snovi se širijo s stiskanjem ali raztezanjem medija, skozi katerega se gibljejo. Hitrost drugotnih (sekundarnih) ali prečnih valov znaša navadno le okoli 60 % hitrosti primarnih (v skorji 2 do 5 km/s). Ti povzročajo izmikanje kamnin pravokotno na smer, v kateri se širijo. Potujejo le skozi trdne snovi.

- Površinski valovi

Površinski valovi se širijo od nadžarišča ob Zemljinem površju in njihova amplituda z globino hitro upada. So počasnejši kot prostorski valovi. Prostorski valovi na površini povzročajo sunke in tresenje, površinski pa valujoče ali zibajoče gibanje. Ti valovi po navadi povzročijo največ škode. Ločimo več vrst površinskih valov. Eni so počasnejši in se obnašajo kot vodni valovi ter povzročajo valovanje površja, ki se ga lahko ob močnih potresih tudi čuti in vidi. Drugi so strižne narave in povzročajo sunke levo-desno pravokotno na smer potovanja valov. Ti poškodujejo predvsem temelje stavb.

## 2.4 Intenziteta potresa (stopnja potresnih učinkov)

Za prebivalce je zelo pomemben podatek intenziteta potresa. To je mera za učinke potresa, ki so odvisni od njegove energije, žariščne razdalje in geoloških razmer. Ugotavlja se učinke potresa na predmete, ljudi, zgradbe in naravo. To je subjektivna ocena, ki fizikalno ni definirana.

V svetu je v uporabi več intenzitetnih lestvic. Najdlje je bila v uporabi 12-stopenjska lestvica MCS, ki jo je v začetku stoletja predlagal Mercalli, kasneje pa sta jo dopolnila še Cancani in Sieberg. Leta 1964 so Medvedev, Sponheuer in Karnik predstavili novo 12-stopenjsko lestvico MSK, ki je bila kasneje večkrat dopolnjena in je do nedavnega veljala tudi v Sloveniji.

Razvoj znanosti, predvsem pa tragične izkušnje ob porušitvah armirano betonskih konstrukcij, so »krivec« za uveljavitev nove lestvice in tako je v zadnjem času nastala 12-stopenjska evropska potresna lestvica EMS-98 (European Macroseismic Scale). Kratek opis EMS je podan v Preglednici 1. EMS klasificira zgradbe po načinu gradnje in jih razvršča v šest razredov ranljivosti. V Evropi je največ zidanih in armiranobetonskih stavb, v manjši meri so prisotne tudi tiste z jeklenimi in lesenimi konstrukcijami. Poškodbe so razvrščene v pet razredov. Pojmi, ki se uporabljajo (posamezni, mnogi, večina), so kvantitativno opredeljeni. Besedilu lestvice so priložena obširna navodila za uporabo (Gruenthal ur.,1998; http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/Struktur/Departments/Department+2/sec26/resources/documents/PDF/EMS-98Original_englisch_pdf?binary=true&status=300&language=de).

Preglednica 1: Kratka oblika Evropske potresne lestvice predstavlja zelo poenostavljen in posplošen pregled lestvice (vir: Gruenthal ur., 1998). Uporablja se jo za izobraževalne namene. Opomba: kratka oblika lestvice ne zadostuje za natančno opredelitev intenzitet.

| EMS-98 intenziteta | Naziv | Značilni učinki (povzeto) |
| --- | --- | --- |
| I | Nezaznaven | Ljudje ga ne zaznajo. |
| II | Komaj zaznaven | V hišah ga čutijo redki posamezniki v mirovanju. |
| III | Šibek | V zaprtih prostorih ga čutijo posamezniki. Mirujoči čutijo zibanje ali rahlo tresenje. |
| IV | Zmeren | V zaprtih prostorih ga čutijo mnogi, na prostem pa redki posamezniki. Posamezniki se zbudijo. Okna in vrata zaropotajo, posode zažvenketajo. |
| V | Močan | V zaprtih prostorih ga čuti večina, na prostem pa posamezniki. Mnogi se zbudijo. Posamezniki se prestrašijo. Ljudje čutijo tresenje celotne stavbe. Viseči predmeti vidno zanihajo. Majhni predmeti se premaknejo. Vrata in okna loputajo. |
| VI | Z manjšimi poškodbami | Mnogi ljudje se prestrašijo in zbežijo na prosto. Nekateri predmeti padejo na tla. Mnoge stavbe utrpijo manjše nekonstrukcijske poškodbe (lasaste razpoke, odpadanje manjših kosov ometa). |
| VII | Z zmernimi poškodbami | Večina ljudi se prestraši in zbeži na prosto. Stabilno pohištvo se premakne iz svoje lege in številni predmeti padejo s polic. Mnoge dobro grajene navadne stavbe so zmerno poškodovane: majhne razpoke v stenah, odpadanje ometa, odpadanje delov dimnikov; na starejših stavbah se lahko pojavijo velike razpoke v stenah in se porušijo predelne stene. |
| VIII | Z močnimi poškodbami | Mnogi ljudje s težavo lovijo ravnotežje. Pojavijo se velike razpoke na stenah mnogih stavb. Pri posameznih dobro grajenih navadnih stavbah se porušijo stene, slabo grajene stavbe se lahko porušijo. |
| IX | Rušilen | Splošna panika. Mnogi slabo grajeni objekti se porušijo. Tudi dobro grajene navadne stavbe so zelo močno poškodovane: porušitve sten in delne porušitve stavb. |
| X | Zelo rušilen | Mnogo navadnih dobro zgrajenih stavb se poruši. |
| XI | Uničujoč | Večina navadnih dobro zgrajenih stavb se poruši, uničene so celo nekatere stavbe z dobro potresno odporno konstrukcijo. |
| XII | Popolnoma uničujoč | Skoraj vse stavbe so uničene. |

Barvna legenda:

| zelena | ni učinkov |
| --- | --- |
| rumena | intenziteta se določa na podlagi učinkov na ljudi in predmete |
| rdeča | intenziteta se določa na podlagi učinkov na stavbe (poškodbe), ljudi in predmete |

## 2.5 Državna mreža potresnih opazovalnic

Hitra in natančna določitev žarišča potresa je pomemben podatek za organiziranje učinkovite pomoči prebivalcem prizadetega območja. Poznavanje natančne lege žarišča potresa je pomembno tudi za ocenjevanje potresne nevarnosti posameznih območij.

ARSO - Urad za seizmologijo in geologijo ima v okviru zakonsko opredeljenih nalog ter na osnovi internih analiz o stanju na področju seizmološkega monitoringa ter ocenjevanja potresne  dejavnosti  v Sloveniji  štiri osnovne naloge:

- vzdrževanje državnega potresnega alarmnega sistema z obveščanjem v stvarnem času, ki temelji na samodejni obdelavi podatkov in na samodejnem posredovanju podatkov ustreznim službam;

- čim natančnejše opredeljevanje osnovnih potresnih parametrov (predvsem koordinat nadžarišča, globine ter velikosti in obsega potresa) na podlagi globinskega geofizikalnega modela ozemlja Slovenije, ki je izdelan na podlagi potresnih zapisov državne mreže potresnih opazovalnic;

- stalno ocenjevanje in izpopolnjevanje državne karte potresne nevarnosti za potrebe potresno odporne gradnje na podlagi natančnejšega poznavanja seizmotektonskih razmer na ozemlju Slovenije, kar omogočajo zapisi potresov državne mreže potresnih opazovalnic in

- povezava slovenskega državnega potresnega alarmnega sistema s potresnimi alarmnimi sistemi sosednjih držav - predvsem z Avstrijo in Italijo.

Doseganje zgoraj opredeljenih ciljev je možno s sodobno državno mrežo 26-ih potresnih opazovalnic, katerih postavitev je bila zaključena leta 2006. Potresne opazovalnice so vključene v računalniško omrežje državnih organov, po katerem se prenašajo podatki v središče za obdelavo, ki je v Ljubljani. Takoj, ko podatki prispejo v središče, se prične avtomatska analiza in obveščanje seizmologov o morebitnih dogodkih.

- Državni potresni alarmni sistem z obveščanjem v stvarnem času

Zahtevam po obveščanju v stvarnem času ter samodejni obdelavi podatkov in njihovo posredovanje ustreznim službam (porabnikom) je možno zadostiti z ustrezno sodobno seizmološko in računalniško opremo ter s primerno organizacijo upravljanja in vodenja mreže potresnih opazovalnic. Mreža potresnih opazovalnic omogoča samodejno obveščanje javnosti z preliminarnimi opredelitvami osnovnih značilnosti potresa najkasneje v 10 minutah po potresu.

- Opredeljevanje osnovnih potresnih parametrov

Število in porazdelitev potresnih opazovalnic sta odvisna od ocenjene potresne nevarnosti in ogroženosti, velikosti opazovanega področja in namena zbiranja podatkov. Dokaj natančna opredelitev položaja žarišča temelji na poznavanju časa, ki ga je potresno valovanje potrebovalo za pot od žarišča do potresnih opazovalnic. Natančnost opredelitve potresnih količin (koordinate nadžarišča potresa, žariščna globina, velikost in obseg potresa) je odvisna od kakovosti in števila potresnih zapisov, porazdelitve opazovalnic in oddaljenosti najbližje opazovalnice od žarišča ter poznavanja globinskega geofizikalnega modela ozemlja. Globinski geofizikalni model, ki je potreben za preračun časa v oddaljenost, se lahko opredeli iz zapisov mreže potresnih opazovalnic.

Za opredelitev nadžarišča potresa so nujni zapisi najmanj treh opazovalnic, za opredelitev globine žarišča pa še zapis vsaj  ene opazovalnice, ki od nadžarišča ni oddaljena več kot znaša globina potresa.

Slika 1: Razporeditev potresnih opazovalnic na območju Slovenije konec leta 2010

- Zanesljivejše ocenjevanje in karta potresne nevarnosti za potrebe potresno odporne gradnje

Za potrebe prostorskega načrtovanja in racionalne potresno odporne gradnje se uporablja karto, ki realno ocenjuje potresno nevarnost. Izdelava karte temelji na poznavanju časovno prostorske porazdelitve potresne dejavnosti in določitvi aktivnih prelomnih con, ki so lahko vir močnega potresa v prihodnosti. Državna mreža potresnih opazovalnic zagotavlja potrebne podatke za spoznavanje potresnih in seizmotektonskih razmer na ozemlju Slovenije. To so vhodni podatki in podlaga za izdelavo zanesljivejše in natančnejše državne karte potresne nevarnosti.

- Povezava slovenskega državnega potresnega alarmnega sistema s potresnimi alarmnimi sistemi sosednjih držav

V konceptualnem smislu je državna mreža potresnih opazovalnic zastavljena tako, da omogoča povezavo treh alarmnih sistemov - Slovenije, Italije in Avstrije. Pri tem ne gre le za izmenjavo podatkov prek elektronske pošte, ampak za skupen alarmni sistem s sočasnim prenosom podatkov iz državnih računalniških središč v vsa tri državna središča za obdelavo seizmoloških podatkov.

# 3 VIRI OZIROMA VZROKI NASTANKA POTRESA

## 3.1 Vzroki za nastanek potresa

Potresi povzročajo vibracije kamnin, ki nastanejo ob nenadnem silovitem premiku v Zemljini skorji, ko pride do elastične sprostitve energije.

Glede na nastanek so potresi lahko posledica:

- prelomov in premikov kamnin vzdolž preloma (tektonski potresi, 90 % vseh potresov);

- premikov magme v ognjiščih pod površino (magmatski in vulkanski potresi, 7 % vseh potresov);

- udorov in podorov (udorni potresi, 2,9 % vseh potresov);

- človekove aktivnosti kot so razstreljevanja, jedrski poskusi, rudarska dejavnost, črpanje vode, vtiskanje plina ali tekočine v Zemljino notranjost (umetni potresi, 0,1 % vseh potresov) ter

- padca meteoritov (zelo redek pojav).

Na ozemlju Slovenije se od naštetih dogajajo le tektonski in umetni potresi, vendar pa so le-ti precej pogosti. Razlogi za nastajanje številnih šibkih pa tudi močnejših potresov so v zapleteni geološki in tektonski zgradbi našega ozemlja. Zaradi premikanj v različnih smereh prihaja med litosferskimi ploščami do napetosti oziroma tektonskih prelomov, ki so lahko vzrok za aktiviranje potresnih žarišč. Tak prostor, kjer se stikajo različne litosferske plošče, je sredozemsko-himalajski pas, ki velja za eno od potresno najbolj aktivnih območij na Zemlji in katerega del je tudi Slovenija. Viri potresne energije so posledica tektonskih napetosti, ki premagujejo trenja na prelomnih površinah. Potres nastane v trenutku, ko se v žarišču kamninske gmote premakneta ena vzdolž druge in se del potencialne energije elastičnih napetosti spremeni v kinetično energijo elastičnih nihajev. To nihanje se širi v obliki primarnih in sekundarnih valov, ki se odbijajo, lomijo, uklanjajo in interferirajo med seboj. Potresni valovi se začnejo širiti z majhnega prostora, v katerem se v zelo kratkem času sprosti ogromna energija. Pretrg ob prelomu se širi in predstavlja izvor vseh vrst prostorskih oziroma površinskih valov.

## 3.2 Geotektonske enote in tektonski prelomi Slovenije

Potresno dogajanje v tem delu Evrope opredeljujeta Afriška in Evropska (Evrazijska) plošča, med njima pa leži še manjša Jadranska plošča. Nedeformiran del Jadranske plošče obsega približno območje celotnega Jadranskega morja, obdajajo pa ga večje gorske verige, ki so vzdignjene zaradi medsebojnega vpliva plošč (Helenidi, Dinaridi, Alpe, Apenini) (slika 2). Raziskave kažejo, da se Jadranska plošča vrti v smeri proti urinemu kazalcu, kar povzroča gubanje in narivanje na vzhodni in severni strani plošče ter deloma na severozahodni strani. Večji del Slovenije (njen južni in zahodni del) predstavlja severni del Jadranske plošče, ki je zelo deformiran in narinjen na osrednji, manj deformiran del Jadranske plošče. Premikanje plošč ustvarja na ozemlju Slovenije napetostno polje, ki kaže kompresijo približno v smeri sever-jug. Napetost se sprošča vzdolž prelomov in tako povzroča potrese. Prelomi imajo v Sloveniji več značilnih smeri. Potresno dejavni so prelomi z dinarsko (severozahodjugovzhod) in prečnodinarsko smerjo (severovzhodjugozahod), pa tudi narivi približno v smeri vzhod-zahod (Poljak in sod., 2000).

Ozemlje Slovenije lahko razdelimo na Alpe, Dinaride in Jadransko predgorje. Dinaridi so nadalje sestavljeni iz Južnih Alp ter Notranjih in Zunanjih Dinaridov. Panonski bazen predstavlja ozemlje vzhodne Slovenije, ki je prekrito s terciarnimi, pretežno neogenskimi molasnimi sedimenti večjih debelin. Sem spadata Murska in Dravska depresija. Med Alpami in Dinaridi se nahajajo magmatske kamnine, ki so povezane z nastankom Periadriatskega šiva, nekdaj aktivnega stika med Jadransko in Evrazijsko ploščo.

Slika 2: Splošen geotektonski položaj

Slika 3: Tektonske strukture Slovenije (prirejeno po Poljak, 2000)

# 4 POTRESNA NEVARNOST SLOVENIJE

## 4.1 Ocenjevanje potresne nevarnosti

Najboljša preventiva pred potresi je potresno odporna gradnja, ki jo v razvitem svetu zahtevajo predpisi, ki upoštevajo karte potresne nevarnosti. Karta pokaže, kako močne potrese je moč pričakovati na določenem območju, ne pa tega, kdaj bo do tako močnega potresa prišlo. Potresna nevarnost je največkrat podana s pospeškom tal, spektralnim pospeškom ali z intenziteto.

Potresno nevarnost se ocenjuje na podlagi podatkov o potresih v preteklosti, poznavanja seizmotektonike in prelomov ter z uporabo zakonitosti med potresnimi parametri. V Sloveniji se običajno uporablja verjetnostni postopek, pri katerem se izračuna vrednost pospeška tal ali intenzitete, ki z vnaprej izbrano verjetnostjo (npr. 90 %) ne bo presežena v danem obdobju (npr. 50 let). Karta je torej izračunana za neko povratno dobo (v tem primeru 475 let, kot je pojasnjeno v razdelku 5.1). Včasih pa se za pomembne objekte uporablja tudi deterministični postopek, pri katerem se upošteva najslabši scenarij (da se potres zgodi na najbližjem prelomu in da ima največjo možno magnitudo).

V skladu z novo zakonodajo, to je s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05),  se mora za projektiranje uporabljati karto projektnega pospeška tal (Lapajne in drugi, 2001; 2002ab) (slika 4), ter posebej upoštevati faktor tal in pomembnost objektov. Pospešek tal je instrumentalno merljiva fizikalna veličina, ki omogoča neposreden izračun potresnih sil oziroma obremenitev. Za potrebe civilne zaščite in za širšo javnost pa je bolj primerna karta intenzitete, saj daje opisno oceno potresnih učinkov na ljudi, predmete, zgradbe in naravo. Delež ogroženih objektov posameznega tipa je določen neposredno z definicijo posamezne stopnje intenzitete. Poleg tega karta intenzitete vsaj grobo že vsebuje značilnosti dejanskih tal, saj ocenjevanje temelji na podatkih o učinkih preteklih potresov.

## 4.2 Karta projektnega pospeška tal

Karta projektnega pospeška tal za trdna tla za povratno dobo 475 let (Lapajne in drugi, 2001) je uradna karta potresne nevarnosti Slovenije (slika 4). Izdelana je v skladu z zahtevami slovenskega (in evropskega) standarda EC8 (SIST EN 1998-1:2005) in Nacionalnega dodatka (SIST EN 1998-1:2005/oA101:2005). Podroben opis in navodila za uporabo karte so podana v Tolmaču (Lapajne in drugi, 2002a).

Projektni pospešek tal je enak vršnemu (maksimalnemu, največjemu) pospešku tal (angl. peak ground acceleration (PGA)). To je največja absolutna vrednost zapisa pospeška na prostem površju. Vrednosti na karti veljajo za tla vrste A (trdna tla). Za druge vrste tal je treba pospešek pomnožiti z ustreznim koeficientom tal. Vrednosti koeficienta za različne vrste tal so določene v EC8.

Referenčni povratni dobi 475 let ustreza faktor pomembnosti 1, ki označuje običajne stanovanjske stavbe. Za pomembne stavbe (šole, vrtci, bolnišnice, …) je projektni pospešek enak zmnožku referenčnega pospeška tal in faktorja pomembnosti. To pomeni, da je za pomembnejše stavbe posredno upoštevana večja povratna doba.

Vrednosti projektnega pospeška tal so razvrščene v razrede in zaokrožene navzgor. Območja enake potresne nevarnosti so na karti označena z isto barvo. Kraje na mejah območij je treba uvrstiti v območja z večjo vrednostjo projektnega pospeška tal.

Vrednosti pospeškov so izračunane po metodologiji verjetnostnega ocenjevanja potresne nevarnosti. Za izdelavo je bil uporabljen postopek glajenja, ki je primeren za območja, kjer potresnih žarišč ni možno zanesljivo povezati z opredeljenimi prelomi (Lapajne in drugi, 2003). Metodologija izhaja iz ameriškega postopka krožnega Gaussovega glajenja števila preteklih nadžarišč (Frankel, 1995), ki je bil uporabljen pri izdelavi kart potresne nevarnosti ZDA (Frankel in drugi, 2000; Petersen in drugi, 2008). Za potrebe Slovenije je Urad za seizmologijo in geologijo Agencije RS za okolje ameriški pristop izpopolnil in izdelal lasten računalniški program (Zabukovec, 2000; Šket Motnikar in drugi, 2007). Podrobnosti postopka so opisane v Lapajne in drugi, 2001; 2003; Šket Motnikar in drugi, 2000.

Slika 4: Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal (Lapajne in drugi, 2001)

## 4.3 Nova karta potresne intenzitete

Karta potresne intenzitete za povratno dobo 475 let iz leta 2011 je nova informacija javnosti in namenjena predvsem sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri načrtovanju ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škode ob potresih. Ne more in ne sme pa se uporabljati za projektiranje.

Leta 1987 izdelana karta potresne intenzitete Slovenije za povratno dobo 500 let (Ribarič, 1987) je bila do leta 2008 tudi del veljavnih predpisov o potresno odporni gradnji. Izdelana je bila po dopolnjeni metodi ekstremnih vrednosti ob avtorjevem subjektivnem upoštevanju bogatih strokovnih izkušenj in seizmotektonskih značilnosti ozemlja. Ker karta potresne nevarnosti ni bila neposredno uporabna za potrebe civilne zaščite oziroma sitsem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je Urad za seizmologijo in geologijo Agencije RS za okolje izdelal novo karto potresne intenzitete (slika 5). Zaradi primerljivosti s karto projektnega pospeška tal je bil uporabljen postopek prostorskega glajenja potresne dejavnosti (Lapajne in drugi, 2003) in prilagojen izračunu intenzitete. Prav tako so bile smiselno uporabljene iste vrednosti vhodnih parametrov kot za karto projektnega pospeška tal. Za izračun je bil uporabljen računalniški program OHAZ, ki pa ga je bilo zaradi posebne oblike modela pojemanja intenzitete treba dopolniti (Šket Motnikar in drugi, 2007). Verjetno je to v svetu prvič uporabljen postopek prostorskega glajenja potresne dejavnosti za intenziteto. Tako kot karta projektnega pospeška tal, je tudi karta potresne intenzitete izračunana za povratno dobo 475 let, kar ustreza 90 % verjetnosti, da vrednosti na karti v 50 letih ne bodo presežene. Pri izračunu so upoštevana povprečna dejanska tla območja posamezne stopnje intenzitete.

Slika 5: Karta potresne intenzitete s povratno dobo 475 let (vir: ARSO, 2011)

## 4.4 Potresno najbolj nevarna območja po novi karti potresne intenzitete

Slovenija je država s srednjo potresno nevarnostjo. Čeprav magnitude potresov na ozemlju Slovenije ne dosegajo zelo velikih vrednosti, so zaradi razmeroma plitvih žarišč učinki lahko dokaj veliki. Potresna žarišča nastajajo na vsem ozemlju. Pas večje potresne nevarnosti (intenziteta VIII EMS) poteka po osrednjem delu Slovenije od severozahoda proti jugu in jugovzhodu države. Z oddaljevanjem od tega pasu se potresna nevarnost zmanjša na VII EMS, na skrajnem severovzhodnem in jugozahodnem delu pa je ocenjena na VI EMS.

Navedeno pa še ne pomeni, da določenem območju ni mogoč potres z učinki, ki so večji od tistih, ki jih predvideva karta potresne intenzitete (bodisi zaradi lokalnih razmer (poglavje 4.5) bodisi zaradi same moči potresa (opisano tudi v poglavju 5.1). Možnosti za to so sicer majhne. Idrijski potres iz leta 1511 potrjuje to trditev. Idrijsko območje je na karti uvrščeno v območje z intenziteto VIII EMS, učinki idrijskega potresa pa so ocenjeni na intenziteto X EMS.

## 4.5 Vpliv lokalnih razmer na učinke potresa

Vpliv lokalne geološke zgradbe na nihanje tal in na poškodbe zgradb ob potresu je že dolgo znan. Učinki potresa na lokaciji so odvisni od:

- žariščnih lastnosti potresa (magnituda, globina, oddaljenost, smer preloma in smer premika ob prelomu);

- regionalne geološke zgradbe (hitrost širjenja valovanja, dušenje), ki vpliva na pot potresnega valovanja med žariščem in bližino lokacije;

- lokalne geološke zgradbe (mehanske lastnosti, debelina in oblika sedimentacijskega bazena ter relief površja).

V strokovni literaturi je vpliv teh dejavnikov znan pod imenom »site effects«, mi pa ga imenujmo »vpliv lokalnih tal«. Kakšne bodo posledice potresa na objektu, je seveda odvisno tudi od potresne odpornosti oziroma ranljivosti konkretnega objekta.

Vpliv lokalne geološke zgradbe se lahko kvalitativno oceni na več načinov. S klasičnim pristopom se oceni, za koliko bo intenziteta potresa večja (prirastek intenzitete ali seizmični prirastek) od intenzitete na izbrani referenčni kamnini. Prirastek intenzitete je odvisen od treh glavnih dejavnikov: od razlike v akustični impedanci (produkt hitrosti in gostote) med lokalnimi tlemi in referenčno kamnino, od nivoja podzemne vode in od pojava resonance v tleh. Za te dejavnike, ki vplivajo na prirastek seizmičnosti, obstajajo v literaturi številne empirične in polempirične enačbe, s pomočjo katerih se lahko oceni njihov prispevek. Pri tem si je moč pomagati z geološkimi in geofizikalnimi podatki in dodatnimi terenskimi meritvami. Z njimi se določa gostota, hitrost vzdolžnega in prečnega valovanja v površinskih plasteh in v podlagi ter določimo nivo podzemne vode.

Evrokod 8

Vpliv lokalnih tal na potresne učinke je v dokumentu Evrokod 8 (SIST EN 1998-1:2005) oz. EC8 na splošno zajet tako, da upošteva sedem tipov temeljnih tal: A, B, C, D, E, S1 in S2, ki so opisani s stratigrafskim profilom in tremi parametri: hitrostjo strižnega valovanja v zgornjih 30 m vs,30, standardnim penetracijskim preizkusom in strižno trdnostjo tal (preglednica 3). Tip tal na lokaciji je določen glede na vrednost vs,30,če to ni mogoče, se uporabi vrednost standardnega penetracijskega preizkusa.

EC8 predpisuje za različne tipe tal (B, C, D in E) koeficient tal S glede na tla tipa A (preglednica 4).  Za posebna tipa tal S1 in S2 pa koeficient ni podan in ga je potrebno določiti z natančnejšimi raziskavami. V raziskavi (Zupančič in sod., 2003) so za jezerske sedimente Ljubljanskega barja vrste tal S1 izračunali koeficient tal 2,55.

Tudi strm relief poveča učinke potresa. Za pobočja in grebene z nagibom nad 15 predvideva EC8 povečanje s faktorjem najmanj 1,2 (20 %), oziroma za pobočja, strmejša od 30, faktor 1,4 (40 %). Nagibi pa so pomembni tudi zaradi možne sprožitve plazov.

Prirastek intenzitete

Preglednica 2:Tipi tal po Evrokodu 8

| Tip tal | Opis stratigrafskega profila | Parametri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vs,30(m/s)(hitrost strižnega valovanja) | NSPT (standardni penetracijski preizkus)(udarcev / 30 cm) | cu(strižna trdnost tal) (kPa) |
| A | Skala ali druga skali podobna geološka formacija, na kateri je največ 5 m slabšega površinskega materiala | 800 | - | - |
| B | Zelo gost pesek, prod ali zelo toga glina, debeline vsaj nekaj deset metrov, pri katerih mehanske značilnosti postopoma naraščajo z globino. | 360-800 | 50 | 250 |
| C | Globoki sedimenti gostega ali srednje gostega peska, proda ali toge gline globine nekaj deset do več sto metrov. | 180-360 | 15-50 | 70-250 |
| D | Sedimenti rahlih do srednje gostih nevezljivih zemljin (z nekaj mehkimi vezljivimi plastmi ali brez njih) ali pretežno mehkih do trdnih vezljivih zemljin. | 180 | 15 | 70 |
| E | Profil tal, kjer površinska aluvialna plast debeline med okrog 5 in 20 metri z vrednostmi vs,, ki ustrezajo tipoma C ali D, leži na bolj togem materialu z vs, > 800 m/s. |  |  |  |
| S1 | Sedimenti, ki so sestavljeni iz (ali vsebujejo) najmanj 10 m debele plasti mehke gline/melja. Z visokim indeksom plastičnosti (PI > 40) in visoko vsebnostjo vode. | 100 (indikativno) | - | 10-20 |
| S2 | Tla podvržena likvefakciji, občutljive gline ali drugi profili tal, ki niso vključeni v tipe A-E ali S1. |  |  |  |

Preglednica 3: Vrednosti koeficienta tal S za različne tipe tal

| Vrsta tal | S |
| --- | --- |
| A | 1,0 |
| B | 1,2 |
| C | 1,15 |
| D | 1,35 |
| E | 1,7 |

Ker karta potresne intenzitete upošteva povprečna tla na danem območju, je potrebno za slabše seizmogeološke razmere od povprečnih določiti prirastek intenzitete. Nova karta intenzitete je opisana v poglavju 4.3. Prirastek je lahko tudi negativen, če so dejanske razmere boljše. Po podatkih iz literature se ocene prirastkov tudi za podobne vrste tal zelo razlikujejo (Medvedev, 1965; Mayer-Rosa in Jimenez, 2000). Razlog je, ker so v prirastku intenzitete skriti vsi faktorji, ki vplivajo na prirastek intenzitete na dani lokaciji in ne samo vpliv lokalne vrste tal.

Medvedev (1965) je zbral opazovanja prirastkov intenzitete za različne potrese in različne vrste tal in globine podtalnice. Na podlagi tega je izdelal enačbe za izračun prirastka intenzitete, ki upoštevajo razlike v akustični impedanci  sedimentov in referenčne podlage (podatke se pridobi iz meritev refrakcijskih seizmičnih profilov z registracijo vzdolžnih valov vp). Pri takšnih izračunih je podtalnica pomemben dejavnik povečanja potresnih učinkov. Medvedev (1965) navaja povečanje intenzitete za eno stopnjo, če je globina podtalnice do enega metra pod površjem, pol stopnje, če je globina podtalnice 4 metre in nič, če je podtalnica globlje od 10 metrov. Različni primeri so prikazani na slikah od 6 do 12 in so povzeti po Medvedevu (1965).

Slika 6: Sprememba stopnje intenzitete na prodnatih in glinastih tleh (1 – nivo podzemne vode, 2 – srednjezrnat in grobozrnat prod, 3- peščena glina)

Slika 7: Sprememba stopnje intenzitete na prehodu iz apnencev v prodno-peščena tla (1 – nivo podzemne vode, 2 – apnenec, 3 – pesek in prod)

Slika 8: Sprememba stopnje intenzitete v sedimentih (1 – nivo podzemne vode, 2 – glina, 3 – pesek, 4 – peščena glina, 5 – srednjezrnat in grobozrnat prod zapolnjen s peščeno glino)

Slika 9: Sprememba stopnje intenzitete v odvisnosti od vrste tal in globine podtalnice (1 – nivo podzemne vode, 2 – prod, 3 – peščena glina)

Slika 10: Sprememba stopnje intenzitete v odvisnosti od globine podtalnice v glinasto-peščenih sedimentih (1 – nivo podzemne vode, 2 – peščena glina)

Slika 11: Sprememba stopnje intenzitete v odvisnosti od globine podtalnice v peščeno-prodnih sedimentih (1 – nivo podzemne vode, 2 – srednjezrnat in grobozrnat prod, 3 – drobnozrnat prod z glinastim peskom)

Slika 12: Sprememba stopnje intenzitete v odvisnosti od vrste tal (1 – nivo podzemne vode, 2 – apnenec, 3 – nesortiran prod, 4 – peščena glina)

# 5 POGOSTOST POJAVLJANJA POTRESA

## 5.1 Povratna doba in ponovljivost potresov

Najmočnejši zabeležen potres na ozemlju Slovenije je bil Idrijski potres iz leta 1511 z ocenjeno magnitudo 6,8. Ob okrogli 500-letnici potresa se zastavlja vprašanje, kolikšna je povratna doba tako močnih potresov. V javnosti je pogosto tudi slišati, da se Ljubljanski potres iz leta 1895 pojavlja povprečno na vsakih sto let.

Povratna doba T je povprečen čas med dvema potresoma, ki na opazovani lokaciji povzročita prekoračitev izbrane vrednosti obravnavane količine (na primer pospeška tal PGA ali intenzitete). Zato je po uradni karti potresne nevarnosti (slika 4) povprečen čas med dvema potresoma, ki bi v Ljubljani povzročila projektni pospešek tal nad 0,25 g, enak 475 let.

Ponovljivost potresov lahko se lahko izraža tudi z verjetnostjo Ht, da bo izbrana vrednost (npr. pospeška tal ali intenzitete) prekoračena v poljubnem opazovanem obdobju t let. Ob predpostavki, da se potresi dogajajo po Poissonovem zakonu, se lahko verjetnost prekoračitve izračuna po formuli: Ht = 1 – e(-t/T). Če se za opazovano obdobje vzame kar povratno dobo (t =T), iz tega izide verjetnost prekoračitve izračunanih vrednosti na karti v dani povratni dobi: Ht = 1 – e(-1) = 0,63. Če pa se za opazovano obdobje vzame življenjsko dobo običajnih stavb (t = 50 let) in referenčno povratno dobo 475 let, je verjetnost prekoračitve enaka Ht = 1 – e(-50/475) = 0,1 (oziroma enakovredno: z verjetnostjo 0,9 izračunane vrednosti na karti ne bodo presežene v 50 letih).

Kadar nas zanima potresna nevarnost nekega mesta ali lokacije pomembnega objekta, se izračuna krivuljo potresne nevarnosti, ki podaja odvisnost med PGA oziroma intenziteto in med povratno dobo. Na krivulji potresne nevarnosti se lahko odčita povratno dobo za vnaprej izbrano vrednost PGA (oziroma intenzitete). Na sliki 7 se tako lahko določi povratne dobe za Ljubljano:

- za PGA = 0,1 g (približno intenziteta VII): 50 let;

- za PGA = 0,2 g (približno intenziteta VIII): 245 let;

- za PGA = 0,4 g (približno intenziteta IX):  2390 let.

Iz tega lahko izhaja ocena, da se potresi intenzitete vsaj VII EMS na širšem ljubljanskem območju pojavljajo povprečno vsakih 50 let, potresi intenzitete vsaj VIII EMS približno na 250 let, potresi intenzitete vsaj IX EMS pa približno na 2400 let.

Kako ugotoviti povratno dobo najmočnejših možnih potresov v Sloveniji, torej z intenziteto X EMS? Intenziteta X EMS zelo grobo ustreza pospeškom med 0,5 g in 1 g. Če se na primer za vrednost intenzitete X EMS upošteva vrednost PGA 0,6, je iz slik 13 in 14  moč razbrati, da je pripadajoča teoretična povratna doba tako močnega potresa za širše ljubljansko območje nad 15.000 let, za idrijsko območje pa nad 20.000 let.

Slika 13: Krivulja potresne nevarnosti za Ljubljano

Slika 14: Krivulja potresne nevarnosti za Idrijo

## 5.2 Močni potresi v preteklosti

Samo v 20. stoletju se je v Sloveniji zgodilo 15 potresov, ki so dosegli ali presegli intenziteto VII EMS. Pri intenziteti VII EMS se pojavijo zmerne poškodbe na zgradbah (opisano v poglavju 2.4). V potresni zgodovini območja znotraj današnjih meja Slovenije se je od začetka 16. stoletja tak potres zgodil najmanj 50-krat.

Preglednica 4: Potresi, ki so na ozemlju Slovenije presegli intenziteto VI EMS (Vir: Ribarič, 1982; ARSO, 2011).

| Leto | Mesec | Dan | Območje | Globina žarišča [km] | Magnituda | Imax(EMS) v Sloveniji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1348 | 1 | 25 | Pontebba, Italija | ni podatka | 6,4 | VIII-IX |
| 1508 | 1 |  | Ljubljana | 10 | 4,7 | VII |
| 1511 | 3 | 26 | Idrija - Cerkno | 15 | 6,8 | X |
| 1511 | 6 | 26 | Idrija | 10 | 5,2 | VIII |
| 1575 | 11 | 17 | Ljubljana | 10 | 4,7 | VII |
| 1590 | 4 | 22 | Ljubljana | 10 | 4,7 | VII |
| 1621 |  |  | Ljubljana | 10 | 4,7 | VII |
| 1622 | 5 | 5 | Ljubljana | 10 | 4,9 | VII-VIII |
| 1625 |  |  | Ljubljana | 10 | 4,7 | VII |
| 1628 | 6 | 17 | Brestanica - Krško | 7 | 5,0 | VIII |
| 1632 | 11 | 27 | Brestanica - Krško | 8 | 4,7 | VII |
| 1640 |  |  | Gorjanci | ni podatka | 4,6 | VII |
| 1684 | 10 | 21 | Ljubljana | 9 | 4,8 | VII |
| 1689 | 3 | 10 | Šentvid pri Stični | 5 | 4,8 | VIII |
| 1690 | 12 | 4 | Villach, Avstrija | ni podatka | 5,9 | VIII |
| 1691 | 2 | 19 | Ljubljana | 7 | 4,8 | VII-VIII |
| 1695 | 6 | 29 | Brestanica | 8 | 4,3 | VI-VII |
| 1699 | 2 | 11 | Metlika | 6 | 5,0 | VIII |
| 1716 | 2 | 3 | Kanal | 10 | 4,9 | VII |
| 1784 | 3 | 24 | Ljubljana | 10 | 4,4 | VI-VII |
| 1813 | 8 | 17 | Zgornja Ščavnica | 11 | 4,9 | VII |
| 1819 | 5 | 2 | Idrija | 10 | 4,5 | VI-VII |
| 1830 | 8 | 2 | Brestanica | 10 | 4,7 | VII |
| 1839 | 3 | 22 | Ormož | 8 | 4,3 | VI-VII |
| 1840 | 8 | 27 | Menina | 8 | 4,9 | VII-VIII |
| 1840 | 8 | 30 | Menina | 8 | 4,4 | VI-VII |
| 1845 | 12 | 21 | Ljubljana | 7 | 4,8 | VII-VIII |
| 1852 | 11 | 17 | Trbovlje | 6 | 4,1 | VI-VII |
| 1853 | 1 | 16 | Brežice | 5 | 4,4 | VII |
| 1856 | 11 | 9 | Mokrec | 8 | 4,6 | VII |
| 1857 | 3 | 7 | Davča | 19 | 5,4 | VII-VIII |
| 1860 | 5 | 8 | Brežice | 3 | 3,4 | VI-VII |
| 1869 | 10 | 13 | Radovljica | 7 | 4,5 | VII |
| 1870 | 3 | 2 | Sava | 4 | 3,9 | VII |
| 1871 | 12 | 2 | Trebnje | 5 | 4,8 | VII |
| 1877 | 4 | 4 | Zidani Most - Laško | 4 | 5,1 | VII |
| 1877 | 9 | 12 | Mokronog | 6 | 4,2 | VI-VII |
| 1878 | 8 | 21 | Krmelj | 16 | 4,0 | VI-VII |
| 1879 | 9 | 12 | Škofja Loka | 7 | 4,3 | VI-VII |
| 1880 | 2 | 12 | Bojanci | ni podatka | 4,4 | VI-VII |
| 1880 | 11 | 9 | Zagreb, Hrvaška | 16 | 6,2 | VII |
| 1881 | 2 | 4 | Razdrto | 10 | 4,5 | VI-VII |
| 1882 | 7 | 17 | Vrhnika | 12 | 5,0 | VII |
| 1895 | 4 | 14 | Ljubljana | 16 | 6,1 | VIII-IX |
| 1895 | 4 | 14 | Ljubljana | 13 | 4,7 | VII |
| 1895 | 4 | 14 | Ljubljana | 10 | 4,6 | VI-VII |
| 1895 | 4 | 15 | Ljubljana | 10 | 4,5 | VI-VII |
| 1897 | 7 | 15 | Ljubljana | ni podatka | 5,0 | VII |
| 1898 | 4 | 17 | Ljubljana | 11 | 4,2 | VI-VII |
| 1899 | 9 | 18 | Škofja Loka | 8 | 4,4 | VI-VII |
| 1903 | 2 | 16 | Polhograjsko hribovje | 4 | 4,3 | VI-VII |
| 1905 | 11 | 14 | Brestanica - Krško | 1 | 2,6 | VI-VII |
| 1908 | 11 | 20 | Celje | 7 | 3,8 | VI-VII |
| 1913 | 5 | 20 | Snežnik | 7 | 4,7 | VII |
| 1916 | 9 | 18 | Globoko | 5 | 4,0 | VII |
| 1916 | 9 | 24 | Globoko | 4 | 3,0 | VI-VII |
| 1916 | 10 | 28 | Gornji Grad | 11 | 3,6 | VII |
| 1916 | 10 | 30 | Gornji Grad | 10 | 4,3 | VI-VII |
| 1917 | 1 | 29 | Brežice | 19 | 4,8 | VI-VII |
| 1917 | 1 | 29 | Brežice | 13 | 5,7 | VIII |
| 1917 | 1 | 29 | Brežice | 10 | 4,8 | VI-VII |
| 1917 | 1 | 29 | Brežice | 7 | 4,6 | VI-VII |
| 1917 | 2 | 26 | Bojanci | 7 | 3,9 | VI-VII |
| 1921 | 1 | 5 | Dolenjske Toplice | 7 | 3,9 | VI-VII |
| 1924 | 9 | 15 | Celje | 15 | 4,4 | VI-VII |
| 1924 | 12 | 3 | Brežice | 13 | 5,0 | VI-VII |
| 1925 | 9 | 5 | dolina Kolpe | 10 | 5,0 | VII |
| 1926 | 1 | 1 | Cerknica | 13 | 5,6 | VII-VIII |
| 1928 | 8 | 25 | Brežice | 5 | 4,8 | VII |
| 1934 | 12 | 19 | Novo mesto | 3 | 3,9 | VI-VII |
| 1939 | 5 | 6 | Litija | 11 | 4,4 | VI-VII |
| 1940 | 3 | 9 | Kostanjevica na Krki | 4 | 3,8 | VII |
| 1953 | 10 | 1 | Krško | 3 | 4,4 | VI-VII |
| 1956 | 1 | 31 | Ilirska Bistrica | 7 | 5,1 | VII |
| 1958 | 3 | 19 | Peca | 15 | 4,3 | VI-VII |
| 1963 | 5 | 19 | Litija | 13 | 4,7 | VII |
| 1974 | 6 | 20 | Kozjansko | 15 | 4,8 | VII |
| 1974 | 6 | 20 | Kozjansko | 7 | 4,1 | VI-VII |
| 1974 | 6 | 20 | Kozjansko | 7 | 4,3 | VII |
| 1976 | 5 | 6 | Gemona, Italija | 10 | 6,5 | VIII-IX |
| 1976 | 9 | 15 | Gemona, Italija | 17 | 5,9 | VIII |
| 1977 | 7 | 16 | Otoče | 8 | 4,1 | VI-VII |
| 1982 | 7 | 3 | Savinjska dolina | 7 | 3,9 | VI-VII |
| 1998 | 4 | 12 | Krn - Lepena | 8 | 5,7 | VII-VIII |
| 2004 | 7 | 12 | Krn - Lepena | 11 | 4,9 | VI-VII |

V preglednici 4 ter na slikah 15 in 16 so podani podatki o vseh do sedaj znanih potresih, ki so znotraj slovenskih meja dosegli učinke vsaj VI-VII EMS. Gre za 80 potresov z žarišči v Sloveniji kot tudi za pet pomembnih potresov iz bližnje okolice: trije so v Italiji, en v Avstriji in en na Hrvaškem. Le-ti so v preglednici označeni z rumeno barvo. Učinki teh petih potresov so bili v nadžariščnih območjih večji, kot so vrednosti, podane v preglednici, ker so bili za potrebe vrednotenja potresne ogroženosti v Sloveniji upoštevani največji učinki na območju Republike Slovenije.

Slika 15: Potresi z nadžariščno intenziteto V  EMS ali več (Vir: ARSO, spletna stran)

Potres 25. januarja 1348 med 14. in 15. uro po svetovnem času pri Beljaku ali veliki koroški potres je eden najpomembnejših potresov v potresni zgodovini Evrope. S tem potresom se ne more primerjati noben potresni dogodek v vsej srednji Evropi. Sodobne raziskave kažejo, da je bilo njegovo žarišče v severni Furlaniji v Italiji, (dolga leta je veljalo, da naj bi potres nastal na območju Beljaka v Avstriji, zato je ta potres znan tudi po nazivu »beljaški potres«). Njegova magnituda je ocenjena na 6,4. Največji učinki, ki jih je potres dosegel na območju Beljaka in v severovzhodni Italiji, so ocenjeni na X EMS. Veliki pospeški tal v nadžariščnem območju so z južnega pobočja gore Dobrač (2166 m) sprožili plaz v dolžini 5 kilometrov. Nekateri raziskovalci so izračunali, da je v dolino zgrmela 1 milijarda m3 materiala (1 km3). Ta material je zasul 17 vasi, tri gradove, nekaj cerkva in posestev ter zajezil reko Ziljo.

Slika 16: Potresi, ki so na ozemlju Slovenije presegli intenziteto VI EMS (vir: ARSO)

Posledično je za oviro nastalo veliko jezero, ki je poplavilo deset vasi. Ko si je voda utrla pot skozi pregrado, je prišlo do hude poplave tudi nizvodno, vse do Beljaka. Potres je terjal 20.000, po nekaterih podatkih celo 40.000 žrtev. Največ ljudi je izgubilo življenje ob samem rušenju, veliko žrtev pa je bilo tudi zaradi številnih požarov in poplav in verjetno tudi nekaterih nalezljivih bolezni, ki so se pojavile po potresu. Mesto Beljak je bilo popolnoma porušeno, močno prizadeti je bila celotna Koroška. Tudi na območju današnjega ozemlja Slovenije je potres pustil močan pečat. Veliko poškodob je bilo predvsem na Kranjskem. Na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem je bilo ob potresu porušenih 26 mest in 40 gradov in cerkva. Naknadni potresi so gmotno škodo še povečevali, šibkejši sunki pa so se pojavljali še kakšni dve leti.

Najmočnejši potres na ozemlju današne Slovenije je nastal 26. marca 1511 ob 14. uri po svetovnem času. Nekateri menijo, da sta bila v kratkem časovnem razmiku dva močna sunka. Prvi naj bi ob omenjenem času nastal na Idrijskem, drugi pa okoli 21. ure v Furlaniji. Analize poškodb kažejo, da so bila huda rušenja popoldan v zahodni in osrednji Slovenija, zvečer pa v Furlaniji, Julijski krajini, Karniji in Benečiji. Prvi naj bi imel magnitudo 6,8, za drugega pa nekateri avtorji ocenjujejo vrednost 7—7,2. Globina prvega je bila 15 kilometrov, drugega pa okoli 20 kilometrov. Na obsežnem širšem nadžariščnem območju, ki je segalo od Čedada do Humina pa tja do Idrije, so največji učinki dosegli med IX in X EMS. Po nekaterih avtorjih so ponekod lokalni učinki dosegli X EMS. Novejše raziskave ugotavljajo, da je šlo nedvomno za en sam - popoldanski potres, ki je podrl ali močno poškodoval vse kamnite objekte v oddaljenosti do 150 kilometrov od nadžariščnega območja. Lokacija nadžariščnega območja še ni natančno ugotovljena. Polmer potresnih učinkov je bil podoben kot pri beljaškem potresu, okoli 750 kilometrov, kar pomeni skoraj 1,8 milijona km2 veliko območje. O njegovih učinkih dovolj zgovorno priča podatek o 12.000 mrtvih (nekateri avtorji menijo, da je bilo na Tolminskem in Idrijskem 3000 mrtvih, v Furlaniji pa še 12.000). Med najbolj poškodovanimi so bila naselja Videm (Udine), Tolmeč (Tolmezzo), Čenta (Tarcento), Čedad (Cividale), samo v tem kraju naj bi bilo 3000 mrtvih, Pušja vas (Venzone), Humin (Gemona) in še številni kraji na tem območju. Manjše poškodbe so nastale celo na Dunaju in v Benetkah. Novejše domneve število žrtev bistveno zmanjšujejo. V Škofji Loki je potres porušil vse kamnite objekte, vključno z gradom, podrl je smledniški grad in Novi grad pri Preddvoru, gradove v okolici Tržiča, poškodovan je bil grad Kamen pri Begunjah, podrl je blejski grad, močno je poškodoval gradove v okolici Radovljice in Kamnika. Poškodovan je bil Ljubljanski grad, na Dolenjskem pa turjaški grad in grad Prežek pod Gorjanci. Na Notranjskem je podrl gradove v Postojni, Polhovem Gradcu in Planini pri Rakeku. V Idriji so vzdržali le leseni objekti. Plazovi so zasuli strugo reke Idrijce. Za enim od podorov je nastalo 65 hektarov obsežno zajezitveno jezero z več kot 4 milijoni m3 vode, ki je preplavila praktično celotno naselbino, vdrla tudi v rudnik in onemogočila nadaljnje izkoriščanje rude. V rudniku je bilo zaradi potresa in poplave uničeno vse, kar je bilo zgrajeno pod površino terena. Za nadaljnje delo so rudnik usposobili šele leta 1517. Posočje je bilo v tistem času le malo naseljeno, zato niso znane večje poškodbe, uničeni pa so bili vsi gradovi na Tolminskem. V Posočju so se utrgali številni skalni podori, balvani in zemeljski plazovi.

Ljubljanski ali velikonočni potres je nastal 14. aprila 1895 ob 20.17 po svetovnem času. Žarišče je nastalo v globini 16 kilometrov, njegova magnituda (ML) je bila 6,1 (Ribarič, 1982). Največje učinke, med VIII in IX EMS, je dosegel na območju mesta Ljubljane, Ljubljanskega barja in do Vodic na severu. Potresni sunek je zajel  območje s polmerom približno 350 km, kar pomeni približno 385.000 km2. Največje poškodbe so nastale v premeru 18 km, od Iga do Vodic. Manjše poškodbe so nastale v polmeru okoli 50 kilometrov. Njegovo moč ponazarjajo tudi podatki, da so potres čutili prebivalci Dunaja, Splita ter v italijanskih mestih Assisi, Firence in Alessandria. Ljubljana je takrat  imela okoli 31.000 prebivalcev, ki so živeli v približno 1400 zgradbah. Potres je poškodoval okoli 10 % zgradb, ki so jih kasneje večinoma porušili. Na srečo mrtvih ni bilo veliko. V Ljubljani naj bi pod ruševinami umrlo sedem ljudi, v Vodicah pa je zasulo tri otroke. Smrtne poškodbe so večinoma povzročili odpadli deli dimnikov in strešnikov, nekatere pa so zasuli podrti stropi. Nekaj ljudi je umrlo med reševanjem. Glavnemu sunku je v naslednjih desetih dneh sledilo več kot 100 popotresov.

Med najmočnejšimi v 20. stoletju je bil potres 29. januarja 1917 ob 8.22 po svetovnem času v Brežicah. Globina žarišča je bila 13 kilometrov. Magnituda potresa je bila 5,7, dosegel pa je največje učinke VIII EMS. Potresni sunek je najbolj prizadel območje Krško-Brežiškega polja in Gorjancev. Najbolj so bile poškodovane zgradbe v Brežicah, Krški vasi, Globokem in Stojdragi. Potres so čutili prebivalci celotne današnje Slovenije, njegov vpliv pa je segal tudi v Avstrijo, Italijo in na Hrvaško.

Med močnejše potrese v 20. stoletju na območju Slovenije spada tudi potres, ki je nastal 31. januarja 1956 ob 2.25 po svetovnem času na ilirskobistriškem območju. Njegova magnituda je bila 5,1, največja intenziteta pa VII EMS. Žarišče je nastalo v globini okoli 7 kilometrov. Poškodbe so nastale v krajih Ilirska Bistrica, Koseze, Trnovo in okolici. Večje poškodbe so bile predvsem v Ilirski Bistrici, kjer je bilo poškodovanih 60 % zgradb, od tega 30 % huje. Potres so čutili na ozemlju s polmerom približno 135 km, kar pomeni skoraj 60.000 km2 veliko območje.

Kozjansko z majhnimi skromnimi lesenimi hišami, kritimi s slamo, in navidezno trdnimi kamnitimi zgradbami, je 20. junija 1974 ob 17.08 po svetovnem času prizadel močan potres. Njegova magnituda je bila 4,8, največji učinki pa so dosegli VII EMS. Žarišče je nastalo v globini približno 13 kilometrov. Njegov vpliv je zajel območje s polmerom okoli 150 km ali 70.000 km2. Najbolj prizadeti sta bili takratni občini Šmarje pri Jelšah in Šentjur, kjer je bilo poškodovanih okoli 1000 zgradb v več kot 80 naseljih. Njegov vpliv pa je zajel tudi severovzhodni del Italije, večji del Avstrije in severovzhodno Hrvaško, vključno z Zagrebom. Potresnim sunkom je sledilo deževje, ki je povzročilo še dodatne težave pri reševanju in popravilih. Med potresom so nastali številni novi plazovi, obnovili pa so se tudi nekateri stari. Poškodovanih je bilo okoli 5300 zgradb, od katerih so jih kasneje okoli 1000 tudi porušili): v takratni občini Šmarje pri Jelšah 3630, v občini Šentjur pri Celju 1309, v občini Celje okoli 344 in v občini Slovenske Konjice 14. Prizadetih je bilo več kot 15.000 prebivalcev.

Potresi, ki so v maju in septembru leta 1976 prizadeli severovzhodno Italijo, predvsem Furlanijo, so imeli grozljive posledice tudi v severozahodni Sloveniji. Na srečo pri nas smrtnih žrtev ni bilo (v Italiji 987), nastala pa je ogromna gmotna škoda tako v Posočju kot tudi drugod v severozahodni Sloveniji. Glavna potresna sunka sta nastala v maju in septembru, prvi 6. maja ob 20.00 po svetovnem času (ob 21.00 po lokalnem) z magnitudo 6,5 in drugi 15. septembra ob 9.21 po svetovnem času (ob 10.21 po lokalnem)  z magnitudo 5,9. Prvi je dosegel največje učinke med IX in X EMS (ponekod z  lokalnimi učinki celo X EMS), drugi pa IX po EMS (skupni učinki v nadžariščnem območju so dosegli X EMS). Globina žarišč je bila med 10 in 15 kilometri. Majski potres je povzročil večjo gmotno škodo na območju približno 600 km2, vključno z našimi kraji, čutili pa so ga prebivalci več držav s skupno površino približno 1 milijon km2 (polmer občutljivosti potresa je bil okoli 570 km). Potres so čutili tudi v Švici, Avstriji, južni Nemčiji, na Češkem, Slovaškem, južni Poljski, jugozahodni Madžarski in severozahodni Hrvaški. Ob nastali veliki gmotni škodi v Sloveniji ni bilo smrtnih žrtev. Največje učinke, VIII EMS, je potres dosegel v Breginjskem kotu, v Kobaridu med VII in VIII EMS, v Tolminu VII EMS, v Bohinjskem kotu med VI in VII EMS, v večini Gorenjske, v Ljubljani, na Goriškem, Idrijskem in Postojnskem VI EMS, v osrednji in južni Sloveniji ter na vzhodu do Maribora V EMS, v severovzhodni Sloveniji pa IV EMS. Septembrski potres je imel nekoliko nižjo intenziteto. Največjo škodo so potresni sunki povzročili v vaseh Breginj, Ladra, Smast, Trnovo in Srpenica. V teh naseljih je že po majskem potresu ostalo brez strehe nad glavo več kot 80 % prebivalcev. Skupno število zelo poškodovanih objektov ob majskih in septembrskih potresih je bilo okoli 4000 (objekti, ki jih je bilo treba podreti ali so bili porušeni že med potresi), vsega skupaj pa je bilo poškodovanih okoli 12.000 zgradb. Številne objekte, ki jih niso utegnili sanirati po majskih potresih, so septembrski sunki dokončno porušili, še večjo bojazen pa je predstavljala bližajoča se zima. Do konca junija je bilo okoli 400 potresnih sunkov, od katerih so jih prebivalci čutili skoraj 200. Do konca oktobra so se tla zatresla še približno 300-krat. Žarišča septembrskih potresov so bila nekoliko severneje in bliže Sloveniji. Skupni učinki obeh serij potresov so v v Breginjskem kotu dosegli IX EMS, v drugih delih Posočja in v delih Bohinjskega kota pa VIII EMS. Značilnost furlanskih potresov je tudi izredno dolgo trajajoča doba pojavljanja  popotresnih sunkov, ki se je zavlekla v osemdeseta leta prejšnjega stoletja.

Ob brežiškem najmočnejši potres 20. stoletja z žariščem na ozemlju Slovenije je nastal 12. aprila 1998 v zgornjem Posočju. Njegova magnituda je bila 5,7, največji učinki pa so dosegli med VII in VIII EMS. Žarišče potresa je nastalo ob ravenskem prelomu, med dolino Lepene in Krnskim gorovjem, v globini okoli 8 kilometrov. Potres so čutili prebivalci celotne Slovenije in prebivalci Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Avstrije, Švice, Italije, Slovaške, Češke in Nemčije. Potres je nastal ob 10.55 po svetovnem času (ob 12.55 po lokalnem), zato je bila panika med prebivalstvom še večja, saj je bila večina ljudi doma. V prvih 20 urah po glavnemu potresu je bilo več kot 400 popotresnih sunkov, v naslednjih mesecih pa več kot 9000. Potres je poleg velike gmotne škode na objektih na Bovškem, Kobariškem in Tolminskem povzročil tudi precejšnje spremembe v naravi, saj so nastali številni skalnati podori, ki so ponekod popolnoma uničili planinske poti. Padajoče skale in kamenje pa je ponekod poškodovalo ali celo uničilo nekatere pomnike iz I. svetovne vojne. Med največjimi skalnatimi podori, ki so nastali ob potresu, so bili podori iz Osojnice nad dolino Tolminke. Vrh gore je dobesedno razklalo, saj so podori v dolino zgrmeli na treh pobočjih. Ob potresu je bilo poškodovanih več kot 4000 objektov, na srečo pa ni zahteval neposrednih smrtnih žrtev. Le enega domačina v Bovcu je izdalo srce.

Potres 12. julija 2004 ob 13.04 po svetovnem času (ob 15.04 po lokalnem) je nastal skoraj na istem mestu kot potres leta 1998. Njegovo žarišče je bilo tudi okoli 8 kilometrov pod površino. Lokalna magnituda potresa je znašala 4,9. Učinki na zgradbe, naravo, ljudi in predmete so bili ocenjeni z intenziteto med VI in VII EMS, lokalno več (Čezsoča).  Potres so najbolj občutili prebivalci na Bovškem, kjer je povzročil tudi gmotno škodo. Čutili so ga po vsej državi, pa tudi v severni Italiji, Avstriji (tudi na Dunaju), na Hrvaškem pa na območju Istre, Gorskega Kotarja, območju Karlovca in Zagreba, v Hrvaškem Zagorju in Medžimurju. Tudi ta potres je sprožil več skalnih podorov, največjo gmotno škodo pa je povzročil na širšem bovškem območju, zlasti pa v Čezsoči.

# 6 POTRESNA OGROŽENOST

## 6.1 Gostota in razporeditev naseljenosti

Na območju intenzitete VIII EMS živi okoli 1.020.000 ljudi ali 53 % prebivalcev, na območju intenzitete VII okoli 697.000 ljudi ali 36,2% prebivalcev, na območju intenzitete VI EMS pa okoli 209.000 ali blizu 11 % prebivalcev. Najmanjša gostota prebivalstva je na območju intenzitete Vll EMS, največja pa na območju intenzitete Vl EMS (preglednica 5). Podatki o prebivalcih so privzeti iz aplikacije GIS_UJME s stanjem da nan 1. december 2011.

Preglednica 5: Število, delež in gostota prebivalstva po območjih posameznih intenzitet EMS (Vir: GIS_UJME, 2012)

| Območje intenzitete EMS | Površina |  | Število prebivalcev leta 2011 |  | Število prebivalcev na km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km2 | % |  | % |  |
| VIII | 10.900 | 53,8 | 1.019.497 | 52,9 | 93,5 |
| VII | 8.295 | 40,9 | 698.118 | 36,2 | 84,2 |
| VI | 1.077 | 5,3 | 209.869 | 10,9 | 194,9 |
| Skupaj | 20.272 | 100,00 | 1.927.484 | 100,00 | 95,1 |

V območju intenzitete Vlll EMS se nahajajo Ljubljana, Domžale, Mengeš, Trzin, Kamnik, Medvode, Kranj, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Žiri, Železniki, Logatec, Vrhnika, Grosuplje, Trebnje, Novo mesto, Sevnica, Krško in Brežice, Metlika, Črnomelj, Laško, Celje, Žalec, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Bovec, Tolmin, Kobarid, Idrija, Cerkno, Anhovo, Deskle, Postojna, Rakek, Cerknica in Ilirska Bistrica.

V območju intenzitete Vll EMS se nahajajo Bled, Jesenice, Bohinjska Bistrica, Lesce in Radovljica, Nova Gorica in Šempeter, Ajdovščina in Vipava, Sežana, Koper, Ribnica, Kočevje, Črna, Mežica, Prevalje, Ravne, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica,  Radlje ob Dravi, Ruše, Velenje, Šoštanj, Mozirje, Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice, Lenart, Ptuj, Kidričevo, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Ormož.

Z izjemo Maribora so v območja intenzitete Vl EMS uvrščena pretežno podeželska, a razmeroma gosto poseljena območja. Od večjih naselij poleg Maribora vanj sodijo še Gornja Radgona, Izola, Piran in Portorož.

Slika 17: Število prebivalcev na km2 in ocenjena potresna intenziteta EMS za povratno dobo 475 let (Vir: ARSO, spletna stran)

Ob tem pa je treba tudi poudariti, da je možnost, da bi ob zelo močnem potresu (na primer intenzitete Vlll EMS) vsi prebivalci, ki živijo na omenjenih območjih, tudi dejansko občutili tako močan potres, izredno majhna. Dejansko bi na primer samo del prebivalcev  znotraj enovitega območja intenzitete Vlll EMS občutil tako močan potres. Na primer: ob potresu intenzitete Vlll EMS z nadžariščnim območjem v Posočju bi bile posledice, ki ustrezajo tako močnemu potresu, čutne in vidne  le v ožjem nadžariščnem območju, ne pa na primer v Ljubljani, v osrednji Sloveniji ali jugovzhodnem delu Slovenije. Enako velja za primer tako močnega potresa v osrednjem delu Slovenije, kjer večjih posledic v severozahodnem delu in jugozahodnem delu države verjetno ne bi bilo, ter za potres na primer v Posavju, kjer zahodni deli države verjetno ne bi bili izpostavljeni večjim posledicam. Povsem enako seveda velja za izpostavljenost objektov in drugih dobrin.

94,7 % površine Slovenije leži v območju, na katerem so za povratno dobo 475 let pričakovani potresi z učinki VII ali več po EMS. Tak potres poškoduje stavbe, ki niso bile grajene potresno odporno ter lahko povzroči pomembno motnjo v gospodarstvu oziroma na prizadetem območju.

Na nekaterih območjih Slovenije pa je potresna nevarnost še večja. Gre za širok pas območja intenzitete VIII EMS, ki se razteza od zahodne meje (Posočje, severna Primorska), ob Idrijskem prelomu, čez Ljubljano z okolico in na vzhod do meje s Hrvaško (Dolenjska, Zasavje, Posavje, Bela Krajina).

Od slovenskih mest so potresno absolutno najbolj ogrožena mesta Idrija, Ljubljana, Krško, Brežice, Tolmin, Bovec, Ilirska Bistrica in Litija. Na širših območjih teh naselij so v preteklosti že nastajali potresi z magnitudo okoli 5 ali višjo. Relativno gledano, med njimi močno izstopa ljubljansko območje z največjo koncentracijo prebivalstva, veliko dnevno migracijo in največjim družbenim proizvodom na prebivalca. Stopnja industrializacije je tu sicer razmeroma majhna, v ospredju pa so tudi druge dejavnosti, pri čemer ne smemo pozabiti na centralne funkcije največjega in glavnega mesta Slovenije. Razmeroma starih in potresno ne dovolj odporno grajenih stanovanj je v Ljubljani veliko. Zato je ljubljansko območje upravičeno relativno najbolj ogroženo območje v Sloveniji.

## 6.2 Čas potresa

Čas potresa je pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na število poškodovanih in smrtnih žrtev. Glede na čas in posledice je potrese moč ločiti na potrese, ki se zgodijo v dopoldanskem času, v popoldanskem času in ponoči. Na splošno je zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov precej težje oceniti posledice potresa pri ljudeh, če bi se potres zgodil preko dneva, kot pa ponoči, ko je večina ljudi tam, kjer so stalno prijavljeni.

Največje število poškodovanih in smrtnih žrtev je moč pričakovati ob potresu, ki bi se zgodil ponoči ali pa v dopoldanskem času. Ponoči se večina ljudi nahaja v stanovanjskih stavbah, zato bi bile žrtve ob potresu, ki bi prizadel katerokoli bolj ogroženo mestno središče, zaradi verjetnih rušenj objektov neizogibne. V dopoldanskem času se ljudje nekoliko manj zadržujejo v zaprtih prostorih, vendar pa je koncentracija ljudi na zelo majhnem območju (vrtci, šole, podjetja, ustanove) še večja kot ponoči. V večjih mestih je zaradi dnevne migracije šolarjev, dijakov, študentov in delavcev v dopoldanskem času število ljudi največje. Prav zaradi velike koncentracije ljudi na majhnih območjih je moč pričakovati ob potresu, ki bi prizadel takšno območje v dopoldanskem času, vsaj toliko žrtev kot ob potresu, ki bi se zgodil ponoči. Razporeditev poškodovanih in mrtvih v določenem mestu pa bi bila zaradi vseh naštetih dejavnikov dopoldne drugačna kot na primer ponoči. Svopje pa pridoda še sezonski vpliv. Poleti in deloma pozimi je mobilnost ljudi višja kot jeseni in spomladi (odhod na oddih, počitnice ipd…), zaradi tega je predvsem v urbanih obmčjih število prisotnih stalno prijavljenih  ljudi nekoliko manjše kot na primer jeseni.

Še najmanj žrtev bi bilo ob potresu v popoldanskih urah, ko se ljudje praviloma ne zadržujejo v tolikšni meri v zaprtih prostorih, poleg tega pa dnevni migranti še zmanjšujejo skupno število ljudi v večjih mestih, medtem, ko se v neurbanih območjih število ljudi v popoldanskih urah zaradi povratka dnevnih migrantov poveča.

Vsekakor ne gre zanemariti tudi vpliva dnevne migracije šolske mladine in študentov. Temu pojavu so najbolj izpostavljeni kraji s pomembnejšimi srednje in visokošolskimi ustanovami (na primer Ljubljana in druga večja mesta). Pri tem je potrebno poudariti, da se v času šolskega leta v Sloveniji dnevno okoli 10.000 študentov nahaja v vzgojno-izobraževalnih stavbah, ki so starejše in z vidika potresne varnosti potresno bolj izpostavljene. Tudi z vidika dnevne migracije zaposlenih so najbolj izpostavljena največja slovenska mesta z močno industrijo in terciarnimi dejavnostmi (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Nova Gorica, Novo mesto itd). Po nekaterih podatkih dnevna migracija zaposlenih na primer samo v Ljubljano znaša več kot 100.000 ljudi! Na nekaterih turističnih območjih (na primer na območju Bovca, v Ljubljani ipd.) je zaradi obdobno večjega števila domačih in tujih turistov prav tako možno pričakovati več mrtvih in poškodovanih kot sicer.

## 6.3 Ogroženost prebivalcev, živali in premoženja

Iz zgodovine potresne dejavnosti je znano, da so na območju Slovenije možni potresi, ki poleg gmotne škode lahko povzročijo tudi smrtne žrtve. Tragične posledice potresa so splet različnih vplivov, med katerimi so najpomembnejši:

- nadžarišče (epicenter) na območju velike naseljenosti;

- obsežno rušenje objektov;

- hude sekundarne posledice oziroma verižne nesreče (požari, poplave, plazovi, ...);

- ni možnosti samopomoči.

Izhodišče varstva pred potresi je ugotovitev, da potresov ne moremo preprečiti, lahko pa zmanjšamo njihove posledice na sprejemljiv obseg, kar je pomembno predvsem pri novogradnjah. Objekti, ki niso bili projektirani in grajeni z upoštevanjem današnjega znanja o potresno odporni gradnji, so izpostavljeni precej večjemu potresnemu tveganju, saj je njihova potresna ranljivost načeloma večja kot pri objektih, zgrajenih po sedaj veljavnih predpisih..

Ogroženost ljudi in živali, ki se nahajajo v stavbah, se prične pri potresu  intenzitete VI EMS, ko:

- se predmeti na policah ali v omarah premaknejo in padejo na nižje ležeča mesta (to se lahko v manjši meri zgodi tudi pri potresu intenzitete V EMS);

- se premakne pohištvo;

- se zdrobi okensko steklo, poči posoda ali steklenina ter

- stavbe utrpijo poškodbe, ki lahko poškodujejo posameznika.

Višje stopnje potresne intenzitete povzročijo še večjo ogroženosti ljudi in živali, saj se na stavbah pojavijo hujše poškodbe.

Izkušnje iz potresov kažejo, da ustrezno projektirane in kakovostno zgrajene konstrukcije niti najmočnejši potresi ne porušijo. Včasih konstrukcija ostane celo nepoškodovana. Če se gradi stavbe, ki bodo preživele pričakovane potrese brez večjih konstrukcijskih poškodb, bodo preprečene tudi človeške žrtve. Sodobna gradbena stroka zastopa načelo, da je treba graditi tako, da so kljub poškodbam stavb življenja še vedno ohranjena.

Nevarnosti potresa intenzitete VIII EMS je izpostavljenih dober milijon ali 53 % prebivalstva, ki živi na 54 % površine Slovenije. Potresna nevarnost je torej velika, zaradi velikega števila neustreznih objektov gradbenega fonda pa je velika tudi potresna ogroženost. V Sloveniji so že bile narejene predhodne raziskave potresne ogroženosti na območju mesta Ljubljane, ki so zajemale predvsem stanovanjske stavbe, večinoma zidane in so bile osnova za oceno ogroženosti tudi nekaterih drugih območij. V okviru rezultatov raziskovalnega projekta POTROG bodo predvidoma v letu 2013 na voljo celovitejši podatki o značilnostih posameznih tipov objektov in o njihovi potresni ranljivosti oziroma odpornosti, poleg tega pa bodo detajlno pregledani še nekateri pomembnejši objekti na potresno najbolj nevarnih območjih Slovenije.

Za Slovenijo je značilno, da ima v naravnih nesrečah malo smrtnih žrtev, toda veliko materialno škodo, ki bo z rastjo ekonomske moči še večja. Ob potresih, ki so v zadnjem stoletju prizadeli območje Slovenije, je bilo le malo smrtnih žrtev. Kljub temu je treba resno upoštevati možnost, da bi ob močnejšem potresu, ki bi imel nadžariščno območje na širšem območju Ljubljane, lahko imeli veliko smrtnih žrtev.

Pri posledicah potresa moramo razlikovati med neposredno in posredno škodo. Neposredna škoda nastane zaradi poškodb in porušitev objektov, ki zajema tudi stroške popravil oziroma vzpostavitev v prvotno stanje ter stroške morebitne utrditve objektov. Posredna škoda je posledica prekinitve gospodarskih dejavnosti, proizvodnje ali trgovine zaradi potresa. Posredne škode potresa, ki je večinoma precej večja kot neposredna škoda, ni mogoče določiti brez poglobljenih ekonomskih analiz.

## 6.4 Ogroženost kulturne dediščine

Natančnejše analize in raziskave potresne ranljivosti objektov kulturnozgodovinske dediščine, med katere se poleg posameznih spomeniških stavb uvrščajo celotna stara mestna in podeželska jedra, kažejo, da je potresna odpornost precejšnega dela objektov neustrezna.

Ob potresu, ki lahko povzroči poškodbe, je še posebej ogrožena stavbna dediščina kot so gradovi, palače, stara mestna jedra, stare meščanske in kmečke hiše, sakralni objekti ter starejši industrijski in prometni objekti ter njihova oprema. Najpomembnejši med naštetimi vrstami spomenikov so razglašeni za kulturne spomenike. Ti objekti so še posebno ogroženi v primeru potresa intenzitete VIII EMS ali več. To so več stoletij stare zgradbe, od katerih so bile nekatere v zadnjih dvajsetih letih sicer obnovljene ter statično okrepljene v programu obnove in revitalizacije kulturnih spomenikov. Ob tem pa se treba zavedati, da noben ukrep statične okrepitve objekta ne zagotavlja njegove popolne varnosti oziroma odpornosti na potrese.

Poseben problem predstavljajo tisti kulturni spomeniki, nekdanji gradovi, samostani in palače, v katerih so danes muzeji, galerije ter arhivi in ki hranijo pomembne muzejske zbirke, likovna dela in arhivsko gradivo. Na območjih, ki jih lahko prizadene potres intenzitete VIII EMS, je takih javnih zavodov s področja kulture vsaj 25, od tega okoli 15 v Ljubljani. Med njimi so poleg nacionalnih muzejev in galerij tudi Mestni muzej, Mestni arhiv, Arhiv Slovenije ter Narodna in univerzitetna knjižnica. Sicer pa je na celotnem območju Slovenije na območju intenzitete Vlll EMS 12.952 enot premične in nepremične kulturne dediščine, samo v Ljubljani 1140.

Posebno vlogo pri reševanju v potresu prizadete kulturne dediščine ima dokumentiranje dediščine, kar je ena od osnovnih metod varstva dediščine. Pri dokumentiranju sta pomembni predvsem ažurna evidenca vseh enot dediščine in podrobnejša dokumentacija o posameznih objektih kulturne dediščine. Dokumentacija se vodi v obliki zbirnega registra dediščine in vključuje predvsem podatke o razglašenih enotah dediščine.

## 6.5 Ogroženost infrastrukturnih in drugih objektov in sistemov

Žal v Sloveniji ni celovitih podatkov (razen izjem) o potresni ranljivosti in ogroženosti industrijskih in infrastrukturnih objektov.

Obseg posledic potresa intenzitete VIII EMS na komunalni, prometni in drugi infrastrukturi je težko predvideti. Slovenija postaja vedno bolj razvita država, zato so lahko, po izkušnjah nedavnih potresov v razvitem svetu, posledice potresa v tem segmentu gradbenega fonda lahko zelo hude. Za infrastrukturo morajo veljati vsaj enaki ukrepi za zmanjšanje potresnega tveganja kot za druge potresno ogrožene objekte.

V urbanih območjih bi lahko ob potresu intenzitete VIII EMS prišlo do lomov cevi vodovodnega sistema, kar lahko povzroči poplavljenost določenih mestnih ulic, prav tako bi lahko prišlo tudi do lomov cevi in drugih poškodb komunalne infrastrukture.

Prav tako bi ob potresu intenzitete VIII EMS prišlo do motenj in prekinitev oskrbe z električno enegijo ter do motenj v delovanju komunikacijskih sistemov. Potresi bolj kot daljnovode (za visokonapetostne skoraj ni nevarnosti zrušitve) ogrožajo transformatorske postaje in upravne stavbe. Močan potres v osrednji Sloveniji je ena izmed največjih virov ogrožanja za ELES. Predvsem poslovna stavba ELES na Hajdrihovi ulici v Ljubljani ni potresno varna in bo verjetno ob naslednjem velikem potresu močno poškodovana. Ocena ogroženosti Mestne občine Ljubljana zaradi potresa predvideva najhujši možen scenarij, da Ljubljana razpade na štiri med seboj odrezane enote. Izpadi dobave električne energije ob večjem potresu v Ljubljani bi bili lahko daljši zaradi slabše  odzivnosti kot posledice razpada hierarhične strukture in splošne panike.  Ob furlanskih in bovških potresih leta 1976 in 1998 elektroenergetski objekti sicer niso povzročili opomembnejše škode (povzeto po ELES).

Po dostopnih podatkih Ministrstva za infrastrukturo in prostor naj avtocestni križ ne bi bil na noben način prizadet zaradi posledic potresa intenzitete VIII EMS. Direkcija RS za ceste, ki upravlja z drugimi državnimi cestami v državi (hitrimi, glavnimi in regionalnimi cestami), pa podatkov o tem, kakšne posledice bi ob potresu utrpeli objekti cestne infrastrukture (mostovi, predori, nadvozi ipd.) in če bi bi bili morda določeni odseki teh cest ogroženi zaradi trganja zemljin in kamnin, nima. Sam pomorski promet in dejavnost Luke Koper ob potresu intenzitete VIII EMS na območju Slovenije najverjetneje ne bi utrpela posledic. Železniški promet pa bi bil lahko zaradi morebitnih podorov, zemeljskih plazov in trganja skal otežen ali celo prekinjen predvsem na železniški progi med Ljubljano in Celjem, če upoštevamo samo pomembnejše železniške odseke. Od manj pomembnih železniških prog pa lahko izpostavimo predvsem bohinjsko progo med Jesenicami in Novo Gorico.

V Sloveniji so tri mednarodna letališča (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož) in mešano (vojaško-civilno) letališče (Letališče Cerklje ob Krki). Z gotovostjo je moč trditi, da delovanje in operativnost Letališča Edvarda Rusjana Maribor ob potresu, v nobenem primeru ne bi bilo okrnjeno, prav tako ne delovanje Letališča Portorož. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Letališče Cerklje ob Krki ležita na območju, kjer je možen potres intenzitete VIII EMS, zato je možno, da ob potresu intenzitete VIII EMS ali več z nadžariščem v bližini teh dveh letališč, nekaj časa delno ali v celoti ne bi zmogla funkcionirati. Zagotovo pa ni možno, da bi ob potresu vsa štiri letališča hkrati ne bi bila zmožna delovati. Za dostavo morebitne mednarodne pomoči ob potresu sta sicer predvidena Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Letališče Edvarda Rusjana Maribor.

V Sloveniji glede na razpoložljive podatke ne obstaja enovit in celovit pregled stanja potresne odpornosti osnovnih šol, visokošolskih ustanov in vzgojnovarstvenih objektov. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je v letu 2004 pridobilo poročilo, ki ga je izdelal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o (danes ZAG- Zavod za gradbeništvo). ZRMK je na podlagi pregleda in podrobnih opisov obstoječega stanja objektov na terenu, pregleda konstrukcijskih poškodb na objektih, pregleda tehnične in projektne dokumentacije objektov ter fotodokumentacije po izbrani metodi izdelal oceno potresne ranljivosti in potresne ogroženosti za objekte 70 srednešolskih ustanov v Brežicah, Sevnici, Novem mestu, Črnomlju, Ljubljani, Domžalah, Ivančni Gorici, Kočevju, Kamniku, Kranju, Škofji Loki, na Jesenicah, v Tolminu, Ajdovščini, Novi Gorici, Kopru, Izoli, Portorožu, Sežani, Murski Soboti, Radencih, Rakičanu, Rušah, Mariboru, Ravnah, Muti, Slovenj Gradcu, Celju, Šentjurju, Zrečah, Velenju, Trbovljah in v Zagorju. Največ srednjih šol so ocenili v Ljubljani – 15. Poročilo ugotavlja, da so objekti srednjih šol grajeni na najrazličnejše načine.

Najmanj kvalitetni objekti so zidani objekti brez vertikalnih in horizontalnih protipotresnih vezi. Pri objektih, v katerih prevladuje sistem zidanih zidov, so ugotavljali, da imajo objekti zaradi učilnic dokaj malo zidov v prečnih smereh objektov, da imajo razmeroma visoke etaže (med 3,5 in 4 metri), da ima precejšnje število objektov lesene ali mešane stropove, kar predstavlja neenakomerno togost v horizontalni ravnini in s tem medsebojno nepovezanost zidov, in da je precej teh objektov razmeroma starih. Tovrstni objekti prenašajo potresno obtežbo s pomočjo strižnega mehanizma, ki se vzpostavi v zidovih. Potresna odpornost teh objektov se zmanjšuje z zmanjševanjem tlorisne površine zidov.

Sledijo objekti, pri katerih nosilni sistem predstavljajo armiranobetonski okvirji s polnilom. Ti objekti se delijo na dva tipa konstrukcije, kar je odvisno predvsem od obdobja gradnje. Objekti, grajeni po letu 1981, naj bi bili dovolj armirani, objekti, grajeni pred tem, pa zahtevam predpisov o potresno odporni gradnji, ki veljali v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, niso zadoščali. Ti objekti so večinoma dobro vzdrževani in brez težjih konstrukcijskih poškodb (za razliko od zidanih objektov), a je njihovo potresno varnost težko oceniti brez preiskav vgrajenih materialnov in armature. Glede na izkušnje ob potresih v takšnih objektih zaradi premajhne strižne nosilnosti prihaja predvsem do strižnih porušitev stebrov. Za strižno nosilnost je najpomembnejša gostota stremenske armature v stebrih, ki pa naj bi bila na podlagi izkušenj pri sondiranju tovrstnih zgradb razmeroma nizka.

Najbolje so dimenzionirani moderni armiranobetonski stenasti objekti, ki na splošno niso kritični, ter montažni objekti, ki so bolj potresno odporni tudi zaradi razmeroma nizkih višin.

V poročilu so prikazali tudi rezultate potresne ranljivosti teh objektov, ki predstavlja predvsem oceno verjetnosti nastanka poškodb ali porušitve objektov pri potresu največje predvidene intentzitete, poleg tega pa še rezultate potresne ogroženosti, kjer so upoštevali tudi število uporabnikov objekta (srednješolcev in šolskega osebja) in velikost tlorisne površine objektov. Iz rezultatov potresne ranljivosti srednješolskih objektov izhaja, da bi bilo treba za 26 srednjih šol smiselno, pri nekaterih celo nujno, izvesti natančno statično in protipotresno analizo in izvedbo protipotresne utrditve objektov.  Gre za objekte srednjih šol v Ljubljani, Brežicah, Novi Gorici, Trbovljah, na Ravnah, v Kranju, Celju, Mariboru in Izoli.  Največ teh objektov je v Ljubljani – kar 12. Po kriteriju potresne ogroženosti (kjer so upoštevali tudi velikost objektov in število srednješolcev in šolskega osebja) pa med 15 najbolj ogroženih  sodijo srednješolske ustanove v Ljubljani, Kranju, Brežicah, Celju, Trbovljah, Kopru in Domžalah (povzeto po Gradbeni inštitut ZRMK, 2004). V okviru projekta POTROG, kjer bo s stališča potresne ranljivosti in odpornosti detaljno pregledanih okoli 150 pomembnih objektov v Sloveniji, med njimi tudi nekateri šolski objekti, bodo pridobljeni dodatni tovrstni podatki.

Ministrstvo za zdravje razpolaga z nekaterimi podatki o stanju potresne odpornosti javnih zdravstvenih zavodov, predvsem nekaterih bolnišnic, katerih ustanovitelj je država. Za nekatere bolnišnice ni podatkov (od večjih na primer za celjsko, izolsko, jeseniško, ptujsko, murskosoboško in novomeško). Stanje bolnišnic oziroma posameznih bolnišničnih objektov na tem področju je različno, pogojeno pa je predvsem s starostjo objektov. Nekateri bolnišnični objekti so celo iz 18. stoletja. Razpoložljivi natančnejši podatki o stanju potresne varnosti bolnišničnih objektov so v prilogi te ocene.

Ob potresu Vlll EMS, zlasti, če bi se zgodil na širšem ljubljanskem območju, obstaja verjetnost, da bi morali iz poškodovanih bolnišnic oziroma bolnišničnih objektov v druge bolnišnice in bolnišnične objekte seliti paciente, ter da bi večje število v potresu poškodovanih oseb morale sprejeti tudi zdravstvene ustanove na območjih, ki jih potres ne bo prizadel. Mnenje Ministrstva za zdravje je, da je nemogoče vnaprej načrtovati tako disperzijo pacientov kot tudi sprejem pacientov, saj je to pogojeno s trenutnim številom prostih bolnišničnih postelj ter trenutnimi materialnimi, prostorskimi in kadrovskimi razmerami v posameznih bolnišnicah. Razpoložjiva kapaciteta v slovenskih bolnišnicah v letu 2010 znaša 9001 postelj, kar je za skoraj 200 manj kot leto prej.

Celovitega pregleda stanja potresne odpornosti zdravstvenih domov  v Republiki Sloveniji žal ni.

# 7 POTRESNA OGROŽENOST OBČIN IN IZPOSTAV URSZR (REGIJ)

Ta del državne ocene potresne ogroženosti je namenjen razvrstitvi občin in izpostav URSZR (regij) v razrede potresne ogroženosti. Pri analizi je upoštevano 211 občin (upoštevana ni občina Ankaran, ker zanjo še ni podatkov, zato je za občino Ankaran potrebno upoštevati podatke za občino Koper).

Potres sodi med nesreče, ki Slovenijo najbolj ogrožajo. Zlasti potres z žariščem v osrednjem delu Slovenije bi namreč lahko pozvročil hude posledice na vseh področjih. Pogostost potresov z močnimi poškodbami v Sloveniji pa vseeno ni zelo velika, glede na podatke iz približno zadnjih 300 let se takšen potres bodisi z nadžariščnim območjem v Sloveniji ali v bližnjih območjih sosednjih držav pojavi enkrat do štirikrat na 100 let.

Slovenija je glede na karto potresne intenzitete razdeljena na tri območja in sicer na območja, ki jih lahko prizadene potres intenzitete VI, VII in VIII EMS. Dobra polovica ozemlja Slovenije leži na območju, kjer je možen potres intenzitete VIII EMS.

Državni načrt zaščite in reševanja ob potresu je temeljni načrt. V njem se na podlagi izsledkov te ocene ogroženosti določijo tudi obveznosti nosilcev načrtovanja (regij, občin, v določenem obsegu še nekateri drugi deležniki (npr. organizacije, ki opravljajo vzgojno izobraževalno, socialno, zdravstveno ali drugo dejavnost)). Ne glede na to pa morajo skladno s 5. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) občinske načrte zaščite in reševanja ob potresu v celoti izdelati občine na potresnem območju, kjer je možen potres VIII ali višje stopnje po evropski potresni lestvici (EMS).

Občine in regije so v tej oceni ogroženosti razvrščene v pet razredov ogroženosti ob potresu, skladno s smernicami Evropske komisije s področja izdelave ocen ogroženosti.

Pri razvrščanju občin in regij v razrede ogroženosti je bila poleg osnove – karte potresne intenzitete, upoštevana zgolj še skupina podatkov in sicer število prebivalcev na posameznih potresnih območjih. Podatki o številu prebivalcev po občinah so bili pridobljeni iz aplikacije GIS_UJME s stanjem na dan 1. 12. 2011. Kriteriji za razvrščanje regij v razrede so temeljili na podobnem načelu. V bistvu je izbira tega kriterija kot osnovo za oceno predvsem na nivoju občin zelo ustrezna, saj praviloma večja koncentracija prebivalstva na nekem območju pomeni tudi povečano koncentracijo stanovanjskih stavb in drugih, zlasti industrijskih in infrastrukturnih objektov.

Preglednica 6: Razredi in stopnje ogroženosti

| Razred ogroženosti | Stopnja ogroženosti |
| --- | --- |
| 1 | Majhna |
| 2 | Srednja |
| 3 | Velika |
| 4 | Zelo velika 1 |
| 5 | Zelo velika 2 |

Z nazivom “regije” so v tem poglavju ocene ogroženosti mišljene izpostave URSZR. Regije so ozemeljsko in glede vključenosti občin vanje identične izpostavam URSZR.

## 7.1 Razvrščanje občin

Pri razvrščanju občin v razrede ogroženostije ob potresu je bila upoštevana zgolj ena skupina podatkov in sicer število prebivalcev na posameznih potresnih območjih. Natančni kriteriji za uvrstitev posamezne občine v razred ogroženosti ob potresu so podani v spodnji tabeli.

Preglednica 7: Kriteriji za uvrstitev občin v razrede ogroženosti ob potresu

| 1. razred ogroženosti | 2. razred ogroženosti | 3. razred ogroženosti | 4. razred ogroženosti | 5. razred ogroženosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vsi prebivalci občine na območju V EMS ali manj | Vsi prebivalci občine na območju VI EMS | Vsi ali del prebivalcev občine na območju Vll EMS in nič prebivalcev na območju Vlll EMS | Vsi ali del prebivalcev občine (vendar manj kot 9000) na območju VIII EMS ali več | Vsi ali del prebivalcev občine (vendar več kot 9000) na območju VIII EMS ali več |

Temeljna razlika med občinami, uvrščenimi v 4. ali 5 razred ogroženosti, je v številu prebivalcev določene občine. Pri tem je bilo kot mejnik upoštevano število 9000 ljudi, kar približno predstavlja število prebivalcev »povprečne« občine.

Preglednica 8: Število občin, razvrščenih po razredih ogroženosti ob potresu

| Regija | 1. razred ogroženosti | 2. razred ogroženosti | 3. razred ogroženosti | 4. razred ogroženosti | 5. razred ogroženosti | Skupaj število občin | Razred ogroženosti regije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gorenjska | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 18 | 4 |
| Severnoprimorska | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 13 | 4 |
| Dolenjska | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 4 |
| Koroška | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Notranjska | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 |
| Obalna | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ljubljanska | 0 | 0 | 4 | 18 | 10 | 32 | 5 |
| Vzhodnoštajerska | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| Podravska | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| Pomurska | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| Zahodnoštajerska | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 33 | 4 |
| Posavska | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Zasavska | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| SKUPAJ OBČIN | 0 | 15 | 96 | 71 | 29 | 211 |  |

Iz preglednic 8 in 9 je razvidno, da je po tej oceni ogroženosti v Republiki Sloveniji 100 občin, ki so razvrščene v 4. in 5. razred ogroženosti ob potresu. To so občine, ki delno ali v celoti ležijo na območju intenzitete VIII EMS in glede na določbo 5. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) posledično zavezane k izdelavi celotnega načrta zaščite in reševanja ob potresu. Občin, ki delno ali v celoti ležijo na območju intenzitete VII EMS, in ki so razvrščene v 3. razred ogroženosti, je 96.  15 občin v Sloveniji spada v 2. razred ogroženosti – to so občine, katerih območje je v celoti znotraj intenzitete VI EMS. V najnižji razred ogroženosti ni uvrščena nobena občina.

Preglednica 9 prikazuje razporeditev števila prebivalcev znotraj teritorialnih enot glede na stopnje potresne intenzitete in razvstitev občine glede na kriterije iz pregledice 7.

Preglednica 9: Razvrstitev občin v razred ogroženosti ob potresu in število prebivalcev občin, ki živijo na območjih posamezne potresne intenzitete

| REGIJA | OBČINA | ŠTEVILO PREBIVALCEV |  |  |  | RAZRED OGROŽENO- STI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Območje VI EMS | Območje VII EMS | Območje VIII EMS | SKUPAJ število prebivalcev | OBČINE |
| GORENJSKA | Bled |  | 7969 |  | 7969 | 3 |
| (18 občin) | Bohinj |  | 4790 | 333 | 5123 | 4 |
|  | Cerklje na Gorenjskem |  |  | 6568 | 6568 | 4 |
|  | Gorenja vas-Poljane |  |  | 7112 | 7112 | 4 |
|  | Gorje |  | 2841 |  | 2841 | 3 |
|  | Jesenice |  | 20.325 |  | 20.325 | 3 |
|  | Jezersko |  |  | 668 | 668 | 4 |
|  | Kranj |  | 41 | 50.670 | 50.711 | 5 |
|  | Kranjska Gora |  | 2074 | 3182 | 5256 | 4 |
|  | Naklo |  |  | 5082 | 5082 | 4 |
|  | Preddvor |  |  | 3242 | 3242 | 4 |
|  | Radovljica |  | 17.634 | 536 | 18.170 | 4 |
|  | Šenčur |  |  | 7903 | 7903 | 4 |
|  | Škofja Loka |  |  | 21.515 | 21.515 | 5 |
|  | Tržič |  | 10.159 | 4529 | 14.688 | 4 |
|  | Železniki |  | 370 | 6401 | 6771 | 4 |
|  | Žiri |  |  | 4796 | 4796 | 4 |
|  | Žirovnica |  | 4254 |  | 4254 | 3 |
| Gorenjska regija | SKUPAJ |  | 70.457 | 122.537 | 192.994 |  |
| SEVERNOPRIMORSKA | Ajdovščina |  | 16.281 | 1397 | 17.678 | 4 |
| (13 občin) | Bovec |  |  | 3171 | 3171 | 4 |
|  | Brda |  | 58 | 5515 | 5573 | 4 |
|  | Cerkno |  |  | 4838 | 4838 | 4 |
|  | Idrija |  |  | 11.362 | 11.362 | 5 |
|  | Kanal |  |  | 5679 | 5679 | 4 |
|  | Kobarid |  |  | 4249 | 4249 | 4 |
|  | Miren-Kostanjevica |  | 4697 |  | 4697 | 3 |
|  | Nova Gorica |  | 28.601 | 1.128 | 29.729 | 4 |
|  | Renče-Vogrsko |  | 4098 |  | 4098 | 3 |
|  | Šempeter-Vrtojba |  | 5956 |  | 5956 | 3 |
|  | Tolmin |  |  | 11.218 | 11.218 | 5 |
|  | Vipava |  | 5162 | 92 | 5254 | 4 |
| Severnoprimorska | SKUPAJ |  | 64.853 | 48.649 | 113.502 |  |
| DOLENJSKA | Črnomelj |  | 607 | 13.601 | 14.208 | 5 |
| (15 občin) | Dolenjske Toplice |  |  | 3329 | 3329 | 4 |
|  | Metlika |  |  | 8016 | 8016 | 4 |
|  | Mirna |  |  | 2666 | 2666 | 4 |
|  | Mirna Peč |  |  | 2756 | 2756 | 4 |
|  | Mokronog-Trebelno |  |  | 2904 | 2904 | 4 |
|  | Novo mesto |  |  | 33.372 | 33.372 | 5 |
|  | Semič |  |  | 3797 | 3797 | 4 |
|  | Straža |  |  | 3762 | 3762 | 4 |
|  | Šentjernej |  |  | 6676 | 6676 | 4 |
|  | Šentrupert |  |  | 2315 | 2315 | 4 |
|  | Škocjan |  |  | 3140 | 3140 | 4 |
|  | Šmarješke Toplice |  |  | 3008 | 3008 | 4 |
|  | Trebnje |  |  | 10.732 | 10.732 | 5 |
|  | Žužemberk |  |  | 4555 | 4555 | 4 |
| Dolenjska regija | SKUPAJ |  | 607 | 104.629 | 105.236 |  |
| KOROŠKA | Črna na Koroškem |  | 3349 |  | 3349 | 3 |
| (12 občin) | Dravograd |  | 8623 |  | 8623 | 3 |
|  | Mežica |  | 3651 |  | 3651 | 3 |
|  | Mislinja |  | 4691 |  | 4691 | 3 |
|  | Muta |  | 3501 |  | 3501 | 3 |
|  | Podvelka |  | 2578 |  | 2578 | 3 |
|  | Prevalje |  | 6426 |  | 6426 | 3 |
|  | Radlje ob Dravi |  | 6016 |  | 6016 | 3 |
|  | Ravne na Koroškem |  | 11.405 |  | 11.405 | 3 |
|  | Ribnica na Pohorju |  | 1215 |  | 1215 | 3 |
|  | Slovenj Gradec |  | 16.610 |  | 16.610 | 3 |
|  | Vuzenica |  | 2719 |  | 2719 | 3 |
| Koroška regija | SKUPAJ |  | 70.784 |  | 70.784 |  |
| NOTRANJSKA | Bloke |  | 1284 | 265 | 1549 | 4 |
| (10 občin) | Cerknica |  | 13 | 10.378 | 10.391 | 5 |
|  | Divača |  | 2669 | 895 | 3564 | 4 |
|  | Hrpelje-Kozina |  | 3367 | 468 | 3835 | 4 |
|  | Ilirska Bistrica |  |  | 13.518 | 13.518 | 5 |
|  | Komen |  | 3468 |  | 3468 | 3 |
|  | Loška dolina |  | 208 | 3455 | 3663 | 4 |
|  | Pivka |  |  | 5738 | 5738 | 4 |
|  | Postojna |  |  | 14.179 | 14.179 | 5 |
|  | Sežana |  | 11.325 |  | 11.325 | 3 |
| Notranjska regija | SKUPAJ |  | 22.334 | 48.896 | 71.230 |  |
| OBALNA | Koper | 8910 | 38.443 |  | 47.353 | 3 |
| (3 občine) | Piran | 16.359 |  |  | 16.359 | 2 |
|  | Izola | 14.365 |  |  | 14.365 | 2 |
| Južnoprimorska | SKUPAJ | 39.634 | 38.443 |  | 78.077 |  |
| LJUBLJANSKA | Borovnica |  |  | 3785 | 3785 | 4 |
| (32 občin) | Brezovica |  |  | 10.075 | 10.075 | 5 |
|  | Dobrepolje |  |  | 3620 | 3620 | 4 |
|  | Dobrova-Polhov Gradec |  |  | 6943 | 6943 | 4 |
|  | Dol pri Ljubljani |  |  | 4997 | 4997 | 4 |
|  | Domžale |  |  | 31.684 | 31.684 | 5 |
|  | Grosuplje |  |  | 17.542 | 17.542 | 5 |
|  | Horjul |  |  | 2672 | 2672 | 4 |
|  | Ig |  |  | 5991 | 5991 | 4 |
|  | Ivančna Gorica |  |  | 14.422 | 14.422 | 5 |
|  | Kamnik |  | 30 | 27.224 | 27.254 | 5 |
|  | Kočevje |  | 15.601 | 305 | 15.906 | 4 |
|  | Komenda |  |  | 4772 | 4772 | 4 |
|  | Kostel |  | 635 |  | 635 | 3 |
|  | Litija |  |  | 14.028 | 14.028 | 5 |
|  | Ljubljana |  |  | 251.349 | 251.349 | 5 |
|  | Logatec |  |  | 12.038 | 12.038 | 5 |
|  | Log-Dragomer |  |  | 3510 | 3510 | 4 |
|  | Loški Potok |  | 1932 |  | 1932 | 3 |
|  | Lukovica |  |  | 5114 | 5114 | 4 |
|  | Medvode |  |  | 14.372 | 14.372 | 5 |
|  | Mengeš |  |  | 6804 | 6804 | 4 |
|  | Moravče |  |  | 4767 | 4767 | 4 |
|  | Osilnica |  | 394 |  | 394 | 3 |
|  | Ribnica |  | 8605 | 300 | 8905 | 4 |
|  | Sodražica |  | 2129 |  | 2129 | 3 |
|  | Škofljica |  |  | 8086 | 8086 | 4 |
|  | Šmartno pri Litiji |  |  | 5058 | 5058 | 4 |
|  | Trzin |  |  | 3641 | 3641 | 4 |
|  | Velike Lašče |  | 333 | 3677 | 4010 | 4 |
|  | Vodice |  |  | 4262 | 4262 | 4 |
|  | Vrhnika |  |  | 14.598 | 14.598 | 5 |
| Osrednjeslovenska | SKUPAJ |  | 29.659 | 485.636 | 515.295 |  |
| VZHODNOŠTAJERSKA | Benedikt | 344 | 1883 |  | 2227 | 3 |
| (22 občin) | Cerkvenjak |  | 1985 |  | 1985 | 3 |
|  | Duplek | 5037 | 1389 |  | 6426 | 3 |
|  | Hoče-Slivnica | 3998 | 6277 |  | 10.275 | 3 |
|  | Kungota | 4660 |  |  | 4660 | 2 |
|  | Lenart | 1333 | 5715 |  | 7048 | 3 |
|  | Lovrenc na Pohorju |  | 3092 |  | 3092 | 3 |
|  | Makole |  | 2080 |  | 2080 | 3 |
|  | Maribor | 101.516 | 590 |  | 102.106 | 3 |
|  | Miklavž na Dravskem polju | 5350 | 647 |  | 5997 | 3 |
|  | Oplotnica |  | 3945 |  | 3945 | 3 |
|  | Pesnica | 7355 |  |  | 7355 | 2 |
|  | Poljčane |  | 4270 |  | 4270 | 3 |
|  | Rače-Fram |  | 6358 |  | 6358 | 3 |
|  | Ruše |  | 7115 |  | 7115 | 3 |
|  | Selnica ob Dravi | 24 | 4439 |  | 4463 | 3 |
|  | Slovenska Bistrica |  | 23.674 |  | 23.674 | 3 |
|  | Starše | 260 | 3782 |  | 4042 | 3 |
|  | Sveti Jurij v Slov. goricah | 2085 |  |  | 2085 | 2 |
|  | SvetaTrojica v Slov. goricah |  | 2136 |  | 2136 | 3 |
|  | Sveta Ana | 2258 |  |  | 2258 | 2 |
|  | Šentilj | 8222 |  |  | 8222 | 2 |
| Vzhodnoštajerska regija | SKUPAJ | 142.442 | 79.377 |  | 221.819 |  |
| PODRAVSKA | Cirkulane |  | 2228 |  | 2228 | 3 |
| (19 občin) | Desternik |  | 2565 |  | 2565 | 3 |
|  | Dornava |  | 2680 |  | 2680 | 3 |
|  | Gorišnica |  | 3782 |  | 3782 | 3 |
|  | Hajdina |  | 3648 |  | 3648 | 3 |
|  | Juršinci |  | 2314 |  | 2314 | 3 |
|  | Kidričevo |  | 6474 |  | 6474 | 3 |
|  | Majšperk |  | 4027 |  | 4027 | 3 |
|  | Markovci |  | 3925 |  | 3925 | 3 |
|  | Ormož |  | 12.700 |  | 12.700 | 3 |
|  | Podlehnik |  | 1852 |  | 1852 | 3 |
|  | Ptuj |  | 22.683 |  | 22.683 | 3 |
|  | Središče ob Dravi |  | 2215 |  | 2215 | 3 |
|  | Sveti Tomaž |  | 2177 |  | 2177 | 3 |
|  | Sveti Andraž v Slov. goricah |  | 1201 |  | 1201 | 3 |
|  | Trnovska vas |  | 1239 |  | 1239 | 3 |
|  | Videm |  | 5496 |  | 5496 | 3 |
|  | Zavrč |  | 1460 |  | 1460 | 3 |
|  | Žetale |  | 1333 |  | 1333 | 3 |
| Podravska regija | SKUPAJ |  | 83.999 |  | 83.999 |  |
| POMURSKA | Apače | 3545 |  |  | 3545 | 2 |
| (27 občin) | Beltinci |  | 8402 |  | 8402 | 3 |
|  | Cankova | 1982 |  |  | 1982 | 2 |
|  | Črenšovci |  | 4183 |  | 4183 | 3 |
|  | Dobrovnik |  | 1346 |  | 1346 | 3 |
|  | Gornja Radgona | 4255 | 4221 |  | 8476 | 3 |
|  | Gornji Petrovci | 2175 |  |  | 2175 | 2 |
|  | Grad | 2316 |  |  | 2316 | 2 |
|  | Hodoš | 329 |  |  | 329 | 2 |
|  | Kobilje |  | 620 |  | 620 | 3 |
|  | Križevci |  | 3472 |  | 3.472 | 3 |
|  | Kuzma | 1621 |  |  | 1621 | 2 |
|  | Lendava |  | 10.664 |  | 10.664 | 3 |
|  | Ljutomer |  | 11.730 |  | 11.730 | 3 |
|  | Moravske Toplice | 1088 | 4874 |  | 5962 | 3 |
|  | Murska Sobota |  | 19.073 |  | 19.073 | 3 |
|  | Odranci |  | 1699 |  | 1699 | 3 |
|  | Puconci | 5034 | 1077 |  | 6111 | 3 |
|  | Radenci |  | 5076 |  | 5076 | 3 |
|  | Razkrižje |  | 1316 |  | 1316 | 3 |
|  | Rogašovci | 3384 |  |  | 3384 | 2 |
|  | Sveti Jurij |  | 2884 |  | 2884 | 3 |
|  | Šalovci | 1572 |  |  | 1572 | 2 |
|  | Tišina | 492 | 3699 |  | 4191 | 3 |
|  | Turnišče |  | 3421 |  | 3421 | 3 |
|  | Velika Polana |  | 1464 |  | 1464 | 3 |
|  | Veržej |  | 1279 |  | 1279 | 3 |
| Pomurska regija | SKUPAJ | 27.793 | 90.500 |  | 118.293 |  |
| ZAHODNOŠTAJERSKA | Bistrica ob Sotli |  |  | 1443 | 1443 | 4 |
| (33 občin) | Braslovče |  | 3721 | 1451 | 5172 | 4 |
|  | Celje |  | 6485 | 39.116 | 45.601 | 5 |
|  | Dobje |  |  | 1002 | 1002 | 4 |
|  | Dobrna |  | 2096 |  | 2096 | 3 |
|  | Gornji Grad |  | 1964 | 547 | 2511 | 4 |
|  | Kozje |  |  | 3256 | 3256 | 4 |
|  | Laško |  |  | 13.350 | 13.350 | 5 |
|  | Ljubno |  | 2614 |  | 2614 | 3 |
|  | Luče |  | 1554 |  | 1554 | 3 |
|  | Mozirje |  | 4002 |  | 4002 | 3 |
|  | Nazarje |  | 2502 | 111 | 2613 | 4 |
|  | Podčetrtek |  | 1693 | 1583 | 3276 | 4 |
|  | Polzela |  | 4735 | 622 | 5357 | 4 |
|  | Prebold |  |  | 4549 | 4549 | 4 |
|  | Radeče |  |  | 4461 | 4461 | 4 |
|  | Rečica ob Savinji |  | 2313 |  | 2313 | 3 |
|  | Rogaška Slatina |  | 10.517 |  | 10.517 | 3 |
|  | Rogatec |  | 3013 |  | 3013 | 3 |
|  | Slovenske Konjice |  | 13.677 |  | 13.677 | 3 |
|  | Solčava |  | 530 |  | 530 | 3 |
|  | Šentjur |  | 13.034 | 5546 | 18.580 | 4 |
|  | Šmarje pri Jelšah |  | 9721 | 33 | 9754 | 4 |
|  | Šmartno ob Paki |  | 2981 |  | 2981 | 3 |
|  | Šoštanj |  | 8119 |  | 8119 | 3 |
|  | Štore |  | 82 | 3902 | 3984 | 4 |
|  | Tabor |  |  | 1494 | 1494 | 4 |
|  | Velenje |  | 30.861 |  | 30.861 | 3 |
|  | Vitanje |  | 2295 |  | 2295 | 3 |
|  | Vojnik |  | 8028 |  | 8028 | 3 |
|  | Vransko |  | 18 | 2475 | 2493 | 4 |
|  | Zreče |  | 6240 |  | 6240 | 3 |
|  | Žalec |  | 4307 | 16.286 | 20.593 | 5 |
| Zahodnoštajerska regija | SKUPAJ |  | 147.102 | 101.227 | 248.329 |  |
| POSAVSKA | Brežice |  |  | 23.281 | 23.281 | 5 |
| (4 občine) | Kostanjevica ob Krki |  |  | 2366 | 2366 | 4 |
|  | Krško |  |  | 24.086 | 24.086 | 5 |
|  | Sevnica |  |  | 16.551 | 16.551 | 5 |
| Posavska regija |  |  |  | 66.284 | 66.284 |  |
| ZASAVSKA | Hrastnik |  |  | 9383 | 9383 | 5 |
| (3 občine) | Trbovlje |  |  | 15.920 | 15.920 | 5 |
|  | Zagorje ob Savi |  |  | 16.339 | 16.339 | 5 |
| Zasavska regija | SKUPAJ |  |  | 41.642 | 41.642 |  |

Takole pa ti rezultati izgledajo še na sliki.

Slika 18: Potresna ogroženost slovenskih občin

- majhna,  2-  srednja, 3-  velika,  4- zelo velika 1,  5- zelo velika 2

## 7.2 Razvrščanje regij

Regije, ki bi na svojem območju vključevala tri stopnje potresne intenzitete (VI, VII in VIII EMS), v Sloveniji ni. Tri regije so takšne, da je celotno njeno območje samo v eni stopnji intenzitete (Vll ali Vlll EMS), preostale regije pa vključujejo dve stopnji intenzitete (bodisi Vl in Vll ali Vll in Vlll  EMS).

Razvrščanje regij v posamezne razrede ogroženosti je prvenstveno izvedeno glede na število prebivalcev, na območjih posameznih možnih intenzitet potresa v določeni regiji. Podatke o številu prebivalcev v posamezni regiji in v posameznem območju intenzitet (VI, VII in VIII EMS) smo pridobili iz aplikacije GIS_UJME s stanjem na dan 1. 12. 2011. Posamezna regija zajema območje posamezne izpostave URSZR.

Preglednica 10: Kriteriji za razvrstitev regij v razrede ogroženosti ob potresu

| 1. razred ogroženosti | 2. razred ogroženosti | 3. razred ogroženosti | 4. razred ogroženosti | 5. razred ogroženosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vsi prebivalci regije na območju V EMS ali manj | Vsi prebivalci regije na območju VI EMS | Vsi ali del prebivalcev regije na območju Vll EMS in nič prebivalcev na območju Vlll EMS | Vsi ali del prebivalcev regije na območju VIII EMS ali več | Vsi ali del prebivalcev regije na območju VIII EMS ali več + dodatni kriteriji* |

*Dodatni kriteriji:

- če je v regiji več kot 1/3 vseh prebivalcev Slovenije, ki živijo na območju intenztite VIII EMS, se regija uvrsti v 5. razred ogroženosti

- če je 2/3 ali več občin v regiji v 5. razredu ogroženosti, se regija prav tako uvrsti v 5. razred ogroženosti

- regija ne more imeti nižje stopnje ogroženosti kot občina z najnižjo stopnjo ogroženosti v regiji

Preglednica 11: Število regij po razredih ogroženosti

| Razred | Število regij | Regija |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | / |
| 2 | 0 | / |
| 3 | 5 | Koroška, Obalna, Vzhodnoštajerska, Podravska, Pomurska |
| 4 | 5 | Gorenjska, Severnoprimorska, Notranjska, Zahodnoštajerska, Dolenjska |
| 5 | 3 | Ljubljanska, Posavska, Zasavska |
| Skupaj | 13 |  |

Največje število prebivalcev, ki živijo na območju intenzitete VIII EMS, prebiva v ljubljanski regiji in sicer okoli 486.000 prebivalcev. To število predstavlja 25,2 % vseh prebivalcev Slovenije in 47,7 % prebivalcev Slovenije, ki živijo na območjih intenzitete VIII EMS. Slednji podatek je tudi »kriv«, da je bila Ljubljanska regija uvrščena v najvišji razred ogroženosti, saj na njenem območju živi 25,2 ali 47,7 % vseh ljudi v Sloveniji, ki živijo na območjih intenzitete VIII EMS. Takoj za tem sledi Gorenjska regija z okoli 123.000 prebivalci, več kot 100.000 ljudi, ki živijo na območjih intenzitete VIII EMS pa je še v Dolenjski in Zahodnoštajerski regiji (preglednica 14). Regiji, v katerih vsi njeni prebivalci živijo znotraj območja intenzitete Vlll, sta Posavje in Zasavje (100%, le malo manj pa v Dolenjski regiji (99,4 % in ljubljanski regiji 94,3 %). Pet regij je takšnih, da se ne razprostirajo na območjih intenzitete Vlll EMS.

Na območjih intenzitete Vll EMS živi skoraj 700.000 ljudi. Največ jih je v Zahodnoštajeski regiji (147.000), nato pa sledijo Pomurska regija (dobrih 90.000 ljudi) in Podravje (84.000 ljudi). Kar 9 regij od 13 v svoje ozemlje delno zajema tudi območja intenzitete Vll EMS,  dve pa sta s svojim ozemljem v celoti znotraj območja intenzitete Vll EMS.

Območje intenzitete VI EMS se razprostira v treh regijah: Obalni, Vzhodnoštajerski in Pomurski. Največje število in delež prebivalcev te stopnje prebiva v Vzhodnoštajerski regiji, kar 142.000 od 209.000 ljudi, kar je skoraj dve tretjini prebivalstva, živečega na območjih intenzitete Vl EMS. Preostali del odpade na Obalno regijo in sicer tam na območju intenzitete VI EMS živi okoli 40.000 ljudi, in na Pomursko regijo z okoli 27.000 ljudmi. Tudi v teh treh regijah so območja, kjer je največja intenziteta ocenjena s Vll EMS.

Preglednica 12: Razvrstitev regij v razrede ogroženosti ob potresu. Vir. GIS_UJME, 2012

| REGIJA | ŠTEVILO PREBIVALCEV |  |  |  | RAZRED OGROŽENOSTI REGIJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Območje VI EMS | Območje VII EMS | Območje VIII EMS | SKUPAJ število prebivalcev |  |
| Gorenjska |  | 70.457 | 122.537 | 192.994 | 4 |
| Severnoprimorska |  | 64.853 | 48.649 | 113.502 | 4 |
| Dolenjska |  | 607 | 104.629 | 105.236 | 4 |
| Koroška |  | 70.784 |  | 70.784 | 3 |
| Notranjska |  | 22.334 | 48.896 | 71.230 | 4 |
| Obalna | 39.634 | 38.443 |  | 78.077 | 3 |
| Ljubljanska |  | 29.659 | 485.636 | 515.295 | 5 |
| Vzhodnoštajerska | 142.442 | 79.377 |  | 221.819 | 3 |
| Podravska |  | 83.999 |  | 83.999 | 3 |
| Pomurska | 27.793 | 90.500 |  | 118.293 | 3 |
| Zahodnoštajerska |  | 147.102 | 101.227 | 248.329 | 4 |
| Posavska |  |  | 66.284 | 66.284 | 5 |
| Zasavska |  |  | 41.642 | 41.642 | 5 |
| SKUPAJ | 209.869 | 698.118 | 1.019.497 | 1.927.484 |  |

Najbolj ogrožene regije (razred ogroženosti 5) z vidika potresa so Ljubljanska, Posavska in Zasavska regija. Ljubljanska regija je uvrščena v najvišji razred zaradi velikega števila prebivalcev, ki živijo na območju intenzitete VIII EMS, Zasavska zato, ker so vse občine v tej regiji uvrščene v najvišji razred ogroženosti, zato tudi regija ne more biti uvrščena v nižjega, Posavska pa zato, ker so tri od štirih občin uvrščene v peti razred ogroženosti. Regije, ki so prav tako zelo ogrožene zaradi potresa (razred ogroženosti 4), so: Gorenjska, Severnoprimorska, Dolenjska, Notranjska in Zahodnoštajerska regija.

Pet regij je razvrščenih v tretji razred ogroženosti ob potresu in sicer: Koroška, Obalna, Vzhodnoštajerska, Podravska in Pomurska. V dva najnižja razreda ogroženosti se ni uvrstila nobena regija.

Kako izgledajo rezultati te preglednice na sliki, je razvidno iz slike 19.

Slika 19: Potresna ogroženost regij

- majhna,  2-  srednja, 3-  velika,  4- zelo velika 1,  5- zelo velika 2

# 8 POTRESNA ODPORNOST

## 8.1 Potresna odpornost objektov

Namen predpisov in standardov v primeru potresa je potresna odporna gradnja, omejitev škode, zagotovitev obratovanja pomembnih javnih objektov in posledično zaščita človeških življenj. Potrebno se je zavedati, da namen potresno odporne gradnje ni preprečiti škode, ampak omejitev le-te. Verjetnost, da bo prišlo do potresa, na katerega so konstrukcije izračunane, je razmeroma majhna. Zato ni ekonomično, da bi konstrukcije računali in gradili tako, da bi tudi pri potresu, na katerega so projektirane, ostale nepoškodovane. Ob potresu je treba predvidevati tudi poškodbe in tudi smrtne žrtve zaradi poškodb in porušitev stavb ter požarov in drugih verižnih nesreč, ki jih lahko povzroči potres.

Glede na razvoj potresno odporne gradnje je smiselno stavbe in objekte deliti v 5 skupin:

- stavbe, zgrajene pred letom 1948;

- stavbe, zgrajene med letoma 1948 in 1963;

- stavbe, zgrajene med letoma 1964 in 1981;

- stavbe, zgrajene med letoma 1982 in 2007 ter

- stavbe, zgrajene po letu 2008.

Predpisi o potresno odporni gradnji so se po drugi svetovni vojni večkrat spreminjali in izboljševali. Prvi predpis iz leta 1948 je potresne obrementve močno podcenjeval, objekti iz tega območja so bili praviloma grajeni le za prenos vertikalne obtežbe. Prvi resnejši standardi potresno odporne gradnje iz šestdesetih let so pomemben dejavnik oziroma premik naprej na tem področju. Razvoj stroke in nove izkušnje so narekovale nove standarde, sprejete leta 1981, ki so zagotovili višjo raven potresne odpornosti. Vse skupaj v praksi večinoma pomeni, da so stavbe, grajene v času po uveljavitvi prvih standardov (1948 in 1963), potresno nekiko bolj odporne kot starejše, obenem pa razmeroma manj kot stavbe, grajene v osemedestih letih in kasneje. Žal je v Sloveniji še mnogo stavb, ki z vidika potresno odporne gradnje niso ustrezne.

Poleg same starosti stanovanjskih objektov je potrebno upoštevati tudi značilnosti posameznih naselij in stopnjo potresne nevarnosti območja, na katerem se naselja nahajajo. Pomembno je, ali so v naselju večinoma individualne in bolj ali manj raztresene hiše, ali pa večstanovanjski objekti, v katerih živi bistveno več ljudi in posledično možnost veliko večjega števila zasutih oziroma večjega števila žrtev.

Obnašanje stavbe med potresom je odvisno od potresne odpornosti stavbe. Pri večstanovanjskih zgradbah običajne tlorisne zasnove (stanovanjski bloki) največje poškodbe nastanejo v pritličju, če je le-to oslabljeno na primer z garažo ali drugimi večjimi prostori, tako da je v pritličju premalo nosilnih navpičnih elementov konstrukcije. Tudi pri normalni stanovanjski razporeditvi prostorov v pritličju, se včasih le-to poruši, če ni močneje zgrajeno, kot višje etaže.

Ob potresu je pri odhodu iz stavbe potrebno vedeti, da v naših seizmotektonskih razmerah sunki potresa, ki povzročajo močne ali hujše poškodbe objektov, trajajo le od 15 do 20 sekund. Potres »najavlja« svoj prihod s šibkimi sunki, ki trajajo od 3 do 5 sekund, potem nenadoma pridejo močni sunki, ki lahko povzročijo rušenje dela stavbe (če stavba ni potresno odporna) že po 10 sekundah.

Prihodnjo potresno odpornost gradnje določajo veljavni predpisi, ki jih morajo graditelji dosledno izvajati pod nadzorom države. Težji problem je, kako zagotoviti potresno odpornost že zgrajenih stavb, zlasti, če so zgrajene v času, ko še niso veljali predpisi za potresno odporno gradnjo. Zato je treba najprej ugotoviti potresno odpornost teh stavb in jo primerjati z ocenjeno intenziteto lokacije po karti potresne intenzitete (slika 5), na kateri se nahajajo. Prioriteto pri tem preverjanju odpornosti bi morale imeti naslednje zgradbe:

- objekti, katerih rušenje bi povzročilo nadaljnje katastrofalne posledice;

- stavbe, katerih uporaba je nujna za takojšnjo odpravo posledic potresa;

- stavbe, v katerih se zbira večje število ljudi;

- izjemno velike stavbe z velikimi razponi in

- pomembnejše upravne stavbe, stavbe z zelo drago opremo in kulturnimi dobrinami.

V preglednici 13 so predstavljeni podatki o starosti stanovanj glede na starost stanovanjskih stavb po statističnih regijah. Najprej je treba pripomniti, da statistične regije, ki so uporabljene v tej preglednici, niso v celoti primerljive z regijsko organiziranostjo Uprave RS za zaščito in reševanje, prav tako ne s posameznimi časovnimi obdobji razvoja potresno odporne gradnje. Kljub temu preglednica razmeroma jasno podaja neko predstavo o kakovosti oziroma potresno odporni gradnji po posameznih časovnih obdobjih in po posameznih območjih. Iz preglednice je opazno dvoje. Očitna je velika koncentracija stanovanj v ljubljanski regiji, kar gre predvsem na račun hitrega povečanja števila prebivalcev v Ljubljani in njeni širši okolici po drugi svetovni vojni. Drugo, kar gre omeniti, velja pa za večino slovenskega ozemlja, pa je razmah novogradenj, predvsem v obdobju med letoma 1961 in 1980. V tem času je bilo v državi letno zgrajenih skoraj 16.000 novih stanovanj (v sedemdesetih letih celo več kot 18.000 letno), kar je mnogo več kot v vseh ostalih obdobjih (med 1981 in 2007 manj kot 14.000 letno, v obdobju 2008–2010 manj kot 10.000 letno in v obdobju 1946 do 1960 celo manj kot 6.000 letno).

Preglednica 13: Pregled števila stanovanj glede na starost stanovanjskih stavb po statističnih regijah (vir: Statistični urad RS, 2012)

| Regije | do leta 1945 | 1946-1960 | 1961-1980 | 1981-2007 | 2008 -2010 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomurska | 9349 | 5915 | 18.861 | 13.577 | 1042 | 48.744 |
| Podravska | 29.898 | 13.902 | 50.217 | 39.667 | 4361 | 138.045 |
| Koroška | 5.48 | 3511 | 10.761 | 8430 | 670 | 28.520 |
| Savinjska | 20.758 | 11.458 | 40.690 | 27.981 | 2500 | 10.387 |
| Zasavska | 4185 | 3624 | 6424 | 4404 | 108 | 18.745 |
| Spodnjeposavska | 5915 | 3977 | 11.046 | 8430 | 592 | 29.960 |
| JV Slovenija | 12.293 | 6510 | 22.055 | 17.358 | 1227 | 59.443 |
| Osrednjeslovenska | 38.857 | 20.088 | 87.481 | 59.033 | 7454 | 212.913 |
| Gorenjska | 16.681 | 9458 | 30.936 | 21.781 | 2741 | 81.597 |
| Notranjsko-kraška | 6660 | 2173 | 6758 | 5450 | 715 | 21.756 |
| Goriška | 16.821 | 4105 | 16.857 | 11.932 | 1567 | 51.282 |
| Obalno-kraška | 14.446 | 3091 | 15.578 | 14.935 | 1907 | 49.957 |
| Slovenija | 181.011 | 87.812 | 317.664 | 232.978 | 24.884 | 844.349 |

Preglednica 14 pa prikazuje starostno strukturo stanovanj po občinah s stanjem v letu 2010 (31. 12. 2010).

Preglednica 14: Pregled števila stanovanj glede na starost stanovanjskih stavb po  občinah znotraj regij (vir: Statistični urad RS, 2012)

|  | Regija/občina |  | do 1918 | 1919 - 1945 | 1946 - 1960 | 1961 - 1970 | 1971- 1980 | 1981 - 1990 | 1991 - 2000 | 2001 -2010 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GORENJSKA | Bled |  | 687 | 319 | 338 | 572 | 877 | 492 | 207 | 314 | 3806 |
|  | Bohinj |  | 602 | 201 | 437 | 506 | 669 | 289 | 186 | 264 | 3154 |
|  | Cerklje na Gorenjskem |  | 342 | 159 | 191 | 355 | 467 | 512 | 208 | 390 | 2624 |
|  | Gorenja vas - Poljane |  | 573 | 167 | 272 | 216 | 426 | 544 | 235 | 294 | 2727 |
|  | Gorje |  | 248 | 123 | 172 | 158 | 228 | 145 | 84 | 43 | 1201 |
|  | Jesenice |  | 967 | 1116 | 1429 | 1855 | 1682 | 1178 | 235 | 570 | 9032 |
|  | Jezersko |  | 80 | 30 | 44 | 45 | 22 | 40 | 22 | 16 | 299 |
|  | Kranj |  | 1244 | 1776 | 2537 | 4324 | 4844 | 3584 | 899 | 2279 | 21.487 |
|  | Kranjska Gora |  | 621 | 250 | 226 | 354 | 848 | 476 | 187 | 577 | 3539 |
|  | Naklo |  | 322 | 121 | 245 | 256 | 309 | 252 | 121 | 164 | 1790 |
|  | Preddvor |  | 159 | 112 | 117 | 184 | 251 | 221 | 83 | 151 | 1278 |
|  | Radovljica |  | 1072 | 383 | 762 | 1170 | 1752 | 1281 | 448 | 494 | 7362 |
|  | Šenčur |  | 286 | 220 | 379 | 430 | 444 | 468 | 192 | 327 | 2746 |
|  | Škofja Loka |  | 923 | 447 | 900 | 1304 | 2183 | 1433 | 541 | 791 | 8522 |
|  | Tržič |  | 1086 | 545 | 707 | 993 | 1168 | 794 | 299 | 380 | 5972 |
|  | Železniki |  | 605 | 73 | 284 | 261 | 385 | 382 | 194 | 148 | 2332 |
|  | Žirovnica |  | 251 | 132 | 164 | 265 | 374 | 269 | 122 | 211 | 1788 |
|  | Žiri |  | 292 | 147 | 254 | 359 | 400 | 228 | 109 | 149 | 1938 |
|  | SKUPAJ |  | 10.360 | 6321 | 9458 | 13.607 | 17.329 | 12.588 | 4372 | 7562 | 81.597 |
| SEVERNOPRIMORSKA | Ajdovščina |  | 2043 | 419 | 628 | 491 | 1279 | 1038 | 490 | 789 | 7177 |
|  | Bovec |  | 216 | 322 | 80 | 173 | 552 | 156 | 310 | 326 | 2135 |
|  | Brda |  | 508 | 310 | 130 | 176 | 615 | 420 | 141 | 223 | 2523 |
|  | Cerkno |  | 616 | 112 | 182 | 120 | 364 | 338 | 170 | 94 | 1996 |
|  | Idrija |  | 1220 | 279 | 455 | 1001 | 1040 | 621 | 252 | 230 | 5098 |
|  | Kanal |  | 590 | 882 | 138 | 236 | 455 | 234 | 67 | 118 | 2720 |
|  | Kobarid |  | 580 | 220 | 56 | 126 | 835 | 114 | 72 | 174 | 2177 |
|  | Miren - Kostanjevica |  | 203 | 684 | 168 | 100 | 253 | 245 | 149 | 195 | 1997 |
|  | Nova Gorica |  | 1816 | 1161 | 1439 | 2086 | 3513 | 1505 | 724 | 1349 | 13.593 |
|  | Renče - Vogrsko |  | 334 | 279 | 151 | 112 | 273 | 197 | 109 | 123 | 1578 |
|  | Šempeter - Vrtojba |  | 148 | 531 | 211 | 348 | 424 | 445 | 206 | 267 | 2580 |
|  | Tolmin |  | 1821 | 668 | 271 | 495 | 1324 | 517 | 170 | 247 | 5513 |
|  | Vipava |  | 793 | 66 | 196 | 143 | 323 | 236 | 122 | 316 | 2195 |
|  | SKUPAJ |  | 10.888 | 5933 | 4105 | 5607 | 11.250 | 6066 | 2982 | 4451 | 51.282 |
| DOLENJSKA | Črnomelj |  | 648 | 441 | 771 | 927 | 1263 | 973 | 362 | 309 | 5694 |
|  | Dolenjske Toplice |  | 302 | 91 | 172 | 274 | 325 | 218 | 102 | 127 | 1611 |
|  | Metlika |  | 537 | 233 | 312 | 480 | 865 | 501 | 221 | 179 | 3328 |
|  | Mirna Peč |  | 169 | 110 | 130 | 103 | 177 | 206 | 118 | 70 | 1083 |
|  | Mokronog - Trebelno |  | 332 | 122 | 153 | 114 | 266 | 207 | 104 | 72 | 1370 |
|  | Novo mesto |  | 1239 | 650 | 1429 | 2502 | 3701 | 2536 | 1250 | 1141 | 14.448 |
|  | Semič |  | 263 | 87 | 134 | 219 | 397 | 312 | 114 | 117 | 1643 |
|  | Straža |  | 166 | 87 | 220 | 329 | 482 | 233 | 110 | 65 | 1692 |
|  | Šentjernej |  | 406 | 184 | 298 | 397 | 606 | 447 | 233 | 149 | 2720 |
|  | Šentrupert |  | 269 | 84 | 111 | 88 | 192 | 230 | 116 | 65 | 1155 |
|  | Škocjan |  | 268 | 128 | 117 | 89 | 298 | 265 | 139 | 79 | 1383 |
|  | Šmarješke Toplice |  | 197 | 83 | 268 | 98 | 320 | 233 | 211 | 103 | 1513 |
|  | Trebnje ( z Mirno) |  | 949 | 402 | 416 | 857 | 1308 | 1170 | 539 | 836 | 6477 |
|  | Žužemberk |  | 524 | 237 | 276 | 217 | 453 | 328 | 172 | 98 | 2305 |
|  | SKUPAJ |  | 6269 | 2939 | 4807 | 6694 | 10.653 | 7859 | 3791 | 3410 | 46.422 |
| KOROŠKA | Črna na Koroškem |  | 317 | 216 | 261 | 155 | 203 | 197 | 89 | 56 | 1494 |
|  | Dravograd |  | 394 | 124 | 411 | 555 | 617 | 575 | 316 | 344 | 3336 |
|  | Mežica |  | 216 | 117 | 195 | 356 | 264 | 310 | 55 | 50 | 1563 |
|  | Mislinja |  | 327 | 107 | 185 | 184 | 339 | 329 | 161 | 201 | 1833 |
|  | Muta |  | 242 | 54 | 95 | 154 | 324 | 262 | 103 | 127 | 1361 |
|  | Podvelka |  | 234 | 88 | 240 | 126 | 171 | 112 | 54 | 67 | 1092 |
|  | Prevalje |  | 416 | 108 | 236 | 450 | 680 | 289 | 192 | 256 | 2627 |
|  | Radlje ob Dravi |  | 346 | 125 | 285 | 398 | 501 | 328 | 159 | 245 | 2387 |
|  | Ravne na Koroškem |  | 366 | 91 | 697 | 935 | 1118 | 929 | 282 | 372 | 4790 |
|  | Ribnica na Pohorju |  | 108 | 48 | 117 | 77 | 100 | 67 | 46 | 36 | 599 |
|  | Slovenj Gradec |  | 698 | 234 | 607 | 1030 | 1628 | 1137 | 540 | 539 | 6413 |
|  | Vuzenica |  | 133 | 39 | 182 | 164 | 232 | 126 | 83 | 66 | 1025 |
|  | SKUPAJ |  | 3797 | 1351 | 3511 | 4584 | 6177 | 4661 | 2080 | 2359 | 28.520 |
| NOTRANJSKA | Bloke |  | 265 | 46 | 92 | 42 | 100 | 145 | 61 | 52 | 803 |
|  | Cerknica |  | 1047 | 269 | 342 | 591 | 918 | 630 | 290 | 316 | 4403 |
|  | Divača |  | 449 | 150 | 144 | 143 | 350 | 226 | 121 | 205 | 1788 |
|  | Hrpelje - Kozina |  | 572 | 179 | 123 | 200 | 302 | 282 | 132 | 401 | 2191 |
|  | Ilirska Bistrica |  | 1404 | 571 | 877 | 576 | 1100 | 820 | 314 | 250 | 5912 |
|  | Komen |  | 639 | 132 | 257 | 59 | 167 | 197 | 79 | 125 | 1655 |
|  | Loška dolina |  | 455 | 93 | 151 | 213 | 338 | 194 | 78 | 46 | 1568 |
|  | Pivka |  | 693 | 258 | 187 | 206 | 466 | 397 | 143 | 207 | 2557 |
|  | Postojna |  | 1034 | 525 | 524 | 1017 | 1191 | 1038 | 302 | 882 | 6513 |
|  | Sežana |  | 1240 | 250 | 354 | 612 | 1340 | 696 | 409 | 534 | 5435 |
|  | SKUPAJ |  | 7798 | 2473 | 3051 | 3659 | 6272 | 4625 | 1929 | 3018 | 32.825 |
| OBALNA | Izola |  | 1736 | 279 | 248 | 605 | 1363 | 1282 | 405 | 1019 | 6937 |
|  | Koper |  | 4531 | 968 | 1679 | 2897 | 4815 | 3638 | 1558 | 2894 | 22.980 |
|  | Piran |  | 2887 | 434 | 286 | 689 | 2036 | 1366 | 445 | 828 | 8971 |
|  | SKUPAJ |  | 9154 | 1681 | 2213 | 4191 | 8214 | 6286 | 2408 | 4741 | 38.888 |
| LJUBLJANSKA | Borovnica |  | 276 | 80 | 240 | 173 | 359 | 131 | 64 | 315 | 1638 |
|  | Brezovica |  | 414 | 263 | 406 | 467 | 864 | 561 | 348 | 528 | 3851 |
|  | Dobrepolje |  | 360 | 119 | 83 | 103 | 281 | 288 | 106 | 198 | 1538 |
|  | Dobrova - Polhov Gradec |  | 449 | 169 | 218 | 372 | 510 | 392 | 247 | 161 | 2518 |
|  | Dol pri Ljubljani |  | 175 | 110 | 167 | 227 | 317 | 253 | 191 | 446 | 1886 |
|  | Domžale |  | 791 | 736 | 1294 | 2076 | 2781 | 1682 | 1052 | 1173 | 11.585 |
|  | Grosuplje |  | 639 | 298 | 448 | 846 | 1401 | 1280 | 554 | 1119 | 6585 |
|  | Horjul |  | 158 | 64 | 61 | 128 | 215 | 159 | 66 | 33 | 884 |
|  | Ig |  | 265 | 123 | 202 | 307 | 475 | 566 | 260 | 277 | 2475 |
|  | Ivančna Gorica |  | 968 | 370 | 492 | 730 | 1246 | 1013 | 583 | 807 | 6209 |
|  | Kamnik |  | 1406 | 674 | 1257 | 1613 | 2280 | 1362 | 789 | 1187 | 10.568 |
|  | Kočevje |  | 812 | 446 | 969 | 1124 | 1619 | 968 | 327 | 418 | 6683 |
|  | Komenda |  | 196 | 110 | 168 | 238 | 353 | 267 | 132 | 676 | 2140 |
|  | Kostel |  | 247 | 54 | 39 | 25 | 71 | 93 | 35 | 32 | 596 |
|  | Litija |  | 946 | 474 | 530 | 844 | 1341 | 1009 | 392 | 647 | 6183 |
|  | Ljubljana |  | 11.019 | 10.870 | 11.590 | 27.187 | 28.609 | 16.560 | 5703 | 9377 | 120.915 |
|  | Logatec |  | 652 | 201 | 298 | 514 | 952 | 889 | 379 | 1048 | 4933 |
|  | Log - Dragomer |  | 96 | 54 | 82 | 101 | 485 | 185 | 119 | 132 | 1254 |
|  | Loški Potok |  | 200 | 87 | 170 | 90 | 155 | 117 | 54 | 43 | 916 |
|  | Lukovica |  | 266 | 106 | 183 | 159 | 346 | 295 | 202 | 190 | 1747 |
|  | Medvode |  | 581 | 385 | 639 | 1089 | 1203 | 801 | 362 | 718 | 5778 |
|  | Mengeš |  | 286 | 137 | 266 | 294 | 541 | 645 | 141 | 147 | 2457 |
|  | Moravče |  | 294 | 50 | 129 | 143 | 401 | 337 | 173 | 159 | 1686 |
|  | Osilnica |  | 44 | 22 | 75 | 14 | 23 | 26 | 10 | 17 | 231 |
|  | Ribnica |  | 583 | 319 | 339 | 466 | 798 | 564 | 241 | 306 | 3616 |
|  | Sodražica |  | 182 | 89 | 111 | 140 | 183 | 126 | 50 | 98 | 979 |
|  | Škofljica |  | 259 | 163 | 179 | 304 | 576 | 598 | 507 | 712 | 3298 |
|  | Šmartno pri Litiji |  | 395 | 167 | 201 | 253 | 348 | 387 | 192 | 153 | 2096 |
|  | Trzin |  | 91 | 48 | 57 | 71 | 410 | 218 | 253 | 189 | 1337 |
|  | Velike Lašče |  | 491 | 119 | 128 | 136 | 282 | 262 | 176 | 123 | 1717 |
|  | Vodice |  | 215 | 98 | 149 | 189 | 229 | 223 | 120 | 266 | 1489 |
|  | Vrhnika |  | 824 | 357 | 621 | 786 | 1326 | 835 | 447 | 950 | 6146 |
|  | SKUPAJ |  | 24.580 | 17.362 | 21.791 | 41.209 | 50.980 | 33.092 | 14.275 | 22.645 | 225.934 |
| VZHODNOŠTAJERSKA | Benedikt |  | 158 | 38 | 51 | 63 | 101 | 159 | 111 | 279 | 960 |
|  | Cerkvenjak |  | 195 | 37 | 67 | 87 | 148 | 138 | 106 | 106 | 884 |
|  | Duplek |  | 338 | 109 | 251 | 353 | 449 | 399 | 208 | 493 | 2600 |
|  | Hoče - Slivnica |  | 483 | 221 | 513 | 736 | 910 | 542 | 252 | 648 | 4305 |
|  | Kungota |  | 473 | 88 | 121 | 147 | 319 | 299 | 218 | 348 | 2013 |
|  | Lenart |  | 493 | 115 | 140 | 232 | 624 | 553 | 321 | 581 | 3059 |
|  | Lovrenc na Pohorju |  | 311 | 62 | 144 | 263 | 233 | 123 | 64 | 85 | 1285 |
|  | Makole |  | 182 | 61 | 145 | 100 | 184 | 175 | 63 | 52 | 962 |
|  | Maribor |  | 6506 | 4862 | 5729 | 10.919 | 10.607 | 6397 | 2447 | 5108 | 52.575 |
|  | Miklavž na Dravskem polju |  | 130 | 100 | 253 | 473 | 610 | 413 | 180 | 359 | 2518 |
|  | Oplotnica |  | 249 | 57 | 135 | 187 | 296 | 244 | 138 | 146 | 1452 |
|  | Pesnica |  | 638 | 147 | 211 | 352 | 528 | 389 | 302 | 331 | 2898 |
|  | Poljčane |  | 335 | 92 | 193 | 247 | 353 | 338 | 122 | 145 | 1825 |
|  | Rače - Fram |  | 369 | 156 | 301 | 361 | 531 | 375 | 231 | 409 | 2733 |
|  | Ruše |  | 389 | 254 | 325 | 390 | 699 | 597 | 136 | 408 | 3198 |
|  | Selnica ob Dravi |  | 330 | 103 | 176 | 245 | 334 | 320 | 128 | 129 | 1765 |
|  | Slovenska Bistrica |  | 1385 | 468 | 910 | 1417 | 2120 | 1546 | 824 | 1469 | 10.139 |
|  | Starše |  | 141 | 110 | 270 | 231 | 336 | 232 | 104 | 142 | 1566 |
|  | Sveti Jurij v Sl. goricah |  | 225 | 26 | 27 | 53 | 86 | 117 | 114 | 91 | 739 |
|  | Sveta Trojica v Sl. goricah |  | 210 | 31 | 37 | 66 | 144 | 120 | 105 | 70 | 783 |
|  | Sveta Ana |  | 178 | 32 | 51 | 78 | 121 | 141 | 108 | 86 | 795 |
|  | Šentilj |  | 547 | 131 | 275 | 443 | 627 | 557 | 296 | 377 | 3253 |
|  | SKUPAJ |  | 14.265 | 7300 | 10.325 | 17.443 | 20.360 | 14.174 | 6578 | 11.862 | 102.307 |
| PODRAVSKA | Cirkulane |  | 311 | 98 | 89 | 129 | 327 | 250 | 137 | 56 | 1397 |
|  | Destrnik |  | 188 | 59 | 70 | 126 | 194 | 165 | 125 | 74 | 1001 |
|  | Dornava |  | 123 | 87 | 86 | 147 | 205 | 174 | 96 | 90 | 1008 |
|  | Gorišnica |  | 140 | 131 | 159 | 181 | 320 | 235 | 116 | 142 | 1424 |
|  | Hajdina |  | 124 | 99 | 208 | 217 | 310 | 225 | 97 | 109 | 1389 |
|  | Juršinci |  | 128 | 49 | 59 | 104 | 245 | 282 | 99 | 77 | 1043 |
|  | Kidričevo |  | 157 | 112 | 648 | 276 | 553 | 403 | 170 | 175 | 2494 |
|  | Majšperk |  | 272 | 133 | 243 | 245 | 310 | 321 | 174 | 88 | 1786 |
|  | Markovci |  | 133 | 131 | 137 | 226 | 290 | 241 | 133 | 89 | 1380 |
|  | Ormož |  | 1059 | 437 | 498 | 700 | 1161 | 904 | 497 | 406 | 5662 |
|  | Podlehnik |  | 295 | 62 | 81 | 69 | 222 | 213 | 104 | 40 | 1086 |
|  | Ptuj |  | 1392 | 597 | 807 | 1463 | 2653 | 1530 | 683 | 501 | 9626 |
|  | Središče ob Dravi |  | 239 | 97 | 79 | 55 | 124 | 116 | 65 | 30 | 805 |
|  | Sveti Tomaž |  | 210 | 50 | 72 | 90 | 148 | 172 | 89 | 37 | 868 |
|  | Sveti Andraž v Sl. goricah |  | 86 | 39 | 30 | 38 | 82 | 71 | 56 | 20 | 422 |
|  | Trnovska vas |  | 112 | 30 | 19 | 28 | 72 | 75 | 60 | 40 | 436 |
|  | Videm |  | 570 | 156 | 221 | 237 | 425 | 492 | 266 | 174 | 2541 |
|  | Zavrč |  | 253 | 54 | 32 | 68 | 175 | 176 | 68 | 33 | 859 |
|  | Žetale |  | 102 | 18 | 39 | 72 | 127 | 81 | 50 | 22 | 511 |
|  | SKUPAJ |  | 5894 | 2439 | 3577 | 4471 | 7943 | 6126 | 3085 | 2203 | 35.738 |
| POMURSKA | Apače |  | 271 | 133 | 102 | 147 | 275 | 244 | 136 | 136 | 1444 |
|  | Beltinci |  | 128 | 234 | 476 | 492 | 655 | 480 | 206 | 244 | 2915 |
|  | Cankova |  | 86 | 48 | 91 | 108 | 163 | 136 | 52 | 29 | 713 |
|  | Črenšovci |  | 82 | 152 | 190 | 257 | 402 | 235 | 95 | 127 | 1540 |
|  | Dobrovnik |  | 53 | 115 | 102 | 90 | 90 | 67 | 27 | 27 | 571 |
|  | Gornja Radgona |  | 660 | 177 | 256 | 492 | 877 | 582 | 288 | 258 | 3590 |
|  | Gornji Petrovci |  | 205 | 170 | 151 | 146 | 118 | 116 | 60 | 69 | 1035 |
|  | Grad |  | 111 | 134 | 159 | 126 | 145 | 105 | 78 | 36 | 894 |
|  | Hodoš |  | 25 | 36 | 23 | 20 | 14 | 18 | 3 | 9 | 148 |
|  | Kobilje |  | 45 | 45 | 39 | 33 | 53 | 27 | 28 | 29 | 299 |
|  | Križevci |  | 221 | 88 | 172 | 185 | 236 | 191 | 100 | 97 | 1290 |
|  | Kuzma |  | 55 | 77 | 107 | 89 | 100 | 92 | 50 | 49 | 619 |
|  | Lendava |  | 282 | 541 | 880 | 961 | 1407 | 910 | 389 | 243 | 5613 |
|  | Ljutomer |  | 788 | 304 | 494 | 692 | 1076 | 744 | 388 | 432 | 4918 |
|  | Moravske Toplice |  | 414 | 371 | 337 | 310 | 556 | 474 | 191 | 218 | 2871 |
|  | Murska Sobota |  | 206 | 403 | 946 | 1690 | 2274 | 1484 | 440 | 280 | 7723 |
|  | Odranci |  | 11 | 38 | 81 | 77 | 147 | 91 | 27 | 37 | 509 |
|  | Puconci |  | 280 | 344 | 342 | 289 | 416 | 426 | 208 | 196 | 2501 |
|  | Radenci |  | 305 | 108 | 170 | 337 | 674 | 304 | 162 | 231 | 2291 |
|  | Razkrižje |  | 53 | 43 | 75 | 63 | 97 | 75 | 36 | 40 | 482 |
|  | Rogašovci |  | 186 | 81 | 84 | 177 | 280 | 194 | 116 | 51 | 1169 |
|  | Sveti Jurij ob Ščavnici |  | 343 | 70 | 88 | 130 | 206 | 192 | 137 | 133 | 1299 |
|  | Šalovci |  | 130 | 183 | 135 | 109 | 86 | 62 | 28 | 66 | 799 |
|  | Tišina |  | 82 | 104 | 181 | 295 | 339 | 202 | 88 | 98 | 1389 |
|  | Turnišče |  | 79 | 90 | 119 | 210 | 272 | 192 | 72 | 77 | 1111 |
|  | Velika Polana |  | 38 | 50 | 50 | 65 | 121 | 109 | 52 | 33 | 518 |
|  | Veržej |  | 42 | 29 | 65 | 70 | 122 | 81 | 45 | 39 | 493 |
|  | SKUPAJ |  | 5181 | 4168 | 5915 | 7660 | 11.201 | 7833 | 3502 | 3284 | 48.744 |
| ZAHODNOŠTAJERSKA | Bistrica ob Sotli |  | 155 | 83 | 70 | 72 | 126 | 60 | 33 | 62 | 661 |
|  | Braslovče |  | 347 | 137 | 218 | 251 | 355 | 325 | 182 | 171 | 1986 |
|  | Celje |  | 2496 | 1451 | 2774 | 4254 | 4711 | 2626 | 1089 | 605 | 20.006 |
|  | Dobje |  | 99 | 29 | 34 | 40 | 110 | 51 | 26 | 38 | 427 |
|  | Dobrna |  | 260 | 44 | 56 | 76 | 109 | 111 | 66 | 58 | 780 |
|  | Gornji Grad |  | 310 | 49 | 156 | 84 | 125 | 153 | 64 | 42 | 983 |
|  | Kozje |  | 289 | 94 | 175 | 115 | 383 | 157 | 89 | 112 | 1414 |
|  | Laško |  | 1274 | 372 | 594 | 807 | 1059 | 947 | 505 | 372 | 5930 |
|  | Ljubno |  | 330 | 90 | 124 | 138 | 174 | 116 | 67 | 40 | 1079 |
|  | Luče |  | 206 | 51 | 91 | 76 | 81 | 92 | 47 | 23 | 667 |
|  | Mozirje |  | 276 | 57 | 142 | 179 | 383 | 271 | 133 | 165 | 1606 |
|  | Nazarje |  | 142 | 67 | 158 | 135 | 152 | 217 | 55 | 25 | 951 |
|  | Podčetrtek |  | 223 | 74 | 101 | 118 | 606 | 156 | 76 | 233 | 1587 |
|  | Polzela |  | 217 | 95 | 233 | 367 | 446 | 283 | 186 | 239 | 2066 |
|  | Prebold |  | 313 | 168 | 243 | 253 | 349 | 296 | 111 | 147 | 1880 |
|  | Radeče |  | 363 | 177 | 263 | 264 | 422 | 320 | 108 | 96 | 2013 |
|  | Rečica ob Savinji |  | 214 | 69 | 82 | 77 | 113 | 162 | 87 | 30 | 834 |
|  | Rogaška Slatina |  | 500 | 219 | 368 | 678 | 1203 | 614 | 322 | 433 | 4337 |
|  | Rogatec |  | 284 | 63 | 106 | 147 | 268 | 152 | 83 | 68 | 1171 |
|  | Slovenske Konjice |  | 827 | 187 | 466 | 805 | 1248 | 966 | 533 | 605 | 5637 |
|  | Solčava |  | 41 | 21 | 57 | 17 | 19 | 37 | 21 | 9 | 222 |
|  | Šentjur |  | 1021 | 327 | 655 | 932 | 2182 | 1296 | 623 | 688 | 7724 |
|  | Šmarje pri Jelšah |  | 524 | 161 | 295 | 460 | 1493 | 517 | 325 | 447 | 4222 |
|  | Šmartno ob Paki |  | 227 | 61 | 142 | 173 | 197 | 177 | 107 | 156 | 1240 |
|  | Šoštanj |  | 547 | 247 | 472 | 508 | 507 | 474 | 256 | 281 | 3292 |
|  | Štore |  | 309 | 63 | 299 | 262 | 312 | 192 | 88 | 90 | 1615 |
|  | Tabor |  | 159 | 35 | 68 | 66 | 57 | 75 | 54 | 71 | 585 |
|  | Velenje |  | 596 | 166 | 1404 | 2333 | 4121 | 2395 | 607 | 870 | 12.492 |
|  | Vitanje |  | 248 | 55 | 84 | 57 | 166 | 158 | 56 | 72 | 896 |
|  | Vojnik |  | 733 | 165 | 257 | 394 | 705 | 419 | 254 | 286 | 3213 |
|  | Vransko |  | 272 | 68 | 82 | 91 | 139 | 117 | 69 | 224 | 1062 |
|  | Zreče |  | 309 | 106 | 247 | 299 | 587 | 586 | 172 | 266 | 2572 |
|  | Žalec |  | 1158 | 438 | 942 | 1163 | 2091 | 1393 | 644 | 408 | 8237 |
|  | SKUPAJ |  | 15.269 | 5489 | 11.458 | 15.691 | 24.999 | 15.911 | 7138 | 7432 | 103.387 |
| POSAVSKA | Brežice |  | 971 | 767 | 1616 | 1755 | 2372 | 1.918 | 603 | 695 | 10.697 |
|  | Kostanjevica na Krki |  | 142 | 55 | 128 | 152 | 224 | 159 | 72 | 43 | 975 |
|  | Krško |  | 1172 | 788 | 1371 | 1434 | 2402 | 1765 | 722 | 572 | 10.226 |
|  | Sevnica |  | 1508 | 512 | 862 | 1022 | 1685 | 1278 | 672 | 523 | 8062 |
|  | SKUPAJ |  | 3793 | 2122 | 3977 | 4363 | 6683 | 5120 | 2069 | 1833 | 29.960 |
| ZASAVSKA | Hrastnik |  | 510 | 363 | 904 | 743 | 677 | 751 | 193 | 161 | 4302 |
|  | Trbovlje |  | 1078 | 870 | 1564 | 1283 | 1351 | 1268 | 171 | 152 | 7737 |
|  | Zagorje ob Savi |  | 929 | 435 | 1156 | 1124 | 1246 | 1130 | 359 | 327 | 6706 |
|  | SKUPAJ |  | 2517 | 1668 | 3624 | 3150 | 3274 | 3149 | 723 | 640 | 18.745 |
| SLOVENIJA |  |  | 119.765 | 61.246 | 87.812 | 132.329 | 185.335 | 127.490 | 54.932 | 75.440 | 844.349 |

V preglednici 15  so vrednosti iz prejšnje preglednice preračunane tako, da so podatki o številu stanovanj preračunani na obdobja, ko so veljali posamezni predpisi o potresno varni gradnji oziroma na obdobja, ko so se ti predpisi spreminjali. V predzadnjem stolpcu so dodani še podatki o prebivalcih po teritorialnih enotah, s čemer je bilo možno izračunati povprečno število ljudi, ki biva v posamezni stanovanjski enoti tako na nivoju občine, regije kot države. Opozoriti pa je treba, da ti podatki niso več konkretni, ampak dejansko predstavljajo ocene, ki pa so v večini verjetno dovolj blizu realnosti, zlasti za nočne razmere.

Preglednica 15: Prikaz ocene števila stanovanj po starosti oziroma po obdobjih veljave predpisov o potresno varni gradnji (vir: Statistični urad RS, 2012, GIS_UJME, 2012)

|  | Regija/občina | do 1948 | 1949 - 1963 | 1964 - 1981 | 1982- 2007 | 2008 -2010 | SKUPAJ | število ljudi v občini/regiji | povprečno število ljudi na stanovanjsko enoto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GORENJSKA | Bled | 1074 | 442 | 1326 | 870 | 94 | 3806 | 7969 | 2,09 |  |
|  | Bohinj | 890 | 502 | 1052 | 631 | 79 | 3154 | 5123 | 1,62 |  |
|  | Cerklje na Gorenjskem | 539 | 259 | 767 | 942 | 117 | 2624 | 6568 | 2,50 |  |
|  | Gorenja vas - Poljane | 794 | 283 | 631 | 931 | 88 | 2727 | 7112 | 2,61 |  |
|  | Gorje | 405 | 185 | 354 | 244 | 13 | 1201 | 2841 | 2,37 |  |
|  | Jesenice | 2369 | 1699 | 3099 | 1694 | 171 | 9032 | 20.325 | 2,25 |  |
|  | Jezersko | 119 | 66 | 40 | 69 | 5 | 299 | 668 | 2,23 |  |
|  | Kranj | 3527 | 3327 | 8229 | 5720 | 684 | 21.487 | 50.711 | 2,36 |  |
|  | Kranjska Gora | 916 | 287 | 1143 | 1019 | 173 | 3.539 | 5256 | 1,49 |  |
|  | Naklo | 492 | 273 | 513 | 463 | 49 | 1790 | 5082 | 2,84 |  |
|  | Preddvor | 294 | 149 | 402 | 388 | 45 | 1278 | 3242 | 2,54 |  |
|  | Radovljica | 1607 | 961 | 2699 | 1947 | 148 | 7362 | 18.170 | 2,47 |  |
|  | Šenčur | 582 | 432 | 792 | 842 | 98 | 2746 | 7903 | 2,88 |  |
|  | Škofja Loka | 1550 | 1111 | 3239 | 2384 | 237 | 8522 | 21.515 | 2,52 |  |
|  | Tržič | 1772 | 864 | 1943 | 1280 | 114 | 5972 | 14.688 | 2,46 |  |
|  | Železniki | 735 | 306 | 606 | 641 | 44 | 2332 | 6771 | 2,90 |  |
|  | Žirovnica | 416 | 211 | 586 | 512 | 63 | 1788 | 4254 | 2,38 |  |
|  | Žiri | 490 | 311 | 674 | 419 | 45 | 1938 | 4796 | 2,47 |  |
|  | SKUPAJ | 18.573 | 11.666 | 28.096 | 20.995 | 2269 | 81.597 | 192.994 | 2,37 |  |
| SEVERNOPRIMORSKA | Ajdovščina | 2588 | 650 | 1727 | 1977 | 237 | 7177 | 17.678 | 2,46 |  |
|  | Bovec | 554 | 116 | 689 | 679 | 98 | 2135 | 3171 | 1,49 |  |
|  | Brda | 844 | 157 | 780 | 675 | 67 | 2523 | 5573 | 2,21 |  |
|  | Cerkno | 764 | 182 | 482 | 540 | 28 | 1996 | 4838 | 2,42 |  |
|  | Idrija | 1590 | 664 | 1803 | 972 | 69 | 5098 | 11.362 | 2,23 |  |
|  | Kanal | 1500 | 181 | 644 | 360 | 35 | 2720 | 5679 | 2,09 |  |
|  | Kobarid | 811 | 83 | 935 | 296 | 52 | 2177 | 4249 | 1,95 |  |
|  | Miren - Kostanjevica | 921 | 164 | 348 | 506 | 59 | 1997 | 4697 | 2,35 |  |
|  | Nova Gorica | 3265 | 1777 | 5124 | 3023 | 405 | 13.593 | 29.729 | 2,19 |  |
|  | Renče - Vogrsko | 643 | 154 | 371 | 372 | 37 | 1578 | 4098 | 2,60 |  |
|  | Šempeter - Vrtojba | 721 | 273 | 712 | 793 | 80 | 2580 | 5956 | 2,31 |  |
|  | Tolmin | 2543 | 365 | 1722 | 808 | 74 | 5513 | 11.218 | 2,03 |  |
|  | Vipava | 898 | 200 | 447 | 556 | 95 | 2195 | 5254 | 2,39 |  |
|  | SKUPAJ | 17.642 | 4966 | 15.782 | 11.557 | 1335 | 51.282 | 113.502 | 2,21 |  |
| DOLENJSKA | Črnomelj | 1243 | 895 | 2009 | 1454 | 93 | 5694 | 14.208 | 2,50 |  |
|  | Dolenjske Toplice | 427 | 220 | 539 | 387 | 38 | 1611 | 3329 | 2,07 |  |
|  | Metlika | 832 | 394 | 1251 | 797 | 54 | 3328 | 8016 | 2,41 |  |
|  | Mirna Peč | 305 | 135 | 270 | 352 | 21 | 1083 | 2756 | 2,54 |  |
|  | Mokronog - Trebelno | 485 | 157 | 367 | 341 | 22 | 1370 | 2904 | 2,12 |  |
|  | Novo mesto | 2175 | 1894 | 5706 | 4.331 | 342 | 14.448 | 33.372 | 2,31 |  |
|  | Semič | 377 | 173 | 582 | 477 | 35 | 1643 | 3797 | 2,31 |  |
|  | Straža | 297 | 275 | 736 | 365 | 20 | 1692 | 3762 | 2,22 |  |
|  | Šentjernej | 650 | 358 | 929 | 740 | 45 | 2720 | 6676 | 2,45 |  |
|  | Šentrupert | 375 | 115 | 277 | 369 | 20 | 1155 | 2315 | 2,00 |  |
|  | Škocjan | 419 | 120 | 387 | 433 | 24 | 1383 | 3140 | 2,27 |  |
|  | Šmarješke Toplice | 334 | 244 | 412 | 493 | 31 | 1513 | 3008 | 1,99 |  |
|  | Trebnje | 1434 | 590 | 2025 | 2.177 | 251 | 6477 | 13.398 | 2,07 |  |
|  | Žužemberk | 816 | 286 | 638 | 536 | 29 | 2305 | 4555 | 1,98 |  |
|  | SKUPAJ | 10.169 | 5854 | 16.125 | 13.251 | 1023 | 46.422 | 105.236 | 2,27 |  |
| KOROŠKA | Črna na Koroškem | 585 | 255 | 331 | 306 | 17 | 1494 | 3349 | 2,24 |  |
|  | Dravograd | 600 | 495 | 1063 | 1074 | 103 | 3336 | 8623 | 2,58 |  |
|  | Mežica | 372 | 263 | 544 | 369 | 15 | 1563 | 3651 | 2,34 |  |
|  | Mislinja | 471 | 203 | 501 | 598 | 60 | 1833 | 4691 | 2,56 |  |
|  | Muta | 315 | 122 | 458 | 428 | 38 | 1361 | 3501 | 2,57 |  |
|  | Podvelka | 370 | 230 | 270 | 202 | 20 | 1092 | 2578 | 2,36 |  |
|  | Prevalje | 571 | 324 | 1024 | 631 | 77 | 2627 | 6426 | 2,45 |  |
|  | Radlje ob Dravi | 528 | 347 | 812 | 626 | 74 | 2387 | 6.016 | 2,52 |  |
|  | Ravne na Koroškem | 596 | 838 | 1865 | 1379 | 112 | 4790 | 11.405 | 2,38 |  |
|  | Ribnica na Pohorju | 179 | 117 | 161 | 132 | 11 | 599 | 1215 | 2,03 |  |
|  | Slovenj Gradec | 1053 | 795 | 2463 | 1941 | 162 | 6413 | 16.610 | 2,59 |  |
|  | Vuzenica | 208 | 195 | 359 | 243 | 20 | 1025 | 2719 | 2,65 |  |
|  | SKUPAJ | 5850 | 4184 | 9852 | 7926 | 708 | 28.520 | 70.784 | 2,48 |  |
| NOTRANJSKA | Bloke | 329 | 86 | 144 | 228 | 16 | 803 | 1549 | 1,93 |  |
|  | Cerknica | 1384 | 451 | 1395 | 1078 | 95 | 4403 | 10.391 | 2,36 |  |
|  | Divača | 628 | 158 | 473 | 468 | 62 | 1788 | 3564 | 1,99 |  |
|  | Hrpelje - Kozina | 776 | 158 | 470 | 667 | 120 | 2191 | 3835 | 1,75 |  |
|  | Ilirska Bistrica | 2150 | 874 | 1585 | 1227 | 75 | 5912 | 13.518 | 2,29 |  |
|  | Komen | 822 | 223 | 228 | 344 | 38 | 1655 | 3468 | 2,10 |  |
|  | Loška dolina | 578 | 185 | 507 | 285 | 14 | 1568 | 3663 | 2,34 |  |
|  | Pivka | 988 | 211 | 650 | 645 | 62 | 2557 | 5738 | 2,24 |  |
|  | Postojna | 1664 | 724 | 2007 | 1854 | 265 | 6513 | 14.179 | 2,18 |  |
|  | Sežana | 1561 | 467 | 1838 | 1409 | 160 | 5435 | 11.325 | 2,08 |  |
|  | SKUPAJ | 10.881 | 3539 | 9296 | 8204 | 905 | 32.825 | 71.230 | 2,17 |  |
| OBALNA | Izola | 2065 | 380 | 1915 | 2272 | 306 | 6937 | 14.365 | 2,07 |  |
|  | Koper | 5835 | 2212 | 7207 | 6858 | 868 | 22.980 | 47.353 | 2,06 |  |
|  | Piran | 3378 | 436 | 2655 | 2254 | 248 | 8971 | 16.359 | 1,82 |  |
|  | SKUPAJ | 11.278 | 3028 | 11.776 | 11.384 | 1422 | 38.888 | 78.077 | 2,01 |  |
| LJUBLJANSKA | Borovnica | 404 | 244 | 493 | 402 | 95 | 1638 | 3785 | 2,31 |  |
|  | Brezovica | 758 | 465 | 1247 | 1.223 | 158 | 3851 | 10.075 | 2,62 |  |
|  | Dobrepolje | 496 | 97 | 382 | 504 | 59 | 1538 | 3620 | 2,35 |  |
|  | Dobrova - Polhov Gradec | 662 | 286 | 810 | 713 | 48 | 2518 | 6943 | 2,76 |  |
|  | Dol pri Ljubljani | 318 | 202 | 501 | 731 | 134 | 1886 | 4997 | 2,65 |  |
|  | Domžale | 1786 | 1658 | 4402 | 3387 | 352 | 11.585 | 31.684 | 2,73 |  |
|  | Grosuplje | 1027 | 612 | 2121 | 2489 | 336 | 6585 | 17.542 | 2,66 |  |
|  | Horjul | 234 | 87 | 321 | 232 | 10 | 884 | 2672 | 3,02 |  |
|  | Ig | 428 | 254 | 747 | 963 | 83 | 2475 | 5991 | 2,42 |  |
|  | Ivančna Gorica | 1436 | 613 | 1858 | 2060 | 242 | 6209 | 14.422 | 2,32 |  |
|  | Kamnik | 2331 | 1490 | 3545 | 2846 | 356 | 10.568 | 27.254 | 2,58 |  |
|  | Kočevje | 1452 | 1112 | 2503 | 1491 | 125 | 6683 | 15.906 | 2,38 |  |
|  | Komenda | 340 | 206 | 546 | 846 | 203 | 2140 | 4772 | 2,23 |  |
|  | Kostel | 309 | 39 | 98 | 141 | 10 | 596 | 635 | 1,07 |  |
|  | Litija | 1526 | 677 | 2033 | 1753 | 194 | 6183 | 14.028 | 2,27 |  |
|  | Ljubljana | 24.207 | 17.428 | 49.296 | 27.171 | 2813 | 120.915 | 251.349 | 2,08 |  |
|  | Logatec | 913 | 393 | 1401 | 1913 | 314 | 4933 | 12.038 | 2,44 |  |
|  | Log - Dragomer | 166 | 96 | 574 | 378 | 40 | 1254 | 3510 | 2,80 |  |
|  | Loški Potok | 321 | 163 | 230 | 189 | 13 | 916 | 1932 | 2,11 |  |
|  | Lukovica | 409 | 194 | 487 | 601 | 57 | 1747 | 5114 | 2,93 |  |
|  | Medvode | 1094 | 838 | 2045 | 1586 | 215 | 5778 | 14.372 | 2,49 |  |
|  | Mengeš | 476 | 301 | 811 | 824 | 44 | 2457 | 6804 | 2,77 |  |
|  | Moravče | 370 | 146 | 535 | 588 | 48 | 1686 | 4767 | 2,83 |  |
|  | Osilnica | 81 | 64 | 35 | 45 | 5 | 231 | 394 | 1,71 |  |
|  | Ribnica | 970 | 411 | 1181 | 963 | 92 | 3616 | 8905 | 2,46 |  |
|  | Sodražica | 293 | 131 | 294 | 232 | 29 | 979 | 2129 | 2,17 |  |
|  | Škofljica | 458 | 234 | 849 | 1544 | 214 | 3298 | 8086 | 2,45 |  |
|  | Šmartno pri Litiji | 602 | 237 | 564 | 647 | 46 | 2096 | 5058 | 2,41 |  |
|  | Trzin | 150 | 67 | 482 | 582 | 57 | 1337 | 3641 | 2,72 |  |
|  | Velike Lašče | 636 | 143 | 403 | 498 | 37 | 1717 | 4010 | 2,34 |  |
|  | Vodice | 343 | 176 | 384 | 507 | 80 | 1489 | 4262 | 2,86 |  |
|  | Vrhnika | 1305 | 733 | 1960 | 1864 | 285 | 6146 | 14.598 | 2,38 |  |
|  | SKUPAJ | 46.300 | 29.796 | 83.136 | 59.909 | 6794 | 225.934 | 515.295 | 2,28 |  |
| VZHODNOŠTAJERSKA | Benedikt | 206 | 60 | 161 | 449 | 84 | 960 | 2227 | 2,32 |  |
|  | Cerkvenjak | 245 | 80 | 223 | 304 | 32 | 884 | 1985 | 2,25 |  |
|  | Duplek | 497 | 307 | 736 | 912 | 148 | 2600 | 6426 | 2,47 |  |
|  | Hoče - Slivnica | 807 | 631 | 1479 | 1193 | 194 | 4305 | 10.275 | 2,39 |  |
|  | Kungota | 585 | 141 | 452 | 731 | 104 | 2013 | 4660 | 2,31 |  |
|  | Lenart | 636 | 182 | 842 | 1225 | 174 | 3059 | 7048 | 2,30 |  |
|  | Lovrenc na Pohorju | 402 | 194 | 429 | 234 | 26 | 1285 | 3092 | 2,41 |  |
|  | Makole | 272 | 146 | 272 | 257 | 16 | 962 | 2080 | 2,16 |  |
|  | Maribor | 12514 | 7859 | 18.890 | 11.780 | 1.532 | 52.575 | 102.106 | 1,94 |  |
|  | Miklavž na Dravskem polju | 281 | 344 | 982 | 803 | 108 | 2518 | 5997 | 2,38 |  |
|  | Oplotnica | 333 | 164 | 451 | 460 | 44 | 1452 | 3945 | 2,72 |  |
|  | Pesnica | 827 | 274 | 813 | 884 | 99 | 2898 | 7355 | 2,54 |  |
|  | Poljčane | 466 | 229 | 560 | 528 | 44 | 1825 | 4270 | 2,34 |  |
|  | Rače - Fram | 585 | 349 | 821 | 855 | 123 | 2733 | 6358 | 2,33 |  |
|  | Ruše | 708 | 377 | 1032 | 959 | 122 | 3198 | 7115 | 2,22 |  |
|  | Selnica ob Dravi | 468 | 214 | 538 | 506 | 39 | 1765 | 4463 | 2,53 |  |
|  | Slovenska Bistrica | 2035 | 1153 | 3267 | 3244 | 441 | 10.139 | 23.674 | 2,33 |  |
|  | Starše | 305 | 285 | 521 | 412 | 43 | 1566 | 4042 | 2,58 |  |
|  | Sveti Jurij v Slov. goricah | 256 | 38 | 135 | 283 | 27 | 739 | 2085 | 2,82 |  |
|  | Sveta Trojica v Slov. goricah | 248 | 49 | 202 | 262 | 21 | 783 | 2.136 | 2,73 |  |
|  | Sveta Ana | 220 | 64 | 190 | 295 | 26 | 795 | 2.258 | 2,84 |  |
|  | Šentilj | 733 | 353 | 993 | 1.061 | 113 | 3.253 | 8.222 | 2,53 |  |
|  | SKUPAJ | 23.630 | 13.493 | 33.988 | 27.638 | 3559 | 102.307 | 221.819 | 2,17 |  |
| PODRAVSKA | Cirkulane | 427 | 110 | 442 | 401 | 17 | 1397 | 2228 | 1,59 |  |
|  | Destrnik | 261 | 94 | 299 | 325 | 22 | 1001 | 2565 | 2,56 |  |
|  | Dornava | 227 | 113 | 325 | 316 | 27 | 1008 | 2680 | 2,66 |  |
|  | Gorišnica | 303 | 182 | 470 | 427 | 43 | 1424 | 3782 | 2,66 |  |
|  | Hajdina | 265 | 232 | 484 | 376 | 33 | 1389 | 3648 | 2,63 |  |
|  | Juršinci | 189 | 78 | 346 | 407 | 23 | 1043 | 2314 | 2,22 |  |
|  | Kidričevo | 399 | 601 | 787 | 655 | 53 | 2494 | 6474 | 2,60 |  |
|  | Majšperk | 454 | 268 | 514 | 525 | 26 | 1786 | 4027 | 2,25 |  |
|  | Markovci | 291 | 177 | 472 | 412 | 27 | 1380 | 3925 | 2,84 |  |
|  | Ormož | 1596 | 608 | 1741 | 1595 | 122 | 5662 | 12.700 | 2,24 |  |
|  | Podlehnik | 373 | 86 | 292 | 324 | 12 | 1086 | 1852 | 1,71 |  |
|  | Ptuj | 2150 | 1085 | 3830 | 2411 | 150 | 9626 | 22.683 | 2,36 |  |
|  | Središče ob Dravi | 352 | 80 | 174 | 190 | 9 | 805 | 2215 | 2,75 |  |
|  | Sveti Tomaž | 274 | 85 | 228 | 270 | 11 | 868 | 2177 | 2,51 |  |
|  | Sveti Andraž v Slov. goricah | 131 | 35 | 116 | 134 | 6 | 422 | 1201 | 2,85 |  |
|  | Trnovska vas | 146 | 24 | 99 | 156 | 12 | 436 | 1239 | 2,84 |  |
|  | Videm | 770 | 248 | 640 | 831 | 52 | 2541 | 5496 | 2,16 |  |
|  | Zavrč | 313 | 46 | 240 | 250 | 10 | 859 | 1460 | 1,70 |  |
|  | Žetale | 128 | 53 | 186 | 138 | 7 | 511 | 1333 | 2,61 |  |
|  | SKUPAJ | 9048 | 4203 | 11.685 | 10.141 | 661 | 35.738 | 83.999 | 2,35 |  |
| POMURSKA | Apače | 424 | 126 | 402 | 451 | 41 | 1444 | 3545 | 2,45 |  |
|  | Beltinci | 457 | 528 | 1047 | 809 | 73 | 2915 | 8402 | 2,88 |  |
|  | Cankova | 152 | 105 | 252 | 195 | 9 | 713 | 1982 | 2,78 |  |
|  | Črenšovci | 272 | 229 | 605 | 395 | 38 | 1540 | 4183 | 2,72 |  |
|  | Dobrovnik | 188 | 109 | 160 | 106 | 8 | 571 | 1346 | 2,36 |  |
|  | Gornja Radgona | 888 | 352 | 1280 | 992 | 77 | 3590 | 8476 | 2,36 |  |
|  | Gornji Petrovci | 405 | 165 | 232 | 213 | 21 | 1035 | 2175 | 2,10 |  |
|  | Grad | 277 | 165 | 244 | 198 | 11 | 894 | 2316 | 2,59 |  |
|  | Hodoš | 66 | 24 | 30 | 26 | 3 | 148 | 329 | 2,22 |  |
|  | Kobilje | 98 | 41 | 79 | 73 | 9 | 299 | 620 | 2,07 |  |
|  | Križevci | 343 | 193 | 385 | 340 | 29 | 1290 | 3472 | 2,69 |  |
|  | Kuzma | 153 | 112 | 172 | 167 | 15 | 619 | 1621 | 2,62 |  |
|  | Lendava | 999 | 992 | 2171 | 1378 | 73 | 5613 | 10.664 | 1,90 |  |
|  | Ljutomer | 1191 | 603 | 1635 | 1360 | 130 | 4918 | 11.730 | 2,39 |  |
|  | Moravske Toplice | 852 | 363 | 820 | 770 | 65 | 2871 | 5962 | 2,08 |  |
|  | Murska Sobota | 798 | 1264 | 3605 | 1972 | 84 | 7723 | 19.073 | 2,47 |  |
|  | Odranci | 65 | 88 | 210 | 135 | 11 | 509 | 1699 | 3,34 |  |
|  | Puconci | 692 | 360 | 661 | 729 | 59 | 2501 | 6111 | 2,44 |  |
|  | Radenci | 447 | 237 | 940 | 597 | 69 | 2291 | 5076 | 2,22 |  |
|  | Razkrižje | 111 | 79 | 149 | 132 | 12 | 482 | 1316 | 2,73 |  |
|  | Rogašovci | 284 | 120 | 423 | 326 | 15 | 1169 | 3384 | 2,89 |  |
|  | Sveti Jurij ob Ščavnici | 431 | 109 | 316 | 403 | 40 | 1299 | 2884 | 2,22 |  |
|  | Šalovci | 340 | 141 | 169 | 130 | 20 | 799 | 1572 | 1,97 |  |
|  | Tišina | 222 | 233 | 566 | 338 | 29 | 1389 | 4191 | 3,02 |  |
|  | Turnišče | 193 | 158 | 438 | 299 | 23 | 1111 | 3421 | 3,08 |  |
|  | Velika Polana | 98 | 60 | 177 | 173 | 10 | 518 | 1464 | 2,83 |  |
|  | Veržej | 84 | 73 | 179 | 145 | 12 | 493 | 1279 | 2,59 |  |
|  | SKUPAJ | 10.532 | 7030 | 17.346 | 12.851 | 985 | 48.744 | 118.293 | 2,43 |  |
| ZAHODNO ŠTAJERSKA | Bistrica ob Sotli | 252 | 78 | 182 | 130 | 19 | 661 | 1443 | 2,18 |  |
|  | Braslovče | 528 | 250 | 563 | 594 | 51 | 1986 | 5172 | 2,60 |  |
|  | Celje | 4502 | 3495 | 7951 | 3876 | 182 | 20.006 | 45.601 | 2,28 |  |
|  | Dobje | 135 | 39 | 143 | 99 | 11 | 427 | 1002 | 2,35 |  |
|  | Dobrna | 315 | 68 | 173 | 207 | 17 | 780 | 2096 | 2,69 |  |
|  | Gornji Grad | 390 | 150 | 199 | 231 | 13 | 983 | 2511 | 2,55 |  |
|  | Kozje | 418 | 175 | 479 | 309 | 34 | 1414 | 3256 | 2,30 |  |
|  | Laško | 1765 | 717 | 1719 | 1618 | 112 | 5930 | 13.350 | 2,25 |  |
|  | Ljubno | 445 | 141 | 282 | 199 | 12 | 1079 | 2614 | 2,42 |  |
|  | Luče | 275 | 96 | 143 | 146 | 7 | 667 | 1554 | 2,33 |  |
|  | Mozirje | 361 | 167 | 535 | 492 | 50 | 1606 | 4002 | 2,49 |  |
|  | Nazarje | 241 | 167 | 268 | 268 | 8 | 951 | 2613 | 2,75 |  |
|  | Podčetrtek | 317 | 116 | 704 | 380 | 70 | 1587 | 3276 | 2,06 |  |
|  | Polzela | 359 | 297 | 731 | 608 | 72 | 2066 | 5357 | 2,59 |  |
|  | Prebold | 530 | 270 | 556 | 480 | 44 | 1880 | 4549 | 2,42 |  |
|  | Radeče | 593 | 290 | 639 | 463 | 29 | 2013 | 4461 | 2,22 |  |
|  | Rečica ob Savinji | 299 | 89 | 183 | 254 | 9 | 834 | 2313 | 2,77 |  |
|  | Rogaška Slatina | 793 | 498 | 1739 | 1178 | 130 | 4337 | 10.517 | 2,42 |  |
|  | Rogatec | 368 | 129 | 386 | 267 | 20 | 1171 | 3013 | 2,57 |  |
|  | Slovenske Konjice | 1107 | 614 | 1908 | 1826 | 182 | 5637 | 13.677 | 2,43 |  |
|  | Solčava | 73 | 51 | 35 | 61 | 3 | 222 | 530 | 2,39 |  |
|  | Šentjur | 1479 | 804 | 2964 | 2271 | 206 | 7724 | 18.580 | 2,41 |  |
|  | Šmarje pri Jelšah | 744 | 374 | 1867 | 1103 | 134 | 4222 | 9754 | 2,31 |  |
|  | Šmartno ob Paki | 316 | 166 | 336 | 376 | 47 | 1240 | 2981 | 2,40 |  |
|  | Šoštanj | 888 | 530 | 910 | 879 | 84 | 3292 | 8119 | 2,47 |  |
|  | Štore | 432 | 318 | 515 | 324 | 27 | 1615 | 3984 | 2,47 |  |
|  | Tabor | 208 | 74 | 111 | 171 | 21 | 585 | 1494 | 2,55 |  |
|  | Velenje | 1043 | 1823 | 5994 | 3372 | 261 | 12.492 | 30.861 | 2,47 |  |
|  | Vitanje | 320 | 84 | 222 | 249 | 22 | 896 | 2295 | 2,56 |  |
|  | Vojnik | 949 | 324 | 1023 | 831 | 86 | 3213 | 8028 | 2,50 |  |
|  | Vransko | 356 | 93 | 214 | 331 | 67 | 1062 | 2493 | 2,35 |  |
|  | Zreče | 464 | 287 | 855 | 886 | 80 | 2572 | 6240 | 2,43 |  |
|  | Žalec | 1784 | 1103 | 3044 | 2183 | 122 | 8237 | 20.593 | 2,50 |  |
|  | SKUPAJ | 23.050 | 13.874 | 37.574 | 26.660 | 2230 | 103.387 | 248.329 | 2,40 |  |
| POSAVSKA | Brežice | 2061 | 1819 | 3792 | 2816 | 209 | 10.697 | 23.281 | 2,18 |  |
|  | Kostanjevica na Krki | 223 | 148 | 346 | 245 | 13 | 975 | 2366 | 2,43 |  |
|  | Krško | 2234 | 1527 | 3582 | 2711 | 172 | 10.226 | 24.086 | 2,36 |  |
|  | Sevnica | 2192 | 996 | 2528 | 2188 | 157 | 8062 | 16.551 | 2,05 |  |
|  | SKUPAJ | 6710 | 4491 | 10.249 | 7960 | 550 | 29.960 | 66.284 | 2,21 |  |
| ZASAVSKA | Hrastnik | 1054 | 946 | 1272 | 982 | 48 | 4302 | 9383 | 2,18 |  |
|  | Trbovlje | 2261 | 1636 | 2376 | 1419 | 46 | 7737 | 15.920 | 2,06 |  |
|  | Zagorje ob Savi | 1595 | 1262 | 2146 | 1605 | 98 | 6706 | 16.339 | 2,44 |  |
|  | SKUPAJ | 4910 | 3844 | 5794 | 4005 | 192 | 18.745 | 41.642 | 2,22 |  |
| SLOVENIJA |  | 198.573 | 109.966 | 290.697 | 222.481 | 22.632 | 844.349 | 1.927.484 | 2,28 |  |

Preglednica 16 podaja zelo pomembne podatke o tem, koliko ljudi živi v različno starih stanovanjih glede na veljavo predpisov o potresno varni gradnji. Na osnovi tega je moč razmeroma natančno oceniti, koliko ljudi tako na nivoju občine kot regije in države biva v različno potresno odpornih oziroma ranljivih objektih.

Preglednica 16: Prikaz ocene števila ljudi, ki živijo v stanovanjih glede na obdobja veljave predpisov o potresno varni gradnji (Vir: Statistični urad, 2012, GIS_UJME 2012)

|  | Regija/občina | povprečno število ljudi na stano- vanjsko enoto | število ljudi, živečih v stano- vanjih, zgrajenih do leta1948 | število ljudi, živečih v stano- vanjih, zgrajenih v letih 1949-1963 | Število ljudi, živečih v stano- vanjih, zgrajenih v letih 1964-1981 | število ljudi, živečih v stano- vanjih, zgrajenih v letih 1982-2007 | število ljudi, živečih v stano- vanjih, zgrajenih v letih 2008-2010 | število ljudi v občini/ regiji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GORENJSKA | Bled | 2,09 | 2248 | 925 | 2776 | 1822 | 197 | 7969 |  |
|  | Bohinj | 1,62 | 1446 | 815 | 1709 | 1025 | 128 | 5123 |  |
|  | Cerklje na Gorenjskem | 2,50 | 1350 | 648 | 1920 | 2358 | 293 | 6568 |  |
|  | Gorenja vas - Poljane | 2,61 | 2072 | 738 | 1646 | 2428 | 230 | 7112 |  |
|  | Gorje | 2,37 | 959 | 438 | 837 | 577 | 31 | 2841 |  |
|  | Jesenice | 2,25 | 5331 | 3823 | 6974 | 3812 | 385 | 20.325 |  |
|  | Jezersko | 2,23 | 265 | 147 | 89 | 154 | 11 | 668 |  |
|  | Kranj | 2,36 | 8325 | 7852 | 19.422 | 13.500 | 1614 | 50.711 |  |
|  | Kranjska Gora | 1,49 | 1361 | 426 | 1698 | 1513 | 257 | 5256 |  |
|  | Naklo | 2,84 | 1397 | 775 | 1458 | 1313 | 140 | 5082 |  |
|  | Preddvor | 2,54 | 747 | 377 | 1020 | 983 | 115 | 3242 |  |
|  | Radovljica | 2,47 | 3967 | 2371 | 6662 | 4805 | 366 | 18.170 |  |
|  | Šenčur | 2,88 | 1674 | 1244 | 2279 | 2424 | 282 | 7903 |  |
|  | Škofja Loka | 2,52 | 3913 | 2805 | 8178 | 6020 | 599 | 21.515 |  |
|  | Tržič | 2,46 | 4359 | 2124 | 4778 | 3147 | 280 | 14.688 |  |
|  | Železniki | 2,90 | 2134 | 887 | 1759 | 1862 | 129 | 6771 |  |
|  | Žirovnica | 2,38 | 989 | 501 | 1395 | 1218 | 151 | 4254 |  |
|  | Žiri | 2,47 | 1212 | 769 | 1668 | 1036 | 111 | 4796 |  |
|  | SKUPAJ | 2,37 | 43.928 | 27.593 | 66.452 | 49.657 | 5366 | 192.994 |  |
| SEVERNOPRIMORSKA | Ajdovščina | 2,46 | 6374 | 1600 | 4253 | 4868 | 583 | 17.678 |  |
|  | Bovec | 1,49 | 823 | 172 | 1023 | 1008 | 145 | 3171 |  |
|  | Brda | 2,21 | 1864 | 346 | 1723 | 1491 | 148 | 5573 |  |
|  | Cerkno | 2,42 | 1853 | 440 | 1168 | 1309 | 68 | 4838 |  |
|  | Idrija | 2,23 | 3544 | 1481 | 4018 | 2166 | 154 | 11.362 |  |
|  | Kanal | 2,09 | 3131 | 378 | 1344 | 752 | 74 | 5679 |  |
|  | Kobarid | 1,95 | 1583 | 161 | 1824 | 579 | 102 | 4249 |  |
|  | Miren - Kostanjevica | 2,35 | 2165 | 387 | 817 | 1190 | 138 | 4697 |  |
|  | Nova Gorica | 2,19 | 7140 | 3886 | 11.206 | 6611 | 885 | 29.729 |  |
|  | Renče - Vogrsko | 2,60 | 1670 | 401 | 964 | 967 | 96 | 4098 |  |
|  | Šempeter - Vrtojba | 2,31 | 1665 | 631 | 1644 | 1832 | 185 | 5956 |  |
|  | Tolmin | 2,03 | 5175 | 743 | 3504 | 1645 | 151 | 11.218 |  |
|  | Vipava | 2,39 | 2150 | 478 | 1069 | 1330 | 227 | 5254 |  |
|  | SKUPAJ | 2,21 | 39.047 | 10.991 | 34.929 | 25.579 | 2955 | 113.502 |  |
| DOLENJSKA | Črnomelj | 2,50 | 3102 | 2233 | 5013 | 3628 | 231 | 14.208 |  |
|  | Dolenjske Toplice | 2,07 | 883 | 454 | 1113 | 800 | 79 | 3329 |  |
|  | Metlika | 2,41 | 2005 | 948 | 3013 | 1920 | 129 | 8016 |  |
|  | Mirna Peč | 2,54 | 776 | 343 | 686 | 897 | 53 | 2756 |  |
|  | Mokronog - Trebelno | 2,12 | 1027 | 332 | 777 | 722 | 46 | 2904 |  |
|  | Novo mesto | 2,31 | 5023 | 4374 | 13.180 | 10.004 | 791 | 33.372 |  |
|  | Semič | 2,31 | 871 | 400 | 1344 | 1102 | 81 | 3797 |  |
|  | Straža | 2,22 | 660 | 611 | 1636 | 812 | 43 | 3762 |  |
|  | Šentjernej | 2,45 | 1594 | 877 | 2279 | 1815 | 110 | 6676 |  |
|  | Šentrupert | 2,00 | 752 | 231 | 554 | 739 | 39 | 2315 |  |
|  | Škocjan | 2,27 | 952 | 273 | 878 | 983 | 54 | 3140 |  |
|  | Šmarješke Toplice | 1,99 | 663 | 485 | 819 | 980 | 61 | 3008 |  |
|  | Trebnje | 2,07 | 2967 | 1220 | 4189 | 4504 | 519 | 13.398 |  |
|  | Žužemberk | 1,98 | 1613 | 565 | 1260 | 1059 | 58 | 4555 |  |
|  | SKUPAJ | 2,27 | 23.053 | 13.270 | 36.554 | 30.039 | 2319 | 105.236 |  |
| KOROŠKA | Črna na Koroškem | 2,24 | 1312 | 572 | 742 | 685 | 38 | 3349 |  |
|  | Dravograd | 2,58 | 1551 | 1280 | 2748 | 2777 | 267 | 8623 |  |
|  | Mežica | 2,34 | 869 | 614 | 1271 | 862 | 35 | 3651 |  |
|  | Mislinja | 2,56 | 1205 | 520 | 1281 | 1530 | 154 | 4691 |  |
|  | Muta | 2,57 | 810 | 314 | 1178 | 1100 | 98 | 3501 |  |
|  | Podvelka | 2,36 | 873 | 543 | 638 | 476 | 47 | 2578 |  |
|  | Prevalje | 2,45 | 1397 | 792 | 2505 | 1544 | 188 | 6426 |  |
|  | Radlje ob Dravi | 2,52 | 1331 | 876 | 2048 | 1577 | 185 | 6016 |  |
|  | Ravne na Koroškem | 2,38 | 1420 | 1996 | 4442 | 3282 | 266 | 11.405 |  |
|  | Ribnica na Pohorju | 2,03 | 364 | 237 | 326 | 267 | 22 | 1215 |  |
|  | Slovenj Gradec | 2,59 | 2728 | 2058 | 6379 | 5026 | 419 | 16.610 |  |
|  | Vuzenica | 2,65 | 553 | 517 | 953 | 644 | 53 | 2719 |  |
|  | SKUPAJ | 2,48 | 14.520 | 10.384 | 24.452 | 19.672 | 1756 | 70.784 |  |
| NOTRANJSKA | Bloke | 1,93 | 635 | 166 | 278 | 440 | 30 | 1549 |  |
|  | Cerknica | 2,36 | 3267 | 1064 | 3291 | 2545 | 224 | 10.391 |  |
|  | Divača | 1,99 | 1251 | 315 | 942 | 933 | 123 | 3564 |  |
|  | Hrpelje - Kozina | 1,75 | 1358 | 277 | 823 | 1167 | 211 | 3835 |  |
|  | Ilirska Bistrica | 2,29 | 4917 | 1999 | 3625 | 2806 | 171 | 13.518 |  |
|  | Komen | 2,10 | 1723 | 468 | 478 | 720 | 79 | 3468 |  |
|  | Loška dolina | 2,34 | 1351 | 431 | 1183 | 665 | 32 | 3663 |  |
|  | Pivka | 2,24 | 2218 | 474 | 1458 | 1448 | 139 | 5738 |  |
|  | Postojna | 2,18 | 3622 | 1577 | 4369 | 4035 | 576 | 14.179 |  |
|  | Sežana | 2,08 | 3252 | 973 | 3830 | 2936 | 334 | 11.325 |  |
|  | SKUPAJ | 2,17 | 23.612 | 7679 | 20.172 | 17.803 | 1965 | 71.230 |  |
| OBALNA | Izola | 2,07 | 4275 | 787 | 3965 | 4705 | 633 | 14.365 |  |
|  | Koper | 2,06 | 12.023 | 4559 | 14.850 | 14.132 | 1789 | 47.353 |  |
|  | Piran | 1,82 | 6.160 | 794 | 4841 | 4110 | 453 | 16.359 |  |
|  | SKUPAJ | 2,01 | 22.642 | 6079 | 23.644 | 22.856 | 2856 | 78.077 |  |
| LJUBLJANSKA | Borovnica | 2,31 | 934 | 564 | 1140 | 930 | 218 | 3785 |  |
|  | Brezovica | 2,62 | 1984 | 1216 | 3262 | 3198 | 414 | 10.075 |  |
|  | Dobrepolje | 2,35 | 1166 | 229 | 899 | 1186 | 140 | 3620 |  |
|  | Dobrova - Polhov Gradec | 2,76 | 1824 | 789 | 2232 | 1965 | 133 | 6943 |  |
|  | Dol pri Ljubljani | 2,65 | 844 | 534 | 1328 | 1937 | 355 | 4997 |  |
|  | Domžale | 2,73 | 4884 | 4534 | 12.040 | 9263 | 962 | 31.684 |  |
|  | Grosuplje | 2,66 | 2735 | 1631 | 5651 | 6631 | 894 | 17.542 |  |
|  | Horjul | 3,02 | 708 | 264 | 969 | 702 | 30 | 2672 |  |
|  | Ig | 2,42 | 1037 | 614 | 1807 | 2332 | 201 | 5991 |  |
|  | Ivančna Gorica | 2,32 | 3336 | 1423 | 4316 | 4784 | 562 | 14.422 |  |
|  | Kamnik | 2,58 | 6012 | 3841 | 9143 | 7339 | 918 | 27.254 |  |
|  | Kočevje | 2,38 | 3455 | 2648 | 5956 | 3548 | 298 | 15.906 |  |
|  | Komenda | 2,23 | 757 | 459 | 1218 | 1885 | 452 | 4772 |  |
|  | Kostel | 1,07 | 329 | 41 | 104 | 150 | 10 | 635 |  |
|  | Litija | 2,27 | 3462 | 1536 | 4612 | 3977 | 440 | 14.028 |  |
|  | Ljubljana | 2,08 | 50.320 | 36.228 | 102.473 | 56.481 | 5848 | 251.349 |  |
|  | Logatec | 2,44 | 2227 | 958 | 3418 | 4668 | 767 | 12.038 |  |
|  | Log - Dragomer | 2,80 | 466 | 268 | 1607 | 1058 | 111 | 3510 |  |
|  | Loški Potok | 2,11 | 677 | 344 | 484 | 399 | 27 | 1932 |  |
|  | Lukovica | 2,93 | 1196 | 568 | 1425 | 1758 | 167 | 5114 |  |
|  | Medvode | 2,49 | 2721 | 2084 | 5088 | 3944 | 536 | 14.372 |  |
|  | Mengeš | 2,77 | 1319 | 834 | 2247 | 2283 | 122 | 6804 |  |
|  | Moravče | 2,83 | 1046 | 413 | 1512 | 1661 | 135 | 4767 |  |
|  | Osilnica | 1,71 | 138 | 110 | 60 | 77 | 9 | 394 |  |
|  | Ribnica | 2,46 | 2388 | 1012 | 2907 | 2371 | 226 | 8905 |  |
|  | Sodražica | 2,17 | 638 | 284 | 638 | 505 | 64 | 2129 |  |
|  | Škofljica | 2,45 | 1122 | 575 | 2081 | 3785 | 524 | 8086 |  |
|  | Šmartno pri Litiji | 2,41 | 1453 | 571 | 1361 | 1562 | 111 | 5058 |  |
|  | Trzin | 2,72 | 410 | 182 | 1311 | 1584 | 154 | 3641 |  |
|  | Velike Lašče | 2,34 | 1484 | 334 | 942 | 1163 | 86 | 4010 |  |
|  | Vodice | 2,86 | 981 | 503 | 1098 | 1451 | 228 | 4262 |  |
|  | Vrhnika | 2,38 | 3100 | 1740 | 4655 | 4426 | 677 | 14.598 |  |
|  | SKUPAJ | 2,28 | 105.598 | 67.956 | 189.610 | 136.637 | 15.494 | 515.295 |  |
| VZHODNOŠTAJERSKA | Benedikt | 2,32 | 478 | 138 | 373 | 1043 | 194 | 2227 |  |
|  | Cerkvenjak | 2,25 | 551 | 179 | 500 | 684 | 71 | 1985 |  |
|  | Duplek | 2,47 | 1229 | 758 | 1819 | 2255 | 366 | 6426 |  |
|  | Hoče - Slivnica | 2,39 | 1925 | 1507 | 3531 | 2848 | 464 | 10.275 |  |
|  | Kungota | 2,31 | 1355 | 326 | 1046 | 1692 | 242 | 4660 |  |
|  | Lenart | 2,30 | 1465 | 418 | 1939 | 2823 | 402 | 7048 |  |
|  | Lovrenc na Pohorju | 2,41 | 967 | 467 | 1033 | 564 | 61 | 3092 |  |
|  | Makole | 2,16 | 588 | 316 | 587 | 555 | 34 | 2080 |  |
|  | Maribor | 1,94 | 24.303 | 15.263 | 36.686 | 22.878 | 2976 | 102.106 |  |
|  | Miklavž na Dravskem polju | 2,38 | 668 | 820 | 2340 | 1912 | 257 | 5997 |  |
|  | Oplotnica | 2,72 | 905 | 446 | 1226 | 1249 | 119 | 3945 |  |
|  | Pesnica | 2,54 | 2099 | 696 | 2064 | 2243 | 252 | 7355 |  |
|  | Poljčane | 2,34 | 1089 | 535 | 1310 | 1235 | 102 | 4270 |  |
|  | Rače - Fram | 2,33 | 1361 | 812 | 1910 | 1989 | 285 | 6358 |  |
|  | Ruše | 2,22 | 1575 | 839 | 2295 | 2133 | 272 | 7115 |  |
|  | Selnica ob Dravi | 2,53 | 1184 | 542 | 1359 | 1280 | 98 | 4463 |  |
|  | Slovenska Bistrica | 2,33 | 4752 | 2692 | 7627 | 7574 | 1029 | 23.674 |  |
|  | Starše | 2,58 | 787 | 736 | 1344 | 1064 | 110 | 4042 |  |
|  | Sveti Jurij v Slov. goricah | 2,82 | 723 | 106 | 380 | 798 | 77 | 2085 |  |
|  | Sveta Trojica v Slov. goricah | 2,73 | 678 | 135 | 552 | 715 | 57 | 2136 |  |
|  | Sveta Ana | 2,84 | 625 | 182 | 539 | 838 | 73 | 2258 |  |
|  | Šentilj | 2,53 | 1853 | 892 | 2509 | 2682 | 286 | 8222 |  |
|  | SKUPAJ | 2,17 | 51.234 | 29.255 | 73.691 | 59.924 | 7716 | 221.819 |  |
| PODRAVSKA | Cirkulane | 1,59 | 681 | 175 | 705 | 640 | 27 | 2228 |  |
|  | Destrnik | 2,56 | 669 | 240 | 765 | 834 | 57 | 2565 |  |
|  | Dornava | 2,66 | 604 | 300 | 865 | 839 | 72 | 2680 |  |
|  | Gorišnica | 2,66 | 804 | 482 | 1249 | 1134 | 113 | 3782 |  |
|  | Hajdina | 2,63 | 695 | 608 | 1272 | 987 | 86 | 3648 |  |
|  | Juršinci | 2,22 | 419 | 174 | 768 | 902 | 51 | 2314 |  |
|  | Kidričevo | 2,60 | 1035 | 1561 | 2042 | 1701 | 136 | 6474 |  |
|  | Majšperk | 2,25 | 1023 | 604 | 1158 | 1183 | 60 | 4027 |  |
|  | Markovci | 2,84 | 829 | 505 | 1343 | 1172 | 76 | 3925 |  |
|  | Ormož | 2,24 | 3579 | 1365 | 3906 | 3577 | 273 | 12.700 |  |
|  | Podlehnik | 1,71 | 636 | 146 | 497 | 552 | 20 | 1852 |  |
|  | Ptuj | 2,36 | 5067 | 2556 | 9025 | 5681 | 354 | 22.683 |  |
|  | Središče ob Dravi | 2,75 | 968 | 219 | 479 | 524 | 25 | 2215 |  |
|  | Sveti Tomaž | 2,51 | 688 | 212 | 572 | 676 | 28 | 2177 |  |
|  | Sveti Andraž v Slov. goricah | 2,85 | 373 | 101 | 329 | 381 | 17 | 1201 |  |
|  | Trnovska vas | 2,84 | 414 | 67 | 282 | 442 | 34 | 1239 |  |
|  | Videm | 2,16 | 1666 | 536 | 1384 | 1797 | 113 | 5496 |  |
|  | Zavrč | 1,70 | 533 | 78 | 408 | 424 | 17 | 1460 |  |
|  | Žetale | 2,61 | 333 | 138 | 484 | 361 | 17 | 1333 |  |
|  | SKUPAJ | 2,35 | 21.267 | 9879 | 27.465 | 23.834 | 1553 | 83.999 |  |
| POMURSKA | Apače | 2,45 | 1042 | 309 | 988 | 1107 | 100 | 3545 |  |
|  | Beltinci | 2,88 | 1318 | 1523 | 3019 | 2331 | 211 | 8402 |  |
|  | Cankova | 2,78 | 423 | 292 | 701 | 541 | 24 | 1982 |  |
|  | Črenšovci | 2,72 | 739 | 622 | 1644 | 1074 | 103 | 4183 |  |
|  | Dobrovnik | 2,36 | 444 | 256 | 376 | 250 | 19 | 1346 |  |
|  | Gornja Radgona | 2,36 | 2097 | 832 | 3021 | 2343 | 183 | 8476 |  |
|  | Gornji Petrovci | 2,10 | 852 | 346 | 487 | 447 | 44 | 2175 |  |
|  | Grad | 2,59 | 717 | 427 | 631 | 512 | 28 | 2316 |  |
|  | Hodoš | 2,22 | 146 | 54 | 66 | 57 | 6 | 329 |  |
|  | Kobilje | 2,07 | 203 | 85 | 163 | 151 | 18 | 620 |  |
|  | Križevci | 2,69 | 924 | 520 | 1035 | 915 | 78 | 3472 |  |
|  | Kuzma | 2,62 | 402 | 294 | 449 | 438 | 38 | 1621 |  |
|  | Lendava | 1,90 | 1898 | 1885 | 4124 | 2618 | 139 | 10.664 |  |
|  | Ljutomer | 2,39 | 2840 | 1438 | 3899 | 3244 | 309 | 11.730 |  |
|  | Moravske Toplice | 2,08 | 1770 | 753 | 1704 | 1599 | 136 | 5962 |  |
|  | Murska Sobota | 2,47 | 1971 | 3121 | 8904 | 4869 | 207 | 19.073 |  |
|  | Odranci | 3,34 | 218 | 293 | 701 | 450 | 37 | 1699 |  |
|  | Puconci | 2,44 | 1692 | 880 | 1615 | 1780 | 144 | 6111 |  |
|  | Radenci | 2,22 | 990 | 525 | 2083 | 1323 | 154 | 5076 |  |
|  | Razkrižje | 2,73 | 303 | 215 | 406 | 359 | 33 | 1316 |  |
|  | Rogašovci | 2,89 | 822 | 348 | 1225 | 945 | 44 | 3384 |  |
|  | Sveti Jurij ob Ščavnici | 2,22 | 956 | 243 | 702 | 895 | 89 | 2884 |  |
|  | Šalovci | 1,97 | 669 | 277 | 332 | 256 | 39 | 1572 |  |
|  | Tišina | 3,02 | 670 | 704 | 1707 | 1021 | 89 | 4191 |  |
|  | Turnišče | 3,08 | 594 | 487 | 1349 | 920 | 71 | 3421 |  |
|  | Velika Polana | 2,83 | 277 | 168 | 501 | 490 | 28 | 1464 |  |
|  | Veržej | 2,59 | 218 | 189 | 465 | 377 | 30 | 1279 |  |
|  | SKUPAJ | 2,43 | 25.559 | 17.061 | 42.096 | 31.186 | 2391 | 118.293 |  |
| ZAHODNO ŠTAJERSKA | Bistrica ob Sotli | 2,18 | 550 | 169 | 398 | 285 | 41 | 1443 |  |
|  | Braslovče | 2,60 | 1374 | 650 | 1467 | 1547 | 134 | 5172 |  |
|  | Celje | 2,28 | 10.261 | 7967 | 18.124 | 8835 | 414 | 45.601 |  |
|  | Dobje | 2,35 | 316 | 92 | 336 | 231 | 27 | 1002 |  |
|  | Dobrna | 2,69 | 847 | 182 | 466 | 555 | 47 | 2096 |  |
|  | Gornji Grad | 2,55 | 997 | 383 | 509 | 590 | 32 | 2511 |  |
|  | Kozje | 2,30 | 963 | 402 | 1103 | 711 | 77 | 3256 |  |
|  | Laško | 2,25 | 3973 | 1615 | 3869 | 3642 | 251 | 13.350 |  |
|  | Ljubno | 2,42 | 1078 | 341 | 684 | 483 | 29 | 2614 |  |
|  | Luče | 2,33 | 641 | 223 | 334 | 340 | 16 | 1554 |  |
|  | Mozirje | 2,49 | 901 | 417 | 1334 | 1227 | 123 | 4002 |  |
|  | Nazarje | 2,75 | 661 | 459 | 737 | 736 | 21 | 2613 |  |
|  | Podčetrtek | 2,06 | 655 | 240 | 1454 | 783 | 144 | 3276 |  |
|  | Polzela | 2,59 | 930 | 769 | 1896 | 1577 | 186 | 5357 |  |
|  | Prebold | 2,42 | 1281 | 654 | 1345 | 1162 | 107 | 4549 |  |
|  | Radeče | 2,22 | 1313 | 642 | 1416 | 1026 | 64 | 4461 |  |
|  | Rečica ob Savinji | 2,77 | 830 | 246 | 508 | 704 | 25 | 2313 |  |
|  | Rogaška Slatina | 2,42 | 1922 | 1207 | 4217 | 2856 | 315 | 10.517 |  |
|  | Rogatec | 2,57 | 947 | 332 | 993 | 688 | 52 | 3013 |  |
|  | Slovenske Konjice | 2,43 | 2686 | 1490 | 4630 | 4430 | 440 | 13.677 |  |
|  | Solčava | 2,39 | 175 | 121 | 83 | 145 | 6 | 530 |  |
|  | Šentjur | 2,41 | 3558 | 1933 | 7130 | 5463 | 496 | 18.580 |  |
|  | Šmarje pri Jelšah | 2,31 | 1719 | 864 | 4313 | 2549 | 310 | 9754 |  |
|  | Šmartno ob Paki | 2,40 | 761 | 398 | 807 | 903 | 113 | 2981 |  |
|  | Šoštanj | 2,47 | 2191 | 1307 | 2244 | 2169 | 208 | 8119 |  |
|  | Štore | 2,47 | 1065 | 784 | 1269 | 799 | 67 | 3.984 |  |
|  | Tabor | 2,55 | 530 | 189 | 283 | 437 | 54 | 1.494 |  |
|  | Velenje | 2,47 | 2576 | 4504 | 14.807 | 8329 | 645 | 30.861 |  |
|  | Vitanje | 2,56 | 819 | 216 | 568 | 637 | 55 | 2295 |  |
|  | Vojnik | 2,50 | 2372 | 809 | 2555 | 2077 | 214 | 8028 |  |
|  | Vransko | 2,35 | 837 | 218 | 503 | 777 | 158 | 2493 |  |
|  | Zreče | 2,43 | 1127 | 697 | 2.074 | 2149 | 194 | 6240 |  |
|  | Žalec | 2,50 | 4461 | 2756 | 7611 | 5458 | 306 | 20.593 |  |
|  | SKUPAJ | 2,40 | 55.364 | 33.324 | 90.250 | 64.036 | 5355 | 248.329 |  |
| POSAVSKA | Brežice | 2,18 | 4.486 | 3960 | 8254 | 6128 | 454 | 23.281 |  |
|  | Kostanjevica na Krki | 2,43 | 540 | 359 | 840 | 595 | 31 | 2366 |  |
|  | Krško | 2,36 | 5.262 | 3597 | 8.438 | 6385 | 404 | 24.086 |  |
|  | Sevnica | 2,05 | 4.501 | 2045 | 5.190 | 4493 | 322 | 16.551 |  |
|  | SKUPAJ | 2,21 | 14.846 | 9935 | 22.675 | 17.611 | 1217 | 66.284 |  |
| ZASAVSKA | Hrastnik | 2,18 | 2298 | 2064 | 2775 | 2141 | 105 | 9383 |  |
|  | Trbovlje | 2,06 | 4652 | 3367 | 4889 | 2919 | 94 | 15.920 |  |
|  | Zagorje ob Savi | 2,44 | 3887 | 3075 | 5228 | 3910 | 239 | 16.339 |  |
|  | SKUPAJ | 2,22 | 10.907 | 8540 | 12.871 | 8897 | 427 | 41.642 |  |
| SLOVENIJA |  | 2,28 | 453.304 | 251.030 | 663.605 | 507.881 | 51.664 | 1.927.484 |  |

Na podlagi podatkov iz preglednice 16 je torej možno približno oceniti, koliko ljudi biva v stavbah oziroma stanovanjih glede na njihovo potresno ranljivost oziroma odpornost. Dejstvo sicer je, da starost stavbe ni edina kategorija, ki vpliva na potresno ranljivost oziroma odpornost (poleg nje so še vsaj število etaž in tip konstrukcije oziroma vrsta materiala, iz katerega je zgrajen nosilni del konstrukcije), ne glede na to pa je tudi iz teh podatkov že moč izluščiti določene zaključke. Ugotovitve so še zlasti pomembne za tista območja, kjer je možen potres intenzitete VIII EMS. Iz preglednice 16 je moč ugotoviti oziroma oceniti, da po kriteriju starosti stanovanja nekaj manj kot 560.000 ljudi v Sloveniji biva v stanovanjih, ki bi potres intenzitete VIII EMS najverjetneje prestali brez bistvenih poškodb, oziroma s takšnimi poškodbami, zaradi katerih stanovalci naj ne bi utrpeli hujših poškodb in bi bila sanacija teh stanovanj oziroma stavb, v katerih so stanovanja, ekonomsko upravičena. To so stanovanja, grajena v obdobju 1982-2010. Na drugi strani pa je ljudi, ki bivajo v potresno najbolj ranljivih stavbah (v stavbah, zgrajenih do leta 1963), zaskrbljujoče visoko, približno 704.000. Dobrih 663.000 ljudi pa biva v stanovanjih, zgrajenih v obdobju med letoma 1964 in 1981, torej v času veljave prvih kolikor toliko ustreznih predpisov o potresno odporni gradnji.

8.2 Potresni scenariji

Na osnovi podatkov iz preglednic 15 in 16 je moč oblikovati tudi prve grobe podatke ob morebitnem potresnem dogajanju, torej oblikovanje nekih začetnih podatkov za tako imenovane potresne scenarije. Zasnovo scenarijev tvorijo trije hipotetični potresi intenzitete VIII EMS. V prvem hipotetičnem primeru gre za potres z nadžariščnim območjem v zgornjem Posočju, ki naj bi z intenziteto VIII EMS prizadel občine Tolmin, Kobarid in Bovec. Drugi hipotetičen potes naj bi prizadel Posavje, konkretno občine Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki. Tretji hipotetični potres pa naj bi nastal na širšem ljubljanskem območju in bi predstavljal za slovenske razmere tudi najbolj neugoden scenarij. Območje intenzteite VIII EMS tega potresa bi zajemalo območja devetnajstih občin: Mestne občine Ljubljana, občin Brezovica, Borovica, Vrhnika, Ig, Medvode, Vodice, Trzin, Mengeš, Domžale, Moravče, Dol pri Ljubljani, Litija Grosuplje, Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer in Škofja Loka.

Preglednica 17: Nekateri podatki, pomembni za oceno posledic potresa intenzitete VIII EMS v zgornjem Posočju

| Število izpostavljenih ljudi | 18.638 |
| --- | --- |
| Število izpostavljenih stanovanj | 9825 |
| Število stanovanj, zgrajenih do leta 1948 | 3900 |
| Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1949 in 1963 | 564 |
| Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1964 in 1981 | 3346 |
| Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1982 in 2007 | 1783 |
| Število stanovanj, zgrajenih med letoma 2008 in 2010 | 224 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih do leta 1948 | 7581 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1949 in 1963 | 1076 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1964 in 1981 | 6351 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1982 in 2007 | 3232 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 2008 in 2010 | 390 |
| Število stacionarnih virov nevarnih snovi manjšega/večjega tveganja (stanje april 2013) | 1/0 |

Ob hipotetičnem potresu v zgornjem Posočju, ki bi z intenziteto VIII EMS zajel občine Bovec, Kobarid in Tolmin bi bilo potresu izpostavljenih 18.638 ljudi in 9825 stanovanj. Število stanovanj, ki so potresno najbolj odporna (to so stanovanja, zgrajena po letu 1981, je 2007, v njih živi 3622 ljudi. V stanovanjih, ki so potresno najbolj ranljiva (to so stanovanja, zgrajena pred letom 1964), živi 8657 ljudi, takih stanovanj pa je 4461. Na tem območju je tudi tudi stacionarni vir nevarnih snovi manjšega tveganja in sicer TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d..

Ob hipotetičnem potresu v Posavju, ki bi z intenziteto VIII EMS zajel občine Brežice, Kostanjevica na Krki in Krško, bi bilo potresu izpostavljenih 49.733 ljudi in 21.898 stanovanj. Število stanovanj, ki so potresno najbolj odporna (to so stanovanja, zgrajena po letu 1981, je 6165, v njih živi 14.013 ljudi. V stanovanjih, ki so potresno najbolj ranljiva (to so stanovanja, zgrajena pred letom 1964), na tem območju živi 18.235 ljudi, takih stanovanj pa je 7358. Na tem območju je tudi NE Krško, ki pa jo potres intenzitete VIII EMS ne bi smel bistveno prizadeti. Prav tako je na tem območju tudi stacionarni vir nevarnih snovi manjšega tveganja in sicer Termoelektrarna Brestanica d.o.o..

Preglednica 18: Nekateri podatki, pomembni za oceno posledic potresa intenzitete VIII EMS v Posavju

| Število izpostavljenih ljudi | 49.733 |
| --- | --- |
| Število izpostavljenih stanovanj | 21.898 |
| Število stanovanj, zgrajenih do leta 1948 | 4518 |
| Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1949 in 1963 | 2840 |
| Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1964 in 1981 | 7721 |
| Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1982 in 2007 | 5772 |
| Število stanovanj, zgrajenih med letoma 2008 in 2010 | 393 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih do leta 1948 | 10.345 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1949 in 1963 | 7890 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1964 in 1981 | 17.485 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1982 in 2007 | 13.118 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 2008 in 2010 | 895 |
| Število stacionarnih virov nevarnih snovi manjšega/večjega tveganja (stanje april 2013) | 1/0 |

Ob hipotetičnem potresu z intenziteto VIII EMS na šrišem ljubljanskem območju, bi bilo na območju Mestne občine Ljubljana in občin Brezovica, Borovica, Vrhnika, Ig, Medvode, Vodice, Trzin, Mengeš, Domžale, Moravče, Dol pri Ljubljani, Litija Grosuplje, Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer in Škofja Loka potresu izpostavljenih 433.063 ljudi in 191.080 stanovanj. Število stanovanj, ki so potresno najbolj odporna (to so stanovanja, zgrajena po letu 1981, je 55.178, v njih živi 127.401 ljudi. V stanovanjih, ki so potresno najbolj ranljiva (to so stanovanja, zgrajena pred letom 1964), živi 141.915 ljudi, takih stanovanj pa je 62.066. Med vsemi občinami najvišje številke dosega Mestna občina Ljubljana, kjer je potresu izpostavljenih 251.349 ljudi in 120.915 stanovanj. Stanovanj, zgrajenih do vključno leta 1963, je v tej občini 41.635 stanovanj, zgrajenih po letu 1981 pa 29.984. V potresno najbolj ranljivih stanovanjih, zgrajenih do vključno leta 1963, živi 86.548  ljudi, v stanovanjih, zgrajenih po letu 1981 pa 62.687 ljudi. V stanovanjih, zgrajenih v obdobju med letoma 1964 in 1981, živi 102.473 ljudi. Za širše ljubljansko območje je značilno tudi večje število stacionarnih virov nevarnih snovi manjšega in večjega tveganja, skupno pet virov manjšega in pet virov večjega tveganja, ki so locirani v Ljubljani, Mengšu, Trzinu, Domžalah in Medvodah.

Preglednica 19: Nekateri podatki, pomembni za oceno posledic potresa intenzitete VIII EMS na širšem ljubljanskem območju

| Število izpostavljenih ljudi | 433.063 |
| --- | --- |
| Število izpostavljenih stanovanj | 191.080 |
| Število stanovanj, zgrajenih do leta 1948 | 36.344 |
| Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1949 in 1963 | 25.722 |
| Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1964 in 1981 | 71.659 |
| Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1982 in 2007 | 49.688 |
| Število stanovanj, zgrajenih med letoma 2008 in 2010 | 5.490 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih do leta 1948 | 84.296 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1949 in 1963 | 57.619 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1964 in 1981 | 163.747 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1982 in 2007 | 114.682 |
| Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 2008 in 2010 | 12.719 |
| Število stacionarnih virov nevarnih snovi manjšega/večjega tveganja (stanje april 2013) | 5/5 |

Ob tem je treba poudariti, da pri oblikovanju vseh treh »zametkov« scenarijev ni upoštevane dnevne migacije, morebitnega večjega števila ljudi na tem območju zaradi turističnih in podobnih aktivnosti, sezonskih vplivov na število pristotnih ljudi, različno razporeditev ljudi preko dneva niti morebitnih verižnih nesreč in njihovih učinkov. Jasno pa je, da bi zlasti pri »ljubljanskem« potresu dnevna migracija šolarjev, dijakov, študentov ter delavcev lahko imela pomemben vpliv. Ob potresu v zgornjem Posočju in Posavju  pa ne bi smeli zanemariti predvsem povečanega števila ljudi na teh dveh območjih zaradi turistov (Bovec, Terme Čatež). Možno je, da je ocena števila stanovanj, ki bi lahko bili potencialno poškodovani zaradi potresa intenzitete VIII EMS, za območje zgornjega Posočja, pretirana, saj je bil del starejših stavb oziroma stanovanj že potresno saniran po furlanskih potresih leta 1976 in po potresih na Bovškem leta 1998 in 2004. Vsi trije scenariji so najbliže razmeram v primeru, da bi se potres zgodil v nočnem času. Za kompleksne scenarije oziroma celovito presojo razmer in posledic ob takšnih potresih bi seveda potrebovali še  paleto dodatnih podatkov, katerih pridobivanje bo v prihodnosti zelo pomembno.

V okviru projekta POTROG je bil izdelan tudi obrazec za prebivalce in inštitucije, s pomočjo katerega si lahko vsak oceni, kako potresno ranljiva oziroma kako potresno odporna je stavba, v kateri biva oziroma se zadržuje dlje časa. Za pridobitev ocene je potrebno vedeti nekaj podatkov o stavbi, predvsem o starosti, višini številu etaž ter o materialih, iz katerega je izdelana nosilna konstrukcija stavbe  Ta obrazec je v prilogi 1 ocene ogroženosti.

# 9 NASTANEK VERIŽNIH NESREČ OB POTRESU

Potres pogosto spremljajo številne verižne nesreče, katerih škoda lahko presega neposredno škodo zaradi potresa. Gre predvsem za naslednje verižne nesreče:

- požari in eksplozije;

- nesreče z nevarnimi snovmi

- plazovi, podori in poplave;

- bolezni ljudi in živali;

- jedrske nesreče.

## 9.1 Požari in eksplozije

Požari in eksplozije so med najpogostejšimi spremljevalci potresov. Izkušnje v svetu kažejo, da se požari in eksplozije pri potresih do intenzitete VII EMS ne pojavljajo v večjem številu, pri intenziteti VIII EMS pa je že treba resno upoštevati možnost nastanka teh dogodkov.

Med bolj znanimi požari, ki so po potresu celo povzročili večjo škodo kot sam potres, so požari v San Franciscu, ki so nastali med ali po potresu leta 1906. V mestu je bodisi zaradi neposrednih posledic potresa bodisi zaradi neustreznega pristopa pri reševanju (pri rušenju poškodovanih stavb so uporabljali dinamit, kar je povzročalo tudi požare)  pri reševanju štiri dni divjalo več kot 30 požarov, ki so uničili več 1000 stavb. Takrat so največji problem predstavljale predvsem sveče in drugi pripomočki, namenjeni osvetljevanju in ogrevanju prostorov. Danes je predvsem sodobni svet zaradi požarov, ki nastanejo kot posledica potresa, še mnogo bolj izpostavljen. Glavni vir nastanka požarov po potresu v sodobnem času je izpad električne energije oziroma kratek stik na električnih napeljavah. Preostali viri nastanka požarov in eksplozij so predvsem poškodbe kurilnih, zlasti plinskih naprav ter razlitja vnetljivih tekočin.

Posebno nevarnost za nastanek požara predstavljajo tudi veliki energetski in industrijski objektih. V njih lahko bodisi zaradi poškodb zaradi potresa bodisi zaradi izpada eklektrične energije pride tudi do neaktiviranja določenih vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, s čemer je onemogočen ali otežen uspešen začetek gašenja požara takoj po nastanku in s tem povečana možnost, da se požar močno razvije in razširi.

Obenem je treba pri posledicah požara ob oziroma po potresu računati tudi na to, da bodo lahko komunikacijske zveze motene ali celo prekinjene, da zato morda ne bo moč priklicati pristojnega centra za obveščanje, računati je treba na otežen dostop do mesta požarov, na to, da bodo v danem trenutku sile za zaščito, reševanje in pomoč  polno angažirane zaradi odpravljanja drugih posledic potresa. Vse to lahko vpliva na hitrost odziva gasilskih enot v času po potresu. Prav tako lahko po močnem potresu pride do tega, da ne bo zadovoljive oskrbe z vodo, kar tudi lahko zmanjša možnosti za uspešno posredovanje (povzeto po Jug, 2012).

## 9.2 Nesreče z nevarnimi snovmi

Ob potresu obstaja tudi možnost nesreč z nevarnimi snovmi. Še posebno nevarnost predstavljajo stacionarni viri nevarnih snovi, ki so locirani na območjih potresne intenzitete VIII EMS.

Po podatkih iz aprila 2013 (število virov tveganja se spreminja večkrat letno) (vir: http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register) je v Sloveniji 69 stacionarnih virov tveganja, od tega 31 virov večjega tveganja in  38 virov manjšega tveganja. Na območju intenzitete VIII EMS se nahaja 15 virov manjšega tveganja in 17 virov večjega tveganja (preglednica 20). Na območju intenzitete Vlll EMS se nahaja 32 virov manjšega ali večjega tveganja, na območjih intenzitete Vll EMS pa 31. Število stacionarnih virov nevarnih snovi po regijah je prikazano v preglednici 21. Največje število virov manjšega in večjega tveganja nevarnih snovi v Sloveniji je v Ljubljanski regiji. Sledijo Zahodnoštajerska in Vzhodnoštajerska ter nato z večjo razliko Gorenjska in Obalna regija.

Preglednica 20: Število stacionarnih virov nevarnih snovi v Sloveniji po območjih potresne intenzitete (vir: http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register)

| Območja intenzitete | Število virov manjšega tveganja | Število virov večjega tveganja | Skupno število virov večjega in manjšega tveganja |
| --- | --- | --- | --- |
| VI | 5 | 1 | 6 |
| VII | 18 | 13 | 31 |
| VIII | 15 | 17 | 32 |
| RS | 38 | 31 | 69 |

Preglednica 21: Število stacionarnih virov nevarnih snovi manjšega in večjega tveganja po regijah (vir:http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register)

| regija | Število virov manjšega tveganja | Število virov večjega tveganja | Skupno število virov večjega in manjšega tveganja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ljubljanska | 5 | 10 | 15 |
| Gorenjska | 4 | 3 | 7 |
| Koroška | 2 | 1 | 3 |
| Zasavska | 2 | 2 | 4 |
| Zahodnoštajerska | 7 | 4 | 11 |
| Vzhodnoštajerska | 7 | 2 | 9 |
| Pomurska | 1 | 2 | 3 |
| Podravska | 0 | 1 | 1 |
| Posavska | 1 | 0 | 1 |
| Dolenjska | 2 | 0 | 2 |
| Notranjska | 1 | 2 | 3 |
| Obalna | 3 | 4 | 7 |
| Severnoprimorska | 3 | 0 | 3 |
| RS | 38 | 31 | 69 |

## 9.3 Plazovi, podori in poplave

Nekateri močnejši potresi, ki so v preteklosti nastali v Sloveniji oziroma na slovenskem narodnostnem ozemlju, so povzročili nastanek zemeljskih plazov, podorov in sorodnih pojavov. Za njihovo sprožitev so poleg intenzitete potresa pomembne predvsem inženirsko geološke lastnosti terena in njegove morfološke značilnosti. Kakšna bo možnost pojava plazenja in podorov, je odvisno tudi od nagiba terena. Velja, da čim bolj strm je teren, večja je možnost nastanka plazu ali podora.

Zdrsi zemljin se začnejo pojavljati pri potresih intenzitete VII EMS. To so posamezni manjši zdrsi zemljin z najslabšimi geotehničnimi lastnostmi. V skalnatih predelih padajo posamezni kamni in skale. Ob potresu intenzitete VIII EMS so zdrsi že pogostejši in nastajajo že tudi na gričevnatem in hribovitem terenu.

V alpskem svetu in na zelo strmih pobočjih začnejo padati skale, pojavijo se podori. Izredno številni in veliki pojavi nestabilnosti nastanejo pri potresih intenzitete IX EMS ali več, za kar pa je v Sloveniji po najnovejših potresnih kartah zelo majhna verjetnost. Pri tako močnih potresih navadno zdrsnejo tista pobočja, ki so v labilnem stanju.

Slika 20: Karta tveganja nastanka podorov zaradi potresov. Avtorja: M. Ribičič, R. Vidrih (Vir: ARSO, spletna stran). Na karti je upoštevana še stara karta seizmične intenzitete Slovenije iz leta 1987

Nevarnost pojavov velikih podorov in hribinskih zdrsov v Sloveniji je vseeno zelo velika. Podori, padanje kamnov in skal so značilni za hribovit in alpski svet, kjer so pobočja zelo strma ali celo navpična. V zgodovini so takšni veliki skalni podori in veliki hribinski zdrsi  (ne nujno povezani s potresom) znani iz Dobrača, Mežaklje in Polovnika (Kuntre). Območja podorov so večinoma omejena na Julijske Alpe, Karavanke, Kamniške Alpe, na ožje cone Trnovskega gozda, Hrušice in Nanosa, predele, v Zasavju, delno na Pohorju in  v hribovju ob Kolpi v južni Sloveniji. Najbolj so ogrožena območja, kjer so naselja in infrastrukturni objekti postavljeni ob rekah, ki so urezala ozke doline s skoraj navpičnimi pobočji. Glede na  intenziteto potresa je tveganje največje v Soški dolini, a je dolina relativno redko poseljena.

V zadnjih 50 letih so znani primeri večjih podorov: leta 1950 z Javorščka, leta 1967 nad Vrsnikom, podor na Velikem vrhu v grebenu Košute (Karavanke), podor na Krasjem vrhu leta 1975, podor z Osojnika v Trenti (leta 1999, 1983), vsaj dva kamninska podora na območju bolnišnice Franje (1989, pa potem še v letu 2006), podor s Ciprnika v Tamarju leta 2000). Ob potresu 1998. leta v zgornjem Posočju se je utrgalo več kot 50 skalnih podorov, večinoma s Krna, v Lepeni in  dolini Tolminke. Tu gre omeniti še velik zemeljski plaz pod Predmejo na pobočjih Trnovskega gozda in zemeljski plaz pod Colom, ki sta se oba utrgala leta 2010.

Osnova za ugotavljanje možnosti nastanjanja zemeljskih plazov so geološke osnove ozemlja, to pomeni geološka sestava tal. Iz tega razloga znaten del države ni ali pa je le malo ogrožen zaradi plazov, gre pa predvsem za območja, kjer prevladujejo zelo trdne kamnine (magmatske kamnine, predvsem na višjih predelih Pohorja) in trdne hribine oziroma za kraška območja. Prav tako je ogroženost neznatna na območjih velikih prodnih zasipov na ravnicah ob Muri, Dravi, Savinj, v Ljubljanski kotlini in v Krški kotlini ter na močvirskem Ljubljanskem barju). Najbolj ogrožena pa so območja, ki ga gradijo polhribine (zbiti peski, meljevci, glinovci, laporji). To so predvsem območja Slovenskih Goric, Haloz, Goričkega in Lendavskih goric ter nižji predeli Kozjanskega hribovja, manjša območja v okolici Novega mesta in v Beli krajini, območje Tunjic ter severni obod Brežiško-Krške kotline. Nekoliko manj so ogrožena območja, ki jih gradijo srednje trdne kamnine (peščenjaki, laporji, skrilavci, metamorfne klastične kamnije, andezitske, kratofirske in tufske kamnine) – gre predvsem za nižje predele Pohorja, Kobansko, Strojno, posamezne predele Karavank ter za Koprsko primorje, Brkine in dolino Reke, obod Vipavske doline, Goriška brda in Kambreško hribovje, Cerkljansko-idrijsko hribovje, Polhograjsko hribovje, Škofjeloško hribovje in Posavsko hribovje). Če se ta območja prekrije s karto potresne intenzitete, predvsem s težiščem na območjih, ki jih lahko prizadene potres intenzitete VIII EMS (slika 5), potem gre sklepati, da so s tega vidika najbolj ogroženi Kozjansko hribovje, severni obod Brežiško-Krške kotline, manjša območja v okolici Novega mesta in Beli krajini ter Tunjice pri Kamniku, v drugo skupino območij, ki so še vedno močno ogrožena, pa sodijo Posavsko hribovje, Idrijsko-Cerkljansko hribovje, Polhograjsko hribovje, Škofjeloško hribovje, Goriška brda in Kambreško hribovje.

Slika 21: Karta verjetnosti pojavljanja plazov (Vir: Geološki zavod, 2012).

Na tem mestu bi bilo treba omeniti tudi še možnost pojava masnih oziroma drobirskih tokov. Tudi, če ni bilo potresov, ki bi sprožili take pojave, imamo v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih kar dosti tovrstnih primerov (plaz Strug nad Kosečom (vas leži na odložišču zgodovinskega drobirskega toka), Log pod Mangartom (znano je, da je v preteklosti do podobnega pojava na tem mestu prišlo najmanj enkrat), Slano Blato nad Lokavcem pri Ajdovščini (znan že več kot 200 let), sicer počasen Macesnikov plaz nad Solčavo (formiran na večjem fosilnem plazu), Kropa, Javorniški Rovt). Tudi iz zgodovine so znani številni taki primer, na primer v vasi Kamno na Tolminskem, v Karavankah, na primer nad Koroško Belo pri Jesenicah (kjer se je drobirski tok sprožil že večkrat) itd). Potres sam sicer neposredno običajno ne sproži dogajanj v povezavi z nastankom drobirskega toka, vsekakor pa se ga lahko razume kot enega sprožilnih dejavnikov, zlasti v primerih, kadar se zgodijo pred ali po daljšem obdobju deževnega vremena. Glavni dejavniki za nastanek drobirskih tokov so sicer predvsem krajevne litološke in reliefne razmere.

Specifični primer so t.i. antropogeni plazovi, od katerih je pri nas najbolj znan plaz odpadne rudniške jalovine na Ruardiju v Zagorju ob Savi iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. Po načinu »obnašanja« so taki plazovi precej podobni drobirskim tokovom. Na sicer majhno možnost trganja plazov rudniške jalovine ob močnem potresu je treba računati predvsem v Zasavju, zlasti v kombinaciji z daljšim obdobjem deževnega vremena ali taljenja debele snežne odeje.

Slika 22: Karta tveganja nastanka plazov zaradi potresov. Avtorja: M. Ribičič, R. Vidrih (Vir: ARSO, spletna stran). Na karti je upoštevana še stara karta seizmične intenzitete Slovenije iz leta 1987.

Ob večini najmočnejših potresov na slovenskih tleh, na slovenskem narodnostnem ozemlju in v bližnji okolici so se prožili tudi zemeljski plazovi in podori. Že omenjeni beljaški potres leta 1348 je sprožil velik podor z Dobrača. Z gore je zgrmela miljarda m3 materiala, ki je zasul 17 naselij, tri gradove, nekaj cerkva in posestev. Mnogo plazov je bilo tudi drugod, v Julijskih Alpah, Karavankah in v furlanskih gorah. Številni plazovi in podori so nastali tudi ob ponovnem beljaškem potresu leta 1690, tokrat v Julijskih Alpah in Karavankah. Tudi ob potresu na idrijskem območju in v Furlaniji leta 1511 so se trgali plazovi, v Posočju pa poleg njih še skalni podori in balvani. Ljubljanski potres leta 1895 je povzročil več zemeljskih plazov in manjših podorov predvsem v Posavskem hribovju. Ob furlanskem potresu so se v Italiji, zlasti na šrišem območju Gemone v in dolini reke Bele, kjer so plazovi onesposobili železniško progo proti Beljaku. V zgornjem Posočju so se ob tem potresu trgale pretežno manjše in večje skale. Ob zadnjih močnih potresih na naših tleh na Bovškem leta 1998 in 2004 je tudi bilo zabeleženih preko 50 skalnih podorov in zemeljskih plazov, predvsem v Trenti in Lepeni, v dolini Tolminke ter na območju Krnskega pogorja. Največji skalni podori so nastali na gori Osojnica ter na jugozahodnem pobočju Krna.

Tudi poplava je lahko ena od nesreč, ki nastane zaradi potresa. Iz potresov na slovenskem narodnostnem ozemlju sta znana vsaj dva primera, ko je potres povzročil tako velike plazove zemljin, da so ti zajezili vodotoke, kar je privedlo do ojezeritev in poplav. Potres leta 1348 je sprožil velikanski podor z Dobrača, ki je poleg naselij zasul tudi strugo reke Zilje. Za zajezitvijo pri Podkloštru je nasalo veliko jezero, ki je poplavilo devet naselij. Ko je pregrada popustila, je prišlo do hudih poplav vse do Beljaka. Jezero za zajezitvijo je vztrajalo več stoletij. Na območju Idrije je med ali po potresu leta 1511, eden od plazov z volumnom 50.000 m3 s hriba Obločnik, zajezil reko Idrijco. Nastala je do 20 metrov globoka zajezitev. Ojezerena površina je znašala 65 hektarov, volumen vode pa naj bi znašal 4,5 milijona m3. Voda je v celoti poplavila takratno rudarsko naselbino in rudnik živega srebra.

Cunami je, tako kot potres, posledica premikanja kamnin ob prelomni ploskvi. Pogoji za nastanek cunamija so zadostna energija, ki se sprosti ob premikanju kamnin, nadžariščno območje mora nastati pod morskim dnom, obenem pa je potreben tudi večji vertikalni premik ob prelomni ploskvi. Severni Jadran ne predstavlja tovrstne nevarnosti, saj gre za potresno le malo dejavno območje. Možnost, da bi slovensko obalo prizadel cunami iz oddaljenejših območij, pa je glede na pretekla potresna dogajanja precej majhna, saj so cunamiji v Jadranskem morju redko zabeležen pojav.

## 9.4 Bolezni ljudi in živali

V Sloveniji je ob potresu intenzitete VIII EMS na gosteje naseljenem nadžariščnem območju lokalno moč pričakovati izbruh nalezljivih bolezni pri ljudeh, kot so  na primer tetanus, plinska gangrena, gnojni meningitis, ošpice, norice, oslovski kašelj, črevesne in respiratorne nalezljive bolezni, hemoragična ali mišja mrzlica ter borelioza.

Nevarni dejavniki, ki lahko vplivajo na nastanek ali širitev bolezni, so predvsem:

- slabše življenjske razmere (podhranjenost, preskrba z vodo, dostop do sanitarij, ravnanje z odpadki, slaba precepljenost, slaba poučenost,…),

- evakuacija (umik) in nastanitev v začasnih skupnih prostorih, kjer je večje število ljudi ter

- slabša zdravstvena oskrba.

Izbruhe določenih bolezni se lahko ob potresu intenzitete VIII EMS pričakuje tudi pri živalih.

9.5 Jedrske nesreče

Potres posredno povzroči tudi jedrsko nesrečo. Jedrska elektrarna v Krškem leži na območju potresne intenzitete VIII EMS, projektirana in zgajena pa je tako, da bi brez večjih poškodb morala prestati tudi potres intenzitete IX EMS. V jedrski elektrarni do leta 2016 načrtujejo izvedbo številnih ukrepov, s katerimi bi objekti elektrarne prenesli pospeške tal do 0,6 PGA (trenutno so stavbe projektirane na pospeške tal 0,3 PGA) (povzeto po Blaser, 2013). To pomeni, da se bo njena že zdaj ustrezna potresna odpornost še povečala - elektrarna bi lahko prenesla tudi potres intenzitete X EMS.

Primer jedrske nesreče, do katere je prišlo zaradi potresa in cunamija, je ena največjih jedrskih nesreč doslej v Fukušimi na Japonskem leta 2011. Takrat je več kot 10- metrski val cunamija, ki je nastal kot posledica sprostitve ogromne količine energije ob premiku na meji dveh velikih tektonskih plošč pred vzhodno japonsko obalo (kar je povzročilo silovit potres), močno poškodoval hladilne sisteme jedrske elektratrne. Ob tem je prišlo do pregrevanja, poškodb in eksplozij jedrskih reaktorjev, ob tem pa so se sproščale tudi radioaktivne snovi.

# 10 ZAKLJUČEK DRŽAVNE OCENE POTRESNE OGROŽENOSTI

Slovenija je država s srednjo potresno nevarnostjo. Potres je ena tistih nesreč, ki Slovenijo najbolj ogrožajo. Čeprav potresi v Sloveniji ne dosegajo prav velikih vrednosti magnitude, so lahko njihovi učinki zelo hudi zaradi razmeroma plitvih žarišč (največ potresov ima žariščno globino manjšo od 15 km). Drugi razlog za to, da se potrese upravičeno šteje med nesreče, ki pri nas lahko povzročijo največje nevšečnosti, je v tem, da močni potresi lahko nastanejo tudi na območju ljubljanske regije oziroma na območju Ljubljane, kjer bi bile posledice potresa intenzitete Vlll EMS lahko zelo hude.

Razlogi za nastajanje potresov v Sloveniji in bližnji okolici so v zapleteni geološki in tektonski zgradbi tega območja, ki večinoma leži na manjši Jadranski plošči, stisnjeni med Afriško ploščo na jugu in Evrazijsko ploščo na severu.

Državna mreža potresnih opazovalnic vsako leto na ozemlju Slovenije zabeleži več tisoč šibkih potresov, od katerih jih prebivalci čutijo nekaj deset. V preteklosti je bilo na slovenskih tleh evidentiranih preko 3000 potresov, od tega več kot 50 takih, ki so povzročili večjo materialno škodo. Pri tem potresu je intenziteta v nadžariščnem območju dosegla X EMS. Med večjimi potresi, ki so prizadeli ozemlje Slovenije, velja omeniti veliki koroški oziroma po novem furlanski potres leta 1348, potres leta 1511 na širšem idrijskem območju (ta je bil med vsemi tudi najmočnejši, z ocenjeno magnitudo 6,8),  leta 1895 v Ljubljani, potresa leta 1976 v Furlaniji in Zgornjem Posočju. Prvi, majski potresni sunek v Furlaniji leta 1976 je dosegel intenziteto med IX in X EMS, drugi, septembrski, pa IX  EMS. Skupni učinki obeh serij potresov so v Breginjskem kotu dosegli intenziteto IX EMS, v drugih delih Posočja in v delih Bohinjskega kota pa VIII EMS. Furlanski potresi iz leta 1976 v Sloveniji sicer niso povzročili žrtev, zato pa je v Furlaniji v Italiji življenje izgubilo okoli 1000 ljudi. Po furlanskih potresih sta bila v Sloveniji še dva močna potresa leta 1998 in 2004 v Zgornjem Posočju.

Karta potresne intenzitete s povratno dobo 475 let (slika 5) kaže, da poteka pas večje nevarnosti  (intenziteta Vlll EMS) po osrednjem delu Slovenije od SZ proti JV države. Z oddaljevanjem od tega pasu proti SV in JZ se potresna nevarnost zmanjšuje. V tem pasu izstopajo tri območja z največjo potresno nevarnostjo:

- Območje zahodne Slovenije. Tu so se tla v preteklosti najmočneje tresla. Leta 1511 je na tem območju nastal doslej največji potres z žariščem na slovenskih tleh. Večji potres je bil še leta 1976 v Furlaniji, ki je močno prizdadel predvsem zgornje Posočje. Potres leta 1998 v zgornjem Posočju je bil eden od dveh najmočnješih potresov v 20. stoletju z žariščem na ozemlju Slovenije. Temu je sledil še potres leta 2004.

- Območje Ljubljane in okolice. Šibkejši potresi so tu razmeroma pogosti, pa tudi nekoliko močnejši potresi niso redkost. Največji znani potres je bil Ljubljanski potres leta 1895.

- Območje Brežic. K dokaj veliki vrednosti projektnega pospeška tal na tem območju prispevajo številni razmeroma šibki in redki močnejši potresi. Najmočnejši znan potres je bil leta 1917 pri Brežicah, ki je bil eden od dveh najmočnejših potresov v 20. stoletju z žariščem na ozemlju Slovenije. K potresni nevarnosti tega območja prispevajo tudi potresi na hrvaški strani meje.

Po karti potresne intenzitete za povratno dobo 475 let so v Sloveniji območja intenzitete VI EMS (5 % površine, 210.000 ali 11 % prebivalcev), VII EMS (41 % površine, 698.000 ali 36 %  prebivalcev) in VIII EMS (54 % površine, 1.020.000  ljudi ali 53 % prebivalcev). Ob potresu določene jakosti bi bil prizadet le del prebivalcev in ne vsi, ki živijo v območju določene intenzitete.

Ker je potres nenaden, sunkovit dogodek, ki se praviloma zgodi brez predhodnih opozoril, ljudi vedno preseneti. Na obseg posledic potresa vplivajo globina potresnega žarišča, potresna odpornost objektov, gostota naseljenosti, čas potresa in krajevne značilnosti, predvsem lastnosti tal in drugo.

Največje število poškodovanih in smrtnih žrtev je moč pričakovati ob potresu, ki bi se zgodil ponoči ali v dopoldanskem času na delovni dan. Takrat se ljudje večinoma zadržujejo doma, na delovnih mestih in v vzgojno-izobraževalnih objektih.

Potresno ogrožena je vsa Slovenija, najbolj pa so ogroženi ljudje, živali, premoženje in kulturna dediščina na območjih potresne intenzitete VIII EMS. Relativno najbolj ogrožena je ljubljanska regija, še posebej pa Ljubljana.

Poleg neposrednih žrtev in škode lahko ob tako močnih potresih pride tudi do verižnih nesreč, kot so požari, eksplozije, nesreče z nevarnimi snovmi, plazovi in podori, poplave, bolezni ljudi in živali in drugo. Ne glede na to, da so s karto določene potresne intenzitete s povratno dobo 475 let, so na območju Slovenije možni še bolj močni potresi. Tako je na podlagi krivulje potresne nevarnosti ocenjeno, da je povratna doba potresa intenzitete IX EMS v Ljubljani okoli 2400 let, v Idriji pa okoli 4000 let, povratna doba potresa intenzitete X EMS pa je bistveno daljša. Pri oceni učinkov potresov je potrebno upoštevati tudi krajevne mikroseizmične razmere oziroma lastnosti tal, ki lahko znatno povečajo učinke potresa. Tak primer je značilen za nekatere predele Ljubljane in Ljubljanskega barja, iz izkušenj pa je znano, da so krajevne razmere vplivale na učinke tudi ob furlanskih in bovških potresih.

V tej oceni ogroženosti je bilo izvedeno tudi razvrščanje nosilcev načrtovanja, poleg države so to še izpostave URSZR (regije) in občine, v pet razredov ogroženosti. Iz razvrstitve v razrede ogroženosti je odvisna obveznost nosilcev načrtovanja s področja potresa, kar bo podrobneje določeno z državnim načrtom zaščite in reševanja ob potresu.  Na podlagi kriterijev, opisanih v poglavju 7,  je v peti, najvišji razred ogroženosti, uvrščenih 29 slovenskih občin. Vsaka od teh občin ima vsaj 9000 prebivalcev, ki živijo na območjih intenzitete Vlll EMS. Občine, razvrščene v 4. razred ogroženosti, imajo takšnih prebivalcev manj kot 9000. Teh je 71. V obeh najvišjih razredih je skupaj 100 občin, ki morajo skladno z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS št. 24/12) izdelati celotni občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu. Občin, ki so se uvrstile v tretji razred ogroženosti (to so občine, v katerih del ali vsi prebivalci živijo na območjih intenzitete Vll EMS), je v Sloveniji 96. Občin, ki bi se uvrstile v prvi, najnižji razred ogroženosti, v Sloveniji ni, v drugi razred ogroženosti pa je uvrščenih 15 občin, razen dveh obalnih vse z območja severovzhodnega dela države.

Na podlagi nekoliko drugačnih kriterijev so v razrede ogroženosti razvrščene tudi izpostave URSZR/regije glede na potresno ogroženost. Najbolj ogrožene regije (razred ogroženosti 5) z vidika potresa so Ljubljanska, Posavska in Zasavska regija. Regije, ki so prav tako zelo ogrožene zaradi potresa (razred ogroženosti 4), so: Gorenjska Severnoprimorska, Dolenjska, Notranjska in Zahodnoštajerska.

Pet regij je razvrščenih v tretji razred ogroženosti ob potresu in sicer Koroška, Obalna, Vzhodnoštajerska, Podravska in Pomurska. V dva najnižja razreda ogroženosti se ni uvrstila nobena regija.

Izhodišče varstva pred potresi je ugotovitev, da potresov ni možno preprečiti, lahko pa se zmanjša njihove posledice na sprejemljiv obseg, kar je pomembno predvsem pri novogradnjah. Objekti, ki niso bili projektirani in grajeni z upoštevanjem današnjega znanja o potresno odporni gradnji, so izpostavljeni precej večjemu potresnemu tveganju, saj je njihova potresna ranljivost načeloma večja kot pri objektih, zgrajenih po predpisih.

Na osnovi izdelane državne ocene ogroženosti se izdela državni načrt zaščite in reševanja ob potresu kot temeljni načrt. Obveznost, da načrt zaščite in reševanja ob potresu izdelajo v celoti, velja skladno z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) tudi za 100 občin. Za preostale občine in ostale nosilce načrtovanja bo obseg  obveznosti iz naslova načrtovanja določen z državnim načrtom zaščite in reševanja ob potresu, ob upoštevanju rezultatov te ocene ogroženosti.

11  RAZLAGA POJMOV IN KRAJŠAV

Epicenter (nadžarišče potresa) je območje na površju Zemlje, ki leži navpično nad žariščem potresa (hipocentrom) in je zato tudi najbližje žarišču. V epicentru ponavadi nastane najmočnejši in najbolj uničujoč sunek, z oddaljevanjem od epicentra pa intenziteta potresa slabi.

Hipocenter (žarišče potresa) je točka ali območje znotraj Zemlje, kjer se začne potresni pretrg in od koder izhajajo potresni valovi. Opisan je z geografskimi koordinatami in s podatkom o globini.

Intenziteta (I) je subjektivna opisna mera, ki fizikalno ni definirana, za učinke potresa na ljudi, živali, predmete, zgradbe in naravo. Odvisna je od magnitude potresa, oddaljenosti od nadžarišča, globine žarišča in lokalnih dejavnikov (lokalne geologije, lokalne topografije, medsebojnega delovanja tal in zgradb, resonance, usmerjenosti prelomnega pretrga, kvalitete gradnje...). To je najpomembnejši podatek za prebivalce, saj z njo opisujemo učinke potresa na ljudi, predmete, zgradbe in naravo. Intenziteto se meri v stopnjah intenzitetnih lestvic brezdimenzionalne veliičine (MCS, MSK, EMS, MM, JMA). V Sloveniji se uporablja evropsko potresno lestvico EMS-98. Intenziteta je ponavadi največja v nadžarišču potresa, z oddaljevanjem od nadžarišča pa postopoma slabi. Opredeljena je za omejeno območje, ne za točko, in za skupino ogrožencev, ne za posameznega ogroženca.

Intenzitetna (makroseizmična, potresna) lestvica je celoštevilska, brezdimenzijska, opisna lestvica in deloma količinska mera, ki fizikalno ni definirana. Z intenzitetno lestvico se skuša ovrednotiti vpliv potresa na objekte visoke in nizke gradnje, predmete, človeka in spremembe v naravi. Trenutno se v svetu uporablja naslednje potresne lestvice:

- Mercalli-Cancani-Siebergova lestvica (MCS),  ki  ima 12 stopenj  (uporablja se npr.  v

Italiji);

- Modificirana Mercallijeva lestvica (MM),  ki  ima 12 stopenj  (uporablja se na  primer  v

ZDA);

- Medvedev-Sponheuer-Karnikova potresna lestvica (MSK), ima 12 stopenj (uporablja se npr. v Rusiji, Indiji);

- Evropska potresna lestvica (EMS), ki ima 12 stopenj  (uporablja se v večini  evropskih

držav, tudi v Sloveniji), in

- Japonska potresna lestvica (JMA Seismic Intensity), ki ima 10 stopenj, razdeljenih v 7

kategorij (uporablja se na Japonskem).

Magnituda (M) je instrumentalno določena brezdimenzijska številska mera velikosti potresa in ocena za sproščeno energijo v žarišču potresa. Vsak potres ima le eno vrednost magnitude (neodvisno od mesta opazovanja) in več vrednosti intenzitete (glede na opazovano naselje). Izračun magnitude temelji večinoma na zapisih različnih vrst potresnega valovanja. Magnituda nima določene zgornje vrednosti, izjemoma preseže vrednost 9. Največja izmerjena magnituda je dosegla vrednost 9,5 pri potresu v Čilu leta 1960, ocenjena magnituda najmočnejšega potresa v Sloveniji pa 6,8 pri potresu na Idrijskem leta 1511.

Potres je tresenje tal in sevanje potresne energije (potresno valovanje), ki nastane ob nenadni sprostitvi nakopičenih tektonskih napetosti v Zemljini skorji ali zgornjem delu zemeljskega plašča. Večino potresov povzroči prelomni pretrg in zdrs tektonskih plošč, pogosto pa tudi ognjeniška in magmatska dejavnost ali druge nenadne spremembe mehanske napetosti v Zemlji.

Potresna nevarnost (angl. seismic hazard) je naravna danost za pojav potresa. Je verjetnostni pojem in se jo opredeljuje z verjetnostjo prekoračitve izbrane vrednosti parametra potresnega nihanja tal (projektni pospešek tal, intenziteta…).

Potresna ranljivost (angl. seismic vulnerability) je občutljivost ogroženca (ljudi, stavbe, materialne dobrine,...) za potres. Je lastnost stavbe oziroma ogroženca (in ne lokacije) ter je obratnosorazmerna potresni odpornosti. Ranljivost se lahko opiše s pričakovano stopnjo izgub ali poškodb objektov, ki bi nastale ob potresu določene stopnje intenzitete ali pospeška tal.

Potresna ogroženost (angl. seismic risk) so pričakovane družbene in ekonomske posledice potresa. Je verjetnostni pojem in je odvisna od potresne nevarnosti, potresne ranljivosti stavb, gostote naseljenosti in časa izpostavljenosti.

Prelom je razpoka (ali sistem razpok), vzdolž katere sta v nasprotnih smereh zdrsnila kamninska bloka.

Seizmograf je občutljiva naprava za zapisovanje nihanja tal (podlage seizmografa). Zapise seizmografov uporabljamo za določitev magnitude potresa in lokacije žarišča ter za razne seizmološke analize.

Seizmologija je veda o potresih in z njimi povezanimi pojavi. Tesno je povezana s fiziko Zemljine notranjosti, tektoniko in geologijo ter je del geofizike, ki sodi v sklop naravoslovnih znanosti.

Škoda obsega ekonomske in druge izgube, ocenjene po nesreči.

# 12 LITERATURA IN VIRI

Agencija RS za okolje (2011): Katalog potresov v Sloveniji, Arhiv Urada za seizmologijo in geologijo

ARSO, spletna stran http://www.arso.gov.si/potresi, publikacija Potresi v letu 2010, Karta potresne intenzitete Slovenije, Šket Motnikar, B., Zupančič, P., (2011)

ARSO, spletna stran http://www.arso.gov.si/potresi, Karta tveganja nastanka podorov zaradi potresov, Karta tveganja nastanka plazov zaradi potresov, avtorja Ribičič, M., Vidrih, R.

ELES, Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami,  Elektro-Slovenija, d.o.o.,

Frankel, A. (1995), Mapping seismic hazard in the Central and Eastern United States, Seismological Research Letters, Vol. 66, No. 4,  8-21.

Frankel, A., C. Mueller, T. Barnhard, E. Leyendecker, R. Wesson, S. Harmsen, F. Klein, D. Perkins, N. Dickamn, S. Hanson and M. Hopper (2000). USGS national seismic hazard maps, Earthquake spectra16, 1-20.

Geološki zavod, 2012, Poročilo o projektu MASPREM, prvi mejnik, februar 2012

Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o, (2004). Končno poročilo o izdelavi ocene ogroženosti       srednješolskih objektov v Sloveniji, naročnik poročila Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

GIS_UJME, URSZR, MO (2010-2012).

Grünthal, G. (ur.): European Macroseismic Scale 1998 (EMS-98). Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie 15, Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, Luxembourg, 99 pp., 1998.

http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/Struktur/Departments/Department+2/sec26/resources/documents/PDF/EMS-98_Original_englisch_pdf?binary=true&status=300&language=de

Glaser, B., (2013). Predstavitev delovanja Nuklearne elektrarne Krško, prispevek na posvetu za predstavnike občin, ki se ukvarjajo z načrtovanjem zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, ICZR Ig, 17. 4. 2013.

Jug,. A., (2012). Pregled in kratka analiza požarov, ki so nastali zaradi potresa, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, prispevek na posvetu Požarna varnost in potres, ICZR Ig, 28. 11. 2012.

Lapajne, J., Šket Motnikar, B., Zupančič, P., (2001). Nova karta potresne nevarnosti – projektni pospešek tal namesto intenzitete. Gradbeni vestnik 50, 140-149.

Lapajne, J., Šket Motnikar, B., Zupančič, P., (2002a). Tolmač karte potresne nevarnosti Slovenije, MOP, Agencija RS za okolje, Ljubljana.

Lapajne, Janez; Šket, Motnikar, Barbara in Zupančič, Polona (2002b): Karte potresne nevarnosti Slovenije. Vir: UJMA, št. 16, str. 241-245; gl. Ur. Bojan Ušeničnik, URSZR, MO. Ljubljana

Lapajne, J.K., Šket Motnikar, B., Zupančič, P. (2003), PSHA methodology for distributed seismicity, BSSA, Vol. 93, No. 6, str. 2502-2515.

Mayer-Rosa, D., Jimenez, M.-J., 2000: Seismic zoning: State of-the-art and recommendations for Swizerland, Geologische Berichte Nr. 26, Landeshydrologie und geologie, Bern.

Medvedev, S. V., 1965: Inženjerska seizmologija (prevod v srbohrvaščino), Građevinska knjiga, 268 str., Beograd.

Petersen, M. D., Frankel A.D., Harmsen S.c., Mueller C.S., Haller K.M., Wheeler R. L., Wesson R.L., Zeng Y., Boyd O.S., Perkins D.M., Luco N., Field E.H., Wills C.J, in Rukstales K.S. (2008), Documentation for the 2008 Update of the United States National Seismic Hazard Maps, Open-File Report 2008–1128, U.S. Department of the Interior in U.S. Geological Survey, Virginia.

Poljak, M., 2000: Strukturno tektonska karta Slovenije v merilu 1:250.000, Tiskana karta. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.

Poljak, M, Živčić, M., Zupančič, P., 2000: The seismotectonic characteristics of Slovenia, Pure and Applied Geophysics 157, 37-55., Basel.

Ribarič, V. (1987), Seizmološka karta SFRJ (za območje SR Slovenije), Seizmološki zavod SR Slovenije, Ljubljana.

SIST EN 1998-1:2005, Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij. 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe, slovenski standard, Slovenski inštitut za standardizacijo, Ljubljana, 2005. Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, angl. standard, I.

SIST EN 1998-1:2005/oA101:2005 - Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe - Nacionalni dodatek, Slovenski inštitut za standardizacijo, Ljubljana, 2005.

Statistični urad Slovenije, 2012; http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1907102S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/19_gradbenistvo/06_19071_stanov_sklad/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1907109S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/19_gradbenistvo/06_19071_stanov_sklad/&lang=2

Šket Motnikar, B., Lapajne, J. K., Zupančič, P., Zabukovec, B., (2000), Application of the spatially smoothed seismicity approach for Slovenia, Proceedings of Workshop Seismicity modeling in seismic hazard mapping, Poljče, May 22-24th, 2000, 125-133.

Šket Motnikar, B., Zupančič, P., Kuka, N., Zabukovec, B. (2007), OHAZ version 6.0, Computer Program for Seismic Hazard Calculation, ARSO, ISA, Ljubljana.

Ur. l. RS, št. 101/2005, Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov.

Ur. l. SFRJ 31/1981, 49/1982, 29/1983, 21/1988 in 52/1990, Pravilnik o tehničnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih območjih s spremembami in dopolnitvami.

Zabukovec B. (2000), OHAZ – A computer program for spatially smoothed seismicity approach, Proceedings of Workshop Seismicity modeling in seismic hazard mapping, Poljče, 135-140.

Zupančič, P., Šket Motnikar, B., Gosar, A., Prosen, T. (2003): Karta potresne mikrorajonizacije Mestne občine Ljubljana. Poročilo in karta. Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo, Ljubljana.

Drugi viri, ki niso citirani v besedilu

- Ribarič, Vlado (1984): Potresi, Cankarjeva založba, Ljubljana,

- Vidrih, Renato; Godec, Matjaž; Lapajne, Janez (1991): Potresna nevarnost Slovenije, Seizmološki zavod RS, Ljubljana,

- Tomaževič, Miha (1993): Zaščita pred potresi in potresno ogroženimi objekti obstoječega gradbenega fonda. Vir: UJMA, št. 7, str. 148 - 151; gl. ur. Bojan Ušeničnik, URSZR MO, Ljubljana,

- Oražem Adamič, Milan (1994): Ocena možnih posledic potresa v Ljubljani. Vir: Nesreče in varstvo pred njimi, št. 8, str. 145 - 151; gl. ur. Bojan Ušeničnik, URSZR, MO, Ljubljana,

- Tomaževič, Miha (1994): Projekt potresne ogroženosti in varstvo pred potresi. Vir: Nesreče in varstvo pred njimi, št. 8, str. 142 - 144; gl. ur. Bojan Ušeničnik, URSZR, MO, Ljubljana,

- Ribarič, Vlado (1994): Potresi v Sloveniji, Slovenska matica v Ljubljani, Ljubljana,

- Bubnov, Sergej (1996): Potresi, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana

- Orožen Adamič, Milan in Perko, Drago (1997): Potresna ogroženost občin in naselij v Sloveniji. Vir: UJMA, št. 11, str. 96-106; gl. Ur. Bojan Ušeničnik, URSZR, MO, Ljubljana,

- Mrvič, Stanislav (1998): Naloge Ministrstva za kulturo – Uprave RS za kulturno dediščino pri varovanju kulturne dediščine v primeru naravnih in drugih nesreč in še posebej ob potresu. Vir: UJMA , št. 12, str. 149-150; gl. Ur. Bojan Ušeničnik, URSZR, MO, Ljubljana,

- Mrvič, Stanislav (1998): Naloge Ministrstva za kulturo – Uprave RS za kulturno dediščino pri varovanju kulturne dediščine pri varovanju kulturne dediščine v primeru naravnih in drugih nesreč in še posebej ob potresu. Vir: UJMA, št. 12, str. 149 - 150; gl. ur. Bojan Ušeničnik, URSZR, MO, Ljubljana,

- Ribarič, Mihael in Vidrih, Renato (1998): Plazovi in podori kot posledica potresov. Vir:UJMA, št. 12, str. 95-105; gl. ur. Bojan Ušeničnik, URSZR, MO, Ljubljana,

- Dolenc, David in Tasič, Izidor (1998): Natančno določanje žarišča potresa in potresna tomografija. Vir: UJMA, št. 12, str. 249; gl. ur. Bojan Ušeničnik, URSZR, MO, Ljubljana,

- Tomaževič, Miha (1998): Ocenjevanje uporabnosti po potresu poškodovanih objektov, URSZR, MO, Ljubljana,

- Vidic, N.J. (2000): Osnove geologije – Internet.

- Musson, R M W, in Cecic, I. 2002. Macroseismology. 807-822 V:International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology. Lee, W H K, Kanamori, H, Jennings, P C, in Kisslinger, C (uredniki).  1. (San Diego: Academic Press.)

- Tomaževič, Miha (2002): Varstvo pred potresi. Vir: UJMA , št. 16, str. 504-511; gl. ur. Bojan Ušeničnik, URSZR, MO, Ljubljana,

- Vidrih, Renato (2002): Potresi. Vir: UJMA, št. 16, str. 222-240; gl. ur. Bojan Ušeničnik, URSZR, MO, Ljubljana,

- Grošelj, Klemen (2003/2004): Potres v Posočju leta 1998. Vir: UJMA, št. 17/18, str. 227-232; gl. ur. Bojan Ušeničnik, URSZR, MO, Ljubljana,

- Vidrih, Renato (2008): Potresna dejavnost zgornjega Posočja, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje

- Potresni zbornik (1980), občina Tolmin

- Idrijski razgledi LVI -1/2011(2011), Anno domini 1511, Mestni muzej Idrija

# 13 PRILOGE

Priloga 1: Vprašalnik za grobo oceno potresne ranljivosti stavb

Priloga 2: Potresna varnost/odpornost objektov, katerih ustanovitelj je RS (vir: MZ)